ПЛАТА ЦИФРОВОГО ИНТЕРФЕЙСА

ЦИ-64 (RS-232)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение

- Технические данные

- Указание мер безопасности

- Подготовка к работе

- Требования к программному обеспечению

- Комплектность

- Гарантийные обязательства

- Приложения

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция распространяется на плату цифрового интерфейса ЦИ-64 (RS-232), предназначенного для обеспечения связи между персональным ЭВМ или другими приборами имеющими выходные сигналы соответствующие стандарту RS-232C, через аппаратуру ИКМ-30.

ЦИ-64 (RS-232) устанавливается в блок БНО взамен ячейки КНО-СУВ. К ячейке ЦИ-64 подводят линии связи от двух источников сигналов.

Плата ЦИ-64 (RS-232) предназначена для эксплуатации в отапливаемых помещениях и сохраняет свои параметры в пределах нормы при следующих условиях:

- температура окружающей среды от 5 до 40 °С

- относительная влажность воздуха до 95% при температуре до 30 °С

- атмосферное давление не ниже 6х104 Па (450 мм.рт.ст.)

- ЦИ-64 (RS-232) сохраняет свои параметры после пребывания при температуре от минус 50 °С до + 50 °С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Количество цифровых дуплексных каналов емкостью 64 Кбит/с на одной плате - 2.

2.2. Максимальная скорость передачи последовательного канала - 57600 бит/c.

2.3. Фиксированный набор скоростей передачи: 57600, 19200, 9600 задается перемычками (переключателями) в наборном поле.

2.4. Скорость передачи задается независимо для каждого из каналов.

2.5. Напряжение питания +5 В±10%, +12 В±10%, -12 В±10%.

2.6. Ток потребления не более 250 мА по 5 В.

- Уровень напряжений передаваемых сигналов по каналу связи через стандартный интерфейс RS-232 С:

- логическая 1 - минус (10±2) В;

- логический 0 - плюс (10±2) В.

2.8. Уровень токов передаваемых сигналов по каналу дальней связи через магистральный усилитель:

- логическая 1 - (40±5) мА;

- логический 0 - (0±3) мА.

2.9. Мощность, потребляемая ячейкой ЦИ-64 (RS-232C), не более 1,3 Вт.

2.10. Габаритные размеры ячейки, не более:

- длина - 195 мм;

- ширина - 190 мм;

- высота - 25 мм.

- Масса ячейки, не более 0,3 кг.

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Установку и извлечение ячеек из блоков допустимо производить только при выключенном источнике питания.

3.2. До включения питания необходимо убедиться в правильности кабельных соединений и в отсутствии видимых повреждений кабелей.

3.3. При включенном питании не допускается подключать или отключать соединители кабелей.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. Перед установкой ячейки ЦИ-64 (RS-232) необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений.

4.2. Ячейка устанавливается в блок БНО на место одной из ячеек КНО-СУВ или ДС-СУВ. Перед установкой ячейки необходимо набрать переключателем S2 код используемых каналов ТЧ согласно таблице 1.

Таблица 1

Положение переключателей на ячейке ЦИ-64, согласно сборочному чертежу

| Положение пере- | Платоместо ячейки ЦИ-64 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ключателей в соответствующемблоке | А3 | А4 | А5 | А6 | А8 | А9 | А10 | А11 |
| БНО-1 | А-0 В-1 С-1 D-0 | Установка не допус-кается | А-0 В-0 С-0 D-1 | А-0 В-0 С-1 D-0 | А-0 В-0 С-1 D-1 | А-0 В-1 С-0 D-0 | А-0 В-1 С-0 D-1 | А-0 В-1 С-1 D-1 |
| БНО-2 | А-1 В-1 С-1 D-0 | Установка не допус-кается | А-1 В-0 С-0 D-1 | А-1 В-0 С-1 D-0 | А-1 В-0 С-1 D-1 | А-1 В-1 С-0 D-0 | А-1 В-1 С-0 D-1 | А-1 В-1 С-1 D-1 |

Если код набран верно, то цифровые каналы разместятся в соответствующих каналах ТЧ.

4.3. До установки в блок БНО ячейки ЦИ-64 необходимо набрать на переключателях S1 код скорости асинхронной передачи информации согласно таблице 2.

4.3.1. Набор кода скорости передачи необходимо производить при выключенном напряжении питания.

Таблица 2

|  | Переключатель |  |  | Скорость обмена, (Кбит/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-0 | В-0 | 9600 |  |
| Канал 1 | А-0 | В-1 | 19200 |  |
|  | А-1 | В-0 | Запрещенная комбинация |  |
|  | А-1 | В-1 | 57600 |  |
|  | С-0 | D-0 | 9600 |  |
| Канал 2 | С-0 | D-1 | 19200 |  |
|  | С-1 | D-0 | Запрещенная комбинация |  |
|  | С-1 | D-1 | 57600 |  |

4.4. После установки ячейки ЦИ-64 (RS-232) в блок БНО необходимо соединить блок БКД (ШКГД.465412.103) с БНО согласно указанной ниже схемы.

4.5. Допускается установка не более двух ячеек ЦИ-64 (RS-232) в каждой из блоков БНО.

4.6. При установке хотя бы одной ячейки в блок БНО необходимо дополнительно установить в этот же блок ячейку ЭП (За2.133.322).

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

5.1. В качестве программного обеспечения (ПО) может применяться любая программа, предназначенная для обеспечения связи между ПЭВМ, в разрешенном диапазоне скоростей асинхронного обмена (см. табл. 2).

- ПО должно обеспечивать следующий протокол обмена:

- режим обмена					асинхронный

- количество информационных бит			8

- количество старт-бит				1

- количество стоп-бит				1 или 2

- контроль четности					запрещен

5.3. После настройки ПО на нужную скорость обмена проверьте правильность установки переключателя S1 согласно таблице 2. При необходимости установите требуемую скорость.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки ячейки приведен в таблице:

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ячейка ЦИ-64 (RS-232) 2. Инструкция по эксплуатации 3. Розетка 4. Вилка | ЦВИЯ.465412.001 ЦВИЯ. 465412.001 ИЭ ОНП-ВГ-32 DB-25 | 2 1 2 4 | 1 1 |

1. Комплектность соединителей оговаривается в договоре поставки.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность ЦИ-64 (RS-232) при соблюдении потребителем правил по применению к эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции.

Гарантийный срок устанавливается не менее 12 месяцев со дня получения потребителем (но не менее 12 месяцев со дня получения потребителем (но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя).

Для ячеек ЦИ-64 (RS-232), поставляемых с пометкой “для опытной эксплуатации” гарантийный срок устанавливается не менее 6 месяцев со дня получения потребителем (но не более 9 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя).

Приложение 1

Система передачи ИКМ-30 с организацией каналов

цифрового интерфейса RS-232