Глава № 3

Инструкция по конфигурациям

3.1 Введение

В этой главе описывается конфигурация D4E1/D8E1 модулей. Все конфигурационные действия выполняются системой управления, используемой для контроля блоком DXC. Все инструкции в данной главе подразумевают, что вы знакомы с ранее используемыми системами управления.

3.2 План процедуры конфигурации

Процедура конфигурации нового модуля D4E1/D8E1 включает в себя следующее:

- Включение неустановленного  D4E1/D8E1 модуля в базу данных DXC. Это позволит перепрограммировать параметры модуля т.о., что при его установке в платоместо, оно незамедлительно начнет работать в необходимом режиме. Эта функция предоставляется с помощью   DEF SYS команды.

- Установление параметров внешнего порта модуля D4E1/D8E1 осуществляется с помощью DEF PORT A:B  команды, где A - номер слота D4E1/D8E1 , B - номер порта.

- Установление параметров внутреннего порта модуля D4E1/D8E1 осуществляется с помощью DEF PORT A:i1 команды, где A - номер слота D4E1/D8E1.

Также кроме функций, перечисленных ниже, вы можете показывать информацию об особом статусе на портах внешнего модуля, используя DSP ST и DSP CON команды. В версии 7.1 вы можете использовать DSP TS UTILIZATION и DSP TS ALLOC команды для показа процентного использования тайм-слота, количества свободных тайм-слотов, которые можно использовать, а также для показа модулей и системных уровней для всех портов модулей Типа 2, установленных в этой системе.

3.3 Инструкция по конфигурированию

Операция конфигурирования

Если наблюдаемое оборудование не подключено к DXC, подключите его и начните процесс конфигурации согласно инструкциям главы 5.

Включение модуля D4E1/D8E1 в базу данных.

Система DXC автоматически определяет устанавливаемые модули, поэтому пропустите эту операцию, если конфигурируемый модуль D4E1/D8E1 уже установлен в оборудование.

1. Если D4E1/D8E1 модуль еще не установлен в DXC, наберите: DEF SYS<Enter>

2.  Высветятся параметры системы в виде данных. Типичная форма данных для DXC-30 показа ниже (другие версии DXC отличаются только номером конфигурируемого слота). Она показывает текущие неустановленные параметры.

CLK_MASTER   CLK_FBACK     REDUNDANCY     STATION_CLOCK      MATRIX_MODE         DATE_FORMAT

INT                         NONE                      NO                           2.048MHz                        BIDIRECT               DD/MM/YYYY

3. Поэтому, единственное, что необходимо сделать – это включить новый D4E1 или D8E1 модуль в систему базы данных, нажмите <Enter>. Для DXC версии 7.1 и выше во второй строке высвечиваются параметры системы в виде данных. Вторая строка контролирует метод распределения DXC тайм-слотов (статистический, статистический 1:1 или динамический – смотрите описание приложения F руководства по установке и эксплуатации DXC) . Пример показан ниже.

TS_ALLOC_MODE                     STATION_CLOCK_IF

STATIC                                              G703

4. После того, как все необходимые параметры выставлены, нажмите <Enter>.

Высветится следующая строка параметров системы. Вид этой строки для DXC-30 показан ниже:

IO :                  NO 1         NO 2            NO 3                     NO 4               NO 5

TYPE:                 D4E1          D8E1           DT1_DSU            D4E1           DE1_LTU

5. Измените тип модуля для каждого желаемого слота. Чтобы изменить устано-вленный модуль в определенном слоте, подведите курсор нажатием клавиши пробел к началу поля (слота), который необходимо изменить, и нажмите  <F> или <B>  для выбора между доступными позициями. Когда отобразится необходимая позиция, нажмите клавишу пробел для перехода на следующее поле.

6. После того, как все типы модулей определены, нажмите <Enter>. Высветится четвертая строка с параметрами системы DXC-30, которая включает в себя слоты с 6 по 10.

Если требуется изменить тип модуля, повторите процедуру, описанную выше, затем нажмите <Enter>. Появится последняя пятая строка, которая включает в себя слоты с 11 по 15. Пример этой строки показан ниже:

IO :                      NO 11                   NO 12                     NO 13                            NO 14                           NO 15

TYPE:                DIM                        DHS                       DE1_DSU                      DT1_CSU                      DHS

7. Измените тип модуля для каждого слота как описано выше, затем нажмите <Enter>.

Конфигурация параметров внешнего порта

Для конфигурации параметров внешнего порта D4E1/D8E1 выберете                         DEF PORT A:B<Enter> , где:

-  A – номер слота D4E1/D8E1 (1 из 15 для DXC-30 и DXC-30E, 1 из 5 для DXC-10A и 1из 4 для DXC-8R).

- B – номер внешнего порта (1 из 4 для  D4E1 и 1 из 8 для D8E1 ).

Первая строка параметров внешнего порта

Ниже представлена  первая строка параметров внешнего порта. Пример этой строки:

FRAME         CRC-4       SYNC       LINK_MODE       RX_GAIN_LIMIT          SA4          SA5            SA6              SA7               SA8

G732N           NO            CCITT       REGULAR          SHORT_HAUL            TRANS     TRANS     TRANS        TRANS        TRANS

Все параметры из первой строки объясняются  в таблице 3-1

Таблица 3-1. Первая строка параметров внешнего порта.

| Параметры | Функции |  | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| FRAME | Определяет тип синхронизации, выбранный для внешнего порта | G732N G732S UNFRAMED Default G732N | Цикл 256N по рекомендации ITU-T G.704 (2 цикла на сверхцикл) Цикл 256S по рекомендации ITU-T G.704 (16 циклов на сверхцикл) Несинхронизированный 2 М/бит поток по реком. ITU-T G.703 |
| CRC-4 | Позволяет прове-рять провероч-ные биты в цик-лах, переданных на выбранный внешний порт, а также для прове-рки этих же битов в получен-ных циклах | NO YES Default: NO | Данная функция недоступна Данная функция доступна |
| SYNK | Изменяет алго-ритм синхрониза-ции, используе-мой внешним портом; снижает время вхождения в синхронизм после полной по-тери цикловой синхронизации | CCITT 62411 FAST Default: CCITT | Исполняется по рекомендации ITU-T Rec. G.732 Согласно AT&T TR-62411 (через 10 секунд) Через 1 секунду |
| LINK_MODE | Контролирует регулирование движения по маршруту, выб-ранному для вне-шнего порта внутри D4E1 или D8E1 модуля | REGULAR TRANS Default:REGULAR | Предоставляет независимый маршрут для каждого тайм-слота. Этот параметр предос-тавляет функцию кросс-соеди-нения тайм-слота для модуля D4E1/D8E1, кроме того, тайм-слоты порта E1, использующие обычную маршрутизацию, могут быть также перемаршру-тизированы на другие типы I/O модулей:E1,T1, DIM, DE3, DT3, DHS. Предоставляет полное переме-щение всего цикла E1 (вклю-чая 0 и 16 тайм-слоты цикла ) по направлению к внешнему порту (поддерживается систе-мой DXC с программной версией выше 5 уровня) Используйте эту функцию для передачи полного потока дан-ных E1, полученного от внут-реннего интерфейса E1 модуля DE3 I/O через данный порт. Это требует поддержания го-лосового трафика. |
| RX GAIN LIMIT | Устанавливает макс затухание полученного сиг-нала, который может быть ком-пенсирован пу-тем прохождения к порту полу-чателя для дости-жения BER вы-полнения, требу-емых стандарта-ми. | SHORT HAUL LONG HAUL MONITOR +12 MONITOR +30 Default:Short Haul | Максимальное затухание 10 Дб относительно номинального уровня трафика Максимальное затухание 36 Дб относительно номинального уровня трафика. Наименьшее затухание может на самом деле улучшить показатели при ра-боте относительно секции ко-роткой линии, особенно когда сигнал передается по много-парному кабелю. В таких кабе-лях значительные помехи по-рождаются носителями сиг-нала через соседние пары, и как следствие слабый сигнал может быть невиден из-за по-мех. Получатель обеспечивает по-вышение уровня на 12 Дб для борьбы с могущей оказать сопротивление потерей связи с датчиком вместе с затуханием в кабеле 0-6 Дб. Получатель обеспечивает по-вышение уровня на 36 Дб для борьбы с могущей оказать сопротивление потерей связи с датчиком вместе с затуханием в кабеле 0-6 Дб. |
| SA4 | Контролирует ре-гулирование бита Sa4 соответствую-щего порта. Данное поле выс-вечивается толь-ко в том случае, когда LINK_MODE находится в ре-жиме Regular | MGMT TRANS ZERO ONE Default: ONE | Бит Sa4 используется для упра-вления трафиком (эта опция требуется когда параметр INB_MNG находится в режиме TS0/F). Бит Sa4 переносится “прозра-чно” в бит Sa4 соседнего порта модуля D4E1/D8E1 (например, порты 1-2, 3-4, 5-6 или 7-8). Бит Sa4 устанавливается в “0” перед тем, как он будет пере-несен в бит Sa4 внешнего ин-терфейса E1 Тоже самое, что и ZERO, толь-ко битSa4 устанавливается в “1” |
| SA5 | Контролирует регулирование бита Sa5 соответствующего порта |  | Те же опции, что и для Sa4 |
| SA6 | Контролирует регулирование бита Sa6 соответствующего порта |  | Те же опции, что и для Sa4 |
| SA7 | Контролирует регулирование бита Sa7 соответствующего порта |  | Те же опции, что и для Sa4 |
| SA8 | Контролирует регулирование бита Sa8 соответствующего порта |  | Те же опции, что и для Sa4 |

Чтобы изменить данные параметры, подведите курсор нажатием клавиши пробел к началу поля (слота), который необходимо изменить, и нажмите  <F> или <B>  для выбора между доступными позициями. Когда отобразится необходимая позиция, нажмите клавишу пробел для перехода на следующее поле. После данной операции нажмите <Enter> для открытия следующей страницы.

Вторая строка параметров внешнего порта

Ниже представлена вторая строка параметров внешнего порта. Пример этой строки:

CGA                IDLE_TS_CODE            OOS_SIG         VOICE_OOS         DATA_OOS           INB_MNG              ROUTE_PROT

TRANS           7E                                     SPACE                00                            00                            NONE                     NONE

Все параметры из второй строки объясняются  в таблице 3-2

Таблица 3-2. Вторая строка параметров внешнего порта.

| Параметры | Функции |  | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| CGA | Определяет ме-тод, используе-мый для сигнала о состоянии группы сигнали-зации (необслу-живаемого звена) к другому концу выбранного звена | NONE TRANS FULL Default: NONE | Тайм-слоты переносят соответ-ствующий OOS код (код дан-ных или голосовой код, в соот-ветствии с выбранным типом для каждого тайм-слота) когда звено находится в необслуживаемом состоянии. В дополнение, для звеньев с G.732S кадром сигнальным битам A,B присваивается состояние OOS, а сигнальным битам C и D присваивается состояние 0 и 1 соответственно. То же самое, что и функция NONE, только сигнальные биты не применяются относительно OOS. Используется для голосовых приложений с общей канальной сигнализацией (собственная сигнализация) и для приложений по канальным данным. Состояние тайм-слотов и сиг-нальных битов не изменяется. Эта функция полностью “проз-рачна” и часто используется когда звено переносит ка-нальные и неканальные данные |
| IDLE_TS_CODE | Используется для выбора передаю-щего кода для за-полнения свобод-ных (неиспользу-емых) тайм-сло-тов в циклах, пе-редаваемых через выбранный вне-шний порт. | Default: 3F | Доступен выбор 00- FF (гекса) |
| OOS SIGNALING | Если для пара-метра CGA выб-рана функция NONE, этот пара-метр определяет состояние сигна-льных битов во время необслу-живаемого пери-ода. | SPACE MARK SP_MK MK_SP Default: SPACE | Сигнальные биты А и В уста-навливаются в “1” во время не-обслуживаемого периода. Сигнальные биты А и В уста-навливаются в “0” во время не-обслуживаемого периода. Сигнальные биты А и В уста-навливаются в “1” на 2,5 сек., затем переключаются в поло-жение “0” до тех пор, пока сис-тема не выйдет из необслужи-ваемого состояния. Сигнальные биты А и В уста-навливаются в “0” на 2,5 сек., затем переключаются в поло-жение “1” до тех пор, пока сис-тема не выйдет из необслужи-ваемого состояния. |
| VOICE OOS | Если для пара-метра CGA была выбрана функция NONE или TRANS, исполь-зуется во время необслуживаемо-го периода для выбора передаю-щего кода для тайм-слотов, определенных как голосовые. | Default: 00 | Доступен выбор 00- FF (гекса) |
| DATA OOS | Если для пара-метра CGA была выбрана функция NONE или TRANS, исполь-зуется во время необслуживаемо-го периода для выбора передаю-щего кода для тайм-слотов, определенных как тайм-слоты данных. | Default: 3Е | Доступен выбор 00- FF (гекса) |
| INB_MNG | Контролирует прохождение трафика через выбранные внеш-ние порты. Оп-ции маршрута трафика D-PPP и D-FR как прави-ло используются с протоколом маршрутизации RIP2. За описанием различных опций маршрута траф-фика обращай-тесь к Inband Management Traf-fic Routing в Section C4 в Руководстве по установке и опе-раций DXC. | NONE TS0/F DEDIC D-PPP D-FR Default: NONE | Прохождение трафика недос-тупно. Всегда выбирайте эту функцию, когда выбранный порт сконфигурирован для случая TRANS (прозрачного) звена, т.к он требует отображение один к одному тайм-слотов порта. Прохождение трафика возмож-но. Трафик передается с помощью битов Sa4-Sa8. Прохождение трафика возмож-но. Трафик передается в тайм-слоте, использующем собственный про-токол RAD. Прохождение трафика возмож-но. Трафик передается в тайм-слоте, использующий синхрон-ную PPP HDLC инкапсуляцию. Прохождение трафика возмож-но. Трафик передается в тайм-слоте, исп. инкапсуляцию со сменным циклом (ниже DLCI 100) в соответствии с RFC 1490. |
| ROUTE_PROT | Это поле контро-лирует передачу таблиц маршру-тизации, которые доступны для ис-пользования для трафика, прохо-дящего через данный порт. | NONE PROPRIET RIP-II Default: NONE | Маршрутизация не поддержива-ется. Маршрутизация трафика. Трафик также маршрутизируется протоколом RIP-2/ |

- Для метода TS0 поддерживаются следующие скорости данных: 4 кбит/с (использование только одного бита Sa), 8 кбит/с (два Sa бита), 12 кбит/с (три Sa бита), 16 кбит/с (четыре Sa бита), 20 кбит/с (все 5 Sa битов).

- Для DEDIC, D-PPP и D-FR скорость данных – 64 кбит/с.

Измените параметры, если необходимо, с помощь  функций, описанных выше. Для перехода к следующей странице, нажмите <Enter>.

Третья строка параметров внешнего порта

Если вы выбрали статическое размещение тайм-слотов с помощью команды DEF SYS, вы увидите следующую строку, которая включает в себя единственный параметр:

MAX_TS

05

Параметр MAX_TS используется для выбора максимального числа тайм-слотов, которые могут быть коммутированы на выбранном порте без побуждения к разрыву трафика, используемого другими модулями.

Внимание: Если вы измените параметр MAX_TS, может появиться следующее предупреждение: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 118: Изменение параметра TS может стать причиной появления ошибки данных.  Это означает возможность появления ошибки при выполнении команды UPD DB.

Возможное количество тайм-слотов 1-31. Если параметр FRAME находиться в позиции UNFRAMED, тогда параметр MAX_TS автоматически переключается на количество 32, и уже не может быть изменен. Для изменения необходимых параметров используйте функции, описанные выше. Для перехода к следующей строке, нажмите  <Enter>.

Данные соединения тайм-слотов внешнего порта.

Вы увидите следующую страницу с параметрами данных внешнего порта. Эта строка используется для выбора модификации распределения тайм-слотов, для определения типа тайм-слотов и параметров распределения, в случае если была выбрана модификация последовательного распределения тайм-слотов.  При использовании функции TRANS, вы должны отображать тайм-слоты звена один-к-одному к порту. Пример строки показан ниже:

MAP_MODE                   START_TS           NUM_OF_TS         DEST_PORT              TYPE                DEST_START_TS

SEQ                                  03                          14                                  04:02                        DATA                     06

Все параметры третьей строки объяснены в таблице 3-3.

Таблица 3-3. Третья строка параметров внешнего порта.

| Параметры | Функции |  | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| MAP_MODE | Выбирает моди-фикацию распре-деления тайм-слотов для дан-ного порта. Выбор этой мо-дификации инди-видуален для каждого порта, и никак не влияет на модификацию распределения тайм-слотов лю-бого другого пор-та. Например, если для одного порта выбрана модификация SEQ (она позво-ляет вам маршру-тизировать груп-пу тайм-слотов) и данный порт мар-шрутизируется к удаленному пор-ту с модифика- цией распределе-ния USER, то мо-дификация расп-ределения тайм-слотов удаленно-го порта не изме-нится на SEQ. | SEQ USER Default: SEQ | Последовательное распределе-ние. В этом случае группа тайм-слотов устанавливаемая пара-метрами START_TS и NUM_OF_TS маршрутизирую-ется к удаленному порту и уста-навливается последовательность тайм-слотов, начиная с тайм-сло-та, определяемого параметром DEST_START_TS. Тайм-слоты распределяются самим пользователем. |
| START_TS | Этот параметр доступен только при включенной функции SEQ. Задача состоит в определения но-мера первого тайм-слота из группы тайм-слотов, взятой из цикла, передавае-мого через дан-ный порт к уда-ленному порту. | Default: 01 | Возможное количество тайм-сло-тов 1-31. |
| NUM_OF_TS | Этот параметр доступен только при включенной функции SEQ. Задача состоит в определения ко-личества тайм-слотов, маршру-тизируемых меж-ду главным и удаленным пор-тами. При выборе количества тайм-слотов, необхо-димо принять во внимание старто-вый тайм-слот и общее количест-во тайм-слотов, доступных на удаленном конце (например, если удаленный порт – Т1, тогда макси-иальное количес-тво тайм-слотов будет 24. |  | Возможное количество тайм-сло-тов 1-31. Внимание: Если уровень NUM_OF_TS параметра, кото-рый вы установили выше уровня параметра MAX_TS, появится следующее предупреждение: ОШИБКА 116: НЕСООТВЕТ-СТВИЕ В КОЛИЧЕСТВЕ РАЗ-МЕЩЕННЫХ TS И МАКСИ-МАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА TS. (TS-тайм-слот) |
| DEST_PORT | Этот параметр доступен только при включенной функции SEQ. Задача состоит в определении уда-ленного порта. |  | Удаленный порт описывается в формате А:В, где: - А – номер слота удаленного порта (с 1 по 15 для DXC-30 и DXC-30E, с 1 по 5 для DXC-10A, с 1 по 4 для DXC-8R). - В – номер удаленного порта, с 1 по 30. |

Внимание: в качестве удаленных портов могут быть использованы только E1 и T1 порты: если вы хотите разместить тайм-слоты для D8U, D16U, DHS, D8HS, DIM портов, тогда начните с конфигурации этих портов (для более подробных инструк-ций обращайтесь к главе 3 Руководства по установке и операциям).

| TYPE | Этот параметр используется для установления ре-гулирования та-йм-слотов, пере-даваемых к уда-ленному порту. | NC DATA MGMT VOICE VC-MP Default: NC | Тайм-слот не подключен, поэто-му несет неиспользуемый код. Тайм-слоты будут регулировать-ся как тайм-слоты данных. Это не препятствует передаче тайм-слотов, использующих голосовой трафик, если только оборудова-ние, подключаемое к порту не нуждается в переработке сервиса, предложенного для голосовых тайм-слотов DXC. Этот тайм-слот относится к тра-фику управления. Его выбор возможен только для модулей D4E1/D8E1, установленных в системе DXC с модулем DCL, когда выбрана модификация DEDIC, D-PPP или D-FR, и когда назначение тайм-слота USER. Данные, передаваемые в тайм-слоте, регулируются как голо-совой канал. Поэтому, когда тайм-слот соединен с тайм-слотом T1, система DXC автома-тически обращает μ- закон в А- закон. Похож на параметр VOICE, только сигнальные биты А и В не меняются местами при подклю-чении тайм-слота к звену T1. |
| --- | --- | --- | --- |

| DEST_START_TS | Этот параметр доступен только при включенной функции SEQ. Задача состоит в определении но-мера первого тайм-слота уда-ленного цикла в который группа тайм-слотов была переведена для распределения. |  | Допустимое количество тайм-слотов 1-24 для порта T1, 1-31 для порта E1. При выборе этого числа, необходимо учитывать число распределяемых тайм-сло-тов, метод распределения (после-довательный), и общее число тайм-слотов, доступных на уда-ленном порте (например, если удаленный порт – T1, то макси-мальное количество доступных тайм-слотов 24 или 25, если еще передается F-бит). |
| --- | --- | --- | --- |

Измените параметры, если необходимо, с помощью функций, описанных выше. При завершении нажмите <Enter>:

- если MAP_MODE установлен в режим SEQ, после нажатия <Enter> ввод команд завершиться.

-  если MAP_MODE установлен в режим USER, после нажатия <Enter> вы увидите первую страницу распределения тайм-слотов.

SEQ Пример распределения

Предположим, что система DXC настроена на работу в двунаправленном режиме, и исходное распределение тайм-слота от порта 1:1 к порту 3:1 следующее:

- Стартовый тайм-слот: 1

- Количество тайм-слотов: 20

- Тип: данные

- Конечный тайм-слот: 1.

В этом случае тайм-слоты с 1:1:1 по 1:1:20 будут коммутированы как тайм-слоты данных с тайм-слотами с 3:1:1 по 3:1:20.

Предположим, что требуется изменить параметры системы, и распределение тайм-слотов будет следующим:

- Стартовый тайм-слот: 1

- Количество тайм-слотов: 10

- Тип: NC

- Конечный тайм-слот: 1.

Результат будет следующий: тайм-слоты с 1:1:1 по 1:1:10 разъединятся с тайм-слотами с 3:1:1 по 3:1:10, а тайм-слоты с 1:1:11 по 1:1:20 останутся скоммутиро-ванными с тайм-слотами с 3:1:11 по 3:1:20. Результат можно посмотреть с помощью команды DSP CON.

Карта коммутируемых тайм-слотов порта

Карта коммутируемых тайм-слотов используется для индивидуальной маршру-тизации тайм-слотов выбранного порта, а также для выбора типа тайи-слота.

Карта коммутируемых тайм-слотов состоит из нескольких секций, где каждая секция описывает 7 тайм-слотов. Первая секция карты описывает тайм-слоты с 1 по 7 (номер тайм-слота появляется в строке TS).

Каждая секция состоит из двух строк. Первая строка, используемая для определения оконечной цели каждого тайм-слота показана ниже:

TS               NO 1               NO 2              NO 3            NO 4                   NO 5                NO 6                 NO 7

DEST :      03:2:10            03:2:11         04:1:13          07:1:30          12:2:14             07:2:29            07:2:24

Для каждого тайм-слота вы должны выбрать конечное назначение. Оно (DEST) включает в себя определение конечного порта, следующего за конечным тайм-слотом (формат A:B:TT, где А и В номера слота и порта, TT  - номер тайм-слота).

Вы также можете отдельно маршрутизировать F бит, который определяется как F тайм-слот на карте тайм-слотов порта E1.

Убедитесь, что конечный порт не соединен с другим портом.

- Если вы отправляете тайм-слоты на порт E1, то можете выбрать тайм-слоты с 1 по 31.

- Если вы отправляете тайм-слоты на порт T1, то можете выбрать тайм-слоты с 1 по 24, а также F бит.

После определения конечного назначения тайм-слотов, нажмите <Enter>. Появится вторая строка первой секции. Вторая строчка используется для выбора типа тайм-слота. Пример этой строки показан ниже:

TS                  NO 1              NO 2                   NO 3                NO 4                NO 5                  NO 6                NO 7

DEST :         01:1:12         03:2:11             04:1:13              07:1:30           12:2:14             07:2:29           07:2:24

TYPE :          MGMT           DATA                 DATA               DATA              DATA                DATA              DATA

Тип тайм-слотов описывается в таблице 3-3. Тип MGMT означает, что этот тайм-слот относится к трафику управления, поэтому может использоваться только при включенной функции DEDIC, D-PPP или D-FR.  Все тайм-слоты, которые не используются должны быть включены в режим NC (некоммутируемые).

Выберете желаемое соединение, используя функции описанные выше. После этого нажмите <Enter> для вывода следующей секции, показывающей тайм-слоты с 8 по 14. Повторите все, пока не дойдете до последней секции (заканчивается 31 тайм-слотом). Нажмите <Enter> на последней странице для завершения команды.

Конфигурация параметров внутреннего порта

- Для конфигурации  параметров внутреннего порта используйте: DEF PORT A:i1<Enter>, где А номер тайм-слота D4E1/D8E1 (c 1 по 15 для DXC-30 и DXC-30E, с 1 по 5 для DXC-10A, с 1 по 4 для DXC-8R).

Пример формы данных для внутреннего порта показан ниже:

DEDICATE_TS_AGGR_SPEED

64K

Форма данных используется для выбора типа данных для внутреннего порта управления:

- Внутренний порт должен быть скоммутирован (в случае, когда скорость данных 64 кбит/с) когда одна из опций, предназначенная для размещения полного тайм-слота в трафике (DEDIC, D-PPP или D-FR), доступна на одном из модулей порта.

- Если внутреннее управление не требуется, вы можете выбрать функцию NC.

Демонстрация специфической информации D4E1/D8E1

Вы можете просмотреть информацию по D4E1/D8E1 модулю или порту используя команду DSP ST. Для показа таблицы соединений и тайм-слотов, используемых в выбранном модуле, используйте команду DSP CON.

Демонстрация статуса D4E1/D8E1 модуля

Для показа информации на жестком диске и программном обеспечении и проверки неисправностей выбранного типа D4E1/D8E1 модуля, нажмите  DSP ST A<Enter>, где А – номер слота D4E1/D8E1 (с 1 по15 для DXC30 и DXC-30E, с 1 по 5 для DXC-10A, и с 1 по 4 для DXC-8R). Пример показан ниже:

DATABASE: D8E1

HARDWARE: D8E1

SOFTWARE REVISION: XX.YY

HARDWARE REVISION: XX.YY

HARDWARE FAILURE: NO

LINK TYPE: UNBALANCE

Демонстрация статуса D4E1/D8E1 порта

Для показа информации о выбранном D4E1/D8E1 порте нажмите DSP ST A:B<Enter> , где А – номер слота D4E1/D8E1 (с 1 по15 для DXC30, с 1 по 5 для DXC-10A, и с 1 по 4 для  DXC-8R), В – номер порта модуля,  с 1 по 8. Пример показан ниже:

ALARM =              L.SYNC LOSS                       R.SYNC LOSS

NO                                            NO

LOOPS =                 LLB                 PLB                  LOCAL                  REMOTE                  MONITOR

N/A                 N/A                    OFF                          OFF                               OFF

TX_PLB             TX_LLB            BERT                   TX_INBAND              R_INBAND

N/A                   N/A                      N/A                             OFF                               OFF

TS_REM

OFF

OOS CNTR =

BPV LAST MINUTE =

BPV WORST MINUTE =

Внимание: Строки “BPV LAST MINUTE =” и “BPV WORST MINUTE =”  высвечиваются только когда порт работает с выключенной функцией CRC-4.

Все параметры статуса порта показаны в таблице 3-4.

Таблица 3-4. Параметры статуса D4E1/D8E1 порта.

| Параметры | Функции |  | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| ALARM | Определяет сос-тояние сигнали-зации порта | L. SYNC LOSS R.SYNC LOSS | Состояние цикловой синхрониза-ции местного порта. Состояние удаленного порта. |
| LOOPS | Включает в себя поля, показыва-ющие тести-руемое текущее состояние (ON или OFF) и шлейфы, которые можно включить на выбранном порту. | PLB LLB LOCAL REMOTE MONITOR TX PLB TX LLB BERT T_INBAND R_INBAND TS_REM | Не поддерживается для D4E1/D8E1 модулей. Не поддерживается для D4E1/D8E1 модулей. Состояние шлейфа местного порта, активизируемое пользо-вателем. Состояние шлейфа дальнего порта, активизируемое пользо-вателем. Состояние функции мониторинга Не поддерживается для D4E1/D8E1 модулей. Не поддерживается для D4E1/D8E1 модулей. Состояние BER теста. Передача команды активации шлейфа на удаленное обору-дование. Получение команды активации шлейфа от удаленного обору-дования. Определяет на каких тайм-слотах поставлени шлейф. |
| OOS CNR | Показывает коли-чество событий потери цикловой синхр-ции, зафи-ксированное с момента послед-него сброса счетчика. |  |  |
| BPV LAST MINUTE | Показывает чис-ло BPV событий, зафиксированных за последнюю минуту. |  |  |
| BPV WORST MINUTE | Показывает чис-ло BPV событий, зафиксированных в течении “наи-худшей минуты” c момента пос-леднего сброса счетчика. |  |  |

Демонстрация таблицы тайм-слотов D4E1/D8E1 порта.

Для показа текущей таблицы соединений и используемых тайм-слотов для данного порта, выберете DSP CON A:B <Enter>. Вы увидите первую страницу таблицы данных тайм-слотов. Каждая форма данных содержит несколько строк, каждая из которых представлена группой тайм-слотов. Для перехода с одной страницы на другую, нажмите  <Enter>.  Пример таблицы тайм-слотов показан ниже:

IO-SLOT - 1                    PORT -1           Online           DB   Time-Slot     Cross-Connect     Mapping        Configuration

PORT      TS        UTILIZATION        PERCENT: 40.000

TS :            NO 1              NO 2            NO 3             NO 4               NO 5                    NO 6                  NO 7

TYPE:        DATA (B)      NC               NC                 NC               VOICE                  NC                       NC

DEST:       02:01:01    01:01:01      01:01:01           01:01:01         01:01:01              01:01:01            01:01:01

TS :              NO 8           NO 9              NO 10          NO 11              NO 12                  NO 13              NO 14

TYPE:          NC            MGMT            NC               VC-MP              NC                      NC                    NC

DEST:        01:01:01     01:01:01         01:01:01         01:01:01         01:01:01             01:01:01         01:01:01

TS :              NO 15            NO 16             NO 17          NO 18             NO 19                  NO 20            NO 21

TYPE:            NC                 NC                 NC                NC                DATA                     NC                 NC

DEST:        01:01:01         01:01:01       01:01:01         01:01:01        01:01:01               01:01:01        01:01:01

TS :              NO 22               NO 23            NO 24           NO 25               NO 26               NO 27          NO 28

TYPE:          NC                     NC                  NC                 NC                    NC                    NC                 NC

DEST:       01:01:01            01:01:01           01:01:01      01:01:01          01:01:01             01:01:01      01:01:01

TS :              NO 29                 NO 30          NO 31

TYPE:           NC                        NC              NC

DEST:      01:01:01               01:01:01           01:01:01

Вторая строка в данной форме данных (Процент использования тайм-слотов порта) появляется только в том случае, если была выбрана модификация статичес-кого расположения тайм-слотов.

Демонстрация используемых тайм-слотов

Для демонстрации используемых тайм-слотов для всех портов модулей, нажмите DSP TS UTILIZATION <Enter>.  Если при модификации статического расположения тайм-слотов была выбрана функция DEF SYS , появится следующая строка:

SLOT                        PORT               NUM OF CONNECTED   TS                    MAX  TS                         UTILIZATION

1                              1                                          2                                                      5                                        40.000

1                              2                                         0                                                       0                                          0.000

1                              3                                         0                                                       0                                          0.000

1                              4                                         0                                                       0                                          0.000

Если была выбрана модификация динамического расположения тайм- слотов, появится следующее сообщение об ошибке: ОШИБКА 532: НЕПРАВИЛЬНАЯ КОМАНДА ДЛЯ ДАННОЙ МОДИФИКАЦИИ

Демонстрация распределения тайм-слотов

Для просмотра количества свободных тайм-слотов нажмите  DSP TS ALLOC <Enter>.

DXC показывает распределение тайм-слотов для каждого порта первого типа динамического модуля с соединенными  тайм-слотами, следующими за числом свободных тайм-слотов. Это число автоматически считается системой DXC как сумма свободных тайм-слотов, оставшихся вне MAX TS (между [MAX TS]  и 31) по всем портам модуля. В тех портах, где MAX TS не определилось, DXC  показывает MAX TS=0 и NUMBER OF FREE TS N/A. Если была выбрана динамическая модификация расположения тайм-слотов, то на экране во всех полях появится N/А. Пример распределения для системы DXC-30 с DE1B, D8E1 и  D4E1 модулями, установленными в первый, второй и третий слоты соответственно, показан ниже. Первый слот не появляется на дисплее до тех пор, пока DE1B не является модулем  2 типа.

DSP TS ALLOCATION:

SLOT:PORT                                                     NUMBER OF FREE TS                                        MAX TS

2:1                                                                                           6                                                                 31

2:2                                                                                           1                                                                 26

2:3                                                                                          20                                                                20

2:4                                                                                           1                                                                 26

2:5                                                                                           3                                                                 28

2:6                                                                                           0                                                                 31

2:7                                                                                           0                                                                 31

2:8                                                                                         N/A                                                               0

NUMBER OF FREE TS IN MODULE POOL

19

- Для просмотра таблицы расположения тайм-слотов следующего модуля нажмите “пробел”:

DSP TS ALLOCATION:

SLOT/PORT                                                       NUMBER OF FREE TS                                      MAX TS

3:1                                                                                           31                                                                31

3:2                                                                                            5                                                                 15

3:3                                                                                            2                                                                 12

3:4                                                                                          N/A                                                                0

NUMBER OF FREE TS IN MODULE POOL

4