Глава 2

Установка кросс-коннекторов и работа с ними

Раздел I Общие сведения

## Общие вопросы

В этой главе приведены инструкции по установке и использованию шасси DXC-30, DXC-10A и DXC-8R, а также системных модулей, входящих в базовую конфигурацию кросс-коннекторов.

Глава содержит четыре раздела:

- Раздел I - Общие сведения содержит описание требований к месту установки кросс-коннектора, инструкции по подключению питания, а также общие рекомендации по установке и использованию кросс-коннекторов.

- Раздел II - Установка и использование шасси DXC-30  посвящен вопросам монтажа и подключения кросс-коннекторов DXC-30, а также системных модулей DPS (источник питания) и DCL.2 (модуль базовой логики и матрица коммутации). Здесь же приведены рекомендации по работе с кросс-коннекторами.

- Раздел III - Установка и использование шасси DXC-10A  посвящен вопросам монтажа и подключения кросс-коннекторов DXC-10A. В этом разделе также приведены рекомендации по работе с кросс-коннекторами.

- Раздел IV - Установка и использование шасси DXC-8R содержит описания процедур монтажа и подключения кросс-коннекторов DXC-8R, а также системных модулей DCL.2 (модуль базовой логики и матрица коммутации). В этом разделе также приведены общие рекомендации по работе с кросс-коннекторами

Процедуры установки модулей ввода-вывода описаны во второй части данного руководства.

Инструкции по управлению системой (включая операции предварительной настройки параметров) с помощью терминала ASCII приведены в главе 3. После предварительной настройки конфигурационных параметров дальнейшее управление кросс-коннекторами DXC возможно также с использованием станций SNMP и хостов Telnet.

При возникновении тех или иных проблем в работе кросс-коннекторов обращайтесь к главе 5, содержащей описание системы диагностики.

- Предупреждение!

|  | Никаких работ по установке внутренних перемычек, настройке, обслуживанию или ремонту кросс-коннекторов не должны выполнять операторы или пользователи. Для проведения таких работ следует привлекать только квалифицированных специалистов, обладающих навыками безопасной работы с напряжениями. При работе с кросс-коннекторами всегда выполняйте стандартные требования безопасности. |
| --- | --- |

## Распаковка кросс-коннектора

Прежде, чем открыть коробку с кросс-коннектором, внимательно осмотрите ее на предмет повреждений. При обнаружении любых дефектов упаковки незамедлительно сообщите об этом.

Распакуйте кросс-коннектор в соответствии с приведенными ниже инструкциями:

- Поместите коробку на чистую плоскую поверхность, удалите все скрепки и откройте верхнюю крышку коробки.

- Осторожно выньте из коробки кросс-коннектор и поместите его на чистую плоскую поверхность.

- Убедитесь в отсутствии видимых повреждений кросс-коннектора, а при обнаружении таковых, незамедлительно сообщите о найденных дефектах устройства.

## Требования к месту установки кросс-коннектора

| ### Питание устройства | Кросс-коннекторы DXC-30 и DXC-10A с питанием от сети переменного тока следует устанавливать на расстоянии не более 1.5 м (5 футов) от заземленной, легкодоступной розетки, обеспечивающей напряжение от 100 до 240 В. |
| --- | --- |

Кросс-коннекторы DXC-8R, DXC-30 и DXC-10A с питанием от внешнего источника постоянного напряжения следует подключать к источникам питания с выходным напряжением -48 В, обращая особое внимание на соблюдение полярности.

| ### Подключение каналов | В кросс-коннекторах DXC используется по одному разъему RJ-45 или DB-15F для каждого сбалансированного интерфейса E1 или T1. Для портов E1 устанавливаются два дополнительных разъема BNC, используемых с несбалансированными линиями. Распайка интерфейсных разъемов кросс-коннекторов описана в Приложении A. |
| --- | --- |

Оптические порты интерфейсных модулей оборудуются разъемами ST или FC/PC в соответствии с вашим заказом.

Максимально-допустимое затухание в линиях между портами кросс-коннектора DXC и сетевыми интерфейсами зависит от типа канального интерфейса:

- для сбалансированных интерфейсов T1, E1 и станций синхронизации (station clock) максимальное затухание составляет:

- для портов без встроенного модуля CSU или LTU - 10 dB;

- для портов с модулем CSU или LTU - 36 dB.

- для несбалансированных интерфейсов E1 и станций синхронизации (station clock) максимальное затухание соответствует требованиям стандарта ITU-T Rec. G.703 (затухание до 10 dB). Для несбалансированных интерфейсов E1 со встроенным модулем LTU максимальное затухание составляет 36 dB.

- для оптических интерфейсов - см. таблицу 1-2 в главе 1.

- для интерфейсов DHS протяженность линий зависит от характеристик интерфейсов RS-530 и V.35. Типичное значение максимальной протяженности линии составляет 200 футов (60 метров).

| ### Подключение внешней (Station) синхронизации | В кросс-коннекторах DXC имеется разъем RJ-45 для подключения сбалансированной линии от внешней станции синхронизации (station clock). Для интерфейсов E1 устанавливаются два дополнительных разъема BNC, предназначенные для подключения несбалансированных линий. Распайка контактов интерфейсных разъемов описана в Приложении A. |
| --- | --- |

При использовании резервного модуля DCL.2 вы можете подключить станцию синхронизации одновременно к двум модулям, используя простой Y-кабель.

| ### Подключение порта управления | Кросс-коннекторы DXC имеют два типа портов управления в режиме out-of-band (по отдельному каналу), устанавливаемых на панели модуля DCL.2: |
| --- | --- |

- Управляющий (Supervisory) порт. Этот порт использует разъем DB-9 со стандартным интерфейсом RS-232. Режим интерфейса (DCE или DTE) задается программным путем. По умолчанию установлен режим DCE, предназначенный для прямого подключения управляющего терминала или станции сетевого управления.

- Сетевой (Network) порт предназначен для подключения станции сетевого управления. Модули DCL.2 выпускаются с тремя типами сетевых портов управления:

- Интерфейс RS-232 со стандартным разъемом DB-9. Этот интерфейс может работать в режиме DTE или DCE (по выбору пользователя). При работе в режиме DTE сетевой порт можно использовать для организации исходящих (dial-out) соединений с прямым подключением модема. При работе в режиме DCE сетевой порт можно использовать для непосредственного подключения управляющего терминала или станции сетевого управления.

- Интерфейс 10BaseT Ethernet с разъемом RJ-45 служит для прямого подключения к ЛВС с использованием неэкранированного (UTP) или экранированного (STP) кабеля из скрученных пар. Распайка контактов интерфейсного разъема рассчитана на прямое подключение (point-to-point) к порту концентратора.

- Интерфейс 10Base2 Ethernet с разъемом BNC служит для подключения к локальным сетям Ethernet на основе коаксиального кабеля.

В Приложении A приведена распайка контактов интерфейсных разъемов для всех портов.

- ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании в кросс-коннекторе резервного модуля DCL.2 вы можете подключить терминал или модем сразу к портам обоих модулей (в параллель), используя простой Y-кабель, поскольку в любой момент времени активен интерфейс только в одном из двух установленных модулей. Порт Ethernet в резервном модуле DCL.2 не требует какого-либо специального подключения.

| ### Свободное пространство со стороны передней и задней панели | Со стороны передней панели кросс-коннектора требуется обеспечить свободное пространство не менее 90 см (36 дюймов) для доступа оператора к устройству. Со стороны задней панели для кросс-коннекторов DXC-30 and DXC-10A рекомендуется обеспечить свободное пространство не менее 90 см (36 дюймов) для доступа оператора к устройству во время обслуживания. В любом случае свободное пространство для подключения интерфейсных кабелей со стороны задней панели кросс-коннектора должно быть не менее 10 см (4 дюйма). |
| --- | --- |
| ### Относительная влажность | Температура в помещении, где используются кросс-коннекторы DXC-30 должна лежать в диапазоне от 0 до 40 C (32 - 104 F). Для кросс-коннекторов DXC-10A и DXC-8R рабочая температура составляет 0 до 45 C (32 - 113 F). Относительная влажность в помещении не должна превышать 90% (без конденсации). |

Охлаждение кросс-коннекторов DXC обеспечивается за счет свободных потоков воздуха, поэтому при монтаже кросс-коннекторов в шкафах и стойках требуется обеспечить зазор между шасси кросс-коннектора и устройствами, стоящими выше и ниже его для свободного тока воздуха.

| ### Заземление | Шасси кросс-коннекторов DXC должно быть заземлено при использовании устройства или подключении его к источнику питания. Помните, что при неполадках во внешних сетях на кабелях, подключенных к кросс-коннекторам DXC, могут присутствовать опасные напряжения. Следовательно, для обеспечения безопасной работы с кросс-коннекторами DXC шасси должно быть надежно заземлено до подключения каких-либо интерфейсных кабелей или кабелей питания. |
| --- | --- |

Во всех вариантах шасси DXC обеспечивается заземление через специальный проводник кабеля питания. В дополнение к этому на корпусе DXC имеется специальная клемма заземления, расположенная рядом с модулем питания.

При установке кросс-коннекторов DXC в стойку или шкаф последние должны быть надежно заземлены в соответствии с принятыми правилами. Монтаж кросс-коннекторов в заземленных шкафах и стойках обеспечивает дополнительный уровень защиты от электрического удара при неполадках во внешних сетях.

Любой обрыв в цепи заземления (внутри кросс-коннектора или вне его) или отсоединение защитной заземляющей клеммы кабеля питания делает работу с кросс-коннекторами небезопасной для персонала.

| ### Предостережения при работе с модулями | Кросс-коннекторы DXC содержат компоненты, чувствительные к статическим зарядам (ESD-повреждение). Во избежание выхода кросс-коннектора из строя не прикасайтесь руками или инструментами к внутренним компонентам устройства. При установке перемычек или переключателей прикоснитесь рукой или пинцетом к корпусу кросс-коннектора DXC. |
| --- | --- |

Раздел II  Установка кросс-коннекторов DXC-30 и работа с ними

## Монтаж шасси DXC-30

| ### Общие рекомендации | Шасси DXC-30 имеет 19 гнезд для установки модулей. Четыре гнезда предназначены для установки системных модулей DCL.2 и DPS (основных и резервных). Установка резервных модулей питания и базовой логики позволяет существенно повысить надежность работы системы. |
| --- | --- |

- системные гнезда PS-A и PS-B предназначены для установки основного и резервного источников питания DXC-M-PS/AC или DXC-M-PS/DC (в дальнейшем, модули DPS).

- системные гнезда CL-A и CL-B предназначены для установки основного и резервного модуля базовой логики DCL.2.

Остальные 15 гнезд, обозначенные I/O1 - I/O15, предназначены для установки модулей ввода-вывода. В каждое из гнезд ввода-вывода можно устанавливать любой тип модулей DT1, DFO/T1, DE1, DE1/A, DFO/E1 или DHS. Все модули вставляются в шасси со стороны задней панели.

#### Задняя панель кросс-коннектора

На рисунке 2-1 показан внешний вид задней панели шасси DXC-30 и указано расположение гнезд для установки системных модулей и модулей ввода-вывода. Отметим, что каждое гнездо шасси имеет специальную метку, показывающую тип модулей, которые могут быть установлены в данное гнездо.

              - Рисунок 2-1. Шасси DXC-30, вид сзади.

#### Передняя панель кросс-коннектора

На передней панели кросс-коннектора DXC-30 установлены светодиодные индикаторы, снабженные метками, которые объясняют назначение всех индикаторов. Отметим, что индикаторы собраны в группы (одна группа для каждого из системных модулей) с расположением группы индикаторов перед соответствующим модулем.

Рисунок 2-2 показывает внешний вид передней панели кросс-коннектора DXC-30. В таблице 2-1 перечислены все индикаторы, расположенные на передней панели кросс-коннектора DXC-30.

              - Рисунок 2-2. Передняя панель кросс-коннектора DXC-30.

                - Таблица 2-1. Индикаторы, установленные на передней панели DXC-30.

| Индикатор | Назначение |
| --- | --- |
| Индикатор TEST | Показывает активность теста или шлейфа на одном из модулей локального кросс-коннектора DXC-30. |
| Индикатор MAJOR ALARM | Показывает, что на одном из каналов кросс-коннектора DXC-30 обнаружен важный сигнал тревоги. |
| Индикатор MINOR ALARM | Показывает, что на одном из каналов кросс-коннектора DXC-30 обнаружен второстепенный сигнал тревоги. |
| Индикатор ON LINE | Индикаторы ON-LINE, расположенные на модулях DCL.2 и DPS, дублируются на передней панели кросс-коннектора. Индикаторы работают в следующих режимах: |
|  | - Индикатор ON-LINE активного модуля должен постоянно гореть. - Индикатор ON-LINE выключается в тех случаях, когда соответствующий модуль не установлен или имеет дефекты (не работает). - Для резервных модулей DCL.2 индикатор ON-LINE мигает, пока модуль остается в состоянии резерва. |

- Предупреждение!

|  | Внутри кросс-коннекторов DXC-30, подключенных к источнику питания и сетевым интерфейсам, присутствуют высокие напряжения. Не подключайте никакие кабели к кросс-коннекторам DXC-30 до завершения монтажа. После завершения установки шасси подключайте сначала кабели питания и только после этого - интерфейсные кабели. |
| --- | --- |

| ### Монтаж шасси DXC-30 | Кросс-коннекторы DXC-30 предназначены для монтажа в стандартных шкафах и стойках шириной 19 дюймов, однако возможна установка кросс-коннекторов на столе или полке. |
| --- | --- |

Шасси DXC-30 устанавливаются в стандартных коммуникационных шкафах и стойках шириной 19 с помощью специальных кронштейнов, расположенных на боковых поверхностях шасси DXC-30 около передней панели. Крепление шасси в шкафу или стойке осуществляется с помощью четырех винтов.

В общем случае шасси DXC-30 монтируются до установки модулей, а модули ставятся в шасси только после завершения монтажных работ. Инструкции по установке модулей приведены в следующих разделах:

- для модулей DPS - параграф 2.5;

- для модулей DCL.2 - параграф 2.6;

- для модулей ввода-вывода инструкции по установке приведены в соответствующих главах второй части Руководства.

Если вы монтируете шасси DXC-30 с установленными модулями, отключите все кабели перед началом монтажных работ.

## Установка модулей питания DPS

#### Внимание! Высокое напряжение!

|  | В модулях DPS, подключенных к внешнему источнику питания, присутствуют высокие напряжения. Не подключайте кабель питания к модулю DPS до полной установки модуля в шасси кросс-коннектора DXC-30 и отключайте кабель питания перед тем, как вынимать модуль из шасси. Подготовку и установку модулей питания следует поручать только квалифицированным специалистам, обладающим навыками безопасной работы с напряжениями. |
| --- | --- |
| ### Панели модулей | Панели обоих вариантов модулей питания DPS показаны на рисунке 2-3. В таблице 2-2 перечислены функции всех компонент, выведенных на панели источников питания. |

              - Рисунок 2-3. Панели модулей DXC-M-PS/AC и DXC-M-PS/DC.

                - Таблица 2-2. Компоненты, установленные на панелях модулей DPS.

| Элемент |  | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Переключатель ON/OFF |  | Включает и выключает питание кросс-коннектора. В модулях DXC-M-PS/AC выключатель питания имеет встроенный индикатор, который загорается при включении кросс-коннектора. |  |
| Этикетка |  | Показывает рабочее напряжения модуля и номинальные параметры предохранителя. |  |
| Клемма заземления |  | Позволяет соединить корпус кросс-коннектора с шиной заземления. |  |
| Разъем питания |  | Служит для подключения модуля к внешнему источнику напряжения питания. |  |
| Индикатор питания (только для модулей DXC-M-PS/DC) |  | Загорается при включении питания кросс-коннектора. |  |
| ### Внутренние перемычки модулей питания | В модулях DPS имеется одна внутренняя перемычка, обозначенная JP6. Эта перемычка позволяет соединить внутреннюю шину сигнального заземления с заземлением корпуса кросс-коннектора (шасси). Рисунок 2-4 показывает расположение перемычки в источнике питания (на рисунке показан модуль DXC-M-PS/AC, однако положение перемычки в модулях DXC-M-PS/DC не отличается от показанного на рисунке). |  |  |

Модули поставляются с перемычкой, установленной в положение YES (шины заземления соединены). При необходимости вы можете установить перемычку в положение NO для изоляции сигнального заземления от заземления корпуса кросс-коннектора. При использовании двух модулей питания перемычки обоих модулей должны быть установлены в одинаковые положения.

              - Рисунок 2-4. Внутренняя перемычка модуля DPS.

|  | Установка перемычки в состояние NO может сделать использование оборудования небезопасным в некоторых телекоммуникационных сетях, где на линиях постоянно присутствует избыточное напряжение. |
| --- | --- |

| ### Установка модуля в шасси | Для установки модуля DPS в шасси выполните следующие операции: |
| --- | --- |

- установите выключатель питания на модуле DPS в положение OFF;

- вставьте модуль DPS в гнездо PS-A шасси DXC-30;

- при использовании дополнительного модуля DPS вставьте его в гнездо шасси, обозначенное PS-B.

- Примечание

Вы можете установить дополнительный (резервный) модуль питания DPS в работающий кросс-коннектор, не выключая последний. В этом случае после установки модуля в шасси подключите кабель питания к модулю и внешнему источнику напряжения (розетке) и только после этого установите выключатель питания в положение ON.

## Установка модулей базовой логики DCL.2

| ### Панели модулей | Рисунок 2-5 показывает внешний вид панелей различных вариантов модулей базовой логики DCL.2. Панели разных вариантов отличаются одна от другой разъемами сетевого интерфейса, тип которых зависит от версии модуля DCL.2. В таблице 2-3 перечислены компоненты, выведенные на панели модулей базовой логики. |
| --- | --- |

              - Рисунок 2-5. Варианты панели модулей DCL.2.

                - Таблица 2-3. Компоненты, выведенные на панели модулей DCL.2.

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| Разъем CONTROL | Разъем DB-9F, предназначенный для подключения управляющего терминала ASCII или станции сетевого управления. Распайка контактов разъема описана в Приложении A. |
| Разъем NETWORK (в модулях DCL.2 с интерфейсом RS-232) | Разъем DB-9F, предназначенный для подключения (служит для организации исходящих соединений). Распайка контактов разъема описана в Приложении A. |
| Разъем ETHERNET (в модулях DCL.2 с интерфейсом Ethernet) | Разъем RJ-45, предназначенный для подключения к локальной сети Ethernet 10BaseT, или разъем BNC - для подключения к ЛВС Ethernet 10Base2. Распайка контактов разъема RJ-45 описана в Приложении A. |
| Индикатор TST | Включается при активизации шлейфа или теста на одном из модулей локального кросс-коннектора DXC. |
| Индикатор MAJOR ALARM | Загорается при обнаружении важного (major) сигнала тревоги на одном из модулей кросс-коннектора DXC. |
| Индикатор MINOR ALARM | Загорается при обнаружении второстепенного (minor) сигнала тревоги на одном из модулей кросс-коннектора DXC. |
| Индикатор ON LINE | Индикатор ON-LINE горит постоянно в активном модуле DCL.2 и мигает в модуле, находящемся в состоянии резерва (standby). |
| Разъемы STATION CLK | Разъемы RJ-45 и BNC, предназначенные для подключения внешнего источника (station clock) синхронизации. Распайка контактов разъема описана в Приложении A. |

| ### Внутренние установки модулей | Модули DCL.2 состоят из основной платы и платы сетевого интерфейсного порта или порта Ethernet. Тип интерфейсного порта зависит от варианта модуля DCL.2. Внутренние установки требуются для основной платы и платы последовательного интерфейса RS-232 (в портах Ethernet не требуется устанавливать какие-либо перемычки или переключатели): |
| --- | --- |

- Основная плата модуля DCL.2 имеет два 4-секционных DIP-переключателя, один автономный переключатель и несколько устанавливаемых пользователем перемычек. Расположение перемычек и переключателей показано на рисунке 2-6.A.

- В таблице 2-4 описано назначение всех устанавливаемых пользователем перемычек и переключателей. Не меняйте положений других перемычек.

- На интерфейсных платах RS-232 установлены два переключателя выбора режима работы интерфейса (DTE или DCE). По умолчанию установлен режим DTE, предназначенный для подключения через модем. Режим DCE позволяет подключать непосредственно к порту управляющий терминал или станцию сетевого управления.

- Рисунок 2-6.B показывает расположение переключателей выбора режима на интерфейсной плате RS-232. Оба переключателя должны быть установлены в одинаковые положения.

- A. Внутренние перемычки и переключатели на основной плате модуля DCL.2.

- B. Переключатели на интерфейсной плате RS-232.

              - Рисунок 2-6. Внутренние установки модулей DCL.2.

                - Таблица 2-4. Внутренние установки на основной плате модулей DCL.2.

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| Перемычка JP2 | Используется для запрета внутренней функции watchdog на время обслуживания кросс-коннектора: ON функция Watchdog включена; OFF функция Watchdog отключена. По умолчанию: ON |
| Перемычки JP3, JP4, JP5 | Используется для выбора интерфейса STATION CLK: UNBAL несбалансированный интерфейс STATION CLK (используется разъем BNC); BAL сбалансированный интерфейс STATION CLK (используется разъем RJ-45). По умолчанию: BAL |
| Перемычка JP6 | При установленной перемычке контакты 3 и 6 (экран) разъема RJ-45, используемого сбалансированным интерфейсом STATION CLK, соединены с заземлением корпуса. По умолчанию: перемычка установлена |
| Перемычка JP10 | При установленной перемычке экран разъема STATION CLK BNC, используемого несбалансированным интерфейсом STATION CLK, соединен с заземлением корпуса. По умолчанию: перемычка снята |
| Переключатель S1 | Задает интерфейс с внешним источником синхронизации: AIS интерфейс синхронизации ITU-T Rec. G.703, Para. 10; 422 интерфейс синхронизации RS-422. По умолчанию: AIS |
| Переключатель SW1 | Используется для выбора режима служебных сигналов. |
| Секция 1: SW LOAD | Определяет режим удаленной загрузки программ: OFF нормальная работа - удаленная загрузка отключена; ON удаленная загрузка включена. По умолчанию: OFF |
| Секции 2, 3, 4 | Не используется (должен быть установлен в положение OFF). |
| Переключатель SW2 Секция 1: DB-SP | Задает источник для загрузки параметров консольного порта кросс-коннектора: OFF используются параметры, заданные пользователем; ON загружаются принятые по умолчанию параметры (9.6 кбит/с, 8 битов данных без контроля четности, 1 стоп-бит, работа в терминальном режиме). По умолчанию: OFF |
| Секция 2: PASSWORD | Задает режим использования пароля и адреса (номер узла) для терминального управления кросс-коннектором: OFF пароль и номер узла заданы пользователем; ON используются принятые по умолчанию пароль (RAD) и номер узла (0). По умолчанию: OFF |
| Секция 3: DB MNG | Не используется (должен быть установлен в положение OFF). |
| Секция 4: DB INIT | Позволяет загрузить принятую по умолчанию (устанавливается на заводе) конфигурационную базу данных: OFF конфигурационные параметры выбираются пользователем; ON загружаются принятые по умолчанию параметры конфигурации кросс-коннектора. Изменения вступают в силу после кратковременного выключения кросс-коннектора DXC-30. По умолчанию: OFF |

- Примечание

Вы должны будете загрузить принятые по умолчанию параметры порта управления кросс-коннектором DXC-30, если текущие значения параметров неизвестны и начать сеанс терминального управления не удается (например, неизвестен пароль). В таких случаях установите секции 1 и 2 внутреннего переключателя в положение ON, выключите кросс-коннектор DXC-30 на короткое время и включите его снова для загрузки принятых по умолчанию параметров порта управления.

| ### Установка модуля в шасси | Установите модуль DCL.2 в гнездо CL-A кросс-коннектора DXC-30. При использовании дополнительного (резервного) модуля DCL.2 устанавливайте этот модуль в гнездо CL-B шасси DXC-30. |
| --- | --- |

## Инструкции по работе с кросс-коннекторами DXC-30

В этом параграфе описаны процедуры работы с кросс-коннекторами DXC-30, подготовленными и смонтированными в соответствии с инструкциями предыдущих разделов.

- Примечание

Включение кросс-коннектора в общем случае осуществляется после установки модулей ввода-вывода в шасси DXC-30 в соответствии с инструкциями, приведенными во второй части Руководства. 
Однако вы можете выполнить приведенные ниже инструкции без установки в шасси DXC-30 каких-либо модулей ввода-вывода (достаточно установить в кросс-коннектор по одному модулю DPS и DCL.2). Модули можно устанавливать и вынимать при включенном кросс-коннекторе DXC-30, соблюдая меры предосторожности, указанные в соответствующих главах второй части руководства, посвященных установке модулей ввода-вывода. При установке модулей в шасси или их удалении из кросс-коннектора DXC-30 следует предварительно отключить от модуля все кабели.

- Предупреждение!

|  | Для обеспечения безопасной работы с кросс-коннектором DXC-30 следует заземлить корпус устройства в соответствии с инструкциями, приведенными в параграфе 2.3. |
| --- | --- |
| ### Заземление | Соедините коротким и достаточно толстым медным проводом клемму заземления каждого из установленных в кросс-коннектор модулей DPS с шиной заземления коммуникационного шкафа или стойки, где установлен кросс-коннектор. |
| ### Подключение питания | Убедитесь в том, что выключатели питания на панелях модулей DPS установлены в положение OFF (выключено), и подключите кабели питания сначала к разъемам питания модулей DPS, а потом к заземленным внешним источникам (розеткам). |
| ### Включение кросс-коннектора | Для включения кросс-коннектора DXC-30 установите выключатель питания на задней панели шасси в положение ON. |

Если в шасси DXC-30 установлено два модуля питания, кросс-коннектор начнет работать сразу же после включения первого из этих модулей. Для обеспечения резервирования по питанию включите также второй модуль питания, установив выключатель на его панели в положение ON.

| ### Состояния индикаторов при нормальной работе | После включения кросс-коннектора DXC-30 автоматически активизируется процесс самотестирования устройства. Во время самотестирования индикаторы на панели кросс-коннектора должны быть включены. |
| --- | --- |

После успешного завершения процедуры самотестирования кросс-коннектор DXC-30 сразу же начинает работать в соответствии с конфигурационными параметрами, заданными с помощью управляющего терминала или станции сетевого управления. Настройка конфигурационных параметров кросс-коннектора с использованием управляющего терминала подробно описана в главе 3..

Индикаторы работающего кросс-коннектора должны находиться в следующих состояниях:

- индикаторы MAJOR ALARM и MINOR ALARM должны быть выключены;

- индикаторы ON-LINE источников питания и модулей базовой логики DCL.2 отражают активность каждого из этих модулей. При установке в шасси двух модулей DCL.2 индикатор ON-LINE на резервном модуле должен постоянно мигать.

| ### Выключение кросс-коннектора | Для выключения кросс-коннектора DXC-30 установите выключатель питания модуля DPS в положение OFF. Если в кросс-коннекторе DXC-30 используется два источника питания, нужно установить в положение OFF переключатели на панелях обоих модулей питания. |
| --- | --- |

Раздел III  Установка кросс-коннекторов DXC-10a и работа с ними

## Монтаж шасси DXC-10A

| ### Общие сведения | Шасси DXC-10A состоит из системной секции и секции для установки модулей ввода-вывода. |
| --- | --- |

- В системной секции шасси имеется три устанавливаемых на заводе модуля:

- Один модуль DCL.2. Сетевой интерфейс этого модуля можно выбрать при заказе кросс-коннектора в соответствии с желаемым методом управления. Поддерживаются три варианта интерфейса для сетевого порта - RS-232, 10BaseT или 10Base2.

- Один источник питания. В зависимости от вашего заказа в шасси DXC-10A может быть установлен универсальный источник для питания от сети переменного тока (AC) с напряжением от 100 до 240 В или источник для работы с постоянным напряжением (DC) -48В.

- Один модуль ввода-вывода в гнезде I/O1. При заказе кросс-коннектора DXC-10A можно выбрать модуль DT1 или DE1. Тип установленного на заводе модуля указывается на этикетке рядом с гнездом I/O1. При выборе модуля DE1 вы должны будете указать также тип интерфейса (сбалансированный или несбалансированный).

- Секция ввода-вывода шасси DXC-10A имеет четыре гнезда для установки модулей, обозначенные I/O2 - I/O5. В каждое из этих гнезд можно устанавливать модули любого типа (DT1, DFO/T1, DE1, DE1/A, DFO/E1 или DHS). Модули устанавливаются в шасси со стороны задней панели.

#### Задняя панель кросс-коннектора

На рисунке 2-7 показан внешний вид задней панели кросс-коннектора DXC-10A с указанием маркировки гнезд и вариантов их использования.

- Рисунок 2-7.A показывает кросс-коннектор DXC-10A с питанием от сети переменного тока и предустановленным модулем DE1.

- Рисунок 2-7.B показывает кросс-коннектор DXC-10A с питанием от внешнего источника постоянного напряжения и предустановленным модулем DT1.

Оба варианта кросс-коннектора DXC-10A, показанные на рисунке, используют модуль DCL.2 с сетевым интерфейсом RS-232.

Отметим, что этикетки, обозначающие тип модулей, могут быть установлены для каждого из гнезд. Кроме того, на гнездах шасси имеются специальные ключи, предотвращающие ошибочную установку модулей.

- A. Кросс-коннектор DXC-10A с питанием от сети переменного тока и модулем DE1.

- B. Шасси DXC-10A с питанием от источника постоянного напряжения и модулем DT1.

              - Рисунок 2-7. Шасси DXC-10A, вид сзади.

#### Передняя панель кросс-коннектора

Рисунок 2-8 показывает внешний вид передней панели кросс-коннектора DXC-10A.

              - Рисунок 2-8. Передняя панель кросс-коннектора DXC-10A.

В таблице 2-5 перечислены функции индикаторов, расположенных на передней панели кросс-коннектора DXC-10A.

                - Таблица 2-5. Индикаторы на передней панели DXC-10A.

| Индикатор | Назначение |
| --- | --- |
| Индикатор TEST | Загорается при активизации теста или шлейфа на одном из каналов локального кросс-коннектора DXC-10A. |
| Индикатор MAJOR ALARM | Загорается при обнаружении важного (major) сигнала тревоги на одном из модулей кросс-коннектора DXC-10A. |
| Индикатор MINOR ALARM | Загорается при обнаружении второстепенного (minor) сигнала тревоги на одном из модулей кросс-коннектора DXC-10A. |
| Индикатор POWER | Загорается при включении питания кросс-коннектора. |

- Предупреждение!

|  | При подключении питания и интерфейсных кабелей внутри кросс-коннектора DXC-10A имеются высокие напряжения. Не подключайте никакие кабели к кросс-коннектору DXC-10A до полного завершения монтажных работ и заземления шасси. После завершения монтажа подключите кабели питания сначала к разъему питания на задней панели кросс-коннектора, а потом к заземленному внешнему источнику (розетке), и только после этого подключайте интерфейсные кабели. |
| --- | --- |
| ### Внутренние установки | Для модулей, установленных на заводе в шасси DXC-10A, используются перечисленные ниже установки: |

- Перемычка на плате внутреннего источника питания установлена (сигнальное заземление соединено с заземлением корпуса).

- Для модуля DE1 интерфейс задается на заводе, в соответствии с вашим заказом.

- Внутренние установки модулей DCL.2 описаны выше (см. параграф 2.6):

- Внутренние переключатели SW1 и SW2. Для доступа к этим переключателям на верхней крышке корпуса кросс-коннектора имеется отверстие, закрытое пластмассовой крышкой. На рисунке 2-9 показано как получить доступ к внутренним переключателям через это отверстие.

- Выбор интерфейса станции синхронизации (station clock). Этот интерфейс всегда сбалансированный, за исключением тех случаев, когда шасси DXC-10A включает предустановленный модуль DE1 с несбалансированным интерфейсом - в таких случаях интерфейс станции синхронизации также будет несбалансированным.

              - Рисунок 2-9. Доступ к переключателям SW1 и SW2 на плате модуля DCL.2.

| ### Монтаж шасси DXC-10A | Кросс-коннекторы DXC-10A предназначены для монтажа в стандартных коммуникационных шкафах или стойках шириной 19 дюймов, однако возможна установка кросс-коннекторов на столе или полке. |
| --- | --- |

Шасси DXC-10A устанавливаются в стандартные коммуникационные шкафы или стойки шириной 19 дюймов и крепятся с помощью специальных кронштейнов, установленных на боковых стенках корпуса DXC-10A около передней панели. Крепление устройства в шкафу (стойке) осуществляется с помощью четырех винтов (по два винта с каждой стороны).

После закрепления шасси DXC-10A в коммуникационном шкафу или стойке, соедините клеммы заземления шасси с шиной заземления шкафа (стойки) коротким и достаточно толстым медным проводом.

В общем случае монтаж кросс-коннекторов DXC-10A осуществляется до установки в шасси модулей ввода-вывода. После завершения монтажных работ можно установить модули ввода-вывода в соответствии с инструкциями, приведенными во второй части руководства.

При монтаже кросс-коннекторов DXC-10A с установленными модулями ввода-вывода следует отключить от модулей все кабели до начала монтажных работ.

## Инструкции по работе с кросс-коннекторами DXC-10A

В этом разделе приведены инструкции по работе с шасси DXC-10A, подготовленным и смонтированным в соответствии с приведенными в предыдущих разделах рекомендациями.

- Примечание

Включение кросс-коннектора обычно осуществляется после установки всех нужных модулей ввода-вывода в шасси DXC-10A (см. соответствующие главы второй части Руководства). Однако вы можете выполнить приведенные ниже инструкции даже для шасси DXC-10A, в которых еще не установлены дополнительные модули. 
Модули можно устанавливать и вынимать во время работы кросс-коннекторов DXC-10A, соблюдая меры предосторожности, указанные при описании процедур установки соответствующих модулей. В частности, от модулей, устанавливаемых в шасси DXC-10A или удаляемых из него, должны быть отключены все кабели.

- Предупреждение!

|  | Для обеспечения безопасности оператора всегда заземляйте шасси DXC-10A в соответствии с требованиями, приведенными в параграфе 2.3. |
| --- | --- |
| ### Подключение питания | Удостоверьтесь, что выключатель питания шасси DXC-10A установлен в положение OFF, и подключите кабель питания сначала к разъему питания кросс-коннектора DXC-10A, а потом - к заземленной розетке или внешнему источнику постоянного напряжения (распределительной панели) в соответствии с типом используемого модуля питания. |

При подключении кросс-коннектора к источнику постоянного напряжения обращайте особое внимание на полярность.

| ### Включение кросс-коннектора | Для включения кросс-коннектора DXC-10A установите выключатель питания на задней панели в положение ON. |
| --- | --- |
| ### Состояния индикаторов при нормальной работе | После включения кросс-коннектора DXC-10A автоматически активизируется процесс самотестирования устройства. Во время самотестирования все индикаторы кросс-коннектора включены.. После успешного завершения процесса самотестирования кросс-коннектор DXC-10A начинает работать в соответствии с конфигурационными параметрами, заданными оператором с помощью управляющего терминала или станции сетевого управления. Инструкции по настройке кросс-коннекторов с помощью управляющего терминала приведены в главе 3. |

Индикаторы кросс-коннектора должны находиться в следующих состояниях:

- индикатор POWER должен гореть;

- индикатор ON-LINE на панели модуля DCL.2 должен гореть постоянно;

- индикаторы MAJOR ALARM и MINOR ALARM должны быть выключены.

| ### Выключение кросс-коннектора | Для выключения кросс-коннектора DXC-10A установите выключатель питания на задней панели в положение OFF. |
| --- | --- |

Раздел IV Установка кросс-коннекторов DXC-8r и работа с ними

## Монтаж шасси DXC-8R

| ### Общие сведения | Шасси DXC-8R содержит секцию питания и секцию с гнездами для установки шести модулей (один или два модуля базовой логики и до четырех модулей ввода-вывода. |
| --- | --- |

- Секция питания содержит два встроенных источника питания от внешнего источника постоянного напряжения -48 В, подключенных к общей панели питания. Кросс-коннектор не имеет выключателя питания, следовательно работа DXC-8R начинается сразу же после соединения с внешним источником напряжения.

- Секция модулей включает два гнезда (CL-A и CL-B), предназначенные для установки модулей базовой логики DCL.2 (см. параграф 2.6).

- Секция модулей ввода-вывода шасси DXC-8R включает четыре гнезда, обозначенные I/O1 - I/O4. В каждое из этих гнезд можно установить один модуль типа DT1, DFO/T1, DE1, DE1/A, DFO/E1 или DHS.

#### Передняя панель кросс-коннектора

На рисунке 2-10 показан внешний вид передней панели кросс-коннектора DXC-8R и обозначены гнезда для установки модулей. Рисунок показывает шасси DXC-8R с двумя модулями базовой логики DCL.2 и с модулями ввода-вывода (DHS, DT1, DFO/T1, DE1, DFO/E1, DE1/A) во всех гнездах.

Отметим, что этикетки, обозначающие тип модулей, могут быть установлены для каждого из гнезд. Кроме того, на гнездах шасси имеются специальные ключи, предотвращающие ошибочную установку модулей.

В таблице 2-6 приведен список всех элементов системы питания, выведенных на панель источника питания кросс-коннектора.

                - Таблица 2-6. Компоненты системы питания кросс-коннектора DXC-8R.

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Разъем питания | Трехполюсный разъем для подключения внешнего источника напряжения. |
| Клемма заземления | Винтовой зажим для подключения к шине заземления. |
| Предохранитель A | Защищает входные линии внутреннего источника питания A. |
| Предохранитель B | Защищает входные линии внутреннего источника питания B. |

              - Рисунок 2-10. Шасси DXC-8R, вид спереди.

- Предупреждение!

|  | В кросс-коннекторах DXC-8R, подключенных к каналам связи, могут присутствовать достаточно высокие напряжения телекоммуникационных сетей. Не присоединяйте никакие кабели к кросс-коннектору DXC-8R до завершения монтажа шасси. Завершив монтажные работы, подключите к кросс-коннектору кабель(и) питания и только после этого подключайте интерфейсные кабели. |
| --- | --- |
| ### Монтаж кросс-коннекторов DXC-8R | Кросс-коннекторы DXC-8R предназначены для монтажа в стандартных шкафах и стойках шириной 19 дюймов, однако их можно устанавливать также на столе или полке при наличии в непосредственной близости надежной шины заземления. |

Шасси DXC-8R устанавливаются в стандартных шкафах и стойках шириной 19 дюймов с помощью боковых кронштейнов, расположенных со стороны передней панели DXC-8R. Для крепления кросс-коннектора в шкафу используются четыре винта (по два винта с каждой стороны). После установки шасси в коммуникационный шкаф или стойку соедините шину заземления этого шкафа (стойки) с клеммой заземления шасси DXC-8R коротким и достаточно толстым медным проводом.

В общем случае монтаж кросс-коннекторов DXC-8R осуществляется до установки в шасси модулей ввода вывода и системных модулей. После монтажа шасси в предназначенном для него месте производится установка модулей:

Инструкции по установке модулей DCL.2 приведены в параграфе 2.6.

- Установите один из модулей DCL.2 в гнездо CL-A, а второй модуль DCL.2 - в гнездо CL-B.

- Инструкции по установке модулей ввода-вывода приведены в соответствующих главах второй части настоящего руководства.

Помните, что при монтаже шасси DXC-8R с установленными модулями следует отключить все кабели перед установкой DXC-8R.

## Инструкции по работе с кросс-коннекторами DXC-8R

В этом параграфе содержатся инструкции по подготовке к работе кросс-коннекторов DXC-8R, установленных в соответствии с рекомендациями предыдущих параграфов.

- Примечание

Включение кросс-коннекторов обычно осуществляется после установки всех нужных модулей в шасси DXC-8R (установка модулей описана во второй части руководства). Однако, вы можете выполнить перечисленные ниже операции даже для шасси DXC-8R без установки модулей ввода-вывода. 
Модули ввода-вывода можно устанавливать и вынимать при во время работы кросс-коннектора DXC-8R, выполняя рекомендации по обеспечению безопасности, приведенные в описании процедур установки соответствующего модуля. В частности, требуется отключить все кабели от модуля перед его установкой или извлечением из шасси DXC-8R.

- Предупреждение!

|  | Для обеспечения безопасности персонала кросс-коннекторы DXC-8R должны быть заземлены в соответствии с требованиями параграфа 2.3. |
| --- | --- |
| ### Включение кросс-коннектора | Поскольку в кросс-коннекторах DXC-8R отсутствует выключатель питания, устройство включается сразу же после подачи внешнего напряжения. Для отключения питания кросс-коннекторов DXC-8R следует использовать выключатели в цепи соединения с внешним источником напряжения. |

Если установка внешнего выключателя невозможна, вы можете предотвратить подачу напряжения на кросс-коннектор путем удаления обоих предохранителей, расположенных на передней панели DXC-8R.

Подключите кабель питания сначала к разъему питания DXC-8R, а потом к распределительной панели или источнику постоянного напряжения. Обращайте особое внимание на соблюдение полярности подключения питания.

| ### Индикаторы на передней панели в нормальном состоянии | После включения питания кросс-коннектор DXC-8R выполняет операции самотестирования. Во время самотестирования все индикаторы на передней панели кросс-коннектора должны загореться. После успешного завершения процесса самотестирования кросс-коннектор DXC-8R начнет работать в соответствии с конфигурационными параметрами, заданными с помощью управляющего терминала или станции сетевого управления. Инструкции по настройке кросс-коннекторов с помощью управляющего терминала приведены в главе 3. |
| --- | --- |

Индикаторы должны находиться в следующих состояниях:

- Индикаторы MAJOR ALARM и MINOR ALARM должны быть выключены.

- Индикатор ON-LINE на одном из модулей DCL.2 должен гореть постоянно. В резервном модуле базовой логики индикатор ON-LINE должен мигать.

| ### Выключение кросс-коннектора | Для выключения кросс-коннектора DXC-8R нужно отключить кабель питания или выключить внешний источник постоянного напряжения. |
| --- | --- |