Схема №1. Измерение частотной характеристики методом сравнения

Rген. экв.≈ 135

Rн. ≈ 135

Длина кабеля 1 км

| f, кГц | a, Нп |
| --- | --- |
| 0,3 | 0,9 |
| 0,6 | 0,9 |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 0,9 |
| 4 | 0,905 |
| 6 | 0,905 |
| 12 | 0,92 |
| 32 | 0,93 |
| 60 | 0,98 |
| 110 | 1,04 |
| 180 | 1,15 |
| 252 | 1,24 |
| 312 | 1,29 |
| 380 | 1,4 |
| 480 | 1,46 |
| 552 | 1,56 |
| 700 | 1,67 |
| 850 | 1,86 |
| 1024 | 2,21 |
| 1500 | 2,79 |
| 2000 | 3,52 |

Схема №2. Измерение частотной характеристики методом сравнения

Схема №2. Измерение частотной характеристики методом сравнения

Rген. экв = 0

RМ = 600 Ом

RН = 120 Ом

Длина кабеля 1 км

| f, кГц, | a, Нп | а, дБ | а паспортн., дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 0,38 | 3,30068 |  |
| 0,6 | 0,38 | 3,30068 |  |
| 1 | 0,38 | 3,30068 | 0,704 |
| 2 | 0,38 | 3,30068 | 0,956 |
| 4 | 0,38 | 3,30068 | 1,23 |
| 6 | 0,39 | 3,38754 | 1,45 |
| 12 | 0,4 | 3,4744 | 1,78 |
| 32 | 0,36 | 3,12696 | 2,1 |
| 60 | 0,29 | 2,51894 | 2,4 |
| 110 | 0,39 | 3,38754 | 3 |
| 180 | 0,46 | 3,99556 | 3,81 |
| 252 | 0,55 | 4,7773 | 4,56 |
| 312 | 0,62 | 5,38532 | 5,15 |
| 380 | 0,69 | 5,99334 | 5,73 |
| 480 | 0,76 | 6,60136 | 6,52 |
| 552 | 0,85 | 7,3831 | 7,04 |
| 700 | 0,95 | 8,2517 |  |
| 850 | 1,05 | 9,1203 |  |
| 1024 | 1,18 | 10,24948 | 9,63 |
| 1500 | 1,72 | 14,93992 | 11,77 |
| 2000 | 2,19 | 19,02234 |  |

Схема №3. Симметричный аттенюатор О-типа

Zвх = Zвых = 600 Ом;

а = 20 дБ.

а = 20 дБ = 10lg(Pвх/Pвых)

Pвх/Pвых = 100

V = Uвх/Uвых = 10

R1 ≈ Z*(V + 1)/(V - 1) = 733.3 Ом

R2 ≈ Z*(V2 - 1)/2V = 2970 Ом

Использованы следующие номиналы: R1 = 750 Ом, R2/2 = 1500 Ом.

Результат экспериментального измерения затухания аттенюатора: а=19,98 дБ

Схема №4. Измерение переходного затухания на ближнем конце методом сравнения

До магазина затуханий подключен аттенюатор на 20 дБ. Длина кабеля 500 м.

| Частота, кГц | Измеренное затухание, дБ | Затухание по паспорту, дБ |
| --- | --- | --- |
| 110 | 68,1 | 68 |
| 252 | 69,2 | 68 |
| 1024 | 59,1 | 56 |

Схема №5. Измерение защищенности на дальнем конце методом сравнения

До магазина затуханий подключен аттенюатор на 20 дБ. Длина кабеля 500 м.

| Частота, кГц | Измеренное затухание, дБ | Затухание по паспорту, дБ |
| --- | --- | --- |
| 60 | 70 | 77 |