Нормативные требования к звукоизоляции ограждений

Т а б л и ц а 3

| Тип зданий и ограждающих конструкций | Показатель звукоизоляции Воздушный шум Е3 в дБ |
| --- | --- |
| Д. Школы и учебные заведения всех типов, кроме музыкальных |  |
| Перекрытия между классами в школах и аудиториях в институтах……………………………………………………… | - 5 |
| Перекрытия, отделяющие классы, аудитории от помещений общественного пользования (лестничные клетки, вестибюли, холлы)…………………………………………….. | - 1 |
| Стены между классами в школах и аудиториями в институтах……………………………………………………… | - 5 |
| Стены, отделяющие классы, аудитории от помещений общего пользования (лестничные клетки, вестибюли, холлы)…………………………………………………………... | - 1 |

2. Экспериментальная часть

2.1. Измерение фактической звукоизоляции помещения

2.1.1. Измерительная аппаратура

При измерении фактической звукоизоляции получается схема излучающего тракта представленная на рис. 4.

1

2

3

4

4

Рис. 4. Схема излучающего тракта

| Магнитофон | 1 – генератор белого шума |
| --- | --- |
|  | 2 – фильтр (октавный) |
|  | 3 – усилитель мощности |
|  | 4 - громкоговоритель |

1

2

3

4

шумомер с октавными фильтрами (0,0017; 0,0023)

Рис. 5. Приёмный тракт.

| Шумомер | 1 – микрофон |
| --- | --- |
|  | 2 – измерительный усилитель |
|  | 3 – фильтр (октавный) |
|  | 4 – индикаторный прибор |

2.1.2 Порядок проведения работы

Фактическая звукоизоляция D=L1−L2, дБ

| где | L1 - средний уровень звукового давления в помещении с источником звука; |
| --- | --- |
|  | L2- средний уровень звукового давления в приёмном помещении |

Определить «D» по трём замерам в каждом помещении с помощью шумомера. Средний уровень звукового давления определяется по формуле:

L=i=13Li3

| где | L1 - уровень звукового давления в Дб, измеренный в i-й точке помещения; |
| --- | --- |

Измерения провести в октавных полосах со средними геометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 4000; 8000 Гц, а также замерить уровни звука (эквивалентные уровни звука) в дБА.

Сравнить измеренные уровни в приёмном помещении с нормативными значениями, представленными в таблице 4.

Т а б л и ц а 4

Допустимые уровни шума

| Вид трудовой деятельности | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц. |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука (дБА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность. Рабочие места в помещениях дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчётчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приёма больных в здравпунктах. | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |

После сравнения измеренного и допустимого уровней шума сделать вывод о необходимости проведения мероприятий по снижению шума.

2.2 Измерение звукоизоляции ограждения (перегородки)

Если передача звука происходит только через ограждение (отсутствуют косвенные пути передачи звука), то при диффузионном звуковом поле в обоих помещениях (измерения происходят в реверберационной камере) величина звукоизоляции ограждения R от воздушного шума связана с разностью уровней зависимостью

R=L1−L2+10⋅lgSA, дБ

| где | L1иL2 - средние уровни звукового давления соответственно в помещении с источником звука и в приёмном помещении; |
| --- | --- |
|  | S – площадь ограждения, м2 |
|  | А – общее звукопоглощение, м2 |

При исследовании звукоизоляции ограждений от воздушного шума производятся измерения уровней звукового давления в обоих помещениях (частях реверберационной камеры) и определяется общее звуковое поглощение приёмного помещения на основании измеренного его времени реверберации.

При использовании белого шума звукоизоляция определяется октавных или в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200 Гц. Допускается в качестве источника звука использовать воющий тон с аналогичными средними частотами.

Для определения R значения «S» «A» выдаются преобразователем.

1

2

3

7

Рис. 6. Схема измерения звукоизоляции ограждения (перегородки) в реверберационной камере.

6

5

5

4

4

1 – генератор тональный или белого шума

2 – 1/3 октавный фильтр (при изменении с шумом)

3 – усилитель

4 – громкоговорители

5 – индикаторные приборы

6 – испытуемая перегородка

7 – реверберационная камера

3. Содержание отчёта

| 1. | Построенную частотную характеристику звукоизоляции однослойного ограждения |
| --- | --- |
| 2. | Результаты измерений фактической звукоизоляции и звукоизоляции ограждения |
| 3. | Выводы о соответствии или несоответствии изоляции нормативным требованиям |