Лабораторная работа

Моделирование полярной модуляции

Для осуществления стереовещания необходимо передавать два сигнала sL(t) и sR(t) (левого и правого каналов) одновременно. В то же время при разработке системы такого вещания накладывается ещё и требование совместимости с уже имеющимися монофоническими приемниками. Поэтому для стереовещания модифицируется низкочастотный модулирующий сигнал, который поступает на вход модулятора передатчика (в передатчике используется угловая модуляция, которая будет рассмотрена далее). Низкочастотная составляющая модулирующего сигнала, лежащая в звуковом диапазоне, для совместимости с, монофоническими приемниками должна представлять собой монофонический сигнал, то есть сумму сигналов левого и правого каналов:

sMONO(t)=sL(t)+sR(t).

В области более высоких (ультразвуковых) частот модулирующего сигнала с помощью амплитудной модуляции передается дополнительный сигнал, позволяющий впоследствии выделить из полученной смеси сигналы sL(t) и sR(t) по отдельности. Поскольку монофонический сигнал - это сумма двух каналов, этим дополнительным компонентом позволяющим восстановить исходные сигналы двух каналов, естественно выбрать их разность:

sDIFF(t)=sL(t)−sR(t).

Рассмотрим конкретный пример, задав для правого и левого каналов гармонические сигналы разных частот:

SL(t)=ALcos(ΩLt),SR(t)=ARcos(ΩRt).

Графики сигналов sL(t), sR(t),sMONO(t) и sDIFF(t) для данного случая показаны на рис. 1.

» t = 0:0.01:20;	                % дискретное время

» w_L = 1;	                      % частота сигнала левого канала

» w_R = 2;	                      % частота сигнала правого канала

» s_L = cos(w_L*t);	       % сигнал левого канала

» s_R = cos(w_R*t);         % сигнал правого канала

» s_mono = s_L + s_R;     % монофонический сигнал

» s_diff = s_L - s_R;         % разностный сигнал

» subplot(2, 2, 1)

» plot(t, s_L)

» title('Left channel')

» subplot(2.  2.  2)

» plot(t,  s_R)

» title('Right channel')

» subplot(2,  2,  3)

» plot(t, sjnono)

» title('S_{MONO}')

» subplot(2,  2,  4)

» plot(t,  s_diff)

» title('S_{DIFF}')

0

20

40

-1

0

1

Left channel

0

20

40

-1

0

1

Right channel

0

20

40

-2

0

2

S

MONO

0

20

40

-2

0

2

S

DIFF

Рис. 1. Сверху: сигналы левого и правого каналов, снизу: суммарный и разностный сигналы

Складывая и вычитая сигналы sMONO(t) и sDIFF(t) можно восстановить сигналы левого и правого каналов:

sL(t)=sMONO(t)+sDIFF2,sR(t)=sMONO(t)−sDIFF2.

Монофонический сигнал, как уже было сказано, для совместимости должен передаваться как есть, а разностный сигнал модулирует несущую частоту, расположенную несколько выше звукового диапазона частот (ее называют поднесущей (subcarrier), поскольку весь сигнал, о формировании которого идет речь, затем используется для угловой модуляции несущего колебания радиопередатчика):

s(t)=sMONO(t)+(A0+sDIFF(t))cos(ω0t).

Построим график получающегося сигнала (рис. 2):

» w0 = 10;  %  поднесущая частота

» А0 = 2;    % смещение для разностного сигнала

» % композитный стереосигнал

» s = s_mono + (А0 + s_diff) .* cos(w0*t);

» plot(t, s)

» hold on

» p1ot(t, s_mono+A0+s_diff, '--') % верхняя огибающая

» p1ot(t, s_mono-A0-s_diff, '--')   % нижняя огибающая

» hold off

0

5

10

15

20

-4

-2

0

2

4

Рис. 2. Композитный стереосигнал

Получающийся сигнал (его называют композитным стереосигналом), как видно из рисунка, благодаря наличию низкочастотной составляющей обладает интересным свойством: его верхняя и нижняя (положительная и отрицательная) огибающие не совпадают. Более того, каждая из них с точностью до постоянной составляющей соответствует сигналу одного из стереоканалов: верхняя (положительная) огибающая — это левый канал, а нижняя (отрицательная) — правый. Такая структура сигнала позволяет легко выделить из него сигналы стереоканалов.

Однако в показанном на рис. 2 виде сигнал для передачи не используется из-за наличия несущего колебания. Оно частично или полностью подавляется, так что разностный сигнал передается в режиме перемодуляции.

ЗАМЕЧАНИЕ

Отечественный стандарт, согласно которому ведется радиовещание в диапазоне 65-74 МГц, предусматривает частичное подавление поднесущей частоты, равной 31,25 кГц. Зарубежный стандарт, используемый в диапазоне 88-108 МГц, специфицирует полное подавление поднесущей частоты, равной 38 кГц. При этом для обеспечения возможности правильного восстановления поднесущего колебания в стереодекодере приемника в состав сигнала вводится пилот-сигнал на половинной частоте поднесущей (19 кГц).

Изобразим композитный стереосигнал для случая полного подавления несущей (пилот-сигнал добавлять не будем) (рис. 3):

»	s = s_mono + s_diff .* cos(w0*t);

»	plot(t, s)

»	hold on

»	plot(t, s_mono+s_diff, ':')  % верхняя огибающая

»	plot(t, s_mono-s_diff, ':')   % нижняя огибающая

»	hold off

0

5

10

15

20

-2

-1

0

1

2

Рис. 3. Композитный стереосигнал с подавленной поднесущей

Задание к лабораторной работе:

- Привести в отчете рисунок аналогичный рис. 1, используя в качестве сигналов левого и правого каналов гармонические колебания с частотами, заданными преподавателем.

- Привести в отчете рисунки фрагментов композитного стереосигнала с несущей, с частично подавленной несущей в соответствии с российским стандартом и с полностью подавленной несущей.

- Привести в отчете спектры композитного сигнала по п.2.

- Привести в отчете рисунок аналогичный рис. 1, используя в качестве сигналов левого и правого каналов соответствующие каналы звукового файла, заданного преподавателем.

- Выполнить пункты 2 и 3 для сигнала, использованного в п. 4.

- Сформулировать вывод о причинах подавления несущей в композитном стереосигнале.