Лабораторная работа

Моделирование полярной модуляции

То, что мы рассмотрим в этом разделе, не является отдельным видом модуляции.
Это скорее демонстрация применения амплитудной модуляции для решения кон-
кретной технической задачи. Речь пойдет о том, как реализуется стереофониче-
ское радиовещание в УКВ-диапазоне.

Для осуществления стереовещания необходимо передавать два сигнала sL(t) и
sR(t) (левого и правого каналов) одновременно. В то же время при разработке 
системы такого вещания накладывается ещё и требование совместимости с уже
имеющимися монофоническими приемниками. Поэтому для стереовещания мо-
дифицируется низкочастотный модулирующий сигнал, который поступает на 
вход модулятора передатчика (в передатчике используется угловая модуляция, 
которая будет рассмотрена далее). Низкочастотная составляющая модулирую-
щего сигнала, лежащая в звуковом диапазоне, для совместимости с, монофониче- 
скими приемниками должна представлять собой монофонический сигнал, то 
есть сумму сигналов левого и правого каналов:

В области более высоких (ультразвуковых) частот модулирующего сигнала с помощью амплитудной модуляции передается дополнительный сигнал, позволяющий впоследствии выделить из полученной смеси сигналы sL(t) и sR(t) по отдельности. Поскольку монофонический сигнал — это сумма двух каналов, этим дополнительным компонентом позволяющим восстановить исходные сигналы двух каналов, естественно выбрать их разность:

Рассмотрим конкретный пример, задав для правого и левого каналов гармонические сигналы разных частот:

Графики сигналов sL(t), sR(t), sMONO(t) и sDIFF(t)  для данного случая показаны на рис. 1.

» t - 0:0.01:20;	% дискретное времЯ

» w_L = 1:	% частота сигнала левого канала

» w_R = 2;	% частота сигнала правого канала

» s L = cos(w_L*t):	% сигнал левого канала

» s_R = cos(w_R*t);  % сигнал правого канала

» s_mono = s_L + s_R; % монофонический сигнал

» s_diff = s_L - s_R; % разностный сигнал

» subplot(2, 2, 1)

» plot(t, s_L)

» title('Left channel')

» subplot(2.  2.  2)

» plot(t,  s_R)

» title('Right channel')

» subplot(2,  2,  3)

» plot(t. sjnono)

» title('S_{MONO}')

» subplot(2,  2,  4)

» plot(t,  s_diff)

» title('S_{DIFF}')

Рис. 1. Сверху: сигналы левого и правого каналов, снизу: суммарный и разностный сигналы

Складывая и вычитая сигналы sMONO(t) и sDIFF(t) можно восстановить сигналы левого и правого каналов:

Монофонический сигнал, как уже было сказано, для совместимости должен передаваться как есть, а разностный сигнал модулирует несущую частоту, расположенную несколько выше звукового диапазона частот (ее называют поднесущей (subcarrier), поскольку весь сигнал, о формировании которого идет речь, затем используется для угловой модуляции несущего колебания радиопередатчика):

Построим график получающегося сигнала (рис. 2):

» w0 = 10;  % поднесущаЯ частота

» А0 = 2;    % смещение длЯ разностного сигнала

» % композитный стереосигнал

» s = s_mono + (АО + s_diff) .* cos(wO*t);

» plot(t, s)

» hold on

» p1ot(t, s_mono+AO+s_diff, '--') % верхняя огибающая

» p1ot(t, s_mono-AO-s_diff, '--') % нижнЯЯ огибающая

» hold off

Рис. 2. Композитный стереосигнал

Получающийся сигнал (его называют композитным стереосигналом), как видно из рисунка, благодаря наличию низкочастотной составляющей обладает интересным свойством: его верхняя и нижняя (положительная и отрицательная) огибающие не совпадают. Более того, каждая из них с точностью до постоянной составляющей соответствует сигналу одного из стереоканалов: верхняя (положительная) огибающая — это левый канал, а нижняя (отрицательная) — правый. Такая структура сигнала позволяет легко выделить из него сигналы стереоканалов.

Однако в показанном на рис. 2 виде сигнал для передачи не используется. Дело в том, что из-за наличия несущего колебания … что нежелательно. Поэтому несущее колебание частично или полностью подавляют, так что разностный сигнал передается в режиме перемодуляции.

ЗАМЕЧАНИЕ

Отечественный стандарт, согласно которому ведется радиовещание в диапазоне 65-74 МГц, предусматривает частичное подавление поднесущей частоты, равной 31,25 кГц. Зарубеж-ный стандарт, используемый в диапазоне 88-108 МГц, специфицирует полное подавление поднесущей частоты, равной 38 кГц. При этом для обеспечения возможности правильного восстановления поднесущего колебания в стереодекодере приемника в состав сигнала вводится пилот-сигнал на половинной частоте поднесущей (19 кГц).

Изобразим композитный стереосигнал для случая полного подавления несущей (пилот-сигнал добавлять не будем) (рис. 3):

»	s = s_mono + s_diff .* cos(w0*t);

»	plot(t, s)

»	hold on

»	plot(t. s_mono+s_diff, ':') % верхняя огибающая

»	plot(t. s_mono-s_diff, ':')% нижнЯЯ огибающая

»	hold off

Рис. 3. Композитный стереосигнал с подавленной поднесущей

Из графика видно, что благодаря подавлению поднесущей ...

Задание к лабораторной работе.

- Привести в отчете рисунки аналогичные рис. 1-3, но для частот, заданных преподавателем.

- Привести в отчете рисунок композитного стереосигнала с частично подавленной несущей в соответствии с российским стандартом.

- Сформулировать вывод о причинах подавления несущей в композитном стереосигнале.