Федеральное Агентство по Образованию

Российской Федерации

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра ТС

#### Лабораторная работа №3

#### по дисциплине

«Современные технологии в системах телерадиовещания»

Создание IP-подсетей

4075.505000.000 ПЗ

Выполнил:  студент группы РРиТ-504

Залызин А.А.

Проверил:  Султанов Р.Р.

Уфа 2008

Лабораторная работа № 3

Создание IP-подсетей

Цель работы: Освоение методики деления IP-сети на подсети (Subnetting).

Задание

Вариант №5

R = 7 – число маршрутизаторов;

Х = {100…500} – число узлов в подсети;

Число LAN = 7;

Число WAN = 7;

Топология WAN – кольцо.

Экспериментальная часть

- Расчет параметров подсетей.

N0 = 14 – требуемое количество подсетей, которое нам необходимо создать.

Общее число подсетей:

N > N0,

N = 2n – 2 = 25 – 2 = 30.

где n = 5 – число разрядов используемых для записи номера подсети.

Число разрядов используемых для номеров узлов:

k = 32 – i – n = 32 – 8 – 5 = 19.

где i – число разрядов для IP-адреса данного класса (для класса А i = 8).

Количество узлов в каждой подсети:

К = 2k – 2 = 219 – 2 = 524286.

4075.505000.000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Разраб.

Залызин А.А.

Провер.

Султанов Р.Р.

Реценз.

Н. Контр.

Тулебаев Д.Д.

Утверд.

Султанов А.Х.

Лист

2

Создание IP-подсетей

Пояснительная записка

Литер

Листов

5

УГАТУ, гр. РРиТ-504

У

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4075.505000.000 ПЗ

Распределяем разряды для подсетей.

Жирным шрифтом выделены биты используемые для адресов подсетей.

Маска подсетей 255.248.0.0.

Таблица №1 – Распределение IP-адресов подсетей.

| № | Двоичная форма | Десятичная форма | Название подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00001010.00000000.0.0. | 10.0.0.0. | - |
| 2 | 00001010.00001000.0.0. | 10.8.0.0. | LAN 1 |
| 3 | 00001010.00010000.0.0. | 10.16.0.0. | LAN 2 |
| 4 | 00001010.00011000.0.0. | 10.24.0.0. | LAN 3 |
| 5 | 00001010.00100000.0.0. | 10.32.0.0. | LAN 4 |
| 6 | 00001010.00101000.0.0. | 10.40.0.0. | LAN 5 |
| 7 | 00001010.00110000.0.0. | 10.48.0.0. | LAN 6 |
| 8 | 00001010.00111000.0.0. | 10.56.0.0. | LAN 7 |
| 9 | 00001010.01000000.0.0. | 10.64.0.0. | WAN 1 |
| 10 | 00001010.01001000.0.0. | 10.72.0.0. | WAN 2 |
| 11 | 00001010.01010000.0.0. | 10.80.0.0. | WAN 3 |
| 12 | 00001010.01011000.0.0. | 10.88.0.0. | WAN 4 |
| 13 | 00001010.01100000.0.0. | 10.96.0.0. | WAN 5 |
| 14 | 00001010.01101000.0.0. | 10.104.0.0. | WAN 6 |
| 15 | 00001010.01110000.0.0. | 10.112.0.0. | WAN 7 |
| … | … | … | … |
| 31 | 00001010.11110000.0.0. | 10.240.0.0. | - |
| 32 | 00001010.11111000.0.0. | 10.248.0.0. | - |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4075.505000.000 ПЗ

Распределяем IP-адреса узловой части между узлами и интерфейсами.

Жирным шрифтом выделены биты используемые для записи адресов узлов и интерфейсов.

В подсетях LAN адреса поочередно раздаются всем узлам, входящим в подсеть (за исключением запрещенных адресов). IP-адрес 10.х.х.1. используется для интерфейса маршрутизатора. Пример назначения адресов рассмотрим на примере подсети LAN 3.

Таблица №2 – Назначение IP-адресов узлов в подсети LAN.

| № | Двоичная форма | Десятичная форма | № узла |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00001010.00011000.00000000.00000000. | 10.24.0.0. | - |
| 2 | 00001010.00011000.00000000.00000001. | 10.24.0.1. | интерфейс |
| 3 | 00001010.00011000.00000000.00000010. | 10.24.0.2. | узел 1 |
| 4 | 00001010.00011000.00000000.00000011. | 10.24.0.3. | узел 2 |
| 5 | 00001010.00011000.00000000.00000100. | 10.24.0.4. | узел 3 |
| … | ... | … | … |
| 255 | 00001010.00011000.00000000.11111110. | 10.24.0.254. | узел 253 |
| 256 | 00001010.00011000.00000000.11111111. | 10.24.0.255. | - |
| 257 | 00001010.00011000.00000001.00000000. | 10.24.1.0. | - |
| 258 | 00001010.00011000.00000001.00000001. | 10.24.1.1. | узел 254 |
| … | … | … | … |
| 303 | 00001010.00011000.00000001.00101110. | 10.24.1.46. | узел 299 |
| 304 | 00001010.00011000.00000001.00101111. | 10.24.1.47. | узел 300 |

В подсетях WAN для назначения адресов интерфейсов используются только два младшие бита (обозначены жирным шрифтом). Пример назначения адресов рассмотрим на примере подсети WAN 5.

Таблица №3 – Назначение IP-адресов интерфейсов в подсети WAN.

| № | Двоичная форма | Десятичная форма | № узла |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00001010.00011000.00000000.00000000. | 10.96.0.0. | - |
| 2 | 00001010.00011000.00000000.00000001. | 10.96.0.1. | интерфейс 1 |
| 3 | 00001010.00011000.00000000.00000010. | 10.96.0.2. | интерфейс 2 |
| 4 | 00001010.00011000.00000000.00000011. | 10.96.0.3. | - |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4075.505000.000 ПЗ

Структурная схема распределенной сети.

Вывод:  В ходе выполнения данной лабораторной работы был освоен метод формирования подсетей. Каждой подсети был присвоен свой IP-адрес. Т.ж. были определены адреса узлов в подсетях и интерфейсы маршрутизаторов.