Лабораторная работа №3

Изучение и формирование М-последовательностей

Цель работы: Изучить свойства и методов синтеза М-последовательностей. Изучить область применения М-последовательностей в системах подвижной связи.

# Теоретическая часть

М-последовательности нашли широкое применение в системах связи с кодовым разделением каналов (в системах CDMA), т. к. они обладают приемлемыми авто- и взаимо- корреляционными свойствами. М-последовательности применяют при образовании обратных каналов связи (от мобильных абонентов к базовой станции).

Общая схема формирования М-последовательности имеет вид:

{1,-1}

Хкj

X2j

X1j

X0j

Т1

Т2

Тк

Ф

…..

C1

C2

Ck-1

Ck

N=2k−1     Ее основу составляет сдвигающий регистр с триггерами Т1, Т2, …,Тк, которые осуществляют задержку сигнала на один такт длительностью 0. Допустим, что схема использует символы {0,1}. Символы Х1j….Xk с выходов соответствующих триггеров поступают на умножители C1….Ck, где Ci{0,1}. Коэффициенты Ci определяют число М-последовательностей, которые можно получить с выхода схемы. Число М-последовательностей  зависит от величины k, где k – число триггеров в схеме. Также k влияет на период кодовой последовательности N, который связан с k соотношением

Также схема включает сумматоры по mod 2. Таблица истинности сумматора по mod 2 имеет вид:

| # A | ## B | # F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Работу схемы на рисунке можно представить в аналитическом виде. Так, состояние регистра для j+1 такта можно записать

x=c1x1,j+c2x2,j+....+ckxk,jx2,j+1=x1,j.................+ - в (1) понимают как сумматор по модулю 2.

Анализ работы цифрового автомата формирование М-последовательностей на основе рекуррентного уравнения (1) полиномы определяются характеристическим многочленом:

f(x)=a0xk+a1xk−1+....+akкоэффициенты, которого связаны с множителями Ci соотношением

ci=ai (для k=2)     Например, цифровой автомат с формированием М-последовательности k=3 (N=7) имеет характеристический полином

f(x)=1⋅x3+1⋅x2+0⋅x1+1⋅x0=x3+x2+1имеет вид

Т1

Т2

Т3

С0=1

С1=0

С2=1

С3=0

Поскольку двоичные М-последовательности играют особо важную роль в радиотехнических системах, их свойства изучены достаточно глубоко. Известны таблицы, в которых приведены характеристики многочлена, позволяющие синтезировать М-последовательности. Таблица для характеристик многочлена:

k=5 k=6 k=71 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 11 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 11 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 11 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 11 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 11 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1     Свойства М-последовательностей:

- Однозначно принимают два значения +1,-1

- М-последовательности ортонормированны на интервале

- М-последовательности являются периодическими функциями

- Сумма 2-х М-последовательностей равна М-последовательности

Для анализа М-последовательностей используют апериодическую автокорреляционную функцию:

RA(μ )=1Nn=μ +1NMMn−μ , μ =0....N−1где Mn – значение М-последовательности в n-ом такте (M1,M2,….Mn,MN),

и периодическую автокорреляционную функцию

RN(μ )=1Nn=1NMMn−μ , μ =0....N−1,N,...

# Задание к работе

- Изучить теорию формирования и анализа М-последовательностей.

- Синтезировать автомат формирования М-последовательности и пояснить принцип его работы.

- Построить графики для М-последовательностей для k=5,6,7. Определить N – период повторения М-последовательности.

- Построить графики апериодической и периодической корреляционной функции М-последовательности.

- Построить трансверсальный фильтр выделения М-последовательностей.

# Требования к отчету

- Практическая теория М-последовательностей.

- Функциональная схема устройства формирования М-последовательностей.

- Алгоритм и программа реализации автомата М – последовательностей.

- Графики осциллограмм М-последовательностей и  автокорреляционных функций.

- Вывод.