ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3.

Измерение амплитудно- и фазо-частотных характеристик линейных электрических цепей.

Цель работы: научиться экспериментально измерять амплитудно- и фазо-частотную характеристики  линейного четырехполюсника;  закрепить имеющиеся знания, касающиеся пользования осциллографом.

Краткие теоретические сведения.

Пусть задан четырехполюсник. Он характеризуется передаточной функцией: H(p).           Под передаточной функцией понимается отношение изображения выходной величины объекта Uвых(p) к изображению входной величины Uвх(p).

H(p)=Uвых(p)Uвх(p), (1)

где p – комплексная переменная преобразования Лапласа.

Для линейного четырехполюсника передаточная функция H(p) в общем виде можно представить в виде отношения двухполюсников:

H(p)=b0+b1p+...+bmpma0+a1p+...+anpn, (2)

где (mn).

Функция H(p) может быть записана в показательной форме, если произвести замену p=jω:

H(jω)=H(ω)ejϕ(ω), (3)

где H(ω) – модуль H(jω), равный отношению модулей Uвых к Uвх, или их амплитуд Um вых   и Um вх  (в случае, если Uвх представляет собой гармонический сигнал).

Функция H(ω)=H(jω) называется амплитудно-частотной характеристикой четырехполюсника.

Функцию (3) можно переписать в следующем виде, используя формулу Эйлера:

H(jω)=H(ω)cosϕ(ω)+jH(ω)sinϕ(ω)=V(ω)+jW(ω), (4)

где V(ω) – действительная часть, W(ω) – мнимая часть функции.

Введем в рассмотрение аргумент функции H(jω):

argH(jω)=arctgW(ω)V(ω)=argUвых(jω)−argUвх(jω)=ϕ(ω)

Функция ϕ(ω) при данной частоте представляет собой разность фаз входного и выходного колебаний, и называется фазо-частотной характеристикой четырехполюсника.

Для экспериментального определении АЧХ и ФЧХ (или вида передаточной функции четырехполюсника) рекомендуется следующий способ. На вход четырехполюсника от заданного низкочастотного генератора подают синусоидальный сигнал:

Uвх(t)=Um0sinωit,  где Um0 - постоянная амплитуда входного сигнала, ωi - круговая частота, измеряющееся в процессе эксперимента.

Схема эксперимента.

Осциллограф D работает в режиме внешней синхронизации от задающего генератора.

Входной сигнал осциллографируется с помощью осциллографа шлейфом 1, а выходной сигнал

Uвых(t)=Umisin(ωit+θi)  осциллографируется шлейфом 2.

Изменяя частоту ωi, снимается несколько (10-15) осциллограмм вида:

Из осциллограмм находят значения  20logUmiUm0  и  Qi=2πτзадτi. Данные значения полученных соотношений амплитуд и фаз наносят на полулогарифмическую бумагу.

Пример:

Таким образом, получают экспериментальные амплитудо- и фазо-частотные характеристики линейных электрических цепей.

Программа исследований.

- Изучить прибор – измеритель нелинейных искажений

  - Выписать принцип работы прибора. Зарисовать его структурную схему.

  - Изучить порядок работы с прибором.

  - Ознакомиться с мерами безопасности.

Задание:

Собрать схему:

План работы.

- Снять АЧХ и ФЧХ цепи, представляющей ФНЧ.

τ=RC

По экспериментальным характеристикам определить частоту среза фильтра,  ωср=1T, где амплитуда выходного сигнала в 2 раза меньше амплитуды входного сигнала  (+20lg12).

- Снять АЧХ и ФЧХ цепи, представляющей ФВЧ.

- Снять АЧХ и ФЧХ цепи, представляющей полосовой фильтр

ξ − коэффициент затухания.

f=150Гц

20lgH(ωc)=−20lg(1−T2ωc2)2+4ξ2T2ω2≈−20lg2ξ

Определить по экспериментальным данным ωp настройки колебательного контура и добротность контура Q.

20lgH(ω)=−20lg(1−T2ωc2)2+4ξ2T2ω2

ξ=1Q

Q=LCR или Q=fpΔf

4) Оформить отчет и сделать вывод.