Лабораторная работа №1

Реализация операций инверсии и переноса спектра в многоканальных системах связи с использованием микропроцессорной техники

Цель работы

Освоение методов сдвига и инверсии спектра вещественного сигнала с использованием микропроцессорной техники

Краткие теоретические сведения

При обработке сигналов в технике связи возникает ряд задач, связанных с преобразованием спектров сигналов. Некоторые из них решаются с помощью цифровой фильтрации. В отдельную группу можно выделить задачи, требующие перемещения спектра сигнала на оси частот. Такие преобразования сигнала являются типичными в технике многоканальной связи при формировании группового сигнала с частотным разделением каналов (ЧРК) из отдельных канальных сигналов или при выделении отдельных канальных сигналов из группового сигнала с ЧРК. Особенностью указанной обработки является то, что амплитудный спектр сигнала практически не изменяется. Меняется лишь положение спектра на оси частот. Рассмотрим цифровые методы переноса спектра сигнала и инверсии спектра.

Перенос и инверсия спектра вещественного сигнала. Рассмотрим дискретный вещественный сигнал х(пТ), спектр X(ej2w) которого в основной полосе нормированных частот w[0;0,5] занимает полосу [w1, w2]. Модуль спектра сигнала х(пТ) условно показан на рис. 1.1, а.

Перенос спектра по оси частот на величину у осуществляется путем умножения отсчетов сигнала х(пТ) на отсчеты дискретной экспоненты ej2n, причем 0<|у|0,5. Действительно, спектр X(ej2w) сигнала х(пТ) равен

(1.1)

Спектр же сигнала у(пТ) = х(пТ)exp(j2п) равен

(1.2)

Сравнивая (1.1) и  (1.2),  получаем

Y(еj2w) = X(еj2( -)).				(1.3)

Из формулы (1.3) видно, что спектр сигнала у(пТ) представляет собой спектр сигнала х(пТ), сдвинутый по оси частот на величину .

Схема, осуществляющая операцию сдвига спектра вещественного сигнала, показана на рис. 1.2, а. Здесь, правда, нужно не забывать, что умножитель должен выполнять операцию комплексного умножения отсчетов входного сигнала на отсчеты комплексной экспоненты

и выходной сигнал у(пТ) схемы в общем случае является комплексным.

Рис. 1.1

Фактически сдвиг спектра выполняется схемой, показанной на рис. 1.2, б. Выходные сигналы  y1(nT) = x(nT)cos(2n) и y2(nT) = x(nT)sin(2n) представляют собой соответственно вещественную и мнимую составляющие комплексного выходного сигнала y(nT)=y1(nT)+jy2(nT).

Рис. 1.2

Рассмотрим теперь, как влияют величина и знак параметра  на сдвиг спектра исходного сигнала. Если  = 1>0, спектр сдвигается по оси частот вправо. На рис. 1.1,б показан модуль спектра Y(ej2nw) при 1 = (w1 + w2)/2. Нижняя боковая полоса основного спектра исходного сигнала (w<0,

w[-w2,w1]) расположится теперь на оси частот симметрично относительно частоты w = 0 и займет полосу частот [-(w2 – w1)/2, (w2 –w1)/2]. Действительно, из формулы (1.3) получаем

Аналогично можно получить

Верхняя боковая полоса основного спектра исходного сигнала (w>0, w [w1, w2]) займет полосу частот [(3w1 + w2)/2, (w1 + 3w2)/2].

Если  = 2<0, то спектр сдвигается по оси частот влево. На рис. 1.1, в показан модуль спектра Y(ej2w) при = -(w1-w2)/2. В этом случае симметрично относительно частоты w = 0 располагается верхняя боковая полоса спектра исходного сигнала.

Если у = у3, причем w2 |у3|0,5-w2, при сдвиге спектра обе боковые полосы спектра исходного сигнала располагаются в основной полосе частот ([0;0,5], когда у3>0, и [-0,5; 0] , когда у3<0). На рис. 1.1, г показан модуль спектра Y(ej2w) при у3>0.

В рассмотренных выше случаях выходной сигнал у(пТ) схемы                    (см. рис. 1.1, а) является комплексным. Это видно и из рис. 1.1,б-г: модуль спектра не симметричен относительно w = 0. Часто возникает задача формирования вещественного сигнала и(пТ), спектр U(ej2w) которого представляет собой спектр исходного сигнала х(пТ) с боковыми полосами, расположенными симметрично относительно определенной частоты у3(w2|у3|0,5w2). Для получения такого сигнала необходимо умножить отсчеты сигнала х(пТ) на отсчеты дискретной косинусоиды  2cos2ny3. Соответствующая схема показана на рис. 1.2,в. Действительно

Спектр U1(ej2w) сигнала и1(пТ) равен спектру исходного сигнала, сдвинутому по оси частот на величину у3 вправо, а спектр U2(ej2nw) сигнала и2(пТ) равен спектру исходного сигнала,

Рис. 1.3

сдвинутому по оси частот на величину у3 влево. Поскольку U(ej2nw)=U1(ej2nw)+U2(ej2nw), сигнал и(пТ) имеет требуемый спектр, модуль которого показан на рис. 1.1, д.

Важное значение в ряде задач цифровой обработки сигналов связи играет операция инверсии спектра. Суть операции инверсии спектра исходного вещественного сигнала состоит в том, что в основной полосе частот спектр как бы «переворачивается», т. е. определенная частотная составляющая исходного спектра на частоте w* оказывается расположенной на частоте     0,5-w*. Посмотрим на рис. 1.3. Вверху условно изображены модуль спектра исходного сигнала и одна из его частотных составляющих на частоте w*. Внизу изображены модуль инверсного спектра и соответствующая составляющая на частоте 0,5 - w*. Из рисунка хорошо видно, что инверсный спектр получается из исходного спектра путем сдвига последнего по оси частот на величину у = 0,5. При этом

Y (e j2nw) = X(e j2n(w-0,5))					 (1.4)

Для того чтобы сдвинуть спектр сигнала на величину у = 0,5, надо умножить отсчеты сигнала х(пТ) на отсчеты дискретной экспоненты               ej2n = еjn = (-1)n = {1, -1, 1,-1,...}. Таким образом, операция инверсии спектра вещественного сигнала х(пТ) осуществляется путем простого изменения знака каждого второго его отсчета:

у(пТ) = (-1)n х(пT),   n = 0, 1,2,...			(1.5)

Пример. Рассмотрим сигнал х(пТ)= sin(2пw*), где w* = 0,125 (например, * = 1 кГц, д = 8 кГц). На рис. 1.4, а показаны отсчеты сигнала х(пТ) и для наглядности штриховой линией огибающая этого сигнала (т. е. тот аналоговый сигнал, из которого путем дискретизации с частотой д был получен дискретный сигнал х(пТ)). На рис. 1.4,в показан модуль спектра X(ej2w) исходного сигнала, содержащий одну гармоническую составляющую на частоте w* = 0,125. Если изменить знак каждого второго отсчета сигнала х(пТ) по правилу (1.5), получим сигнал у(пТ), отсчеты которого и огибающая (штриховая линия) показаны на рис. 1.4, б.

Рис. 1.4

Из рис. 1.4,6 видно, что сигнал у(пТ) есть дискретная синусоида c частотой wy=0,5-w*=0,375 (fy=3 кГц). В самом деле, в одном периоде исходной синусоиды укладываются три периода полученной синусоиды

Спектр Y(ej2w) в соответствии с (1.4) представляет собой инверсный спектр исходного сигнала, его модуль показан на рис. 1.4, г.

Лабораторное задание

1. Сгенерировать 100 отсчетов сигнала x(n)=0,8cos(2π0,03n)+

+0,6cos(2π0,06n)+0,4cos(2π0,09n)+0,2cos(2π0,12n)+0,1cos(2π0,15n); n=. Отобразить на экране исходный сигнал x(n) и модуль его спектра │X(ej2πw)│.

Примечание. Для вычисления спектра сигнала X(ej2πw) можно воспользоваться дискретным преобразованием Фурье (ДПФ) или любым известным Вам алгоритмом быстрого преобразования Фурье (БПФ).

ДПФ:

2. Получить сигнал с инверсным спектром y(n)=(-1)nx(n);  n=. Отобразить на экране сигнал y(n) и модуль его спектра │Y(ej2πw)│.

3. Получить вещественный сигнал со спектром, перенесенным вправо на 0,2 (за 1 принимается частота дискретизации) u(n)=2cos(2πn0,2)x(n);  n=. Отобразить на экране сигнал u(n) и модуль его спектра │U(ej2πw)│.

Примерный вид графиков, которые должны получиться в результате выполнения работы, приведен на рис. 1.5.

Рис. 1.5.

Содержание отчета.

Отчет должен содержать задание, графики сигналов x(n), y(n), u(n), графики модулей их спектров │X(ej2πw)│, │Y(ej2πw)│, │U(ej2πw)│, программу для расчета вышеперечисленных графиков.

Контрольные вопросы

1. Как осуществить сдвиг спектра сигнала в общем случае?

2. Как осуществить сдвиг спектра вещественного сигнала таким образом, чтобы результирующий сигнал также был вещественным?

3. Как осуществить инверсию спектра сигнала?

4. Для заданного преподавателем вида спектра и величины сдвига найдите вид сдвинутого спектра.

5. Для заданного преподавателем вида спектра и величины сдвига найдите вид сдвинутого спектра с сохранением вещественного представления сигнала.

6. Для заданного преподавателем вида спектра найти инверсный спектр.