Лабораторная работа № 1

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ СПЛАЙНА

1 Цель работы

Целью работы является ознакомление студентов с задачей интерполяции функций, с методом прогонки для решения систем линейных алгебраических уравнений с ленточной матрицей, с понятием сплайна, получение навыков решения задач вычислительной математики на ЭВМ.

2 Понятие о приближении функций

Пусть задана функция f(x), xÎ[a,b], известная своими значениями в конечном числе точек отрезка [a,b], то есть на множестве w={xiÎ[a,b] : i=0,...,n} известна таблица n+1 значений: f(x0), f(x1),...,f(xn). Для тех или иных целей бывает необходимо найти удобное и точное в каком-то смысле аналитическое представление этой функции на всем отрезке [a,b]. Один из таких способов, называемый интерполированием, заключается в построении интерполяционного многочлена Pn(x) степени не выше n, значения которого совпадают в узлах x0,x1,...,xn с заданными значениями функций f(x), т. е. Pn(xk)=f(xk), k =0,...,n.

Когда говорят о возможности аппроксимации функции интерполяционным многочленом, полагают, что уклонение аппроксимирующего многочлена от f(x) в точках, отличных от xk, стремится к нулю с возрастанием числа интерполяционных узлов (предполагается, что информация о функции f(x) не исчерпывается заданием ее узловых значений). Но увеличение числа узлов осложняет вычисления, так как связано с получением громоздких выражений для интерполяционных многочленов. Более того, при неудачном выборе большого числа узлов интерполирования погрешность интерполяции может быть катастрофически большой.

Кроме того, если функция, подлежащая аппроксимации, имеет особенности в некоторых точках на интервале аппроксимации, то она плохо аппроксимируется на всем интервале. Этой общей зависимости от локальных особенностей можно избежать, если использовать кусочно-многочленные аппроксимации функции.

3 Определение сплайна

Пусть отрезок [a,b] разбит на n равных частей [xi, xi+1], где xi=a+ih, i=0,...,n, xn=b, h=(b-a)/n.

Сплайном называется функция, которая вместе с несколькими производными непрерывна на всем заданном отрезке [a,b], а на каждом частичном отрезке [xi, xi+1] в отдельности является некоторым алгебраическим многочленом.

Максимальная по всем частичным отрезкам степень многочленов называется степенью сплайна, а разность между степенью сплайна и порядком наивысшей непрерывной на [a,b] производной - дефектом сплайна.

Определение. Функция Sn,n(x) называется сплайном степени n дефекта n (n-целое число, 0£n£n+1) с узлами на сетке D (D: a=x0< <xi<...<xn=b), если:

а) на каждом отрезке [xi,x i+1] функция Sn,n (x) является многочленом степени n, то есть

Sn,νx=k=0nakix−xik для xÎ[xi, xi+1] , i=0,...,n-1;

б) S n,n(x)ÎCn-v[a,b]

(для целого k>0 через Ck =Ck[a,b] обозначается множество k раз непрерывно дифференцируемых на [a,b] функций).

4 Интерполяция сплайном

На практике широкое распространение получили сплайны третьей степени, имеющие на [a,b] непрерывную, по крайней мере, первую производную. Эти сплайны называются кубическими и обозначаются S3(x) (без указания дефекта).

Пусть на отрезке [a,b] в узлах сетки D заданы значения некоторой функции

fi =f(xi), i=0,...,n.

Интерполяционным кубическим сплайном S3(x) называется сплайн

S3(x)=аi0 +аi1(x - xi)+аi2(x - xi)2 +аi3(x - xi)3, xÎ[xi, xi+1], 	(1.1)

удовлетворяющий условиям

S3(xi)=f(xi), i=0,...,n.	(1.2)

Сплайн (1.1) на каждом из отрезков [xi, xi+1], i=0,...,n-1 определяется четырьмя коэффициентами, и поэтому для его построения на всем промежутке [a,b] необходимо определить 4n коэффициентов. Для их однозначного определения необходимо задать 4n уравнений.

Условие (1.2) дает 2n уравнений, при этом функция S3(xi), удовлетворяющая этим условиям, будет непрерывна во всех внутренних узлах.

Условие непрерывности производных сплайна S3(r)x, r=1,2 во всех внутренних узлах xi, i=1,...,n-1 сетки D дает 2(n-1) равенств.

Вместе получается 4N-2 уравнений.

Два дополнительных условия обычно задаются в виде ограничений на значение производных сплайна на концах промежутка [a,b] и называются краевыми условиями.

5 Выбор краевых условий

Наиболее употребительны следующие типы краевых условий:

а)    S'3(а)=f'(а), S'(b)=f'(b) ;

б)    S"3(а)=f"(а), S"(b)=f"(b) ;

в)    S3(r)a=S3(r)b, r=1,2 ;

г)    S'''3(xp+0)=S'''3(xp-0), р =1, n-1.

Через краевые условия в конструкцию сплайна включаются параметры, выбирая которые можно управлять его поведением, особенно возле концов отрезка [a,b].

Условия типа в) носят названия периодических. Естественно требовать их выполнения в том случае, когда интерполируемая функция периодическая с периодом (b-a).

Если известны f'(x) или f"(x) в точках а и b, то естественно воспользоваться краевыми условиями типа а) или б).

Если производные неизвестны, то в большинстве случаев наилучшим решением будет применение краевых условий типа г).

Вместо значений производных можно использовать их разностные аналоги. При этом точность интерполяции вблизи концов падает.

Иногда предлагается принимать

S"3(а)=S"3(b)=0 .

В этом случае вблизи концов точность интерполяции функции и ее первой производной уменьшается и становится соизмеримой с точностью интерполяции сплайном первой степени, что резко ухудшает всю картину.

6 Погрешность аппроксимации кубическим сплайном

Если функция f(x) при xÎ[x0, xn] j раз непрерывно дифференцируема и k=min{j, 4}, то

maxxi−1,xifmx−S3mxchik−mmaxxo,xnfkx, 	(1.3)

причем c не зависит от h и i.

Если условия непрерывности S"3(x) не соблюдаются, то эта оценка остается справедливой при k=min{j, 3}.

Отметим, что для практического применения этой оценки погрешности необходимо знать верхнюю оценку k-й производной искомой функции.

7 Алгоритм построения интерполяционного кубического сплайна

Пусть каждому значению аргумента xi, i=0,...,n соответствуют значения функции f(xi)=yi и требуется найти функциональную зависимость в виде сплайна (1.1), удовлетворяющего перечисленным ниже требованиям:

а) функция S3(xi) непрерывна вместе со своими производными до второго порядка включительно;

б) S3(xi)=yi, i=0,1,...,n;

â) S"3(x0)=S"3(xn)=0.

Сформулированная выше задача имеет единственное решение.

Вторая производная S"3(x) непрерывна и, как видно из выражения (1.1), линейна на каждом отрезке [xi-1, xi], (i=1,...,n), поэтому представим ее в виде

S3''x=mi−1xi−xhi+mix−xi−1hi, 	(1.4)

где hi = xi- xi-1 , mi= S"3(xi).

Интегрируя обе части равенства (1.4), получим

S3(x)=mi−1(xi−x)36hi+mi(x−xi−1)36hi+Aixi−xhi+Bix−xi−1hi, 	(1.5)

где Ai и Bi - постоянные интегрирования.

Пусть в (1.5) x=xi и x=xi-1, тогда используя условия б), получим

yi=mihi26+Bi,yi−1=mi−1hi26+Ai,          i=1,...,n.

Из этих уравнений находим Ai и Bi, и окончательно формула (1.5) принимает вид

S3(x)=xi−xhiyi−1+x−xi−1hiyi+

+(xi−x)3−hi2(xi−x)6himi−1+(x−xi−1)3−hi2(x−xi−1)6himi.	(1.6)

Из формулы (1.6) находим односторонние пределы производной в точках x1,x2 ,...,xn-1:

S3'(xi−0)=hi6mi−1+hi3mi+yi−yi−1hi,	(1.7)

S3'(xi+0)=-hi+13mi−hi+16mi+1+yi+1−yihi+1.	(1.8)

Приравнивая выражения (1.7) и (1.8) для i=1,...,n-1, получим n-1 уравнение

hi6mi−1+hi+hi+13mi+hi+16mi+1=yi+1−yihi+1−yi−yi−1hi	(1.9)

с n-1 неизвестными mi (i=1,...,n-1). Согласно условию (1.4) m0=mn=0.

Система линейных алгебраических уравнений (1.9) имеет трехдиагональную матрицу с диагональным преобладанием. Такие матрицы являются неособенными. Поэтому неизвестные m1 , m2 , ... , mn-1 находятся из системы (1.9) однозначно. Они могут быть найдены итерационными и прямыми методами решения систем линейных алгебраических уравнений, в том числе и методом прогонки. После определения mi функция S3(x) восстанавливается по формуле (1.6).

8 Метод прогонки

Пусть имеется система уравнений, записанная в матричном виде:

a1b100⋯000c2a2b20⋯000⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯00000000⋯⋯cn−20an−2cn−1bn−2an−1m1m2⋮mn−2mn−1 = d1d2⋮dn−2dn−1.	(1.10)

В нашем случае согласно (1.9)

ci=hi6, ai=hi+hi+13, bi=hi+16, di=yi+1−yihi+1−yi−yi−1hi

Решение системы ищется в виде

mi = li mi+1 + mi , i=1,...,N-1, 	(1.11)

где Ai , Bi - прогоночные коэффициенты. Используя выражение для m i-1 из (1.11), исключим это неизвестное из i-го уравнения системы. Получаем

(ai +ci li-1)mi + bi mi+1 = di -cimi-1.

Сравнивая это соотношение с (1.11), выводим рекуррентные формулы для прогоночных коэффициентов li, mi (прямая прогонка):

l0=m0=0, λi=−biai+ciλi−1,mi=di−cimi−1ai+ciλi−1,i=1,...,n−1.	(1.12)

Очевидно, что mn-1=mn-1 (при сn-1=0). Все остальные неизвестные находим по формулам (1.11), используя выражения для прогоночных коэффициентов (1.12).

Для реализации алгоритма требуется выполнить 8(n-1) арифметических операций: 3(n-1) сложений, 3(n-1) умножений, 2(n-1) делений.

Величины li и ai +cili-1 не зависят от правой части системы. Поэтому если вычислить их и запомнить, то для решения систем, отличающихся только правыми частями, потребуется 5(n-1) арифметических операций.

9 Задание

Построить математическую модель (в виде сплайнов, интерполирующих зависимости расхода, плотности, температуры сырья и температуры в регенераторе от N), если их значения в узловых точках заданы в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| N | Расход сырья | Плотность сырья | Температура сырья | Температура в регенераторе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140 | 0,8882 | 490 | 590 |
| 2 | 138 | 0,8701 | 500 | 545 |
| 3 | 109 | 0,85 | 510 | 550 |
| 4 | 202 | 0,9203 | 525 | 560 |
| 5 | 156 | 0,9400 | 430 | 570 |
| 6 | 156 | 0,8701 | 447 | 565 |
| 7 | 148 | 0,8222 | 450 | 560 |
| 8 | 125 | 0,9504 | 463 | 558 |
| 9 | 133 | 0,7774 | 490 | 557 |
| 10 | 117 | 0,8305 | 510 | 500 |
| 11 | 132 | 0,8107 | 506 | 480 |
| 12 | 125 | 0,8000 | 499 | 490 |
| 13 | 187 | 0,9901 | 492 | 495 |
| 14 | 125 | 0,1010 | 500 | 497 |
| 15 | 125 | 0,1101 | 520 | 501 |
| 16 | 101 | 0,8 | 530 | 507 |

Результаты интерполяции представить в графическом виде.

Лабораторная работа № 2

МЕТОДЫ ЧИСЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ

1 Цель работы

Ознакомление с методами численного интегрирования, с понятием порядка точности численного метода, а также со способами контроля численных результатов.

2 Описание метода

Пусть необходимо вычислить интеграл

abf(x)dx.	(2.1)

Разобьем отрезок интегрирования на n частей. Введем в рассмотрение последовательность узловых точек xiÎ[a, b] : xi=ih+a, i=0,...,n. Величина h=b−an=xi+1−xi называется шагом разбиения.

Все основные способы численного интегрирования сводятся к интерполяции функции по ее значениям в узловых точках f(xi) и интегрированию интерполяционного многочлена. При этом значение интеграла получается приближенно равным сумме

J=abf(x)dx≈Jh=hi=1nAif(xi).	(2.2)

При различном выборе Ai и xi получаются различные квадратурные формулы. Каждая из них обладает некоторой погрешностью em, которую можно оценить следующим образом:

em £chk ,	(2.3)

где c - некоторая постоянная, не зависящая от h (зависящая от a, b, вида f(x) и метода интегрирования),

k-некоторое целое число, называемое порядком точности метода. Чем больше k, тем быстрее убывает погрешность при уменьшении h.

Предлагается рассмотреть квадратурные формулы Ньютона-Котеса, к которым, в частности, относятся формулы прямоугольников (левых, правых и симметричных), трапеций, парабол. В таблице 2.1 представлены эти формулы и значения констант для оценки погрешности по формуле (2.3). В таблице обозначено

Mj=b−amaxxÎa,bfjx,    f(j)(x) - j-ая производная f(x).

Таблица 2.1

| № | Название метода | Квадратурная формула | c | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Левых прямоугольников | J=hi=0n−1f(xi) | M12 | 1 |
| 2 | Правых прямоугольников | J=hi=1nf(xi) | M12 | 1 |
| 3 | Симметричных прямоугольников | J=hi=0n−1f(xi+h2) | M224 | 2 |
| 4 | Трапеций | J=hf(a)+f(b)2+i=1n−1f(xi)) | M212 | 2 |
| 5 | Парабол | J=h6f(a)+f(b)+2i=1n−1f(xi)+4i=0n−1f(xi+h2) | M42880 | 4 |

Одним из способов практической оценки погрешности дискретизации, которая возникает при применении численных методов, (в том числе численного интегрирования, дифференцирования и т.п.) является правило Рунге, заключающееся в последовательном увеличении (например, удвоении) числа узловых точек n и соответствующем уменьшении шага дискретизации h. Оценка по правилу Рунге основана на предположении, что искомую величину J можно представить в виде

Jh=J+chk+dh,	(2.4)

где J – точное значение,

Jh – приближенный результат, полученный при шаге дискретизации равном h,

c – коэффициент, который предполагается независящим от h,

k – порядок точности метода,

d(h) - составляющая погрешности, которая считается пренебрежимо малой по сравнению с chk. В этом случае, уменьшив шаг дискретизации в два раза и отбросив d(h), нетрудно найти c и оценку погрешности

J−Jh2»Jh2−Jh2k−1,	(2.5)

где J - точное, а Jh, Jh/2 - приближенные значения интегралов, полученные, соответственно, с шагом h и h/2, k - порядок точности метода.

Тогда при заданной точности e  величина h должна выбираться так, чтобы выполнялось условие

ΔРунге=Jh2−Jh2k−1ε.	(2.6)

Критерием допустимости отбрасывания малых величин можно считать стабильность величины KD

KD=Jh/2−JhJh/4−Jh/2»Jh/4−Jh/2Jh/8−Jh/4»2k,	(2.7)

полученной при уменьшении h в 4, 8 и т.д. раз:

3 Оценка погрешностей, связанных с машинным представлением чисел

Вычислительные ошибки этого типа порождаются ограниченной разрядностью представления чисел в ЭВМ. Эти ошибки резко возрастают в ситуациях, близких к математическим неопределенностям типа 0/0, ¥–¥, 0·¥.

Рассмотрим некоторое число A=0.2354868971×10p в машинном представлении с плавающей точкой

| Знак числа | Мантисса (M разрядов) |  |  |  |  |  |  | Знак порядка |  |  | Порядок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ± | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | ± |  |  | p |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 7 | 1 |  |

Последние цифры (9,7,1), помещенные в нижней строке не умещаются в m разрядов и теряются. В худшем случае все потерянные цифры равны 9. Следовательно, предельная погрешность равна единице последнего разряда

DA=10−M⋅10p.

Относительная предельная погрешность

dA=DAA=10−M10pA≤10−M10p0.1⋅10p=10−M+1.	(2.8)

Здесь использовано правило записи числа в нормализованном виде: среди множества способов записи числа с плавающей точкой выбирается тот, при котором старшая значащая цифра располагается непосредственно за точкой (этим минимизируется объем памяти, необходимый для записи числа, так как не нужно хранить незначащие нули и позицию точки).

Отметим, что в машинном представлении используется двоичная система счисления, поэтому на самом деле

dA≤2−M2+1,

где M2 - количество двоичных разрядов в мантиссе. Здесь мы используем десятичную систему только для удобства восприятия.

При сложении и вычитании двух чисел A±B

| A | + | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | + | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

±

| B | + | 3 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 3 | - | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

производится выравнивание порядков операндов по большему:

| B¢ | + | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 5 | + |  |  | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 7 | 3 |  |

При этом последние разряды меньшего по порядку числа теряются и возникает погрешность, которая оценивается аналогично (2.8). Только необходимо помнить, что при оценке абсолютной погрешности число (2.8) нужно умножить на старшее по порядку число, участвующее в операции

DA±B≤10−M+1⋅maxA,B.	(2.9)

После выравнивания порядков производится операция, результат которой при сложении чисел одинакового знака может иметь мантиссу, превышающую единицу. При приведении числа к нормализованной форме производится сдвиг разрядов вправо. В результате возникает погрешность, которая может превысить (2.9). Поэтому общая погрешность операции оценивается следующим образом:

DA±B≤10−M+1⋅A+B.	(2.10)

Рассмотрим пример вычитания двух близких чисел:

| A | + | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | + | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-

| B | + | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | + | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

=

| A-B | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | + | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результат операции, преобразованный в нормализованную форму:

| A-B | + | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пять нулей, записанные после цифр результата операции введены произвольно. Поскольку каждое число A и B могло быть усечено, то вместо нулей на самом деле могли бы стоять любые цифры, в том числе и девятки. Поэтому формула (2.9) дает реальную оценку и в этом случае.

Учитывая (2.10) найдем оценку относительной погрешности результата операции сложения и вычитания:

dA±B=DA±BA±B≤10−M+1A+BA±B.	(2.11)

Теперь рассмотрим квадратурные формулы типа (2.2):

abfxdx»hi=0nAifxi,Ai>0,hi=0nAi=b−a	(2.12)

(последнее равенство следует из того, что интеграл от функции f(x)=const должен вычисляться точно). Пусть

f0=maxxÎa,bf(x).

Тогда ошибка исходных данных (усечения значений функции) Δfx≤f0⋅10−M+1. Ошибка суммы приближенных значений

Dc=hi=0nAif(xi)+Dfi−hi=0nAif(xi)=hi=0nAiDfi≤

hi=0nAi⋅maxiDfi≤(b−a)f0⋅10−M+1,Ai³0.	(2.13)

При вычислении суммы накоплением возникает ситуация, описанная выше, когда складываются слагаемые разного порядка.

Оценка одного слагаемого суммы

i=0kAif(xi)≤f0i=0nAi=f0b−ah,k≤n.

Поэтому в соответствии с (2.9) ошибка округления при очередной операции сложения

Dri≤f0b−ah⋅10−M+1.

а таких операций необходимо совершить n. Кроме того, в соответствии с (2.12) для приближенного вычисления интеграла сумму надо умножить на h. В связи с этим оценка погрешности округления

Dr≤nhf0b−ah⋅10−m+1=f0(b−a)2h⋅10−M+1.	(2.14)

Тогда, с учетом ошибок округления равенство (2.4) может принять вид

zh=z+chk+Oh−1,	(2.15)

причем последнее слагаемое обусловлено ограниченной разрядностью. Можно приближенно указать значения h и n, при которых оценка суммарной погрешности имеет минимальное значение. Для этого запишем общую оценку погрешности квадратурной формулы

abf(x)d(x)−hi=0nAif(xi)=Dm+Dc+Dr≤

c0(b−a)hkf0(k)+(b−a)f0⋅10−M+1+f0(b−a)2h⋅10−M+1=D(h),

и найдем минимум D(h):

ddhD(h)=kc0(b−a)f0(k)hk−1−f0(b−a)2h2⋅10−M+1=0,d2dh2D(h)>0,

h0=f0(b−a)f0(k)kc01k+1⋅10−M−1k+1,

D(h0)=c0f0(k)1k+1(b−a)2k+1k+1f0kk+1k−kk+1+k−1k+1⋅10−k(M−1)k+1,

n0=b−ah0=(b−a)kk+1f0(k)kc0c01k+1⋅10M−1k+1.

Таким образом, можно считать, что

h0~10−M−1k+1,n0~10M−1k+1,D0~10−kk+1(M−1),	(2.16)

где M - эквивалентное количество десятичных знаков мантиссы (при расчетах с обычной точностью M»7-8, с двойной точностью M»16).

Поскольку наличие значительной погрешности округления мешает использованию оценки (1.4.8), то при расчетах приходится ограничиваться меньшими n и большими h, чем это следует из (2.16). Кроме того, существуют различные способы, чтобы ограничить возрастание погрешности, связанное с математическими неопределенностями.

Возможность контроля погрешности округления несколько облегчает то обстоятельство, что эта погрешность, в отличие от остальных типов погрешностей, как правило, ведет себя достаточно хаотично, и по уровню этой хаотической составляющей можно судить, хотя и очень приближенно, о ее величине.

4 Пример

В приведенных ниже таблицах показаны результаты численного интегрирования функции f(x)=6x5 на интервале [0,1] методом парабол (точное значение интеграла равно 1). Величины KD и DРунге получены по формулам (2.7) и (2.6), Dтеор – по (2.3) с учетом данных табл. 2.1. Результаты, приведенные в таблице 2.2, получены путем вычисления с двойной точностью (мантисса 16 десятичных знаков), в таблице 2.3 – с одинарной точностью (мантисса 7-8 знаков). Из таблиц видно, что в данном случае коэффициент уменьшения погрешности KD весьма стабилен до значений n примерно равных n0 (2.16). Кроме того, видно, что при этих n оценка по Рунге DРунге практически совпадает с разностью Dточное между точным и приближенным значением, в то время как оценка через производную Dтеор превышает их в два раза.

Таблица 2.2

| n | KD | Dточное | DРунге | Dтеор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – | .-1.250010-1 | – | 2.500010-1 |
| 2 | – | .-7.812510-3 | -7.812510-3 | 1.562510-2 |
| 4 | 16.0 | .-4.882810-4 | -4.882810-4 | 9.765610-4 |
| 8 | 16.0 | .-3.051810-5 | -3.051810-5 | 6.103510-5 |
| 16 | 16.0 | .-1.907310-6 | -1.907310-6 | 3.814710-6 |
| 32 | 16.0 | .-1.192110-7 | -1.192110-7 | 2.384210-7 |
| 64 | 16.0 | .-7.450610-9 | -7.450610-9 | 1.490110-8 |
| 128 | 16.0 | .-4.656610-10 | -4.656610-10 | 9.313210-10 |
| 256 | 16.0 | .-2.910410-11 | -2.910410-11 | 5.820810-11 |
| 512 | 16.0 | .-1.819010-12 | -1.819010-12 | 3.638010-12 |
| 1024 | 16.0 | .-1.136610-13 | -1.136910-13 | 2.273710-13 |
| 2048 | 16.1 | .-7.299710-15 | -7.090610-15 | 1.421110-14 |
| 4096 | 13.9 | .3.608210-16 | -5.082310-16 | 8.881810-16 |
| 8192 | -68.7 | .2.498010-16 | 7.401510-18 | 5.551110-17 |
| 16384 | 0.2 | .-1.942910-16 | 3.207810-17 | 3.469410-18 |
| 32768 | 2.6 | .-4.163310-16 | 1.233810-17 | 2.168410-19 |
| 65536 | 0.1 | .-1.748610-15 | 8.635310-17 | 1.355310-20 |

Таблица 2.3

| n | KD | Dточное | DРунге | Dтеор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – | -1.250010-1 | – | 2.500010-1 |
| 2 | – | -7.812510-3 | -7.812510-3 | 1.562510-2 |
| 4 | 16.0 | -4.882810-4 | -4.882810-4 | 9.765610-4 |
| 8 | 16.0 | -3.051810-5 | -3.051810-5 | 6.103510-5 |
| 16 | 16.0 | -1.907310-6 | -1.907310-6 | 3.814710-6 |
| 32 | 16.0 | -1.192110-7 | -1.192110-7 | 2.384210-7 |
| 64 | 45.0 | -1.192110-7 | -2.649110-9 | 1.490110-8 |
| 128 | 0.2 | 1.192110-7 | -1.457010-8 | 9.313210-10 |
| 256 | 2.2 | 2.384210-7 | -6.622710-9 | 5.820810-11 |

5 Порядок выполнения работы

1. По указанию преподавателя выбрать один из методов численного интегрирования функций.

2. Разработать алгоритм и программу вычисления интеграла выбранным методом с заданной точностью (e=10-6). Предусмотреть оценку точности по правилу Рунге.

3. В качестве отладочного примера выбрать функцию f(x)=xm, где m=4,5,6,... и отрезок интегрирования [0,2]. Найти точное значение интеграла и распечатать его с необходимым числом знаков.

Распечатать результаты приближенного счета со всеми значениями, начиная с n=2 и их погрешность (разницу с точным значением) и оценки погрешности по правилу Рунге и по формуле (2.3). Результаты представить в виде таблиц 2.2 и 2.3.

4. Проинтегрировать численно функцию fx=x1/m1+x2 на отрезках [0, 1.5] и [0.001, 1.5], где m - номер по списку группы.

5. Объяснить результаты.

6 Требования к отчету

В отчете представить:

-пояснение сути метода;

-оценку и обоснование оценки погрешностей метода, округления и погрешности, вызванной неточностью исходных данных;

-объяснение результатов п.3 и 4.

Лабораторная работа №3

МЕТОД ГРАДИЕНТНОГО СПУСКА

1 Цель работы

Ознакомление с методами поиска экстремума нелинейной выпуклой функции нескольких переменных и решение таких задач с помощью ЭВМ.

2 Описание метода

Задача состоит в отыскании минимума функции двух переменных f(x,y) (следует отметить, что если необходимо найти максимум некоторой функции F(x,y), то эта задача сводится к поиску минимума функции f(x,y)=-F(x,y) ).

Большинство численных методов состоит в отыскании некоторой последовательности (x0,y0), (x1,y1),..,(xk,yk), которая при   k®¥ (или при k®kM) сходится к точке минимума (x*,y*). Если при этом выполняется f(x0,y0)>f(x1,y1)>..>f(xk,yk), то есть значения функции монотонно убывают при увеличении k, то такой метод называется методом спуска.

Известно, что вектор градиента функции

grad fx,y=∂f∂y,∂f∂x

направлен в сторону наибольшего возрастания функции f(x,y). Поэтому в качестве направления движения можно принять противоположное градиенту направление (антиградиент), т.е. координаты точек пересчитываются по формулам

xk+1=xk−αk∂f(xk,yk)∂x;

(5.1)

yk+1=yk−αk¶f(xk,yk)¶y.

Выбор величины ak, с которой связана длина k-го шага, в общем случае является сложной задачей. Если  ak мало, то движение будет слишком медленным и потребует значительного объема вычислений. Если  ak велико, то существует возможность перескочить точку минимума и выйти на противоположный склон функции. При этом возможно нарушение требования монотонного убывания последовательности f(xk,yk) и появляется опасность зацикливания, то есть колебания последовательности (xk,yk) в некоторой окрестности точки минимума (x*,y*) без приближения к ней.

Существует несколько различных способов выбора ak. В данной работе рассматривается разновидность метода с дроблением шага. Для этого задается начальное приближение (x0,y0) и начальное значение a0 (например, x0=y0=0, a0=1). Вычисление x1,y1 и всех последующих xk+1,yk+1 производится по формуле (5.1). При этом если окажется, что f(xk+1,yk+1)>f(xk,yk), то величина ak уменьшается в два раза и вычисление xk+1,yk+1 повторяется от точки (xk,yk) с новым значением ak. Если же значение функции убывает, то величина ak=ak-1.

Критерием окончания счета принимается неравенство

gradf(x,y)=∂f∂x2+∂f∂y2<ε	(5.2)

либо одновременное выполнение двух неравенств

¶f¶x<e2,    ¶f¶y<e2.	(5.3)

3 Порядок выполнения работы на ПЭВМ

- Составить программу минимизации f(x,y) методом градиентного спуска.

- Задать входные данные согласно номеру варианта.

- Провести вычисления на ЭВМ.

- Написать отчет, который должен содержать результаты пунктов 1-3, а также комментарий хода вычислений с объяснениями результатов.

4 Варианты заданий

Минимизировать функцию f(x,y)=ax+by+ecx2+dy2 методом градиентного спуска с точностью до e=10-4. Коэффициенты выбрать из таблицы 5.1. Представить два варианта расчета: с коэффициентами из верхней и нижней частей таблицы. Объяснить разницу в работе алгоритма.

Таблица 5.1

| Вари- ант | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -1.4 | 0.01 | 0.11 |
| 2 | 2 | -1.3 | 0.04 | 0.12 |
| 3 | 3 | -1.2 | 0.02 | 0.13 |
| 4 | 4 | -1.1 | 0.16 | 0.14 |
| 5 | 5 | -1.0 | 0.25 | 0.15 |
| 6 | 6 | -0.9 | 0.36 | 0.16 |
| 7 | 7 | -0.8 | 0.49 | 0.17 |
| 8 | 8 | -0.7 | 0.64 | 0.18 |
| 9 | 9 | -0.6 | 0.80 | 0.19 |
| 10 | 10 | -0.5 | 0.94 | 0.20 |
| 11 | 11 | -0.4 | 1.00 | 0.21 |
| 12 | 12 | -0.3 | 1.21 | 0.22 |
| 13 | 13 | -0.2 | 1.44 | 0.23 |
| 14 | 14 | -0.1 | 1.69 | 0.24 |
| 15 | 15 | 0.0 | 1.96 | 0.25 |
| 16 | 16 | 0.1 | 1.99 | 0.26 |
| 17 | 17 | 0.2 | 2.56 | 0.27 |
| 18 | 18 | 0.3 | 2.89 | 0.28 |
| 19 | 19 | 0.4 | 3.24 | 0.29 |
| 20 | 20 | 0.5 | 3.81 | 0.30 |
| 21 | 21 | 0.6 | 4.00 | 0.31 |
| 22 | 22 | 0.7 | 5.02 | 0.32 |
| 23 | 23 | 0.8 | 4.84 | 0.33 |
| 24 | 24 | 0.9 | 5.29 | 0.34 |
| 25 | 25 | 1.0 | 5.76 | 0.35 |
| 26 | 26 | 1.1 | 7.25 | 0.36 |
| 27 | 27 | 1.2 | 6.76 | 0.37 |
| 28 | 28 | 1.3 | 5.98 | 0.38 |
| 29 | 29 | 1.4 | 7.29 | 0.39 |
| 30 | 30 | 1.5 | 8.41 | 0.40 |