Лабораторная работа №2

Реализация алгоритмов определения сигналов вызова и отбоя в абонентском модуле АТС DX-200

Цель работы

Изучить алгоритмы определения сигналов вызова и отбоя в абонентском модуле АТС DX-200.

Краткие теоретические сведения

Рассматриваемый алгоритм в процессе функционирования оперирует с данными о состоянии контрольных точек абонентских комплектов. На укрупненном уровне сущность алгоритма сводится к следующему. Считывается текущее состояние КТ абонентских комплектов и сравнивается с состоянием КТ тех же комплектов на предыдущем цикле опроса. Путем проведенного сравнения выявляются комплекты, в которые поступили сигналы вызова и отбоя. Для выявленных комплектов формируются заявки к программам базового уровня, обеспечивающим дальнейшую обработку поступивших сигналов. Операция сравнения проводится сразу для п комплектов (п — разрядность машинных слов управляющей системы). Например, в DX-200 прием сигналов вызова и отбоя осуществляет 8-разрядная микро-ЭВМ и, следовательно, одновременно анализируются восемь комплектов.

Выделение сигналов вызова и отбоя может быть осуществлено на основе логических операций поразрядной конъюнкции и сложения по модулю два над машинными словами R1 и R2, где R1 отражает текущее значение состояний комплектов, а R2 — предыдущее состояние. Причем изменение состояния с нулевого на единичное расценивается как сигнал вызова, противоположное изменение—как сигнал отбоя.

В случае неисправности в соответствующих частях оборудования алгоритм приема сигналов вызова и отбоя не должен реагировать на ложные изменения точек сканирования. С этой целью используют данные о состоянии самих комплектов (блокировка или работа). Будем считать, что эта информация содержится в машинном слове R0,             Проиллюстрируем сказанное на примере. Если обозначить через r; содержимое одного разряда слова, то для 8-разрядной микроЭВМ будем иметь R=r7r6r5r4r3r2r1r0. Пусть R1=01000010, R2—01011000, R0=11101111. Нетрудно видеть, что в комплект,  соответствующий первому разряду (r1), поступил сигнал вызова,  а  в комплекты, соответствующие третьему и четвертому разрядам (r3 и r4) — сигнал отбоя. На сигналы, поступающие в комплект с номером четыре (r4), реагировать не следует, так как комплект заблокирован.

Обработка информации ведется в несколько этапов. В результате первого этапа выявляются только те разряды, в которых произошли изменения, причем характер изменения, причем характер изменения пока не играет  роли. Это обеспечивается операцией поразрядного сложение
по модулю два слов  R1 и R2. Результат образует слово R3,  т. е.  R3=R1R2. Для рассматриваемого примера будем иметь:

R1=01000010

R2=01011000

R3=R1R2=00011010,	
В R3 единичные значения имеют только те разряды, в которых произошли изменения.

На втором этапе отбрасываются те разряды в слове R3, которые соответствуют заблокированным комплектам. С этой целью проводят поразрядную конъюнкцию над словами R3 и R0. Результат образует слово R4, т. е. R4=R3R0. Для нашего случая

R3=00011010

R0=11101111

R4=R3R0=00001010

В результате третьего этапа выделяются разряды, соответствующие комплектам, в которые поступил сигнал вызова. Для этого над словами R4 и R1 производят операцию поразрядной конъюнкции. Результат образует слово R5, т. е. R5=R4R1. В нашем примере

R4=	     00001010

R1=	      01000010

R5= R4R1=00000010

В R5 единичные значения разрядов соответствуют комплектам, в которые поступил сигнал вызова.

На последнем, четвертом, этапе в слове R4 выделяются разряды, которые соответствуют комплектам с поступившим сигналом отбоя. Это осуществляется путем выполнения операции поразрядного сложения по модулю два над словами R4 и R5.Результат образует слово R6, т. е.

R4=00001010

R5 =00000010

R6= R4  R5=00001000

В R6 единичные значения разрядов соответствуют искомым комплектам с поступившим сигналом отбоя.

Блок-схема алгоритма приема сигналов вызова и отбоя представлена на рис. 2.1. Инициализация алгоритма происходит при поступлении сигнала от исполнительной ОС СКПУ. Период запуска составляет 100 мс; эта величина выбирается исходя из требований реакции СКПУ на сигналы вызова и отбоя со стороны абонентов и других АТС.

Вначале параметру цикла присваивается начальное значение (κ: = 0). Далее следуют блоки, обеспечивающие считывание текущего состояния контрольных точек κ-й группы комплектов (R1κ) и формирование адресов для обращения к массиву, содержащему предыдущее состояние контрольных точек (R0κ), и к массиву, содержащему состояние самих комплектов (R0κ).

В следующем блоке осуществляются описанные выше операции выделения информации о комплектах, в которые поступили сигналы вызова и отбоя, а именно: выявление комплектов κ-й группы, в которых произошли изменения R3κ=R1κ⊕R2κ, отбрасывание тех разрядов, которые соответствуют заблокированным комплектам R4κ=R3κΛP0κ поиск вызывающих комплектовR5κ=R4κΛP1κ, поиск комплектов с сигналом отбоя R6κ=R4κ⊕R5κ.

В следующем за этими операциями блоке решения анализируется полученное значение словаR5κ. ЕслиR5κ=0, то вызывающие комплекты отсутствуют и следует переход к анализу значения словаR6κ. ЕслиR5κ≠0, то в к-й группе комплектов есть хотя бы один вызывающий. Для всех таких комплектов необходимо определить их координаты, которые соответствуют параметрам к и I , где I — номер группы комплектов в массиве; номер комплекта (номер соответствующего ему разряда) в линейке. Значение первой координаты (к) однозначно соответствует параметру цикла. Вторая координата (I) изменяется в пределах 0≤i≤7 (для 8-разрядного машинного слова управляющей системы) и определяется путем использования алгоритма поиска левой единицы.

После определения координат формируется заявка к программе приема номера. Если в слове R5κ обнаружено несколько единиц, соответствующих вызывающим комплектам, то операции определения координат и формирования заявки проводятся для каждого такого комплекта. Это реализуется циклическим участком алгоритма, который на рис. 1 не показан.

Далее в алгоритме приема сигналов вызова и отбоя следует блок решения, обеспечивающий проверку значения словаR6κ. ЕслиR6κ=0, то комплекты, в которые поступил сигнал отбоя, отсутствуют, в противном случае  (R6κ≠0 ) есть хотя бы один такой комплект. Определение координат этих комплектов осуществляется аналогично рассмотренному случаю комплектов с поступившим сигналом вызова. Для выявленных комплектов формируется заявка к программе отбоя.

В следующем блоке путем выполнения операции присвоения

R2κ=R1кобновляют содержимое слова массива, хранящего информацию о предыдущем состоянии КТ компонентов. Далее изменяют значение параметра цикла (к:=к + 1) и переходят к ана-1Изу следующей линейки комплектов. Условием завершения алгоритма является достижение параметром цикла  к  предельного значения длин массивов (L). Если к≤L, то выполнение алгоритма продолжается путем возврата к анализу следующей линейки комплектов. Завершается алгоритм переходом в исходное состояние.

Лабораторное задание

В управляющем устройстве абонентского модуля АТС DX-200 имеются данные о работоспособности абонентских комплектов R0 (0 – комплект отключен, 1 – комплект работает нормально), данные о текущем состоянии абонентских комплектов R1 (0 – комплект задействован, 1 – комплект свободен) и данные о предыдущем состоянии абонентских комплектов R2 (0 – комплект задействован, 1 – комплект свободен).

| R0 | R1 | R2 |
| --- | --- | --- |
| 11111111 | 01010111 | 01010101 |
| 11111011 | 00101010 | 10101010 |
| 11111111 | 01010101 | 01010101 |
| 11001111 | 10101010 | 10101010 |
| 11111111 | 01010101 | 01010101 |
| 11101111 | 10111010 | 10101010 |
| 11111111 | 01010100 | 01010101 |
| 11111111 | 10101010 | 10101010 |

Данные R0, R1, R2 организованы в виде массивов длиною по 8 байт, с элементами соответственно R0k,R1k,R2k, где k=0,7. Написать программу, определяющую номера комплектов, в которых в которых есть вызов или отбой, с использованием алгоритма, приведенного на рис. 2.1.

Содержание отчета.

Отчет должен содержать задание, программу для определения номеров комплектов, в которых есть вызов или отбой и результат ее работы (номера соответствующих комплектов).

Контрольные вопросы

1. Предложите отличный от описанного в работе алгоритм способ вычисления  (с использованием других логических функций).

2. Напишите таблицы истинности для логических операций xor, and, or.

3. Предложите альтернативный способ определения номера комплекта, не использующий сдвиг .

4. С какой целью данные о комплектах объединены в группы?

5. Как необходимо изменить алгоритм, если данные о состоянии комплектов будут представлены не в виде байтов, а в виде слов (16 бит)?

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ

k:=0

j:=0

Вывод на экран номера комплекта, в котором обнаружен вызов (N)

N:=k*8+j

j≤7

Сдвиг 
вправо;

j:=j+1

Нет

Да

Да

j:=0

Вывод на экран номера комплекта, в котором обнаружен отбой (N)

N:=k*8+j

j≤7

Сдвиг 
вправо;

j:=j+1

Нет

Да

Да

Нет

;

k:=k+1

k≤7

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Да

Нет

Рис. 2.1.