# Министерство образования и науки Российской Федерации

## Уфимский государственный авиационный технический университет

## Кафедра ТС

### Лабораторная работа №1

## по дисциплине:

## “Цифровая обработка сигналов в СПРС”

“ Логарифмическая компрессия речевого сигнала

по стандарту ITU-T G.711”

#### Выполнили: студент гр. СПР-507

Фазуллин Р.Ш.

Сулоев Н.А.

Рахматуллина Э.Ш.

Камалов А.Э.

Проверил: преподаватель

Городецкий И.И.

Уфа 2006

Цель работы: Ознакомление с принципом работы простейшего речевого кодека, использующего логарифмическое компандирование и его программная реализация.

Краткие теоретические сведения.

Одним из примеров практического применения неравномерного квантования является логарифмическое компандирование речевого сигнала, применяемое для передачи речи в цифровой форме в телефонных сетях общего пользования. Также логарифмическое компандирование используется при кодировании коэффициентов линейного предсказания и реже при кодировании второго остаточного сигнала в некоторых кодеках сотовой телефонии.

Логарифмический закон квантования, применяется при сжатии речи по двум причинам:

1. Малые значения речевого сигнала более вероятны, чем большие.

2. Чувствительность уха к уровню звука описывается логарифмической функцией.

Логарифмическое кодирование сохраняет, по всему диапазону значений, практически постоянной относительную ошибку квантования, а линейное – абсолютную.

Так как малые значения более вероятны, результирующая мощность ошибки квантования будет меньше при логарифмическом кодировании (при одинаковом числе бит/отсчет).

Стандартом G. 711 предусматривается 2 вида кодирования – по µ-закону и А-закону.

A-закон (A-Law)

Применяется в Европе.

Если s∈0;1, то

старший

младший

знак

используется для определения экспоненты

не используется 4 младших бита

11 значащих бит исходного звукового отсчета (без учета знака)

Закодированный отсчет

A - Law

экспонента

мантисса

знак

знак

16 бит ИКМ

Задание на лабораторную работу

1. Реализовать процедуры кодирования и декодирования по А- закону:

function [A_code]=code(s);

numbits=zeros(1,256);

numbits(1)=0;

k1=2;

k2=2;

while k2<=128

for ii=k1:k2

numbits(ii)=numbits(k1-1)+1;

end;

k1=k2+1;

k2=k2*2;

end;

for ii=1:max(size(s))

if s(ii)<0

sgn=0;

s(ii)=-s(ii);

else

sgn=128;

end;

adjusted=s(ii)+8;

if adjusted>32767

adjusted=32767;

end;

exponenta=numbits(bitand(bitshift(adjusted,-8),127)+1);

if exponenta==0

mantissa=bitand(bitshift(adjusted,-4),15);

else

mantissa=bitand(bitshift(adjusted,-(exponenta+3)),15);

end;

A_code(ii)=bitxor((sgn + (bitshift(exponenta,4))+mantissa),85);

end;

- Построить графики (в одной системе координат):

1-точный закон А;

2-(sA xor 85) от s.

3. Гистограмму для значений отсчетов сигнала s

4. График фрагмента исходного сигнала и два графика фрагментов     декодированных сигналов.

А- График исходного сигнала:

Б- График декодированного сигнала:

В- График декодированного 8-ми битного сигнала:

5. Величины удельной ошибки  и максимальной абсолютной ошибки  для прошедшего компандирование сигнала и для сигнала прошедшего 8-битную линейную ИКМ:

Pe =2.7871e+003

Pe8 =1.7412e+004

Eabs = 644

Eabs8 = 248

6. Все выше приведенные процедуры вызываются из тела основной программы:

clear, clc;

numbits=zeros(1,256);

numbits(1)=0;

k1=2;

k2=2;

while k2<=128

for ii=k1:k2

numbits(ii)=numbits(k1-1)+1;

end;

k1=k2+1;

k2=k2*2;

end;

s=zeros(1,512);

s=0:64:32767;

%%

Alaw=code(s);

A=87,6;

s1=zeros(1,512);

s1=1e-23:1/512:1;

for ii=1:max(size(s1))

if s1(ii)<=1/A

sa(ii)=A*s1(ii)/(1+log(A));

elseif s1(ii)<=1

if s1(ii)>(1/A)

sa(ii)=(1+log(A*s1(ii)))/(1+log(A));

end;

end;

end;

figure;

grid on;

hold on;

plot(s,bitxor(Alaw,85),'-r');

plot(s1*32767,sa*128+128,':b');

s_decod=decode(Alaw);

figure;

hold on;

grid on;

plot(s);

plot(s_decod,':r');

pause;

s_snd=wavread2('FSpeech.wav');

s_snd=s_snd(1:10000);

tic;

A_snd=code(s_snd);

snd_dec=decode(A_snd);

toc;

figure;

grid on;

plot(s_snd);

figure;

grid on;

plot(snd_dec);

figure;

grid on;

hist(s_snd);

7. Вывод:

Мы ознакомились с принципом работы простейшего речевого кодека, использующего логарифмическое компандирование и его программной реализацией.