Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра  ТС

Коммутатор D-Link

Лабораторная работа №3 по курсу

«Новые технологии в СПРС»

Выполнили:

Студенты гр. СПР-508

Дмитриев Р.

Рахматуллин И.

Якупов А.

Проверил:

Комиссаров А.М.

Уфа-2007г.

Цель работы: изучение коммутатора D-LINK, изучение протокола STP.

Выполнение работы:

Собираем сетку из 3 коммутаторов по следующей схеме:

1) Запускаем команду ipconfig:

C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:

DNS-суффикс этого подключения . . :

IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 10.62.1.17

Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.62.1.254

2) Пингуем 1 компьютер, подключенный через 1 коммутатор:

C:\Documents and Settings\Администратор>ping 10.62.1.16

Обмен пакетами с 10.62.1.16 по 32 байт:

Ответ от 10.62.1.16: число байт=32 время<1мс TTL=128

Ответ от 10.62.1.16: число байт=32 время<1мс TTL=128

Ответ от 10.62.1.16: число байт=32 время<1мс TTL=128

Ответ от 10.62.1.16: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 10.62.1.16:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

3) Проверяем активные порты 2-го коммутатора:

DES-3526:admin#show fdb

Command: show fdb

Unicast MAC Address Ageing Time = 300

VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type

----  ----------------  -----------------  ------  ----------------

1     default           00-15-E9-B5-81-72  CPU     Self

1     default           00-19-DB-AC-57-AF  3       Dynamic

1     default           00-19-DB-AC-D0-95  14      Dynamic

Total Entries : 3

DES-3526:admin#show fdb

Command: show fdb

Unicast MAC Address Ageing Time = 300

VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type

----  ----------------  -----------------  ------  ----------------

1     default           00-15-E9-B5-81-72  CPU     Self

1     default           00-19-DB-AC-D0-95  14      Dynamic

Total Entries : 2

DES-3526:admin#show fdb

Command: show fdb

Unicast MAC Address Ageing Time = 300

VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type

----  ----------------  -----------------  ------  ----------------

1     default           00-15-E9-B5-81-72  CPU     Self

1     default           00-19-DB-AC-57-AF  5       Dynamic

1     default           00-19-DB-AC-57-E1  21      Dynamic

1     default           00-19-DB-AC-D0-95  14      Dynamic

Total Entries : 4

4) запускаем команду show arpentry

DES-3526:admin#sh arp

Command: show arpentry

ARP Aging Time : 20

Interface      IP Address       MAC Address        Type

-------------  ---------------  -----------------  ---------------

System         10.0.0.0         FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast

System         10.62.1.16       00-19-DB-AC-D0-95  Dynamic

System         10.62.1.17       00-19-DB-AC-57-AF  Dynamic

System         10.90.90.90      00-15-E9-B5-81-72  Local

System         10.255.255.255   FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast

Total Entries: 5

5) запускаем команду  show switch

DES-3526:admin#sh sw

Command: show switch

Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch

Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch

MAC Address       : 00-15-E9-B5-81-72

IP Address        : 10.90.90.90 (Manual)

VLAN Name         : default

Subnet Mask       : 255.0.0.0

Default Gateway   : 0.0.0.0

Boot PROM Version : Build 3.00.005

Firmware Version  : Build 5.01-B09

Hardware Version  : 3A1

Device S/N        :

Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present

System Name       :

System Location   :

System Contact    :

Spanning Tree     : Disabled

GVRP              : Disabled

IGMP Snooping     : Disabled

TELNET            : Enabled (TCP 23)

SSH               : Disabled

WEB               : Enabled (TCP 80)

RMON              : Disabled

Asymmetric VLAN   : Disabled

6) изучаем работу протокола STP

Для этого через свободный порт 2-го коммутатора выводим 2-ю линию на 1-й коммутатор.

DES-3526:admin#show stp

Command: show stp

STP Bridge Global Settings

---------------------------

STP Status        : Enabled

STP Version       : RSTP

Max Age           : 20

Hello Time        : 2

Forward Delay     : 15

Max Hops          : 20

TX Hold Count     : 3

Forwarding BPDU   : Enabled

7) Осуществляем проверку портов на назначенные

DES-3526:admin#show stp ports 5

Command: show stp ports 5

MSTP Port Information

----------------------

Port Index        : 5    ,  Hello Time: 2 /2 ,  Port STP enabled

Restricted role   : False ,  Restricted TCN : False

External PathCost : Auto/200000   ,  Edge Port : False/No ,  P2P : Auto /Yes

Port Forward BPDU : disabled ,      BPDU Type : RSTP

Msti   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status       Role

-----  ------------------  -----------------  ----  -----------  ----------

0      8000/0015E9B58172   200000             128   Forwarding   Designated

DES-3526:admin#show stp ports 14

Command: show stp ports 14

MSTP Port Information

----------------------

Port Index        : 14    ,  Hello Time: 2 /2 ,  Por

Restricted role   : False ,  Restricted TCN : False

External PathCost : Auto/200000   ,  Edge Port : False/No ,  P2P : Auto /Yes

Port Forward BPDU : disabled ,      BPDU Type : RSTP

Msti   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status       Role

-----  ------------------  -----------------  ----  -----------  ----------

0      8000/0015E9B58172   200000             128   Forwarding   Designated

DES-3526:admin#show stp ports 15

Command: show stp ports 15

MSTP Port Information

----------------------

Port Index        : 15    ,  Hello Time: 2 /2 ,  Port STP enabled

Restricted role   : False ,  Restricted TCN : False

External PathCost : Auto/200000   ,  Edge Port : False/No ,  P2P : Auto /Yes

Port Forward BPDU : disabled ,      BPDU Type : RSTP

Msti   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status       Role

-----  ------------------  -----------------  ----  -----------  ----------

0      8000/0015E9B58172   200000             128   Forwarding   Designated

Вывод: в ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены коммутаторы D-LINK, а так же протокол STP. 2-коммутатор является корневым - все его активные порты назначенные.