Лабораторная работа №1

Детерминированные функциональные преобразования стационарных случайных процессов

Цель работы: Разработать алгоритм и программу преобразования равномерного случайного процесса в случайный процесс с заданными вероятностными характеристиками.

# Краткие теоретические сведения

Рассмотрим прямой алгоритм преобразования случайного процесса   с произвольными вероятностными характеристиками в равномерный, представляющий большой практический интерес. Пусть случайный процесс ξ с интегральной функцией распределения Fξ(x) подвергается преобразованию следующего вида (рис.1):

Рис. 1

η=a+(b−a)Fξ(ξ),

где a и b заданные числа,  - случайный процесс с равномерной характеристикой  распределения. В соответствии со структурной схемой (рис. 1) исходный случайный процесс  проходит через нелинейное безынерционное устройство, оператор  преобразования T(x) которого равен:

,                             (1)

где  х  и y –  соответственно вход и выход нелинейного устройства.

Убедимся, что стационарный случайный процесс  η является равномерно распределенным на интервале [a,b].

Во-первых, докажем, что значение величин η принадлежит  интервалу [a,b]. Из свойств интегральной функции распределения F(−∞)=0 и F(+∞)=1 и  путем ее непосредственной подстановки в (1) нетрудно получить, что  значения η∈[a,b].

Плотность вероятности распределения  выходного случайного процесса  η можно определить с помощью выражения []:

(2)

где  - функция плотности распределения  случайного процесса . Так как оператор T(x) нелинейного устройства, в котором осуществляется преобразование случайного процесса    является однозначной функцией, то он удовлетворяет следующему свойству

Tx'(x)Ty−1'≡1,

где                                          (3)

- частная производная оператора T(x) по переменной  x;   - производная обратного оператора  по переменной y. Подставим (3) в (2), и  получим

pη(y)=pξ(x)1(b−a)pξ(x)=1b−a; a≤y≤b,

что и требовалось доказать.

Следовательно, с помощью нелинейного преобразования  (1)  стационарный случайный процесс с произвольными вероятностными характеристиками преобразуется в  равномерный случайный процесс.

Для того, чтобы решить обратную задачу, то есть получить случайный процесс с заданным законом распределения pξ(x) из равномерного  пользуются обратным преобразованием

,                                     (4)

где Fξ−1 - функция, обратная заданной интегральной функции распределения:

Fξ(x)=−∞xpξ(x)dx.                                          (5)

Например, если под Fξ(x) понимать интегральную функцию распределения гауссовского (нормального) случайного процесса, то преобразование (4) будет давать из равномерной плотности вероятности нормальную.

Таким образом, алгоритм получения случайного процесса   величины с заданной плотностью вероятности из произвольного состоит из двух шагов:

- Преобразовать исходную плотность вероятности в равномерную при помощи формулы (1).

- При помощи формулы (4) преобразовать равномерную плотность вероятности в требуемую.

Пример. Преобразовать равномерный случайный процесс , описываемый функцией распределения вида

,

в случайный процесс  c функцией плотности распределения, показанной на рис. 2.

-1                  0          x

Рис. 2

Для  решения задачи воспользуемся формулой (4). Для этого   определим интегральную функцию  распределения  процесса . Прежде запишем аналитическое выражение для , которое согласно схемы на рис.2 и условию нормировки будет равняться

С помощью формулы (5) найдем интегральную функцию  распределения вероятности значений случайного процесса . В соответствии со свойствами  нетрудно получить, для интервалов:  -  и  - . Для участка  интегральную функцию распределения   найдем с помощью следующего выражения

,

где переменную  можно вычислить исходя из граничных условий для интегральной функцию  распределения вероятности значений случайного процесса , т.е. точек  либо . Следовательно, окончательно аналитическое выражение для   будет представлено в виде

Далее, необходимо найти обратную функцию .   Т.к. область определения функции  лежит в интервале [0,1], то обратную функцию  будем искать из решения квадратного уравнения

,

которое получается из выражения  путем переноса переменной в правую часть этого выражения. Решение полученного квадратного уравнения имеет вид

.

Тогда окончательная формула нелинейного преобразователя случайных процессов в соответствии с (4) будет записана как

.

Таким образом, последнее выражение позволяет преобразовать равномерный стационарный случайный процесс  в случайный процесс  с треугольным распределением, показанным на рис. 2.

# Задание по работе

- Изучить теорию преобразования случайных процессов.

- Преобразовать случайный процесс  с равномерным распределением (рис. 3) в случайный процесс , характеризуемой треугольной формой функции распределения (рис.4). Значения точек  для каждого варианта приведены в Таблице 1.

Рис. 3                                                          Рис. 4

- Смоделировать стационарный случайный процесс с равномерным распределением в интервале . Например, для алгоритмического языка Pascal случайный процесс  с равномерным распределением можно получить в виде массива данных, вычисленных  по формуле

,

где - стандартная функция языка Pascal, - символ умножения.

- С помощью (4) определить и построить график функции  оператора нелинейного элемента, преобразующего случайный процесс с равномерным распределением в заданный.

- Путем «пропускания» случайного процесса  чрез нелинейный элемент получить случайный процесс  с требуемыми вероятностными характеристиками распределения.

- Построить гистограмму распределения случайного процесса  и обосновать то, что  он описывает  требуемый закон распределения.

- Вычислить числовые характеристики (математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение) случайного процесса .

Таблица 1

|  | A | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | -5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
| Вариант 2 | 0 | 5 | -2 | -1,5 | 0 |
| Вариант 3 | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 |
| Вариант 4 | -5 | 0 | -5 | 1 | 2 |
| Вариант 5 | -1 | 3 | -2 | -0,5 | 1 |
| Вариант 6 | -6 | 1 | -2 | -1,5 | 0 |
| Вариант 7 | -5 | 0 | -2 | -1,5 | 0 |

# Требования к отчету

- Привести аналитический и графический вид характеристики нелинейного устройства преобразования случайных процессов.

- Временные реализации случайных процессов (последовательностей)  и .

- Гистограмму случайной  последовательности  и ее числовые характеристики.

- Алгоритм и программу моделирования преобразования случайных процессов.

- Выводы по работе.