Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072214000000 ПЗ

1. РАСЧЁТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИЁМНИКА

Исходные данные:

Структурная схема ВЧ тракта приёмника представлена на рисунок 1.

Рисунок 1–Структурная схема ВЧ тракта приёмника.

Параметры ВЧ тракта приёмника:

- Сопротивление антенны: Ra=50 Ом;

- Шумовая температура антенны: Та=440 К;

- Потери в кабеле: Lкаб=1,2 дБ;

- Потери во входном устройстве (ВУ): LВУ=1,7 дБ;

- Коэффициент передачи мощности УРЧ: КрУРЧ=12 дБ;

- Коэффициент шума УРЧ: КшУРЧ=3 дБ;

- Коэффициент передачи мощности ПРЧ: КрПРЧ=12 дБ;

- Коэффициент шума ПРЧ: КшПРЧ=6 дБ;

- Потери в ФСИ: LФСИ=0,7 дБ;

- Полоса пропускания фильтра на уровне 3 дБ: FФСИ=40 МГц;

- Коэффициент шума УПЧ: КшУПЧ=5 дБ;

- Требуемое соотношение сигнал/шум на входе детектора: q0=5 дБ.

Требуется определить:

- Шумовую температуру приёмника ТшПРМ;

- Коэффициент шума приёмника КшПРМ;

- Чувствительность приёмника в единицах мощности;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072214000000 ПЗ

Чувствительность приёмника в дБ;

- Чувствительность приёмника в единицах напряжения мкВ;

- Дать оценку структуры ПРМ для возможного снижения шумов и улучшения чувствительности;

- Предложить необходимые способы повышения чувствительности приёмника.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072214000000 ПЗ

РАССЧЁТНАЯ ЧАСТЬ

1) Переводим “дБ” в линейную шкалу:

Х(раз)=10Х(дБ)10;

2) Согласно выражению KшПСЧП=L=1Kp  рассчитываем значения коэффициентов передачи и коэффициентов шума пассивных узлов:

3) Согласно выражению ТЧП=(Кш−1)⋅Т0  вычисляем значения шумовой температуры Тш каждого каскада:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072214000000 ПЗ

4) Основываясь на выражении

ТОБЩ=Т1+Т2Кр1+Т3Кр1⋅Кр2+⋅+Тni=1n−1Крi;

рассчитываем шумовую температуру Тш приёмника в целом, при этом обязательно фиксируем удельный вклад каждого каскада:

5) Используя выражение  Кш=1+ТшЧПТ0   находим коэффициент шума приёмника:

6) Определяем суммарную шумовую температуру приёмника и антенны:

7) Вычисляем суммарную шумовую мощность на входе ПРМ, полагая, что FэфF=40 КГц:

8) Рассчитываем искомое значение чувствительности приёмника:

Вычисляем значение чувствительности в дБ, относительно 1мВт:

и единицах напряжения:

2. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072214000000 ПЗ

Сравнивая шумовые температуры приёмника и антенны:

ТшПРМ = 960 К;

ТшА= 440 К;

можем утверждать, что ТшПРМ>ТшА (в 2,18 раз). Следовательно, при уменьшении шумовой температуры приёмника возможны улучшения чувствительности устройства. Т.о. уменьшение шумов приёмника целесообразно.

Из анализа п.4 видно, что основной вклад шума вносят УРЧ и УПЧ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072214000000 ПЗ

Целесообразно применить следующие рекомендации:

а) можно использовать УПЧ с меньшим уровнем собственных шумов. В моем случае КшУПЧ=5 дБ, дальнейшее уменьшение уровня шумов нецелесообразно т.к. необходимо применять дорогостоящие малошумящие комплектующие.

б) уменьшить вклад шумов УПЧ можно применив ПРЧ или УРЧ с большим коэффициентом усиления.

Пусть КрУРЧ=20 дБ

Тогда шумовая температура Тш приёмника получиться:

Шумовая температура приёмника уменьшилась незначительно (на 10%), к тому же применение УРЧ с большим коэффициентом усиления приведет к усложнению схемы и подорожанию приемника в целом.

в) можно рекомендовать передвинуть ВУ и УРЧ непосредственно к антенне, а кабель подключить к выходу УРЧ. Соответственно структура приемника примет вид (рисунок 2):

Рисунок 2 – Структурная схема ВЧ тракта приёмника с учётом вклада

шумов отдельными компонентами.

Тогда анализируемые данные при такой структуре ПРМ примут вид:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072214000000 ПЗ

Из расчетов видно что основной вклад в шумовую температуру вносят первые два слагаемых т.е. дальнейшее уменьшение шумов возможно при снижении потерь в ВУ, а также при использование УРЧ с меньшим уровнем собственных шумов.

Необходим пересчет шумовой температуры приёмника пересчитаем п.п.5-8:

5’) Используя выражение  Кш=1+ТшЧПТ0   находим коэффициент шума приёмника:

6’) Определяем суммарную шумовую температуру приёмника и антенны:

7’) Вычисляем суммарную шумовую мощность на входе ПРМ, полагая, что FэфF = 40 МГц:

8’) Рассчитываем искомое значение чувствительности приёмника:

Вычисляем значение чувствительности в дБ, относительно 1мВт:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072214000000 ПЗ

и единицах напряжения:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072214000000 ПЗ

3. РАСЧЁТ ВЛИЯНИЯ ПОМЕХ НА ПРИЁМ

Исходные данные:

На входе приёмника действуют:

- Сигнал                        fc=4,6 МГц,              UсА=70 мкВ;

- И три помехи             fп1=0,6 МГц,             Uп1А=60 мВ;

fп2=12,66 МГц,         Uп2А= 60 мВ;

fп3=4,62 МГц,            Uп3А=45 мВ;

В приёмнике используется верхняя настройка, т.е. fПЧ=fг-fс.

Значение промежуточной частоты fПЧ=0,6 МГц.

Во входном устройстве применён двухконтурный фильтр с К0ВУ=0,4                  QКЭ=85, η=0,8.

УРЧ имеет К0УРЧ=5, QКЭ=85.

Преобразователь частоты построен по простой схеме.

Параметры ФСИ: FФСИ=30 кГц,  SСК=5 дБ/кГц,  пп=3 дБ.

Требуется определить:

- Какое влияние оказывает на качественный приём каждая из помех;

- Сделать соответствующие выводы по каждой из помех.

# РАССЧЁТНАЯ ЧАСТЬ

1) Рассчитываем частоту гетеродина: fГ=fC+fПЧ=4,6+0,6=5,2 МГц;

2) По формуле fКП=qS⋅fГ±1S⋅fПЧ  (6)  определяем частоты каналов приёма fКП при q,S≤2, fГ=5,2 МГц,  fПЧ=0,6 МГц. Результаты расчётов сводим в таблицу 1:

Таблица 1–Каналы приёма

| q | S | fКП, МГц | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0,6 | Канал на ПЧ | fП=fПЧ |
| 0 | 2 | 0,3 |  | 2*fП=fПЧ |
| 1 | 1 | 5,8 | Зеркальный канал | fC-fГ=fПЧ |
| 1 | 1 | 4,6 | Основной канал | fГ-fП=fПЧ |
| 1 | 2 | 2,9 |  | 2*fП- fГ=fПЧ |
| 1 | 2 | 2,3 |  | fГ-2*fП=fПЧ |
| 2 | 1 | 11 |  | fП-2*fГ=fПЧ |
| 2 | 1 | 9,8 |  | 2*fГ-fП=fПЧ |
| 2 | 2 | 5,5 |  | 2*fП-2*fГ=fПЧ |
| 2 | 2 | 4,9 |  | 2*fГ-2*fП=fПЧ |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072214000000 ПЗ

Убеждаемся, что один из каналов приёма соответствует частоте сигнала (4,6 МГц). Частота зеркального канала fЗК=5,8 МГц, канала на промежуточной частоте fПЧ=0,6 МГц.

Строим диаграмму (рисунок 3), иллюстрирующую расположение fКП на частотной оси. Каждый канал приёма условно показан в виде “дельта-функции”. На самом деле каналы имеют конечную полосу пропускания, зависящую от ∆FФ. Около каждого канала обязательно показываем соответствующие значения S и q. Чем выше порядок комбинационного преобразования (S+q), тем, в общем случае, меньше интенсивность

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072214000000 ПЗ

дополнительного канала приёма, что на диаграмме изображаем приближённо высотой “дельта-функции”.

Рисунок 3–Расположение каналов приёма на частотной оси.

3) Сравниваем Значения частот на входе приёмника fП1, fП2, fП3 с частотами дополнительных каналов приёма. Убеждаемся, что частота fП1=0,6 МГц совпадает с каналом ПЧ, поэтому эта помеха возможно окажется опасной

Частота fП2=12,66 МГц не попадает ни в один из каналов приема.

Частота fП3=4,62 МГц близка к частоте основного канала, поэтому эта помеха возможно окажется опасной из-за неидеальности ФСИ.

4) Рассчитываем ослабление 1-й помехи (с частотой fП1=0,6 МГц) в во входном устройстве. Для этого рассчитываем значение обобщенной расстройки .

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072214000000 ПЗ

;

Определяем с использованием выражения  относительный коэффициент передачи ВУ на частоте fП1:

;

и ослабление помехи

;

Рассчитываем ослабление первой помехи в УРЧ:

Рассчитываем ослабление в преселекторе:

Таблица 2–Ослабление в ПРЧ для различных схем.

| Значение q и S | Значение dПРЧ для различных схем ПРЧ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Простая | Балансная | Кольцевая |
| q=0, S=1 | 1,5 | 1,5 | 0,08 |
| q=1, S=1 | 1 | 1 | 1 |
| q=2, S=1 | 0,7 | 0,7 | 0,06 |
| q=2, S=2 | 0,4 | 0,03 | 0,03 |

По таблице 2 для простой схемы определяем дополнительное ослабление в ПРЧ: dПРЧ=1,5, что соответствует

Ослабление 1-й помехи в ФСИ будет равно нулю т.к. после преобразования частота помехи (при q=0 и s=1) совпадает с fПЧ, т.е.

5) Определим отношение сигнал-помеха на входе детектора для 1-й помехи:

6) Определим значения напряжения первой помехи на входах УРЧ и ПРЧ:

Напряжение первой помехи на входе УРЧ и ПРЧ существенно ниже 10 мВ, что позволяет не принимать во внимание нелинейное взаимодействие fП1 с сигналом в этих каскадах.

7) Помеха с частотой fП2=12,66 МГц

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072214000000 ПЗ

ни попадает ни в один из дополнительных каналов приема и её уровень после ФСИ будет пренебрежительно мал. Таким образом можно принять

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072214000000 ПЗ

Проверим, не является напряжение на входах УРЧ или ПРЧ достаточным для возникновения в этих каскадах нелинейных эффектов.

Определим значение относительной расстройки и относительных коэффициентов передачи, соответствующих второй помехе:

Находим напряжение 2-й помехи на входах УРЧ и ПРЧ соответственно:

Эти напряжения существенно ниже 10 мВ и не могут вызвать нелинейных эффектов.

8) Определяем ослабление 3-й помехи (с частотой fП3=4,62 МГц) в отдельных каскадах ВЧ тракта приёмника.

Отстройка помехи от частоты сигнала составляет ,  что сопоставимо с полосой пропускания ФСИ, следовательно, помеха находится в одном из соседних каналов приема и через преобразователь частоты пройдёт с тем же коэффициентом передачи, что и сигнал, т.е. dПРЧ(fП3)=1, σПРЧ3=0 дБ.

Основное ослабление 3-й помехи должен обеспечить ФСИ. В соответствии с формулой ΔfПi=ΔFФ2+Δfi  записываем:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072214000000 ПЗ

, откуда получаем  и в соответствии с формулой σФi=σПП+SСК⋅Δfi получаем:

;

Очевидно, что σВУ1 и σУРЧ1 в нашей задаче будут очень малы, так как при добротности одиночного контура QКЭ=85 его полоса пропускания составляет       , т.е. помеха с fП3=4,62 МГц попадает в полосу пропускания ВУ и УРЧ. Считаем σВУ1=σУРЧ1=0. Этот вывод подтверждают построенные ниже характеристики избирательности ВУ, УРЧ и преселектора.

9) Для 3-ей помехи определяем отношение сигнал-помеха на входе детектора:

qПi=20⋅lgUCUПiA+σВУi+σУРЧi+σПРЧi+σФi; Таким образом помеха оказывает пагубное влияние на качественный приём. Избавиться от этого поможет применение ФСИ с большей крутизной скатов и меньшей полосой пропускания (Например

ΔFФ=14 кГц). Тогда , а

что благоприятствует качественному приёму.

10) 3-я помеха близка к резонансной частоте ВУ и УРЧ, поэтому  и значения напряжения третьей помехи на входах УРЧ и ПРЧ составляют:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

4072214000000 ПЗ

Напряжение третьей помехи на входе УРЧ и ПРЧ выше 10 мВ, поэтому при проектировании приёмника с учётом требований многосигнальной избирательности следует рассмотреть возможность её нелинейного взаимодействия с fП1, fП2 и fС.

11.) Строим характеристику избирательности ВУ, УРЧ и преселектора в целом. Расчёт и построение проводим с использованием компьютерного приложения MathCad.

Область изменения аргумента (частоты) выбираем так, чтобы ослабление, создаваемое преселектором, было не менее 60 дБ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

4072214000000 ПЗ

Рисунок 3–Характеристика избирательности ВУ, УРЧ и преселектора.

Убеждаемся, что рассчитанные в п.п. 4, 7, 9 значения ослаблений для каждой из трёх помех совпадают со значениями функций на рисунке.

12) По графикам определяем значение полос пропускания

, , .

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

4072214000000 ПЗ

4. ВЫВОД

1. Помеха с частотой fП1=0,6 МГц попадает в канал ПЧ.

Данная помеха при ослаблении в преселекторе в 164,1 дБ с заданным отношением сигнал-шум в антенне -58,68 дБ позволяет обеспечить требуемый	уровень сигнала на входе детектора.

Напряжение первой помехи на входе УРЧ и ПРЧ () существенно ниже 10 мВ, что позволяет не принимать во внимание нелинейное взаимодействие fП1 с сигналом в этих каскадах

2. Помеха с частотой fП2=12,66 МГц не попадает ни в один из дополнительных каналов приёма и её уровень после ФСИ будет пренебрежимо мал. На входах УРЧ и ПРЧ уровень этой помехи недостаточен для нелинейного взаимодействия с сигналом и остальными помехами. Таким образом, 2-я помеха опасности радиоприёму не представляет.

3. Помеха с частотой fП3=4,62 МГц попадает в полосу пропускания преселектора , , следовательно, в преселекторе не ослабляется.

Основное ослабление данной помехи происходит в ФСИ и достигает 28 дБ. На входе детектора qП3= –28,16 дБ что недостаточно для качественного приёма. Следует предпринять соответствующие меры для повышения отношения сигнал-помеха (использование ФСИ с большей крутизной скатов характеристики и меньшей полосой пропускания, напимер ΔFФ=14 кГц).

Напряжение 3-ой помехи на входе УРЧ достигает 18 мВ, а на входе ПРЧ – 90 мВ. Столь большая помеха повлечёт за собой нежелательные нелинейные эффекты в УРЧ и ПРЧ (блокирование, перекрёстную модуляцию и т.д.), поэтому проектирование УРЧ и ПРЧ должно проводиться с учётом требований по многосигнальной избирательности.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

4072214000000 ПЗ

5. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СХЕМЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ

Радиоприёмник построен на основе схемы супергетеродина с однократным преобразованием частоты. С учётом расчётов шумовых характеристик входные цепи и усилитель радиочастоты подключаются непосредственно к антенне. С помощью высокочастотного кабеля антенна с преселектором подсоединяется к преобразователю частоты. Сигнал после преобразования в ПрЧ проходит фильтр сосредоточенной избирательности ФСИ и поступает на усилитель промежуточной частоты УПЧ. После УПЧ усиленный сигнал поступает на детектор. Низкочастотный сигнал усиливается в УЗЧ и поступает на акустический динамик.

В качестве радиоприёмного тракта будем использовать микросхему К174ХА42А, предназначенную для работы в связных приемниках частотно-модулированных сигналов.

## Общее описание К174ХА42А

Микросхема К174ХА42А предназначена для работы в связных приемниках частотно-модулированных сигналов. Микросхема содержат все функциональные узлы супергетеродинного ЧМ приемника (от антенного входа до выхода ЗЧ) и требуют для его реализации минимум навесных элементов: резонансный LC-контур, несколько конденсаторов и один резистор.

Регулировка такого приемника сводится к настройке контура гетеродина - установке границ диапазона. Это стало возможным благодаря низкой промежуточной частоте - 70 кГц, что позволяет использовать для селекции сигнала ненастраиваемые RC-фильтры, отказавшись от критичных полосовых резонансных LC-фильтров.

Большие значения девиации входного сигнала - 50 и 75 кГц - при низкой ПЧ приводят к появлению искажений сигнала ЗЧ. Для их устранения использована система обратной связи по частоте, которая уменьшает ("сжимает") девиацию в пять раз - до 10 и 15 кГц соответственно. Микросхема оснащена высокоэффективной корреляционной системой подавления шума (бесшумной настройки - БШН). Она подавляет звуковой сигнал при неточной настройке, входном сигнале с уровнем, близким к уровню шума, и при настройке на зеркальный канал.

Микросхема К174ХА42 (структурная схема рисунок 4) может также найти применение и в радиотрактах телевизионной аппаратуры, в

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

4072214000000 ПЗ

телефонах с радиоканалом, в системах личной и служебной радиосвязи, устройствах поискового вызова, охранных устройствах, в аппаратуре телеуправления. Небольшое число требуемых внешних элементов, простота настройки и низкая стоимость делают ее весьма привлекательной для широкого использования в радиолюбительских конструкциях.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

4072214000000 ПЗ

Выпускают эту микросхему в пластмассовом корпусе двух вариантов: К174ХА42А - в восемнадцативыводном корпусе 2104.18-4(238.18-3), Конструкция и расположение выводов показана на рис. 5. Масса прибора не превышает 2,5 г. Полный аналог К174ХА42А - микросхема TDA7000;

Рисунок 4–Структурная схема К174ХА42А

Рисунок 5 - Конструкция и расположение выводов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

4072214000000 ПЗ

В таблице 3 приведем описание выводов.

Таблица 3– Описание выводов.

| Назначение | К174ХА42А |
| --- | --- |
| Подключение конденсатора фильтра коррелятора | 1 |
| Выход усилителя ЗЧ (с открытым коллектором) | 2 |
| Подключение конденсатора генератора шума | 3 |
| Подключение конденсатора фильтра петли ОС по частоте | 4 |
| Плюсовой вывод питания | 5 |
| Подключение LC-контура гетеродина | 6 |
| Подключение конденсаторов полосового фильтра ПЧ | 7 |
|  | 8 |
|  | 9 |
|  | 10 |
|  | 11 |
|  | 12 |
| Вход усилителя сигнала радиочастоты | 13 |
|  | 14 |
| Подключение конденсатора входной цепи усилителя-ограничителя 1 | 15 |
| Общий вывод; минусовый вывод питания | 16 |
| Подключение конденсатора фазовращателя частотного детектора | 17 |
| Подключение конденсатора фазовращателя коррелятора | 18 |

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
при Токр.ср 25±10°С, f0=69МГц, Δf=±50кГц, FM=1кГц, m=30%

| Напряжение питания | 2,7...9 В |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания | 4,5 В |
| Ток потребления | ≤ 8 мА |
| Частота входного ВЧ сигнала | 1,5...150 МГц |
| Чувствительность (входное напряжение ограничения по уровню -3 дБ) | 6 мкВ |
| Выходное напряжение ЗЧ | 100 мВ |
| Коэффициент нелинейных искажений | ≤0,5 % |
| Сопротивление нагрузочного резистора в цепи открытого коллектора усилителя ЗЧ Uпит=4,5В Uпит=9 В | ≤ 22 кОм ≤ 47 кОм |
| Отношение сигнал/шум | ≥ 50 дБ |
| Коэффициент подавления составляющей AM | ≥ 50 дБ |
| Наибольшее входное напряжение РЧ | 200 мВ |
| Рабочий температурный интервал | -10...+55°C |

Но усиления звуковой частоты самой микросхемой недостаточно для качественного восприятия звука. Поэтому необходимо использовать дополнительный УЗЧ.  Выбранная ИМС должна обеспечивать номинальную выходную мощность не ниже указанной в ТЗ при минимально возможном токе покоя. Предпочтительны ИМС, не требующие большого числа дополнительных элементов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

4072214000000 ПЗ

Поэтому в качестве УЗЧ можно рекомендовать использовать микросхему КР174УН23

Микросхема представляет собой усилитель низких частот с номинальной выходной мощностью каждого из каналов 900 мВт. Благодаря низкому напряжению питания усилитель может быть использован в разнообразных переносных устройствах, например, в радиостанциях. Переменный резистор имеет линейную характеристику. Полоса пропускания 20-20000 Гц.

Электрические параметры:

- Ток потребления Iпот. Не более 15 мА.

- Коэффициент усиления по напряжению 80 – 120.

- Коэффициент гармоник при Pвых =900 мВт не более 11.

- Входное сопротивление Rвх =4 кОм.

- Полоса воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц.

- Выходная мощность Pвых = не менее 900 мВт.

Предельные эксплуатационные параметры:

- Напряжение питания не более 15В.

- Входное напряжение не более 1 В.

- Сопротивление нагрузки не менее 3,2 Ом.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

4072214000000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

4072214000000 ПЗ

Рисунок 6–схема ИМС КР174УН23

Рисунок 7– структурная схема приемника

В качестве акустического элемента нашего приёмника можно рекомендовать использовать динамик 10ГДШ-10 сопротивлением 4 Ом, который полностью соответствует выходным параметрам УЗЧ.

Все данные микросхемы имеют аналоги и по сей день выпускаются отечественной промышленностью. В качестве источника питания может выступать любой трансформаторный блок питания средней мощности с постоянным напряжением 4,5±0,3 В или можно воспользоваться аккумуляторной батареей. Таким образом структурная схема приемника на основе схемы супергетеродина с однократным преобразованием частоты выглядит следующим образом (рисунок 7), а принципиальная схема находиться в приложении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

4072214000000 ПЗ

Зарубежные интегральные микросхемы и их отечественные аналоги: Справочник /Н.А. Пучков. – Москва: Машиностроение, 1993г. –192с.:ил

- Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры: Справочник /И. В. Новачек, В. М. Петухов, И. П. Блудов, А. В. Юровский. - Москва: КУБК-а, 1995г. - 384с.:ил.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ

- www.forum.radiolub.org.ru

- www.chipinfo.ru