ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет авиационного приборостроения

Кафедра телекоммуникационных систем

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине устройства приёма и обработки радиосигналов

4075.446000.000 ПЗ

«Проектирование радиоприёмного устройства»

Выполнил студент группы СПР-408:

Бакиров Ш.Х

Проверил преподаватель:

Гулин А.И.

( ________ )

Подпись

УФА 2007

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072.446000.000 ПЗ

Разраб.

Бакиров Ш.Х.

Провер.

Гулин А.И.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Султанов А.Х.

Проектирование радиоприёмного устройства

Лит.

Листов

19

УГАТУ, СПР-408

СОДЕРЖАНИЕ

1. Расчёт чувствительности радиоприёмника …………………………………. 3

2. Анализ полученных результатов ……………………………………………. 7

3. Расчёт влияния помех на приём ……………………………………………. 11

4. Выводы ………………………………………………………………………. 20

Список использованной литературы …………………………………………. 22

ПРИЛОЖЕНИЕ	А. Радиоприёмное устройство.

Схема электрическая принципиальная

ПРИЛОЖЕНИЕ	Б. Радиоприёмное устройство.

Перечень элементов

1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072.446000.000 ПЗ

РАСЧЁТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РАДИОПРИЁМНИКА

Исходные данные:

ВУ

УРЧ

ПрЧ

ФСИ

УПЧ

ВЧ кабель

А

RA

UCA

UПА

UГ

К детектору

Рис. 1. Структурная схема ВЧ тракта приёмника

Параметры ВЧ тракта приёмника:

- Шумовая температура антенны TA = 220 K;

- Сопротивление антенны RA = 75 Ом;

- Потери в кабеле Lкаб = 3 дБ;

- Потери во входном устройстве LВУ = 1 дБ;

- Коэффициент передачи мощности в УРЧ KpУРЧ = 12 дБ;

- Коэффициент шума УРЧ KшУРЧ = 2 дБ;

- Коэффициент передачи мощности в ПрЧ KpПрЧ = 4 дБ;

- Коэффициент шума ПРЧ KшПРЧ = 5 дБ;

- Потери в ФСИ LФСИ = 2 дБ;

- Полоса пропускания фильтра по уровню 3 дБ ΔFФСИ = 270 кГц;

- Коэффициент шума УПЧ KшУПЧ = 10 дБ;

- Требуемое отношение сигнал/шум на входе детектора q0 = 9 дб.

Требуется определить:

- Шумовую температуру приёмника ТшПРМ;

- Коэффициент шума приёмника КшПРМ;

- Чувствительность приёмника в единицах мощности;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072.446000.000 ПЗ

Чувствительность приёмника в дБ;

- Чувствительность приёмника в единицах напряжения мкВ;

- Дать оценку структуры ПРМ для возможного снижения шумов и улучшения чувствительности;

- Предложить необходимые способы повышения чувствительности приёмника.

Расчётная часть

1) Переводим дБ в линейную шкалу:

Х(раз)=10Х(дБ)10

Lкаб = 10310 = 1,9953

LВУ = 10110 = 1,2589

KpУРЧ = 101210 = 15,8489

KшУРЧ = 10210 = 1,5849

KpПрЧ = 10410 = 2,5119

KшПрЧ = 10510 = 3,1623

LФ = 10210 = 1,5849

KшУПЧ = 101010 = 10

q0 = 10910 = 7,9433

2) Согласно выражению KшПСЧП=L=1Kp  рассчитываем значения коэффициентов передачи и коэффициентов шума пассивных узлов:

КpКАБ = 1Lкаб = 11,9953 = 0,5012

KpВУ = 1LВУ = 11,2589 = 0,7943

KpФСИ = 1LФСИ = 11,58490,6309

KшКАБ = Lкаб = 1,9953

KшВУ = LВУ = 1,2589

KшФСИ = LФ = 1,5849

3) Согласно выражению ТЧП=(Кш−1)⋅Т0  вычисляем значения шумовой температуры Тш каждого каскада:

ТшКАБ=(КшКАБ−1)⋅Т0=(1,9953−1)⋅293=291,623

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072.446000.000 ПЗ

К

ТшВУ=(КшВУ−1)⋅Т0=(1,2589−1)⋅293=75,858 К

ТшУРЧ=(КшУРЧ−1)⋅Т0=(1,5849−1)⋅293=171,376 К

ТшПрЧ=(КшПрЧ−1)⋅Т0=(3,1623−1)⋅293=633,554 К

ТшФСИ=(КшФСИ−1)⋅Т0=(1,5849−1)⋅293=171,376 К

ТшУПЧ=(КшУПЧ−1)⋅Т0=(10−1)⋅293=2637 К

4) Основываясь на выражении

ТОБЩ=Т1+Т2Кр1+Т3Кр1⋅Кр2+⋅+Тni=1n−1Крi

рассчитываем шумовую температуру Тш приёмника в целом, при этом обязательно фиксируем удельный вклад каждого каскада:

TшПРМ=TКАБ+TВУKpКАБ+TУРЧKpКАБ⋅KpВУ+TПрЧKpКАБ⋅KpВУ⋅KpУРЧ+

+TФKpКАБ⋅KpВУ⋅KpУРЧ⋅KpПрЧ+TУПЧKpКАБ⋅KpВУ⋅KpУРЧ⋅KpПрЧ⋅KpФ=

=291,623+75,8580,5012+171,3760,5012⋅0,7943+633,5540,5012⋅0,7943⋅15,8489+

+171,3760,5012⋅0,7943⋅15,8489⋅2,5119+26370,5012⋅0,7943⋅15,8489⋅2,5119⋅0,6309=

=291,623+151,253+430,481+100,413+10,813+263,726=1248,309 ≈ 1248 К

5) Используя выражение  Кш=1+ТшЧПТ0   находим коэффициент шума приёмника:

KшПРМ=1+TшПРМT0=1+1248,309293=5,26	или	3,36 дБ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072.446000.000 ПЗ

6) Определяем суммарную шумовую температуру приёмника и антенны:

TшΣ = TшА + TшПРМ = 220 + 1248,309 ≈ 1468 К

7) Вычисляем суммарную шумовую мощность на входе приёмника, полагая, что Fэф  F=270 кГц:

PшПРМΣ=k⋅TшΣΔFэф=1,38⋅10−231468⋅270⋅103= 5,47 · 10-15 Вт

8) Рассчитываем искомое значение чувствительности приёмника:

PA0=q0⋅PшПРМΣ=7,9433⋅5,47⋅10−15= 4,345 · 10-14 Вт

Вычисляем значение чувствительности в дБ, относительно 1мВт:

PA0(дБ)=10lgPA010−3=10lg4,345⋅10−1410−3= - 103,62 дБ

и единицах напряжения (В):

UA0=4⋅RA⋅PA0=4⋅75⋅4,345⋅10−14= 3,61 · 10-6 В = 3,61 мкВ

2. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сравним шумовые  температуры приёмника и антенны:

TшПРМ = 1248 К,	TшА = 220 К

Шумовая температура антенны относительно мала, приёмника – велика (TшПРМ > TшА в 5,67 раза), это значит что уменьшение шумов приёмника целесообразно.

Проанализировав п.4, видим, что наибольший вклад в шумовую температуру приёмника вносят УРЧ (430 К), кабель (292 К) и УПЧ (264 К).

Целесообразно применить следующие рекомендации:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072.446000.000 ПЗ

1) Можно использовать УРЧ с меньшим уровнем собственных шумов. Для этого стоит применить УРЧ с большим коэффициентом усиления, например KpУРЧ = 20 дБ

KpУРЧ=102010=100

Учитывая это, пересчитаем шумовую температуру приёмника:

TшПРМ=TКАБ+TВУKpКАБ+TУРЧKpКАБ⋅KpВУ+TПрЧKpКАБ⋅KpВУ⋅KpУРЧ+

+TФKpКАБ⋅KpВУ⋅KpУРЧ⋅KpПрЧ+TУПЧKpКАБ⋅KpВУ⋅KpУРЧ⋅KpПрЧ⋅KpФ=

=291,623+75,8580,5012+171,3760,5012⋅0,7943+633,5540,5012⋅0,7943⋅100+

+171,3760,5012⋅0,7943⋅100⋅2,5119+26370,5012⋅0,7943⋅100⋅2,5119⋅0,6309=

=291,623+151,253+430,481+15,914+1,714+41,798=932,783≈ 933 К

Как видно, шумовая температура приёмника в целом не намного, но уменьшилась (на 25 %)

2) Можно использовать УПЧ с меньшим уровнем собственных шумов. Например, КшУПЧ = 5 дБ. Переведем в линейную шкалу:

КшУПЧ=10510=3,162,

следовательно:      ТшУПЧ=(КшУПЧ−1)⋅Т0=(3,162−1)⋅293=633,47 К.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072.446000.000 ПЗ

С учётом этого пересчитаем шумовую температуру приёмника в целом:

TшПРМ=TКАБ+TВУKpКАБ+TУРЧKpКАБ⋅KpВУ+TПрЧKpКАБ⋅KpВУ⋅KpУРЧ+

+TФKpКАБ⋅KpВУ⋅KpУРЧ⋅KpПрЧ+TУПЧKpКАБ⋅KpВУ⋅KpУРЧ⋅KpПрЧ⋅KpФ=

=291,623+75,8580,5012+171,3760,5012⋅0,7943+633,5540,5012⋅0,7943⋅15,8489+

+171,3760,5012⋅0,7943⋅15,8489⋅2,5119+633,470,5012⋅0,7943⋅15,8489⋅2,5119⋅0,6309=

=291,623+151,253+430,481+100,413+10,813+63,353=1047,936≈ 1048 К

По полученным данным можно судить о том, что шумовая температура приёмника уменьшилась на 16 %.

3) Можно так же рекомендовать передвинуть ВУ и УРЧ непосредственно к антенне, а кабель подключить к выходу УРЧ. Соответственно структура приёмника примет вид (Рис.2.)

ВУ

УРЧ

ПрЧ

ФСИ

УПЧ

ВЧ кабель

А

RA

UCA

UПА

UГ

К детектору

Рис.2. Структурная схема ВЧ тракта приёмника с учётом

вклада шумов отдельными его компонентами

Пересчитаем шумовую температуру приёмника для схемы, отображённой на Рис.2.:

TшПРМ=TВУ+TУРЧKpВУ+TКАБKpВУ⋅KpУРЧ+TПрЧKpВУ⋅KpУРЧ⋅KpКАБ+

+TФKpВУ⋅KpУРЧ⋅KpКАБ⋅KpПрЧ+TУПЧKpВУ⋅KpУРЧ⋅KpКАБ⋅KpПрЧ⋅KpФ=

=75,858+171,3760,7943+291,6230,7943⋅15,8489+633,5540,7943⋅15,8489⋅0,5012+

+171,3760,7943⋅15,8489⋅0,5012⋅2,5119+26370,7943⋅15,8489⋅0,5012⋅2,5119⋅0,6309=

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072.446000.000 ПЗ

=75,858+215,757+23,165+100,413+10,813+263,726=689,732≈ 690 K

Шумовая температура приёмника уменьшилась почти в 2 раза

(на 45 %), что очень значительно: для повышения чувствительности приёмника нам не пришлось изменять элементную базу, применяя более дорогостоящие функциональные блоки приёмника; из последних расчётов видно, что рекомендация по перемещению ВУ и УРЧ к антенне оказалась наиболее оправданной с точки зрения повышения чувствительности приёмника. Но хоть и перемещение ВУ и УРЧ к антенне нам и даёт лучшую чувствительность приёмника, при этом стоит учитывать что, действуя по данной рекомендации, перемещая эти функциональные блоки к антенне, появляются другие проблемы (защита приборов от погодных условий, а так же дополнительный подвод питания для УРЧ).

Дальнейшее уменьшение шумов возможно при:

- Снижении потерь в ВУ: в нашем случае потери в ВУ и так не велики – дальнейшее снижение повлечёт за собой сильное усложнение и подорожание входных цепей;

- Использование УРЧ с меньшим уровнем собственных шумов: в нашем ПРМ применяется УРЧ с малым коэффициентом шума (0,9дБ) – дальнейшее уменьшение повлечёт за собой сильное усложнение и подорожание УРЧ;

С учётом пересчета шумовой температуры приёмника пересчитаем п.п.5-8:

5’) Используя выражение  Кш=1+ТшЧПТ0   находим коэффициент шума приёмника:

KшПРМ=1+TшПРМT0=1+689,732293= 3,35	или	2,16 дБ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072.446000.000 ПЗ

6’) Определяем суммарную шумовую температуру приёмника и антенны:

TшΣ = TшА + TшПРМ = 220 + 689,732 ≈ 910 К

7’) Вычисляем суммарную шумовую мощность на входе приёмника, полагая, что Fэф  F=270 кГц:

PшПРМΣ=k⋅TшΣΔFэф=1,38⋅10−23910⋅270⋅103= 3,39 · 10-15 Вт

8’) Рассчитываем искомое значение чувствительности приёмника:

PA0=q0⋅PшПРМΣ=7,9433⋅3,39⋅10−15= 2,69 · 10-14 Вт

Вычисляем значение чувствительности в дБ, относительно 1мВт:

PA0(дБ)=10lgPA010−3=10lg2,69⋅10−1410−3= - 105,7 дБ

и единицах напряжения (В):

UA0=4⋅RA⋅PA0=4⋅75⋅2,69⋅10−14= 2,84 · 10-6 В = 2,84 мкВ

3. РАСЧЁТ ВЛИЯНИЯ ПОМЕХ НА ПРИЁМ

Исходные данные:

Сигнал:	fc = 9,30 МГц,          UсА = 150 мкВ;

Помехи:	fп1 = 11,70 МГц,       Uп1А = 110 мВ;

fп2 = 9,28 МГц,         Uп2А = 110 мВ;

fп3 = 4,11 МГц,         Uп3А = 70 мВ;

В приёмнике используется верхняя настройка, т.е. fПЧ = fГ - fС.

Значение промежуточной частоты fПЧ = 1,2 МГц.

Во входном устройстве применён двухконтурный фильтр с К0ВУ = 0,4                QКЭ = 60, η = 1,3.

УРЧ имеет К0УРЧ = 5, QКЭ = 60.

Преобразователь частоты построен по кольцевой схеме.

ФСИ: FФСИ = 30 кГц,  SСК = 8 дБ/кГц,  пп = 3 дБ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072.446000.000 ПЗ

Требуется определить:

- Какое влияние на качественный приём оказывает каждая из помех;

- Сделать соответствующие выводы по каждой из помех.

Расчётная часть

1) Рассчитываем частоту гетеродина

fГ=fС+fПЧ = 9,30 + 1,2 = 10,5 МГц

2) По формуле fКП=qS⋅fГ±1S⋅fПЧ определяем частоты каналов приёма fКП при q,S≤2, fГ = 10,5 МГц,  fПЧ = 1,2 МГц. Результаты расчётов сводим в

таблицу 1:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072.446000.000 ПЗ

Таблица 1. Каналы приёма.

| q | S | fКП, МГц | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1,2 | канал ПЧ | fП = fПЧ |
| 0 | 2 | 0,6 |  | 2·fП = fПЧ |
| 1 | 1 | 11,7 | зеркальный канал | fC - fГ = fПЧ |
| 1 | 1 | 9,3 | основной канал | fГ - fС = fПЧ |
| 1 | 2 | 5,85 |  | 2·fП - fГ = fПЧ |
| 1 | 2 | 4,65 |  | fГ - 2·fП = fПЧ |
| 2 | 1 | 22,2 |  | fП - 2·fГ = fПЧ |
| 2 | 1 | 19,8 |  | 2·fГ - fП = fПЧ |
| 2 | 2 | 11,1 |  | 2·fП - 2·fГ = fПЧ |
| 2 | 2 | 9,9 |  | 2·fГ - 2·fП = fПЧ |

Убеждаемся, что один из каналов приёма соответствует частоте сигнала (9,3 МГц). Частота зеркального канала fЗК = 11,7 МГц, канала на промежуточной частоте fПЧ = 1,2 МГц.

Строим диаграмму (рис.3), иллюстрирующую расположение fКП на частотной оси. Каждый канал приёма условно показан в виде “дельта-функции”. На самом деле каналы имеют конечную полосу пропускания, зависящую от ∆FФ. Около каждого канала обязательно показываем соответствующие значения S и q. Чем выше порядок комбинационного преобразования (S+q), тем, в общем случае, меньше интенсивность дополнительного канала приёма, что на диаграмме изображаем приближённо высотой “дельта-функции”.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072.446000.000 ПЗ

Рис.3. Расположение каналов приёма на частотной оси

3) Сравниваем значения частот помех на входе приёмника fП1, fП2, fП3 с частотами каналов приёма. Убеждаемся, что частота первой помехи fП1 = 11,7МГц совпадает с частотой  зеркального канала приёма при q=1, S=1. Частота второй помехи fП2 = 9,28 МГц близка к частоте основного канала, поэтому эта помеха, возможно, окажется опасной из-за неидеальности ФСИ (помеха по соседнему каналу). Помеха с частотой fП3 = 4,11МГц не попадает ни в один из образовавшихся каналов приёма. Проверка опасности третей помехи с точки зрения многосигнальной избирательности будет приведена ниже.

4) Определим ослабление 1-й помехи (fП1 = 11,7 МГц) в отдельных каскадах ВЧ тракта приёмника.

Рассмотрим ослабление 1-й помехи во входном устройстве. Для этого, согласно

ξ=QКЭ⋅ff0−f0f,

рассчитаем значение обобщенной расстройки, соответствующей fП1

ξ1=QКЭ⋅fП1f0−f0fП1=60⋅11,79,3−9,311,7=27,79

Определим с использованием выражения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072.446000.000 ПЗ

γВУ=1+η21+η2−ξ22+4⋅ξ2

относительный коэффициент передачи ВУ на частоте

γВУfП1=1+η21+η2−ξ122+4⋅ξ12=

=1+1,321+1,32−27,7922+4⋅27,792=2,69771,6=0,0035

и ослабление помехи

σВУ1=−20⋅lgγВУfП1=−20⋅lg0,0035=49,12 дБ

Рассчитаем ослабление 1-й помехи в УРЧ. Так как значения добротностей контуров УРЧ и ВУ одинаковы, то при расчете ослабления помехи в УРЧ принимаем ξ1 = 27,79. Далее определим

γУРЧ(fП1)=11+ξ12=11+27,792=0,036,

σУРЧ1=−20⋅lgγУРЧfП1=−20⋅lg0,036=28,87 дБ

Ослабление 1-й помехи в преселекторе

σПРЕС1=σВУ1+σУРЧ1=49,12+28,87=77,99 дБ

Таблица 2. Ослабление в ПрЧ для различных схем.

| Значение q и S | Значение dПРЧ для различных схем ПРЧ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Простая | Балансная | Кольцевая |
| q=0, S=1 | 1,5 | 1,5 | 0,08 |
| q=1, S=1 | 1 | 1 | 1 |
| q=2, S=1 | 0,7 | 0,7 | 0,06 |
| q=2, S=2 | 0,4 | 0,03 | 0,03 |

Ослабление 1-й помехи в ПрЧ будет равно нулю, так как

при q,S=1, dПРЧ(fП1)=1 (см. табл.2)

Ослабление 1-й помехи в ФСИ будет равно нулю, поскольку после преобразования частота помехи точно совпадёт с промежуточной частотой

fПР1=1⋅fП2−1⋅fГ=1⋅11,7−1⋅9,3=1,2 МГц

5) Для 1-й помехи по формуле

qПi=20⋅lgUCUПiА+σВУi+σУРЧi+σПРЧi+σФi

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072.446000.000 ПЗ

определим отношение сигнал-помеха на входе детектора:

qП1=20⋅lgUCUП1А+σВУ1+σУРЧ1+σПРЧ1+σФ1=

20lg150⋅10−6110⋅10−3+49,12+28,87+0+0=−57,31+77,99=20,68 дБ

6) Определим по

UПiУРЧ=UПiА⋅K0ВУ⋅γВУfПi,

UПiПрЧ=UПiА⋅K0ВУ⋅γВУfПi⋅K0УРЧ⋅γУРЧfПi

значение напряжения 1-й помехи на входах УРЧ и ПрЧ:

UП1УРЧ=UП1А⋅K0ВУ⋅γВУfП1=110⋅10−3⋅0,4⋅0,0035=1,54⋅10−4=0,154 мВ,

UП1ПрЧ=UП1А⋅K0ВУ⋅γВУfП1⋅K0УРЧ⋅γУРЧfП1=

=110⋅10−3⋅0,4⋅0,0035⋅5⋅0,036=2,77⋅10−5=0,0277 мВ.

Напряжение 1-й помехи на входе УРЧ и ПрЧ не превышает 10 мВ, что позволяет не принимать во внимание нелинейное взаимодействие 1-ой помехи с сигналом в этих каскадах.

7) Определим ослабление 2-й помехи (fП2 = 9,28 МГц) в отдельных каскадах ВЧ тракта приемника.

Отстройка помехи от частоты сигнала составляет ∆‌fП2 =‌ │ fП2 – fС │=

=│ 9,28 – 9,30 │=  0,02 МГц = 20 кГц, что сопоставимо с полосой пропускания ФСИ, следовательно, помеха находится в одном из соседних каналов и через преобразователь частоты пройдет с тем же коэффициентом передачи, что и сигнал, т.е. dПРЧ ( fП2 ) = 1 (см. табл.2), σПРЧ 2 = 0 дБ.

Основное ослабление 2-й помехи должен обеспечить ФСИ. В соответствии с формулой

ΔfПi=ΔFФ2+Δfi

записываем:

ΔfП2=ΔFФ2+Δf2,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072.446000.000 ПЗ

откуда получаем

Δf2=ΔfП2−ΔFФ2=20−302=5 кГц

и в соответствии с

σФi=σПП+SСК⋅Δfi

считаем ослабление 2-й помехи в ФСИ:

σФ2=σПП+SСК⋅Δf2=3+8⋅5=43 дБ

Далее можно посчитать σВУ2 и σУРЧ2, однако очевидно, что в нашей задаче они будут очень малы, так как при добротности одиночного контура

QКЭ = 60 его полоса пропускания составляет   ΔFКЭ=f0QКЭ=9,30⋅10660=155кГц, т.е. помеха с fП2 = 9,28 МГц попадает в полосу пропускания ВУ и УРЧ. Считаем σВУ2 = σУРЧ2  = 0.

8) Для 2-й помехи по формуле

qП2=20⋅lgUCUП2A+σВУ2+σУРЧ2+σПрЧ2+σФ

определим отношение сигнал-помеха на входе детектора:

qП2=20⋅lgUCUП2A+σВУ2+σУРЧ2+σПрЧ2+σФ= -57,3 дБ;

Таким образом, помеха оказывает пагубное влияние на качественный приём. Избавиться от этого поможет применение ФСИ с меньшей полосой пропускания (например, ΔFФ=20 кГц).

Тогда σФ=σПП+SСК⋅Δf1=3+8⋅10=83дБ,

qП2=20⋅lgUCUП2A+σВУ2+σУРЧ2+σПрЧ2+σФ2= -57,3 + 83 = 25,7 дБ

что отвечает качественному приёму.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072.446000.000 ПЗ

9) 2-я помеха близка к резонансной частоте ВУ и УРЧ, поэтому γВУ(fП2)=γУРЧ(fП2)=1, и значения напряжения второй помехи на входах УРЧ и ПРЧ составляют:

UП2УРЧ=UП2A⋅К0ВУ⋅γВУfП2=110⋅10−3⋅0,4⋅1=44мВ,

UП2ПрЧ=UП2A⋅К0ВУ⋅К0УРЧ⋅γВУfП2⋅γУРЧfП2=

=110⋅10−3⋅0,4⋅5⋅1⋅1=220мВ

Напряжение второй помехи на входе УРЧ и ПРЧ существенно выше 10 мВ, поэтому при проектировании приёмника с учётом требований многосигнальной избирательности следует рассмотреть возможность её нелинейного взаимодействия с fП1, fП3 и fС.

10) Помеха fП3 = 4,11 МГц не попадает ни в один из каналов приёма и её уровень после ФСИ будет пренебрежительно мал. Таким образом, можно принять, что qП3 = ∞. Однако, это не означает, что данная помеха не может предоставлять опасности радиоприёму. Проверим, не является ли напряжение на входах УРЧ и ПрЧ достаточным для возникновения в этих каскадах нелинейных эффектов, приводящих к блокированию, перекрещиванию и интермодуляции.

Определим значение относительной расстройки и относительных коэффициентов передачи, соответствующих этой помехе:

ξ3=QКЭ⋅fП3f0−f0fП3=60⋅4,119,3−9,34,11=−109,25

γВУfП3=1+η21+η2−ξ322+4⋅ξ32=

=1+1,321+1,32−−109,2522+4⋅−109,252=2,6911934,9=2,25⋅10−4

γУРЧ(fП1)=11+ξ32=11+−109,252=9,15⋅10−3

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

4072.446000.000 ПЗ

Находим напряжение 3-й помехи на входах УРЧ и ПрЧ соответственно:

UП3УРЧ=UП3А⋅K0ВУ⋅γВУfП3=70⋅10−3⋅0,4⋅2,25⋅10−4=6,3⋅10−6=6,3мкВ,

UП3ПрЧ=UП3А⋅K0ВУ⋅γВУfП3⋅K0УРЧ⋅γУРЧfП3=

70⋅10−3⋅0,4⋅2,25⋅10−4⋅5⋅9,15⋅10−3=2,88⋅10−7=0,288мкВ.

Полученные значения напряжений 3-й помехи на входах УРЧ и ПрЧ существенно ниже напряжения 10 мВ, поэтому они не могут вызвать нелинейных эффектов.

11) Строим характеристику избирательности ВУ, УРЧ и преселектора в целом. Расчёт и построение проводим с использованием математического пакета MathCad.

рис.4. Характеристика избирательности ВУ, УРЧ и преселектора.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

4072.446000.000 ПЗ

4. ВЫВОДЫ

1) Частота помехи fП1 совпадает с частотой зеркального канала