Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра ТС

Лабораторная работа №1

Исследование частотных детекторов

4072423000000 ПЗ

# 4072432000000 ПЗ

4072443000000 ПЗ

Выполнил: ст. группы СПР-408

Копцева М.С.

Нурлыгаянова К.Р.

Принял: 	Мударисов Д.Ф.

Уфа 2007

| 1. Цель работы Изучить принципы построения частотных детекторов, экспериментально исследовать процесс детектирования ЧМ - сигналов на основе: - преобразования изменения частоты колебания в изменение амплитуды с последующим детектированием с помощью амплитудного детектора; - преобразования изменения частоты колебания в изменение фазы с последующим детектированием с помощью фазового детектора. 2. Порядок выполнения работы 1. Снять детекторную характеристику частотного детектора на основе расстроенного контура (детектор № 1). UM = 0 Провести измерения для четырех величин добротности Q резонансного контура детектора: • шунтирующие резисторы R1 и R2 отключены (Q1); • подключен резистор R1 (Q2); • подключен резистор R2 (Q3); • подключены резисторы R1 и R2 (Q4). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## 4072423000000 ПЗ |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подп | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Копцева |  |  | Исследование частотных детекторов | Лит |  |  | Лист | Листов |
| Провер. |  | Мударисов |  |  |  |  | ### У |  | 2 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | УГАТУ СПР-408 |  |  |  |  |
| Н. контр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  | Султанов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072423000000 ПЗ

Характеристики детектора №1

| fc,кГц | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (Q1), мВ | 1,44 | 1,74 | 2,46 | 2,52 | 2,76 | 1,29 | 0,54 |
| U (Q2), мВ | 1,44 | 1,74 | 2,34 | 2,22 | 2,58 | 1,32 | 0,6 |
| U (Q3), мВ | 1,29 | 1,53 | 2,01 | 1,68 | 1,86 | 0,99 | 0,51 |
| U (Q4), мВ | 1,26 | 1,5 | 1,95 | 1,56 | 1,8 | 0,96 | 0,54 |

Построить детекторные характеристики Uвых=f(fc) для различных Q. Определить среднюю fcp частоту на максимально линейном участке детекторной характеристики (на возрастающем участке, где U= = 0).

Uвых=f(fc) при Q1 						Uвых=f(fc) при Q2

fcр  =2348 кГц						fcр  =2350 кГц

Uвых=f(fc) при Q3	Uвых=f(fc) при Q4

fcр  =2300 кГц	fcр  =2350 кГц

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072423000000 ПЗ

2.  Снять детекторную характеристику дробного частотного детектора (детектор № 2). UM = 0

Построить детекторные характеристики UBbIX=f (fc). Определить среднюю fcp частоту на максимально линейном участке детекторной характеристики (на возрастающем участке, где U= = 0).

Таблица 2

Характеристики детектора №2

| fc,кГц | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U,мВ | 1,92 | 3,1 | 5,6 | 4,2 | 3,2 | 1,36 | 0,78 |

Uвых=f(fc)

fcр  =2350 кГц

3.  Снять детекторную характеристику фазового детектора с одиночным контуром (детектор №3).

UM = 0

Провести измерения для четырех величин добротности Q резонансного контура детектора:

•    шунтирующие резисторы R1 и R2 отключены (Q1);

•    подключен резистор Rl (Q2);

•    подключен резистор R2 (Q3);

•    подключены резисторы R1 и R2 (Q4).

Таблица 3

Характеристики детектора №3

| fc,кГц | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 0,66 | 0,63 | 0,93 | 0,96 | 3,6 | 1,6 | 0,66 |
| Q2 | 0,66 | 0,66 | 0,9 | 2,34 | 2,88 | 1,41 | 0,66 |
| Q3 | 0,6 | 0,6 | 0,72 | 1,26 | 1,77 | 1,2 | 0,66 |
| Q4 | 0,6 | 0,57 | 0,69 | 0,93 | 1,47 | 1,08 | 0,64 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072423000000 ПЗ

Построить детекторные характеристики UBbIX=f (fc) для различных Q. Определить среднюю fcp частоту на максимально линейном участке детекторной характеристики (на падающем участке, где U=  0).

Uвых=f(fc) при Q1						Uвых=f(fc) при Q2

fcр  =2550 кГц						fcр  =2450 кГц

Uвых=f(fc) при Q3						Uвых=f(fc) при Q4

fcр  =2500 кГц						fcр  =2400 кГц

4.  Снять частотные характеристики детекторов.

При выключенном генераторе низкой частоты (Uм=0) установить частоту генератора ВЧ, равную fcp для данного вида детектора.

UM = 70 - 200 мВ

Получить зависимость эффективного значения напряжения UΩ(Fм)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072423000000 ПЗ

Частотные характеристики детекторов

Детектор 1

| FM,кГц | 0,02 | 0,1 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UΩ(Q1),мВ | 13,8 | 13,2 | 13,92 | 14,4 | 14,1 | 12,9 | 11,1 | 9 |

Детектор 2

| FM,кГц | 0,02 | 0,1 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UΩ,мВ | 61 | 54 | 50 | 50 | 45 | 37,6 | 27,6 | 21,9 |

Детектор 3

| FM,кГц | 0,02 | 0,1 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UΩ (Q1),мВ | 12,9 | 12,9 | 13,08 | 13,08 | 12,3 | 10,8 | 9,48 | 8,88 |

- Сравнить коэффициенты передачи детекторов.

| Детектор | fcp, кГц | UM, мВ | UΩ, мВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2350 | 100 | 2,02 |
| 2 | 2350 | 400 | 62 |
| 3 | 2550 | 100 | 7,2 |

3. Вывод:

Изучили принципы построения частотных детекторов, экспериментально исследовали процесс детектирования ЧМ – сигналов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072423000000 ПЗ