ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОУ ВПО

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет авиационного приборостроения

Кафедра телекоммуникационных систем

Лабораторная работа

«Исследование одноконтурной входной цепи»

4075435000000 ПЗ

4075426000000 ПЗ

4075402000000 ПЗ

Выполнили студенты гр. СПР-408

Рахматуллин И.

Лобов Д.

Исхаков А.

Проверил преподаватель

Гулин А.И.  ( ___________ )

Ф.И.О.                    подпись

Уфа 2006

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4075435000000 ПЗ

Разраб.

Рахматуллин И.Б.

Провер.

Гулин А.И.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Султанов А.Х.

Исследование АЧХ активных фильтров

Лит.

Листов

6

УГАТУ, гр. СПР-408

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание ............................................................................................................ 2

Цель работы ........................................................................................................... 3

Выполнение работы .............................................................................................. 3

Вывод ...................................................................................................................... 6

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4075435000000 ПЗ

Разраб.

Рахматуллин И.Б.

Провер.

Гулин А.И.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Султанов А.Х.

Исследование АЧХ активных фильтров

Лит.

Листов

6

УГАТУ, гр. СПР-408

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4075435000000 ПЗ

Цель работы: Ознакомиться с принципами построения входных устройств радиоприемников и экспериментально исследовать основные характеристики одноконтурной входной цепи лабораторного макета приемника.

Г

ВЦ

U1

КТ1

1

3

2

КТ2

Лабораторный макет

Ч

В

Рис. 1. Структурная схема лабораторной установки для исследования входной цепи

Выполнения работы:

- Определили резонансную частоту входной цепи: f0=1,175 МГц;

- Измерили значение резонансного коэффициента передачи входной цепи:

Kp=UвыхрЕА=89,1⋅10−30,1=0,891

где Uвых р – значение напряжения на выходе входной цепи при резонансе;

ЕА – напряжение на входе макета.

- Измерили полосу пропускания входной цепи на уровне 3 дБ по сравнению с Uвых р:

f1=1,1375 МГц;

f1=1,1625 МГц: Uвых (3дБ) = 62,1 мВ: Df=1,2625 - 1,1375 = 25 КГц

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4075435000000 ПЗ

Добротность колебательного контура:

Qэ=f0Df=1,175⋅10625000=47

- Исследовали избирательные свойства входной цепи:

  - Расчет теоретической избирательности входной цепи:

где ξ – обобщенная расстройка контура:

| f, МГц | ξ | σ |
| --- | --- | --- |
| 0,3 | -172,083 | 44,7149 |
| 0,4 | -122,063 | 41,7319 |
| 0,5 | -90,45 | 39,1287 |
| 0,6 | -68,0417 | 36,6564 |
| 0,7 | -50,8929 | 34,1348 |
| 0,8 | -37,0313 | 31,3745 |
| 0,9 | -25,3611 | 28,0901 |
| 1 | -15,225 | 23,6698 |
| 1,1 | -6,20455 | 15,9656 |
| 1,175 | 0 | 0 |
| 1,4 | 16,55357 | 24,3937 |
| 1,6 | 29,48438 | 29,3968 |
| 1,7 | 35,51471 | 31,0116 |
| 1,8 | 41,31944 | 32,3256 |
| 1,9 | 46,93421 | 33,4318 |
| 2,1 | 57,70238 | 35,2252 |
| 2,2 | 62,89773 | 35,9738 |
| 2,4 | 72,98958 | 37,266 |

  - Экспериментальная характеристика входной цепи:

| f, МГц | 0,81 | 0,96 | 1,1 | 1,12 | 1,185 | 1,39 | 1,58 | 1,7 | 1,85 | 1,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 50 |
| σ | 29,5 | 26,8 | 23,5 | 16,2 | 0 | 28 | 32 | 33 | 36,5 | 39,8 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4075435000000 ПЗ

Рис. 2. Экспериментальная и теоретическая избирательности входной цепи.

  - Значения полос пропускания по уровням:

| Уровень, дБ | Uвых, мВ | f, МГц |
| --- | --- | --- |
| 30 | 4,98 | 0,203 |
| 20 | 8,75 | 0,954 |
| 3 | 61,87 | 1,17 |
| 3 | 61,87 | 1,21 |
| 20 | 8,75 | 1,352 |
| 30 | 4,98 | 1,655 |

Рассчитаем коэффициент прямоугольности:

20 дБ:   Кпр20=Df3дБDf20дБ=25000(1,352−0,954)⋅106=0,06281

30 дБ: Кпр20=Df3дБDf20дБ=25000(1,657−0,203)⋅106=0,017

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4075435000000 ПЗ

Вывод: Проделав данную лабораторную работу, мы ознакомились  с принципами построения входных цепей радиоприемников,  а также исследовали основные характеристики одноконтурной входной цепи.