Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

### Кафедра ТС

Лабораторная работа № 2

Исследование одноконтурной входной цепи

Выполнили:

студенты группы СПР-408

Проверил преподаватель:

Гулин А. И.

Уфа 2006

Цель работы: Ознакомиться с принципами построения входных устройств радиоприемников и экспериментально исследовать основные характеристики одноконтурной входной цепи лабораторного макета приемника.

Г

ВЦ

U1

КТ1

1

3

2

КТ2

Лабораторный макет

Ч

В

Рис. 1. Структурная схема лабораторной установки для исследования входной цепи

Порядок выполнения работы:

- Определили резонансную частоту входной цепи: f0=1,175 МГц;

- Измерили значение резонансного коэффициента передачи входной цепи:

Kp=UвыхрЕА=89,1⋅10−30,1=0,891

где Uвых р – значение напряжения на выходе входной цепи при резонансе;

ЕА – напряжение на входе макета.

- Измерили полосу пропускания входной цепи на уровне 3 дБ по сравнению с Uвых р:

f1=1,1375 МГц;

f1=1,1625 МГц: Uвых (3дБ) = 62,1 мВ: Df=1,2625 - 1,1375 = 25 КГц

Добротность колебательного контура:

Qэ=f0Df=1,175⋅10625000=47

- Исследовали избирательные свойства входной цепи:

  - Расчет теоретической избирательности входной цепи:

где ξ – обобщенная расстройка контура:

| f, МГц | ξ | σ |
| --- | --- | --- |
| 0,3 | -172,083 | 44,7149 |
| 0,4 | -122,063 | 41,7319 |
| 0,5 | -90,45 | 39,1287 |
| 0,6 | -68,0417 | 36,6564 |
| 0,7 | -50,8929 | 34,1348 |
| 0,8 | -37,0313 | 31,3745 |
| 0,9 | -25,3611 | 28,0901 |
| 1 | -15,225 | 23,6698 |
| 1,1 | -6,20455 | 15,9656 |
| 1,175 | 0 | 0 |
| 1,4 | 16,55357 | 24,3937 |
| 1,6 | 29,48438 | 29,3968 |
| 1,7 | 35,51471 | 31,0116 |
| 1,8 | 41,31944 | 32,3256 |
| 1,9 | 46,93421 | 33,4318 |
| 2,1 | 57,70238 | 35,2252 |
| 2,2 | 62,89773 | 35,9738 |
| 2,4 | 72,98958 | 37,266 |

  - Экспериментальная характеристика входной цепи:

| f, МГц | 0,81 | 0,96 | 1,1 | 1,12 | 1,185 | 1,39 | 1,58 | 1,7 | 1,85 | 1,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 50 |
| σ | 29,5 | 26,8 | 23,5 | 16,2 | 0 | 28 | 32 | 33 | 36,5 | 39,8 |

Рис. 2. Экспериментальная и теоретическая избирательности входной цепи.

  - Значения полос пропускания по уровням:

| Уровень, дБ | Uвых, мВ | f, МГц |
| --- | --- | --- |
| 30 | 4,98 | 0,203 |
| 20 | 8,75 | 0,954 |
| 3 | 61,87 | 1,17 |
| 3 | 61,87 | 1,21 |
| 20 | 8,75 | 1,352 |
| 30 | 4,98 | 1,655 |

Рассчитаем коэффициент прямоугольности:

20 дБ:   Кпр20=Df3дБDf20дБ=25000(1,352−0,954)⋅106=0,06281

30 дБ: Кпр20=Df3дБDf20дБ=25000(1,657−0,203)⋅106=0,017