# Цель работы

Исследовать основные свойства преобразователя частоты.

# Схема установки

# Ход работы

3.1.  Исследование параметров измерительного тракта

3.1.1. Измерили резонансный коэффициент передачи измерительного тракта     ПЧ. Для этого переключатель S1 установили в положение 1, от генератора Г1 подали немодулированное напряжение частотой 465 кГц. Уровень выходного напряжения генератора Г1 подобрали таким образом, чтобы напряжение U1 на гнезде КТ4 было порядка 2 мВ. Подстроили частоту генератора по максимуму выходного напряжения U3=340 мВ,  измеряемого на КТ7. Рассчитали коэффициент передачи измерительного тракта

=340/2=170

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072201000000ПЗ

Разраб.

СПР-406

Провер.

Гулин А.И.

Реценз.

Н. Контр.

Кузнецов И.В.

Утверд.

Султанов А.Х.

Лабораторная работа №2

Пояснительная записка

Лит.

Листов

10

УГАТУ,СПР-406

3.1.2. Сняли резонансную характеристику измерительного тракта при напряжении на входе тракта, равном UВХ = 2 мВ. Построили резонансную

характеристику.

| F,кГц | U,мВ |
| --- | --- |
| 456 | 0 |
| 459 | 60 |
| 460 | 120 |
| 462 | 140 |
| 463 | 200 |
| 464 | 260 |
| 466,5 | 280 |
| 467 | 160 |
| 469 | 40 |
| 470 | 0 |

3.2. Исследование зависимости малосигнальных параметров преобразователя частоты от режима работы преобразующего элемента

Рассчитали значения тока преобразованной транзистора и крутизны преобразования

,

где RН - значение сопротивления резистора R4 (100 Ом),

Uвых =32 мВ,

Uс =2 мВ.

Iпр=32∗10−3100∗170=1,882 мкА ;Y21ПР=1,882∗10−62∗10−3=0,94∗10−3.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072201000000ПЗ

3.2.1 . Сняли зависимость Y21 ПР от уровня напряжения гетеродина UГ.

Исследование проводили при RЭ = 0 Ом (переключатель S2 в положении 4) и значении постоянной составляющей эмиттерного тока IЭ = 1 мА. Напряжение гетеродина в КТ5 изменяли в пределах от 5 до 200 мВ. Построили график зависимости Y21 ПР от UГ и определили оптимальное напряжение UГ ОПТ , при котором Y21 ПР принимает максимальное значение.

| Uг, мВ | 5 | 30 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, мВ | 6,2 | 24 | 660 | 500 | 620 | 600 | 30 | 28 | 26 |
| Y21 ПР*10^-2 | 7.2 | 4.7 | 70.58 | 36.7 | 34.7 | 27.1 | 1.13 | 0.9 | 0.7 |

Uг=опт

3.2.2. Сняли зависимость Y21 ПР от величины постоянной составляющей тока эмиттера IЭ. Исследование провели при RЭ = 0 Ом (переключатель S2 в положении 4) UГ = UГ ОПТ =60 мВ. Значение тока IЭ изменяли от минимального до максимального, допускаемого потенциометром R2. Построили график зависимости Y21 ПР от IЭ .

| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 4 4072201000000ПЗ I, мА | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых,мкВ | 460 | 570 | 660 | 730 | 790 |
| Y21 ПР | 1,73 | 2,1 | 2,42 | 2,74 | 3,03 |

3.2.3. Исследовали влияние сопротивления в цепи эмиттера на крутизну преобразования. Для этого сняли зависимости Y21 ПР от UГ при значениях RЭ , равных 12 Ом, 24 Ом и 51 Ом (переключатель S2 в положениях 3, 2 и 1 соответственно). Исследование провели при значении постоянной составляющей эмиттерного тока IЭ = 1 мА. Построили на одном чертеже графики зависимостей Y21 ПР от UГ для значений RЭ , равных 12 Ом, 24 Ом и 51 Ом .

| Uг, мВ | Uвых,мкВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RЭ , Ом |  |  |
|  | 12 | 24 | 51 |
| 5 | 1 | 1,5 | 1,8 |
| 50 | 8 | 9 | 10 |
| 100 | 1,254 | 1,32 | 1,353 |
| 150 | 1,518 | 1,551 | 1,584 |
| 2 Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 5 4072201000000ПЗ НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 00 | 15 | 16 | 20 |

| Uг, мВ | Y21 ПР*10^-3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RЭ , Ом |  |  |
|  | 12 | 24 | 51 |
| 5 | 0,098 | 0,3 | 0,041 |
| 50 | 0,0784 | 0,18 | 0,023 |
| 100 | 0,0061 | 0,0132 | 0,015 |
| 150 | 0,049 | 0,01 | 0,0012 |
| 200 | 0,036 | 0,08 | 0,0115 |

3.3. Исследование дополнительных каналов приема интерференционных свистов в преобразователе частоты

3.3.1. Исследовали интенсивность дополнительных каналов приема.

Установили fГ как в п. 3.1. , а UГ = UГ ОПТ , RЭ = 0 Ом . Для установленной частоты гетеродина рассчитали частоты экстремумов резонансной характеристики преобразователя:

,

соответствующих s = 1, 2 и q = 0, 1, 2, 3.

Не изменяя частоты гетеродина, поочередно подавали на сигнальный вход преобразователя колебания с частотами fК . При каждой настройке небольшим изменением частоты генератора Г1 добились максимального значения выходного напряжения UВЫХ в КТ7 и записали эти значения. Результаты исследования оформили в виде таблицы.

| q | S | Fk, кГц | Uвых, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 465 | 0,58 |
| 0 | 2 | 232,5 | ------ |
| 1 | 1 | 2050 | 0,74 |
| 1 | 1 | 1120 | 0,58 |
| 1 | 2 | 1025 | ----- |
| 1 | 2 | 560 | ----- |
| 2 | 1 | 1257,5 | 0,00158 |
| 2 | 1 | 327,5 | ----- |
| 2 | 2 | 1817,5 | 0,064 |
| 2 | 2 | 1352,5 | ----- |
| 3 | 1 | 5220 | ----- |
| 3 | 1 | 4755 | ----- |
| 3 | 2 | 2610 | ----- |
| 3 | 2 | 2145 | 0,00158 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072201000000ПЗ

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

    - Проверили свистящие точки настройки

На панели громкоговорителя (левая панель лабораторной установки) тумблер «Радиоприемник - УЗЧ» установили в нижнее положение, тумблер «Динамик - RЭКВ» установили в верхнее положение. Регулятор усиления УЗЧ на панели «Исследование преобразователя частоты» установили в крайнее правое положение.

Рассчитали при s = 2, 3, 4 и q = 1, 2 частоты свистящих точек настройки и соответствующие им значения частоты гетеродина

,

.

Установили режим преобразователя частоты: UС = 30 мВ , UГ = UГ ОПТ . Последовательно устанавливая частоты генераторов Г1 и ГЗ равными рассчитанным значениям fСВ и fГ и изменяя в небольших пределах одну из этих частот, прослушали в громкоговорителе свисты.

| q | S | Fсв, кГц |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 930 | свист |
| 1 | 2 | 0 |  |
| 1 | 3 | 465 |  |
| 1 | 3 | 0 |  |
| 1 | 4 | 300 |  |
| 1 | 4 | 0 |  |
| 2 | 2 | -- |  |
| 2 | 2 | 0 |  |
| 2 | 3 | 1350 | свист |
| 2 | 3 | 450 |  |
| 2 | 4 | 675 |  |
| 2 | 4 | 225 |  |

3.3.4. Выбрали одно из рассчитанных значений fСВ  =1350 кГц. Настроили генераторы Г1 и Г3 на fСВ и fГ соответственно. Изменили частоту одного из генераторов на F = 3 кГц . Установили на слух, соответствует ли частота слышимого звука значению F = 3 кГц .

Определили с помощью осциллографа частоту переменного напряжения в КТ8, f=200Гц.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072201000000ПЗ

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

3.4. Исследование эффекта блокирования

Установили fГ как в п. 2.1. , UГ = UГ ОПТ , RЭ = 0 Ом . Выбрали значение частоты сигнала fС (генератора Г1) таким образом, чтобы частота полезного преобразованного продукта (fПР) была равна частоте настройки тракта ПЧ. Уровень сигнала в КТ4 UС = 2 мВ . Подстроили частоту генератора по максимуму показаний вольтметра ВЗ.

Включили генератор Г2 и подали от него немодулированную помеху. Значение частоты помехи fП выбрали таким, чтобы тракт ПЧ обеспечивал ослабление существенно больше 30 дБ колебаний с частотами:

при p, q = 1, 2, 3.

fГ =1585 кГц;

fП  =500 кГц;

fС  =1130 кГц.

| P,q | Fпр1 |  | Fпр2 |  | Fпр3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2085 | 1085 | 2085 | 1085 | 1628 | 628 |
| 2 | 3670 | 2670 | 2585 | 585 | 2128 | 128 |
| 3 | 5255 | 4255 | 3085 | 85 | 2628 | 372 |

Установили напряжение помехи UП в КТ4 (при выключенном генераторе Г1) приблизительно равным UС . Поочередно выключая генераторы убедились в том, что вольтметр ВЗ фиксирует именно напряжение преобразованной частоты.

Включили генераторы Г1 и Г2. Увеличивая напряжение помехи от 0 до 200 мВ, сняли зависимость напряжения на выходе измерительного тракта ПЧ UВЫХ от UП . Для каждого значения UП рассчитали значения коэффициента блокирования

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072201000000ПЗ

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

,

где UВЫХ ПОМ - напряжение на выходе измерительного тракта ПЧ при наличии помехи; UВЫХ О - напряжение на выходе измерительного тракта ПЧ в отсутствие помехи.

| UП , мВ | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UВЫХ ,мВ | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 1,452 |
| Кбл | 1 | 33,43 | 67,8 | 102,3 | 136,7 |

Построили графики зависимости UВЫХ и коэффициента блокирования от уровня помехи.

При fП  =500 кГц не одна гармоника не проходит через тракт промежуточной частоты.

3.5. Исследование эффекта интермодуляции

Установили fГ как в п. 2.1. , UГ = UГ ОПТ , RЭ = 0 Ом. От генераторов Г1 и Г2 подали колебания немодулированных помех с уровнями UП1 = UП2 = UП = 20 мВ. Значения этих напряжении устанавливили  поочередно и измеряли в КТ4 вольтметром В1. Значения частот помех fП1 и fП2 выбрали так, чтобы

,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072201000000ПЗ

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

fп1=620 кГц ;fп1=1165 кГц ;при fп2=500 кГц.

а тракт ПЧ обеспечивал ослабление существенно больше 30 дБ колебаний с частотами:

при р, q = 1,2, 3.

Максимально возможное напряжение на выходе КТ7 340 мВ, если рассчитать ослабление по уровню 30 дб, то напряжение получается 0,1 мВ.

fП1  = 1165 кГц:

| q | fПР П1 , кГц |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2750 | 420 |
| 2 | 4335 | 2005 |
| 3 | 5920 | 3590 |
| p | fПР П1 , кГц |  |
| 1 | 2750 | 420 |
| 2 | 3915 | 745 |
| 3 | 5080 | 1910 |

fП2  = 500 кГц:

| q | fПР П2 , кГц |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2085 | 1085 |
| 2 | 3670 | 2670 |
| 3 | 5250 | 4255 |
| p | fПР П2 , кГц |  |
| 1 | 2085 | 1085 |
| 2 | 2585 | 585 |
| 3 | 3085 | 85 |

4. Вывод.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072201000000ПЗ

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Исследовали основные свойства преобразователя частоты.