Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

### Кафедра ТС

Лабораторная работа № 1

Исследование характеристик приемника

4075246000000ПЗ

4075214000000ПЗ

4075243000000ПЗ

Выполнили:

студенты группы СПР-408

Бакиров Ш.Х.

Дмитриев Р.А.

Якупов А.Д.

Проверил преподаватель:

Гулин А. И.

Уфа 2006

Содержание:

1.Содержание………………………………………………..2

2.Цель работы………………………………………………..3

3.Выполнение работы……………………………………….3

4.Вывод……………………………………………………….

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4075243000000ПЗ

Разраб.

Якупов А.Д..

Провер.

Гулин А.И.

Реценз.

Кузнецов И.В.

Н. Контр.

Утверд.

Султанов А.Х.

Исследование характеристик приемника

Пояснительная записка

Лит.

Листов

7

СПР-408

7

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4075243000000ПЗ

Цель работы: Приобрести практические навыки по измерению параметров  основных эксплуатационно-технических характеристик радиоприемника.

Схема:

Г1

Г2

Приемник

Ч

В

КТ1

КТ3

КТ7

S3

Гр

RH

8 Ом

1. Рассчитываем значение стандартного напряжения (Uст) на выходе приемника

Uст = P⋅R= 0.005⋅8= 0.632 В

2. Определение диапазона  номинальных частот настройки приемника.

С помощью частотомера фиксируем r min и r max .

r min =  1351370 Гц

r max = 1886789 Гц

пч = 465 кГц

Рассчитываем значения минимальной и максимальной частот настройки приемника:

0 min = r min - пч =1351370 – 465000 = 886371 Гц

0 max = r max - пч= 1886789 – 465000 = 1421789 Гц

3. Определение диапазона частот принимаемого сигнала

Устанавливаем глубину модуляции 30%, ЕА = 26 млВ. Фиксируем:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4075243000000ПЗ

r min = 0.93 МГц

c max = 1.31 МГц

Рассчитываем значение средней частоты диапазона:

c ср = (r max + с min) / 2 = 1.14 МГц

Рассчитываем уточненное значение промежуточной частоты приемника

пч пр = r min - с min  = 1.351371-0.93 = 421.4 кГц

4. Измерение реальной чувствительности приемника

Изменяя уровень сигнала на входе приемника ЕА добиваемся условий:

-    Uвых = 0.632 В

-   отношение сигнал/шум на выходе приемника равно 10

| f, Гц | 100 | 1000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- |
| EAO , млВ | 4 | 20 | 84 |

5.Снимаем амплитудно-амплитудную характеристику приемника

| EA,мкB | 1 | 9.97 | 99.75 | 315 | 994 | 31500 | 99290 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, млВ | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2100 | 3000 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4075243000000ПЗ

6. Снятие резонансной характеристики приемника (c ср = 1.14МГц )

Uвых0 = 0.12 В

fс = f0 + 10 кГц = 1.15 МГц                       Uвых0 = 0.014 В

fс = f0 - 10 кГц = 1.13 МГц                       Uвых0 = 0.016 В

7. Измерение избирательности приемника по соседнему каналу

Еа0  = 30 млВ, на вход подаем сигнал с частотой f  = f0 + 9 кГц

При этом напряжение на выходе приемника Uвых = 0.6 В, Еск = 53 млВ

По полученным значениям рассчитываем значение избирательности по соседнему каналу:

δск = 20 lg (ЕА ск / ЕА0) =20 lg (53 / 30) = 4.943 дБ

Подаем от генератора сигнал с  частотой f  = f0 - 9 кГц = 1.131МГц, получаем         Еск = 50 млВ

δск = 20 lg (ЕА ск / ЕА0) =20 lg (50 / 30) = 4.47 дБ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4075243000000ПЗ

7. 2 Измерение ослабления помехи с частотой f  = 421371 Гц

ЕА0 = 1 В, от генератора 1 подаем сигнал    f  = fпч пр  = 420 кГц

Фиксируем уровень входного сигнала ЕА пч = 96  млВ, затем рассчитываем ослабление помехи:

= 20 lg (ЕА пч / ЕА0) =20 lg (1 /0.096) = 20.355 дБ

7.3 Измерение избирательности по зеркальному каналу

ЕА0 = 1В, f0  = 1.14 МГц

Рассчитываем  частоту зеркального канала:

зк=0+2*пч пр  = 1982742 Гц

Устанавливаем частоту равную зк =  1982742 Гц, затем измеряем уровень входного сигнала Еа зк  = 1.36 В. Затем рассчитываем значение избирательности по соседнему каналу :

δзк = 20 lg (ЕА зк / ЕА0) =  20 lg (1.36 /1) = 2.67 дБ.

8. Снятие характеристики верности воспроизведения приемника

Подаем от генератора Г2 модулирующий сигнал с частотой FM=1000 Гц, устанавливаем глубину модуляции напряжения генератора Г1 равной 30%. Изменяя частоту модуляции в пределах от 30 до 10000 Гц, снимеам зависимость Uвых от FM:

| f,Гц | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 200 | 300 | 800 | 900 | 1000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uв, млВ | 5 | 10 | 30 | 42 | 50 | 425 | 600 | 625 | 645 | 600 | 70 | 65 | 45 | 20 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4075243000000ПЗ

Строим график:

Вывод:  в ходе лабораторной работы изучили принцип работы радиоприемного устройства и получили практические навыки по измерению параметров  основных эксплуатационно-технических характеристик радиоприемника.