Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

407000000 ПЗ

5. Разработка принципиальной схемы.

При разработке кодирующего устройства использовались микросхемы, изготовленные по технологии ТТЛШ. Их основные преимущества – высокое быстродействие, экономичность, хорошая помехоустойчивость.

Основные параметры ТТЛШ:

| Напряжения питания, В | Диапазон рабочих Температур С° |
| --- | --- |
| 4,75…5,25 | -10..+70 |

## 5.1 Используемые микросхемы.

1.В качестве сумматоров по модулю 2 будем использовать применение микросхемы К555 ЛП5, которая содержит четыре двухвходовых сумматора по модулю 2.

Основные параметры:

| Pпот,мВт | tзад,нс | I0вых,мА | I1вых, мА | Число входов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30,4 | 26 | 8 | 0,4 | 2×4 |

1-вход		  10-вход

2-вход	 	  11-выход

3-выход	  12-вход

4-вход	  	  13-вход

5-вход            14-питание Ucc

6-выход

7-общий

8-выход

9-вход

Рис. 4. Сумматор К555 ЛП5 (исключающее ИЛИ).

2. К555 ИЕ10 – двоичный 4-разрядный счётчик с синхронной загрузкой данных и асинхронным сбросом, построенный на основе D-триггеров, управляемый фронтом импульса синхронизации. Запись информации происходит с информационного входа D. Вход R предназначен для

установки счетчика в состояние низкого уровня, что приводит к обнулению всех триггеров. Управление счетом осуществляется с помощью входов L и P0. Вход Р0 управляет выходом схемы переноса.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

407000000 ПЗ

Основные параметры:

| Pпот, мВт | tзад, нс | Число выводов | Напряжение питания, В | Icc, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 176 | 25/35 | 16 | 5 | 32 |

Рис. 5. Счетчик К555 ИЕ10

Назначение входов ИЕ10:

1- инверсный вход обнуления R;		9- вход параллельной загрузки;

2- вход синхронизации С;			10-вход разрешения переноса Е;

3-6- вход информационный D0-D3; 	11-14- выход Q0-Q4;

7- вход разрешения переноса Р0;		15- выход переноса Р4;

8- общий;						16- питание Ucc

Таблица истинности микросхемы К555ИЕ10:

| Входы |  |  |  |  |  | Выходы | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | L | E | P0 | C | D0-D3 | Q0-Q3 |  |
| L | X | X | X | X | X | L | Установка в L |
| H | L | X | X |  | D | D | Предварительная запись |
| H | H | H | H |  | X | Y+1 | Счет(+1) |
| H | H | L | X | X | X | Q(n-1) | Запрет счета |
| H | H | X | L | X | X |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

407000000 ПЗ

3. Регистр на 8 разрядов собран из двух четырехразрядных сдвиговых регистров. Микросхема К555ИР16  – четырехразрядный сдвигающий регистр с возможностью асинхронной параллельной записи и последовательным считыванием.

| Pпот, мВт | tзад нс | fраб, МГц | Число выводов | Icc, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 27 | >20 | 14 | 33 |

Рис. 6. Регистр К555ИР16

Назначение входов ИР16:

1- вход последовательного ввода DS;		10-13- выходы Q0-Q3;

2-5-  информационные входы D1 – D4;		14- питание Ucc;

6- вход параллельной записи L;

7- общий

9- вход для подачи тактовых импульсов С;

Таблица истинности микросхемы К555ИЕ10:

| Входы |  |  |  |  |  |  |  | Выходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OE | L | C | DS | D0 | D1 | D2 | D3 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 |
| H | H | H | X | X | X | X | X | q0 | q1 | q2 | q3 |
| H | H |  | X | d0 | d1 | d2 | d3 | d0 | d1 | d2 | d3 |
| H | H |  | X | q'1 | q'2 | q'3 | d3 | q'1 | q'2 | q'3 | d3 |
| H | L | H | X | X | X | X | X | q0 | q1 | q2 | q3 |
| H | L |  | H | X | X | X | X | H | q'0 | q'1 | q'3 |
| H | L |  | L | X | X | X | X | L | q'0 | q'1 | q'3 |
| L | X | X | X | X | X | X | X | Z | Z | Z | Z |

Сдвиг данных вправо на 1 позицию происходит согласно каждому положительному перепаду тактового импульса на входе С. Режим работы регистра определяется сигналом, поданным на вход L - при логическом 0 на нем  происходит сдвиг информации, поступающей на вход DR, при логической 1 на входе L происходит параллельная запись информации со входов D1 – D4 в триггеры регистра.

4. Мультиплексор К555КП7 − селектор- мультиплексор восьми каналов с прямым и инверсным выходом и входом разрешения. Дешифратор адреса канала выполнен с тремя входами адреса А1, А2, А4. В режиме запрета микросхема  К555КП7 имеет сотояние низкого уровня на прямом выходе и высокого – на инверсном. Дополнительный стробирующий вход Е разрешает прохождение сигнала на выход только при подаче на него низкого уровня.

| Pпот,мВт | tзад,нс | Число каналов | Icc,мА |
| --- | --- | --- | --- |
| 190 | 24 | 8 | 20 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

407000000 ПЗ

Рис. 7. Мультиплексор К555 КП7

Назначение входов КП7:

А1-А4, 12-15- вход DI0 - DI7;			8- общий;

5-  выход DO;					9-11- адресный вход 1,2,4;

6- инверсный выход DO;

7- вход параллельного разрешения Е;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

407000000 ПЗ

Таблица истинности микросхемы К555КП7:

| Входы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | А4 | А2 | А1 | DI0 | DI1 | DI2 | DI3 | DI4 | DI5 | DI6 | DI7 | DO | DO |
| H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | L | H |
| L | L | L | L | L | X | X | X | X | X | X | X | L | H |
| L | L | L | L | H | X | X | X | X | X | X | X | H | L |
| L | L | L | H | X | L | X | X | X | X | X | X | L | H |
| L | L | L | H | X | H | X | X | X | X | X | X | H | L |
| L | L | H | L | X | X | L | X | X | X | X | X | L | H |
| L | L | H | L | X | X | H | X | X | X | X | X | H | L |
| L | L | H | H | X | X | X | L | X | X | X | X | L | H |
| L | L | H | H | X | X | X | H | X | X | X | X | H | L |
| L | H | L | L | X | X | X | X | L | X | X | X | L | H |
| L | H | L | L | X | X | X | X | H | X | X | X | H | L |
| L | H | L | H | X | X | X | X | X | L | X | X | L | H |
| L | H | L | H | X | X | X | X | X | H | X | X | H | L |
| L | H | H | L | X | X | X | X | X | X | L | X | L | H |
| L | H | H | L | X | X | X | X | X | X | H | X | H | L |
| L | H | H | H | X | X | X | X | X | X | X | L | L | H |
| L | H | H | H | X | X | X | X | X | X | X | H | H | L |

Временные диаграммы:

Регистр (последовательность10010010)

Счетчик

Мультиплексор