# Расчет  радиорелейной трассы.

Рассчитаем  радиорелейную трассу между  коммутатором  и БС-2. Для вычерчивания радиуса кривизны Земли определим максимальное расстояние прямой видимости для идеальных условий по следующей формуле

Rпр=2ah1+h2,

где a – геометрический радиус Земли, равный 6370 км;

h1 и h2 – высота подвеса антенн.

Rпр=2⋅63700,046+0,04=46,73км.

Поверхность Земли можно считать плоской, если длина пролета удовлетворяет требованию

R<0,8RПР,где R=0,614км-расстояние между коммутатором и БС-2.

0,614<37,38, поэтому при построении профиля трассы кривизну Земли можно не учитывать.

1.  Определим высоту просвета  по следующей формуле

H(0)=H0−ΔH(g+σ),

где H0 – радиус 1 зоны Френеля;

ΔΗg+σ-изменение просвета за счет атмосферной рефракции;

g– стандартное значение рефракции, равное  –9⋅10−81м;

σ-стандартное отклонение,6⋅10−81м.

H0=Rλk1−k3[м],

где λ- длина волны, которая для 7 ГГц равна 0,0429 м;

k=RПR=321,97614,67=0,0119-относительная координата самого большого

препятствия.

Тогда, H0=614⋅0.0429⋅0,524(1−0.524)3=1,48м.

ΔH(g+σ)=−R24(g+σ)k(1−k), [м].

Подставив численные значения, получим:

ΔH(g+σ)=−(614)24(−9⋅10−8+6⋅10−8)⋅0.524(1−0,524)=0,0007м.

H(0)=1,48−0,0007=1,4793м.

2.  Рассчитаем потери, вносимые антенно-волноводным трактом

bΣ=by+ablb+aГlГ,

где  ab,aГ- потери на единицу длины фидера в вертикальном и горизонтальном волноводах, соответственно равные 0,015  и 0,04 дБ/м;

by=2дБ-потери в сосредоточенных устройствах тракта;

lb,lГ−длины вертикального и горизонтального фидера, равные

lГ=5м,lb=10м.

Для  коммутатора

bΣ1=bΣ2=2+0,015⋅10+0,04⋅5=2,35 дБ;

3.  Рассчитаем минимально допустимый множитель ослабления:

20lgVmin=−Kс−V0−GΣ+bΣК+bΣ2+ΔVобр,

где Kc=pпрд−pс.пор -  коэффициент системы цифровой аппаратуры;

Рпрд-выходная мощность передатчика, для оборудования Nec Pasolink, равняется 17 дБм;

Рспор- пороговый уровень сигнала на входе приемника радиорелейного оборудования, при котором обеспечивается вероятность ошибки

Pош=10−3, равная –85 дБм.

Тогда Кс=17−(−85)=102 дБм;

ΔVобр- дополнительное слагаемое, учитывающее влияние мешающих сигналов, вызванных обратным излучением, равное 5 дБ;

GΣ=G1+G2=90дБи – суммарный коэффициент усиления антенн на пролете;

bΣ=bΣ1+bΣ2=2,35+2,35=4,7дБ – суммарные потери в двух волноводных трактах;

V0- потери в открытом пространстве

V0=20lgλ4πR=20lg0,04294⋅3,14⋅614=−105,1дБи.

Подставляя значения получаем

20lgVmin=−102−(−105,1)−90+4,7+5=−77,2дБ.

- Рассчитаем устойчивость связи.

Определим допустимый  процент времени перерыва связи на линии

Smax=0.1%*R,км2500=0,10,6142500=2,456⋅10−5%.

- Расчет показателей качества по ошибкам.

Показатели качества по ошибкам связаны с быстрыми замираниями на линии радиосвязи, основной причиной появления которых является интерференция прямых и отраженных радиоволн, поступающих на вход приемника.

Вероятность появления гладких интерференционных замираний

Pинт=Kкл⋅Q⋅fb⋅Rd⋅c,

где Kкл – климатический фактор, для Уфы 4,1*10-4единицы;

b, c, d – коэффициенты , зависящие от региона местонахождения линии связи и климата, равные 1,5; 0,5 и 2;

Q – фактор условий земной поверхности, учитывающий наличие отраженных волн от поверхности Земли, равный 1.

Pинт=4,1⋅10−4⋅1⋅71,5⋅0,6142⋅0.5=0,0143.

- Уровни на пролете:

P1=Pпрд=17дБ;P2=P1−bΣ1=17−2,35=14,65дБ;

P3=P2+GК=14,65+45=59,65дБ;Р4=Р3+Vmin+V0=59,65−77,2−105,1=−122,65дБ;Р5=Р4+G2=−122,65+45=−77,65дБ;Р6=Р5−bΣ2=−77,65−2,35=−80дБ.

Уровни мощностей на пролёте РРЛС.