ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет авиационного приборостроения

Кафедра телекоммуникационных систем

ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА

«Амплитудная модуляция»

4075446000000 ПЗ

4075414000000 ПЗ

4075443000000 ПЗ

Выполнили студенты группы СПР-408:

Бакиров Ш.,

Дмитриев Р.,

Якупов А.

Проверил преподаватель:

Гарифинов А.Н.

( ________ )

Подпись

УФА 2006

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4075446000000 ПЗ

Разраб.

Бакиров Ш.Х.

Провер.

Гарифинов А.Н.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Султанов А.Х.

Амплитудная модуляция

Лит.

Листов

13

УГАТУ, СПР-408

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель работы …………………………………………………………………... 3

2. Описание лабораторного стенда …………………………………………….. 3

3. Схема амплитудного модулятора …………………………………………… 4

4. Порядок выполнения работы ………….…………………………………….. 5

5. Выводы …………..………………………………………………………...… 13

1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4075446000000 ПЗ

Цели работы

1) изучение принципов построения и работы схемы   осуществления   базовой модуляции смещением;

2) изучение принципов построения и работы  схемы   осуществления простой и комбинированной коллекторной модуляции;

3) знакомство с методами определения основных качественных   характеристик устройств формирования амплитудно-модулированного сигнала;

4) изучение статических модуляционных характеристик   рассматриваемых схем осуществления амплитудной модуляции;

5) изучение амплитудных и частотных динамических модуляционных характеристик при базовой и коллекторной модуляциях.

2. Описание лабораторного стенда

Рис. 1. Лабораторный стенд

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4075446000000 ПЗ

Позиции:

1 – выключатель СЕТЬ (вкл/выкл)

2 – кнопки перелистывания ж/к дисплея

3 – кнопка запуска мультиметра

4 – ж/к дисплей

5 – кнопки дискретного изменения частоты

6 – тумблер ГЕНЕРАТОР G1

7 – тумблер ГЕНЕРАТОР G2

8 – тумблер Еф

9 – тумблер Ек

10 – переключатель S1

11 – переключатель S2

12 – кнопки управления КАНАЛ1 и КАНАЛ 2

3. Схема амплитудного модулятора

Рис. 2. Рабочая схема

4. Порядок выполнения работы:

4.1. Исследование базовой модуляции смещением

4.1.1 Статическая модуляционная характеристика (СМХ)

Собрали схему осуществления коллекторной модуляции, поставив переключатели S1 и S2 в положение 1. Сняли СМХ – зависимость действующего значения тока контура Iконт в функции от напряжения источника колекторного питания Ек Iконт=f(Ек), а также зависимости постоянной составляющей тока колектора транзистора Iк0.При этом: напряжение колекторного питания постоянно Ек=const, амплитуде напряжение возбуждения Uб= 0,5 В, напряжение модуляции UΩ=0,5 В. Напряжение Ек подобрали таким, чтобы при Еб=0,65 В и Uб=0,5 В, наблюдался граничный режим работы транзистора. Построили графики зависимостей действующего значения тока контура Iконт  и постоянной составляющей тока колектора транзистора Ik0  от напряжения смещения на базе транзистора.

Таблица 1. Зависимость тока контура от напряжения смещения на базе транзистора

| Eб, В | 0 | 0,07 | 0,17 | 0,3 | 0,45 | 0,7 | 0,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iконт, мА | 2 | 8 | 16 | 23 | 29 | 33 | 34 |

Таблица 2. Зависимость постоянной составляющей коллекторного тока от напряжения смещения на базе транзистора

| Eб, В | 0,06 | 0,29 | 0,49 | 0,7 | 0,88 | 0,92 | 0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iк0, мА | 2 | 9 | 14 | 20 | 29 | 33 | 41 |

Рис. 3. Графики зависимостей тока контура и постоянной составляющей коллекторного

тока от напряжения смещения на базе транзистора

С увеличением напряжения смещения на базе видно, что ток контура и постоянная составляющая коллекторного ток транзистора нелинейно растут.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4075446000000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4075446000000 ПЗ

4.1.2. Амплитудная динамическая модуляционная характеристика (АДМХ).

Продолжили работу по собранной схеме. Сняли АДМХ - зависимость коэффициента модуляции т от уровня модулирующего напряжения UΩ. Эксперимент проводили при частоте модулирующего сигнала F = 1 кГц, выбранном Ек и Uб=0,5 В. Измерили два значения т (m- и m+) , соответствующие нижней и верхней полуволне огибающей. По полученным зависимостям построили графики m-, m+=f(UΩ). Результаты измерений занесли в таблицы:

Таблица 3. Зависимости коэффициентов m-  и m+  от напряжения модулирующего сигнала

| UΩ, В | 0 | 0,014 | 0,021 | 0,043 | 0,07 | 0,107 | 0,161 | 0,195 | 0,251 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m+, % | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 16 | 20 |
| m−, % | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 19 | 24 | 34 |

Таблица 3. Продолжение.

| UΩ, В | 0,322 | 0,375 | 0,451 | 0,522 | 0,646 | 0,817 | 0,96 | 1,079 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m+, % | 27 | 33 | 43 | 54 | 70 | 91 | 100 | 100 |
| m−, % | 51 | 69 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Рис. 4. Графики зависимостей коэффициентов m-

и m+ от напряжения модулирующего сигнала

Из графиков видно, что нижняя полуволна модулированного колебания жестче зависит от напряжения модулирующего сигнала, коэффициент m- быстрее достигает своего максимального значения с увеличением UΩ.

4.1.3. Амплитудно - частотная динамическая модуляционная характеристика (ЧДМХ).

Продолжили работу по собранной схеме. Сняли ЧДМХ - зависимость коэффициента модуляции т от частоты модулирующего напряжения F.  Эксперимент проводился при постоянной амплитуде модулирующего сигнала, обеспечивающей значение т = 0.5 на частоте F=1 кГц и Uб=0,5 В. По полученным зависимостям построили графики m=f(F). Результаты занесли  в таблицу:

Таблица 4. Зависимость глубины модуляции от частоты модулирующего колебания.

| f, кГц | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M, % | 24 | 36 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 37 | 34 |

## Рис. 5. График зависимости глубины модуляции от частоты модулирующего колебания.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4075446000000 ПЗ

4.2. Исследование коллекторной модуляции

4.2.1. Статическая модуляционная характеристика

Собрали схему осуществления коллекторной модуляции, поставив переключатели S1 и S2 в положение 2. Сняли СМХ - зависимость действующего значения тока контура Iконт в функции от напряжения источника коллекторного питания Ек Iконт=f(Ек), а также зависимость постоянной составляющей тока коллектора транзистора Iк0 от напряжения источника коллекторного питания Ек. Эксперимент проводили при постоянных значениях напряжения смещения на базе транзистора Еб=0,65 В, напряжения модуляции UΩ=0. Установив Ек=2 В, определили максимально возможную амплитуду напряжения возбуждения Uб, поддерживали ее равной полученному значению в течение эксперимента. Результаты занесли в таблицу.

Таблица 5. Зависимости тока контура и постоянной составляющей коллекторного тока от напряжения источника коллекторного питания Ек

| Eк, В | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iк0, мА | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 |
| Iконт, мА | 9 | 16 | 22 | 28 | 34 | 38 | 43 | 47 | 51 | 54 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4075446000000 ПЗ

Рис. 6. Графики зависимостей постоянной составляющей коллекторного

тока от напряжения источника коллекторного питания Ек

Из графика на рис.6 определили напряжение источника коллекторного питания Екн в режиме несущей частоты (середина линейного участка СМХ).

Екн = 6,5 В.

4.2.2. Амплитудная динамическая модуляционная характеристика.

Сняли АДМХ - зависимость коэффициента модуляции т от уровня модулирующего напряжения UΩ .  Эксперимент проводился при частоте модулирующего сигнала   F =1 кГц,  Ек = Екн, Еб = 0,65 В и Uб, найденном ранее в п.2. По полученным зависимостям построили графики m=f(UΩ). Результаты занесли в таблицу.

Таблица 6. Зависимости коэффициентов m- - «снизу» и m+ - «сверху» от напряжения модулирующего сигнала

| UΩ, В | 0,2 | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 3,8 | 4,3 | 5,5 | 6,9 | 8,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m+, % | 5 | 17 | 25 | 39 | 51 | 57 | 72 | 87 | 94 |
| m−, % | 1 | 14 | 23 | 39 | 53 | 62 | 80 | 100 | 100 |

Рис. 7. Графики зависимостей коэффициентов m- - «снизу»

и m+ - «сверху» от напряжения модулирующего сигнала

4.2.3. Частотная динамическая модуляционная характеристика.

Сняли ЧДМХ - зависимость коэффициента модуляции т от частоты модулирующего напряжения F. Эксперимент проводился  при  постоянной амплитуде модулирующего сигнала, обеспечивающей значение т = 0,5 на частоте F=1кГц,   ЕК = ЕКН,   Eб= 0,65 В   и Uб,   определенном  в   п.4.4.2. По   полученным зависимостям построили графики т = f(F). Результаты занесли в таблицу.

Таблица 7. Зависимость коэффициента модуляции от частоты модулирующего колебания

| f, кГц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, % | 50 | 48 | 47 | 47 | 45 | 44 | 42 | 41 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4075446000000 ПЗ

4.2.4. Статическая модуляционная характеристика.

Сняли СМХ - зависимость значения тока контура Iконт в  функции от напряжения источника коллекторного питания Ек, для случая комбинированной коллекторной. Для этого, поставив переключатель S2 в положение 4, установли Ек=10 В, Еб= 0,65 В и U б по п.4.2.1.

Затем, не изменяя положения потенциометра Еб, сняли зависимости Iконт=f(Eк). Результаты занесли в таблицу.

Таблица 8. Зависимость тока контура от напряжения источника коллекторного питания

| Eк, В | 0 | 0,6 | 1,3 | 2,7 | 4,1 | 5,3 | 7,8 | 9,2 | 10,7 | 11,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iконт, мА | 0 | 2 | 7 | 14 | 23 | 35 | 43 | 49 | 55 | 57 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4075446000000 ПЗ

Рис. 8. График зависимости тока контура от напряжения

источника коллекторного питания

4.2.5.1. Rб=200 Ом

Исследовали эффективность ограничения базового тока при использовании автосмещения в базовой цепи. Для этого, поставив переключатель S2 в положение 2, установили   Ек=10 В, Еб=Eб0=0,65 В и определенном ранее  U б. Далее,  не изменяя положенение потенциометра Еб, сняли зависимости Eб=f( Ек). По полученным экспериментальным данным определить изменение постоянной составляющей тока базы, пользуясь соотношением .

Построили зависимости  и . Повторили эксперимент для 3-го и 4-го положений переключателя S2. Значения сопротивления Rб для 2-го, 3-го и 4-го положений составляют 200, 510 и 1000 Ом соответственно. Для каждого случая составили таблицу.

Таблица 9. Зависимости напряжения смещения на базе транзистора и постоянной составляющей тока базы от напряжения источника коллекторного питания

| Eк, В | 10 | 9 | 8 | 7 | 5,9 | 4,9 | 3,8 | 3 | 1,9 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eб, В | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,55 |
| Iб0, мА | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4075446000000 ПЗ

Рис. 9. Графики зависимостей напряжения смещения на базе транзистора и постоянной составляющей тока базы от напряжения источника коллекторного питания

4.2.5.2. Rб=510 Ом

Условия те же, что и в предыдущем пункте.

Таблица 10. Зависимости напряжения смещения на базе транзистора и постоянной составляющей тока базы от напряжения источника коллекторного питания

| Eк, В | 10 | 8,9 | 7,7 | 6,9 | 5,9 | 4,8 | 3,9 | 2,8 | 2 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eб, В | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,6 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,52 |
| Iб0, мА | 0 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,26 |

Рис. 10. Графики зависимостей напряжения смещения на базе транзистора и постоянной составляющей тока базы от напряжения источника коллекторного питания

4.2.5.3. Rб=1000 Ом

Условия те же, что и в предыдущем пункте.

Таблица 11. Зависимости напряжения смещения на базе транзистора и постоянной составляющей тока базы от напряжения источника коллекторного питания

| Eк, В | 10 | 8,8 | 7,8 | 6,6 | 5,7 | 4,5 | 3,8 | 3 | 2 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eб, В | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,6 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,5 |
| Iб0, мА | 0 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |

Рис. 11. Графики зависимостей напряжения смещения на базе транзистора и постоянной составляющей тока базы от напряжения источника коллекторного питания

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4075446000000 ПЗ

4.2.6. Амплитудная динамическая модуляционная характеристика.

Сняли АДМХ -  зависимость коэффициента модуляции m от уровня модулирующего напряжения UΩ.Эксперимент проводили при частоте модулирующего сигнала F=1 кГц, ЕК = ЕКН и Uб по п.4.2.1. Переключатель S2 находился в положении 4. Напряжение смещения на базе Еб=0,65 В устанавливили при Ек=10 В, UΩ=0 и в дальнейшем оставляли постоянным. Eкн определяется СМХ, снятой в п.4.2.5. Измеряются два значения т- и m+, соответствующие нижней и верхней полуволне огибающей. По полученным зависимостям построили графики m-, m+=f (UΩ). Результаты занесли в таблицу.

Таблица 12. Зависимости коэффициентов m-  и m+ от напряжения модулирующего сигнала

| UΩ, В | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,6 | 3,4 | 4,6 | 5,8 | 6,6 | 7,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m+, % | 1 | 11 | 17 | 25 | 33 | 43 | 53 | 67 | 76 | 79 | 81 |
| m−, % | 2 | 12 | 18 | 27 | 35 | 47 | 61 | 80 | 89 | 91 | 92 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4075446000000 ПЗ

Рис. 12. Графики зависимостей коэффициентов m-

и m+ от напряжения модулирующего сигнала

5. Выводы: исследовали принципы работы амплитудного модулятора при коллектоной и базовой модуляции. Сняли СМХ, АДМХ и ЧДМХ. Сравнивая СМХ п. 4.2.1. и п. 4.2.4. видно что они практически не отличаются. В п. 4.2.5. наименьшему сопротивлению Rб соответствует наибольшее значение  постоянной составляющей базового тока. Зависимость изменения напряжения смещения на базе транзистора от напряжения источника коллекторного питания с увеличением сопротивления Rб ощущается слабо. Также при увеличении Rб крутизна графика зависимости коэффициента модуляции становится меньше, график становится более пологий.