Министерство образования и науки Российской федерации

Государственное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

# Кафедра ТС

Лабораторная работа

Амплитудная модуляция

Выполнили: студенты группы СПР-408

Нурлыгаянова К.Р.

Копцева М.С.

Принял: Гарифинов А.Н.

Уфа 2006

# 1. Цель работы

- изучение принципов построения и работы схемы   осуществления   базовой модуляции смещением;

- изучение принципов построения и работы  схемы   осуществления простой и комбинированной коллекторной модуляции;

- Знакомство с методами определения основных качественных   характеристик устройств формирования амплитудно-модулированного сигнала;

- изучение статических модуляционных характеристик   рассматриваемых схем осуществления амплитудной модуляции;

- изучение амплитудных и частотных динамических модуляционных характеристик при базовой и коллекторной модуляциях.

# 2. Схема лабораторного стенда

# 3. Порядок выполнения работ

## 3.1. Исследование базовой модуляции смещением

3.1.1. Статическая модуляционная характеристика СМХ, т.е. зависимость амплитудного значения тока контура Iконт от напряжения смещения на базе Еб Iконт=f(Еб), а также зависимости постоянной составляющей тока коллектора транзистора Ik0 и амплитудного значения напряжения на коллекторе транзистора UK от Еб при Uб= 0,5 В, UΩ=0,5 В, Ек=3,6 В.

Таблица 1

| Еб, В | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ikонт,мА | 5 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 16 |
| Ik0, мА | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 19 | 27 | 40 |

Из рисунка видно, что с увеличением напряжения смещения на базе Еб тока контура Iконт сначала увеличивается, а затем начинает уменьшаться.

Из рисунка видно, что с увеличением напряжения смещения на базе Еб постоянная составляющая тока коллектора транзистора Ik0 увеличивается.

3.1.2. Амплитудная динамическая модуляционная характеристика ДМХ, т.е. зависимость коэффициента модуляции т от уровня модулирующего напряжения UΩ при F = 1 кГц, Uб=0,5В. Измеряются два значения т (m- и m+) , соответствующие нижней и верхней полуволне огибающей.

Таблица 3

| UΩ, В | 0,004 | 0,15 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 0,95 | 1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m+ | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 24 | 46 | 71 | 91 |
| m- | 2 | 6 | 11 | 14 | 18 | 35 | 79 | 100 | 100 |

Амплитудная ДМХ показывает, что с увеличением модулирующего напряжения UΩ коэффициент модуляции т также увеличивается.

3.1.3. Частотная ДМХ, т.е. зависимость коэффициента модуляции т от частоты модулирующего напряжения F.  Эксперимент проводится при постоянной амплитуде модулирующего сигнала, обеспечивающей значение т = 0.5 на частоте F=1 кГц и Uб=0,5 В.

Таблица 4

| f, кГц | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 10 | 23 | 33 | 38 | 40 | 43 | 49 | 52 | 51 | 49 | 44 | 37 | 31 | 29 | 28 | 26 |

Частотная ДМХ показывает, что с увеличением частоты модулирующего напряжения UΩ коэффициент модуляции т сначала резко увеличивается, а затем начинает уменьшаться.

## 3.2. Исследование коллекторной модуляции

3.2.1. Статическая модуляционная характеристика, т.е. зависимость действующего значения тока контура Iконт в функции от напряжения источника коллекторного питания Ек Iконт=f(Ек), а также зависимости постоянной составляющей тока коллектора транзистора Iк0 и амплитудного значения напряжения на коллекторе транзистора Uк от Ек при постоянных значениях напряжения смещения на базе транзистора Еб=0,65 В, напряжения модуляции UΩ=0, максимально возможная амплитуда напряжения возбуждения Uб=0,41 В.

Таблица 5

| Ек, В | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iк0, мА | 6 | 9 | 14 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 |
| Iконт, А | 6 | 10 | 17 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 |

Из рисунка определяем, что напряжение источника коллекторного питания Екн=6 В в режиме несущей частоты, равное напряжению коллекторного питания Ек, соответствующему середине линейного участка СМХ, максимальное значение модулирующего напряжения UΩmax=8,2 В.

Изменение формы импульса эмиттерного тока транзистора:

3.2.2. Амплитудная динамическая модуляционная характеристика, т.е. зависимость коэффициента модуляции т от уровня модулирующего напряжения UΩ при частоте модулирующего	сигнала   F =1 кГц,  Ек = Екн=6 В, Еб = 0,65 В и Uб=0,41 В.

Таблица 6

| UΩ | 0 | 0,5 | 1 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m+% | 1 | 8 | 12 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | 53 | 58 | 67 | 78 | 84 |
| m-% | 1 | 9 | 13 | 23 | 26 | 30 | 36 | 41 | 47 | 54 | 62 | 70 | 88 | 100 | 100 |

Амплитудная ДМХ показывает, что с увеличением модулирующего напряжения UΩ коэффициент модуляции т также увеличивается.

3.2.3. Частотная ДМХ, т.е. зависимость коэффициента модуляции т от частоты модулирующего напряжения F. Эксперимент проводится  при  постоянной амплитуде модулирующего сигнала, обеспечивающей значение т = 0.5 на частоте F=1кГц,   ЕК = ЕКН,   Eб= 0,65 В   и Uб=0,41 В.

Таблица 7

| F, кГц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 50 | 49 | 48 | 46 | 44 | 43 | 41 | 39 |

## Частотная ДМХ показывает, что с увеличением частоты модулирующего напряжения UΩ коэффициент модуляции т уменьшается.

3.2.4. Статическая модуляционная характеристика, т.е.   зависимость значения тока контура Iконт от напряжения источника коллекторного питания Ек при Еб= 0,65 В и U б=0,41 В.

Таблица 8

| Ек,В | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iконт,мА | 0 | 2 | 8 | 14 | 19 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 |

Статическая модуляционная характеристика показывает, что с увеличением напряжения источника коллекторного питания Ек значения тока контура Iконт также увеличивается.

3.2.5. Исследовать эффективность ограничения базового тока при использовании автосмещения в базовой цепи. Ек=10 В, Еб=Eб0=0,65 В и U б=0,41 В. Далее,  не изменяя положение потенциометра Еб, снять зависимости Eб=f(Ек) уменьшая Ек до 2 В. По полученным экспериментальным данным определить изменение постоянной составляющей тока базы, пользуясь соотношением .

Значения сопротивления Rб составляют 200, 510 и 1000 Ом.

Таблица 9

| Ек,В | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Еб1,В | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,6 |
| Еб2,В | 0,62 | 0,61 | 0,6 | 0,59 | 0,58 | 0,52 | 0,56 | 0,54 | 0,53 |
| Еб3,В | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,5 | 0,49 | 0,47 |

Таблица 10

| Ек,В | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iб01,мА | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 |
| Iб02,мА | 0,059 | 0,078 | 0,098 | 0,1176 | 0,137 | 0,157 | 0,176 | 0,2156 | 0,2352 |
| Iб03,мА | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 |

Чем больше Rб, тем меньше Еб; чем больше отклонение Еб, тем больше изменение постоянной составляющей тока базы Iб0.

3.2.6. Амплитудная динамическая модуляционная характеристика, т.е. зависимость коэффициента модуляции m от уровня модулирующего напряжения UΩ. Эксперимент проводится при частоте модулирующего сигнала F=1 кГц, ЕК = ЕКН и Uб=0,41 В. Напряжение смещения на базе Еб=0,65 В устанавливается при Ек=10 В, UΩ=0 и в дальнейшем не корректируется.

Таблица 11

| UΩ | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m+% | 4 | 8 | 9 | 14 | 19 | 24 | 31 | 36 | 44 | 50 | 57 | 65 | 78 | 88 | 93 |
| m-% | 5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 28 | 36 | 44 | 54 | 64 | 72 | 84 | 100 | 100 | 100 |

Амплитудная ДМХ показывает, что с увеличением модулирующего напряжения UΩ коэффициент модуляции т также увеличивается.