Министерство образования и науки Российской федерации

Государственное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

# Кафедра ТС

Лабораторная работа №7

###### Пассивный цифровой синтезатор частот

Выполнили: студенты группы СПР-408

Лобов Д.

Рахматуллин И.

Шакиров Ю.

Принял: Гарифинов А.Н.

Уфа 2006

# Цель работы

Изучение функциональных схем и принципов работы пассивных цифровых синтезаторов дискретной сетки частот; исследование нестабильности частоты пассивных цифровых синтезаторов.

# Описание лабораторной установки

# Порядок выполнения работы

## 1. Исследование пассивного цифрового ССЧ с потоками двухуровневых импульсов

  - Наблюдение осциллограмм на выходе ССЧ.

Установить частоту выходного сигнала ССЧ равной 20 кГц, время развертки осциллографа 10мкс и добиться устойчивого изображения на экране осциллографа двух периодов колебания ССЧ (20 импульсов на выходе схемы ИЛИ). Последовательно увеличивая частоту до 29 кГц с шагом 1 кГц (рис.4, позиция 3) наблюдать изменение осциллограмм сигналов на выходе схемы ИЛИ и на выходе ССЧ.

На выходе ССЧ:

F=20 кГц                                                    F=24 кГц

F=27 кГц                                                F=29 кГц

На выходе схемы ИЛИ:

При изменении частоты выходного сигнала ССЧ осциллограммы сигналов на выходе схемы ИЛИ не менялись.

1.2 Исследовать влияние закона распределения импульсов на одном периоде выходного колебания схемы ИЛИ на уровень побочных спектральных составляющих при работе только старшей декады. Для этого при значении частоты выходного сигнала 30 кГц при всех возможных положениях импульсов измерить с помощью частотомера или осциллографа флуктуации периода выходных колебаний (∆Т = Tmax – Tmin) и определить по соотношению Dmax ≤ 20lg(∆Т/Tср) относительный уровень амплитуды максимальной побочной составляющей.

| Tmax, мкс | 38 | 36 | 37 | 36 | 34 | 37 | 37 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tmin, мкс | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 |
| T, мкс | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| Dmax | -13,696 | -18,556 | -15,035 | -16,618 | -24,577 | -15,035 | -15,035 | -18,556 |

1.3 Исследовать влияние времени усреднения на нестабильность периода генерируемых колебаний. Измерения проводятся в режиме измерения периода при усреднении за 1; 10; 100 и 1000 периодов выходных колебаний. Для каждого времени усреднения записать десять значений периода (Тi) в таблицу.

| Время усреднения, N | 1 | 10 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti наих | 31 38 31 31 38 | 33,08 33,64 33,08 33,63 33,08 | 33,242 33,295 33,799 33,299 33,238 | 33,1556 33,2612 33,2864 33,1856 33,1008 |
| Ti опт | 32 32 34 34 32 | 33,15 33,32 33,32 33,15 33,32 | 33,271 33,266 33,522 32,799 33,262 | 33,262 33,3964 33,29 33,0232 33,264 |
| (T)/Tср | 0,0772 | 0,005154 | 0,0071 | 0,00277 |

Построить зависимость относительной нестабильности частоты от времени усреднения, определяемой соотношениями

Измерения проводятся для случаев оптимального и наихудшего расположений импульсов на периоде при частоте выходных колебаний, равной 30 кГц.

Исследование кратковременной и долговременной нестабильности частоты может быть проведено аналогичным образом при использовании частотомера в режиме измерения частоты.

| Tн, мс | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FГ опт, кГц | 29 29 30 29 30 | 30,1 30,7 32,5 27,5 31,6 | 30,01 30,03 30,04 30,05 30,04 | 30,051 30,023 30,034 30,026 30,023 | 30,0203 30,0148 30,0203 30,0267 30,0150 |
| FГ наих, кГц | 30 31 30 31 31 | 30 30,1 30,8 30,7 30,8 | 30,04 30,03 30,07 30,01 29,94 | 30,03 30,02 30,034 30,057 30,025 | 30,0234 30,0147 30,0196 30,0296 30,0346 |
| (T)/Tср | 0,02584 | 0,03764 | 0,0586 | 0,03452 | 0,02647 |

1.4 Исследовать влияние закона распределения импульсов в каждой из декад на уровень побочных спектральных составляющих в спектре выходного сигнала ССЧ. Частоту выходного сигнала установить 33 кГц. Определить флуктуации периода выходных колебаний (ΔТ) и вычислить по соотношению Dmax ≤ 20lg(∆Т/Tср)                         амплитуду максимальной побочной составляющей.

|  | Tmax, мкс | Tmin, мкс | T | Dmax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Старшая-наихудшая Младшая-наихудшая | 38 | 22 | 16 | -5,46 |
| Старшая-оптимальная Младшая-наихудшая | 34 | 22 | 12 | -7,36 |
| Старшая-наихудшая Младшая-оптимальная | 37 | 23 | 14 | -6,62 |
| Старшая- оптимальная Младшая- оптимальная | 34 | 26 | 8 | -11,48 |

1.5 Исследование оптимального двухуровневого синтезатора. Установить число дискретов ЦАП равным 256, число дискретов фазы – 2, а частоту выходных колебаний – 30 кГц. С помощью частотомера или осциллографа определить флуктуации периода выходного колебания (ΔT).

ΔT=35,2-33,1=2,1 кГц

Изменяя частоту выходных колебаний от 11 до 91 кГц через 10 кГц, исследовать влияние абсолютного значения частоты на нестабильность периода колебаний и максимальный уровень побочных спектральных составляющих. Данные занести в таблицу, построить соответствующие зависимости.

| f, кГц | fmax , кГц | fmin , кГц | Δf, кГц | Dmax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 13 | 12 | 1 | 21,938 |
| 21 | 22 | 20 | 2 | 20,424 |
| 31 | 32 | 29 | 3 | 20,144 |
| 41 | 43 | 38 | 5 | 18,17 |
| 51 | 55 | 50 | 5 | 20,424 |
| 61 | 67 | 60 | 7 | 19,154 |
| 71 | 77 | 67 | 10 | 17,147 |
| 81 | 90 | 74 | 16 | 14,194 |
| 91 | 118 | 91 | 27 | 11,755 |

## 2.  Исследование пассивного цифрового ССЧ с потоками многоуровневых импульсов

  - Наблюдение осциллограмм на выходе ССЧ. Установить частоту выходных колебаний равной 30 кГц и максимальное число разрядов преобразования ЦАП и число уровней квантования фазы. Наблюдать осциллограммы сигналов на выходе ССЧ до и после фильтра низких частот, изменяя число уровней квантования фазы (Nд.ф) и амплитуды (Nд.а ).

При изменении числа уровней квантования фазы и амплитуды осциллограммы сигналов на выходе ССЧ до и после фильтра низких частот не менялись.

  - Исследовать влияние числа уровней квантования фазы (Nд.ф) при максимальном числе разрядов преобразования ЦАП на нестабильность частоты (периода) колебаний. Для этого при частоте выходного сигнала 90кГц при всех возможных Nд.ф измерить с помощью частотомера ( N = 1 ) флуктуации периода выходных колебаний (ΔT) и определить амплитуду максимальной побочной составляющей. Занести данные в таблицу.

| Nд.ф | ΔT, мкс | Dmax |
| --- | --- | --- |
| 4 | 10,4 | -18,744 |
| 8 | 11,1 | -18,178 |
| 16 | 11,3 | -18,023 |
| 32 | 11,1 | -18,178 |
| 64 | 11 | -18,257 |
| 128 | 11,2 | -18,1 |
| 256 | 11,1 | -18,178 |
| 512 | 11 | -18,257 |

  - Исследовать влияние числа дискретов амплитуды (Nд.а), начиная с 4, на нестабильность частоты (периода) колебаний. При частоте выходного сигналы ССЧ 90 кГц и Nд.ф = 512 при всех возможных значениях Nд.а  измерить с помощью  частотомера флуктуации периода выходных колебаний ΔT  и определить по соотношению Dmax ≤ 20lg(∆Т/Tср) амплитуду максимальной побочной составляющей. Данные занести в таблицу.

| Nд.а | ΔT, мкс | Dmax |
| --- | --- | --- |
| 4 | 11,2 | -18,1 |
| 8 | 11,1 | -18,178 |
| 16 | 11,1 | -18,178 |
| 32 | 11,1 | -18,178 |
| 64 | 11,2 | -18,1 |
| 128 | 11,1 | -18,178 |
| 256 | 11,2 | -18,1 |

  - Исследовать совместное влияние числа дискретов фазы и дискретов амплитуды на уровень побочных спектральных составляющих. Для этого одновременно изменять оба параметра, приняв что Nд.ф= Nд.а. Измерения проводятся па частоте 90 кГц. Занести данные в таблицу.

| Nд.а | Nд.ф. | ΔT | Dmax |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 11,6 | -17,796 |
| 4 | 4 | 10,2 | -18,913 |
| 8 | 8 | 11,1 | -18,178 |
| 16 | 16 | 11,1 | -18,178 |
| 32 | 32 | 11,1 | -18,178 |
| 64 | 64 | 10,7 | -18,497 |
| 128 | 128 | 11 | -18,257 |
| 256 | 256 | 11,1 | -18,178 |

Вывод: в ходе лабораторной работы изучили функциональные схемы и принципы работы пассивных цифровых синтезаторов дискретной сетки частот; исследовали нестабильность частоты пассивных цифровых синтезаторов.