- Федеральное агентство по образованию

- Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИСCЛЕДОВАНИЕ АЧХ АКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ

- Лабораторная работа №1 по дисциплине

"Устройства приема и обработки радиосигналов в СПРС"

- Выполнил: ст. гр. СПР-409

Якупов А.Б.

Принял: Мударисов Д.Ф.

- Уфа 2008

- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Исследование АЧХ активных фильтров

Из

.

ст

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4075.234000.000ПЗ

Разраб.

Якупов А.Б.

Провер.

Мударисов Д.Ф.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Исследование АЧХ активных фильтров

Лит.

Листов

6

УГАТУ, гр. СПР-409

1. Цель работы:

- Исследовать АЧХ активных фильтров с использованием математического пакета МАТLАВ.

2. Основные теоретические положения

В основе всех активных фильтров лежит принцип усиления некоторой требуемой полосы частот относительно других частотных составляющих принятого сигнала. Таким образом, любой усилительный каскад является своего рода и фильтром.

Усилители, имеющие избирательные свойства, условно подразделяют на фильтры низких и высоких частот, а также полосовые и режекторные (заграждающие). Фильтры низких и высоких частот соответственно пропускают только низкие или только высокие частоты, полосовые и режекторные обеспечивают пропускание или непропускание сигналов определенных частот.

Под активными фильтрами обычно понимают электронные усилители, содержащие RC-цепи, включенные так, что у усилителя появляются избирательные свойства. При их применении удается обойтись без громоздких, дорогостоящих и нетехнологичных катушек индуктивности и создать низкочастотные фильтры в микроэлектронном исполнении, в которых основные параметры могут быть изменены с помощью навесных резисторов и конденсаторов.

- 3. Выполнение работы.

Вариант задания:

| Фильтр Баттерворта, n=2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар | fсФНЧ, Гц | FcФВЧ, Гц | b | С |
| 5 | 4000 | 1500 | 1,1547 | 1 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4075.234000.000ПЗ

3.1. Зависимость АЧХ от порядка фильтра.

Вывод: с увеличением порядка фильтра увеличивается крутизна спада АЧХ.

3.2. Расчет параметров активного ФНЧ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4075.234000.000ПЗ

С1 = 10/fc = 10/4000 = 0,0025 мкФ;

А = 1,1;

С2 = 0,001 мФ;

- 3.3. Сравнение АЧХ ФНЧ с учетом рассчитанных выше параметров с реальной.

- Два графика накладываются, следовательно, расчет параметров ФНЧ был произведен верно

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4075.234000.000ПЗ

3.4. Расчет параметров активного ФВЧ.

- А = 1,1;

- 3.3. Сравнение АЧХ ФВЧ с учетом рассчитанных выше параметров с реальной.

- Два графика накладываются, следовательно, расчет параметров ФВЧ был произведен верно

3.4. Получение АЧХ полосового фильтра (ПФ) с учетом рассчитанных выше параметров для активных ФНЧ и ФВЧ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4075.234000.000ПЗ

Вывод: расчетная и реальная зависимости совпадают, что говорит об отсутствии ошибок в расчетах .