Министерство образования Российской Федерации

Уфимский государственный авиационный технический

университет.

###### Кафедра ТС

##### Лабораторная работа

##### по курсу

“Основы телевидения и радиовещания”

“Изучение разрешающей способности человеческого глаза”.

Выполнил: студент гр.МКС-407.

Фаттахов И.

Проверил: Конюхов С.С

#### Уфа 2003

## Цель работы: Определение пространственного разрешения зрительного                         анализатора для яркостного и цветоразностных сигналов.

## Выполнение работы.

#### Измеряем предельное расстояние, на котором глаз способен различать вертикальные линии красного, зеленого, синего и черного цвета на белом фоне. Результаты измерений заносим в таблицу и строим графики разрешающей способности глаза.

Таблица измерений:

|  | 12 лин./см. | 7 лин./см. (lср) | 4 лин./см. | α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Черные линии (Black). | 140 | 290 | > 300. |  |
| Красные линии (R). | 125 | 280 | > 300. |  |
| Синие линии (B). | 100 | 260 | > 300. |  |
| Зеленые линии (G). | 90 | 190 | > 300. |  |

Определим угол α

Для черных линий:        α = аrctg(7290) = 1'26''.

Для красных  линий:     α = аrctg(7280) = 1'29''.

Для синих линий:          α = аrctg(7260) = 1'33''.

Для зеленых  линий:      α = аrctg(7190) = 2'13''.

Построим графики разрешающей способности глаза.