# Лабораторная работа № 1

Исследование особенностей зрительного анализатора

Цель работы: определение пространственного разрешения зрительного анализатора для яркостного и цветоразностных сигналов.

Выполнение работы:

- Наблюдая воспроизводимую на экране компьютера резольвометрическую таблицу и изменяя масштаб изображения и расстояние наблюдения, определить угловой шаг штрихов таблицы, соответствующих пределу их разрешения глазом (критерием разрешения является правильное определение направления штриховки для всех участков).

- Повторить п. 1 для разных значений контраста таблицы (под контрастом понимается отношение яркости светлых промежутков между штрихами к яркости темных штрихов таблицы)

- Построить зависимость угловой частоты штрихов (периодов на градус), необходимой для их разрешения глазом, от логарифма контраста штрихов.

- Повторить пп. 1 – 3 для резольвометрических таблиц, полученных модуляцией цветоразностных сигналов R-Y и B-Y.

# Лабораторная работа № 1

Исследование особенностей зрительного анализатора

Цель работы: определение пространственного разрешения зрительного анализатора для яркостного и цветоразностных сигналов.

Выполнение работы:

- Наблюдая воспроизводимую на экране компьютера резольвометрическую таблицу и изменяя масштаб изображения и расстояние наблюдения, определить угловой шаг штрихов таблицы, соответствующих пределу их разрешения глазом (критерием разрешения является правильное определение направления штриховки для всех участков).

- Повторить п. 1 для разных значений контраста таблицы (под контрастом понимается отношение яркости светлых промежутков между штрихами к яркости темных штрихов таблицы)

- Построить зависимость угловой частоты штрихов (периодов на градус), необходимой для их разрешения глазом, от логарифма контраста штрихов.

- Повторить пп. 1 – 3 для резольвометрических таблиц, полученных модуляцией цветоразностных сигналов R-Y и B-Y.