# Лабораторная работа № 2

## Телевизионная камера

Цель работы: определение ЧКХ и амплитудной характеристики черно-белой телекамеры

Выполнение работы:

- Подать видеосигнал от камеры на входы монитора и осциллографа

- Регулировкой осциллографа получить на экране устойчивое изображение строки видеосигнала

- Измерить параметры видеосигнала: значения напряжения, соответствующие уровню синхронизации и уровню белого; длительность строки, ее значащей части, импульса синхронизации и гасящего импульса

- Направить камеру на изображение ступенчатого клина и определить ее амплитудную характеристику как зависимость напряжения видеосигнала (измеренного относительно уровня черного) от яркости соответствующего поля ступенчатого клина. Степень заполнения для полей клина составляет 100-90-80-60-40-20-10-0 %, коэффициент отражения красителя – 10 % от коэффициента отражения бумаги.

- Направить камеру на изображение растра и, изменяя расстояние от камеры до растра, определить ЧКХ камеры как зависимость размаха переменной составляющей видеосигнала от пространственной частоты изображения растра (периодов на миллиметр) в фокальной плоскости объектива камеры. Фокусное расстояние объектива камеры 58 мм.

Содержание отчета:

- Название и цель работы.

- Схема проведения эксперимента.

- Изображение осциллограммы одной строки видеосигнала с указанием временных и амплитудных соотношений.

- Амплитудную характеристику камеры (зависимость напряжения видеосигнала (измеренного относительно уровня черного) от яркости соответствующего поля ступенчатого клина).

- Частотную характеристику камеры (зависимость размаха переменной составляющей видеосигнала от пространственной частоты изображения растра).

- Выводы по результатам работы.