Варианты заданий по дисциплине «Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн» для включения в состав билетов

Государственного экзамена (Составитель – доц. Р.А. Гараев)

- Вопрос: Что определяется при решении внутренней задачи в теории антенн и как после решения этой задачи можно определить радиоизлучение антенны?

Задача №1

Найти напряженность поля и плотность потока мощности в месте приема для случая вертикальной поляризации, если известно, что:

Волны распространяются над сухим грунтом (=4;  =0.001сим/м);

Мощность передачи Р=25Вт; Длина волны =15см; Коэффициенты направленного действия антен в створе трассы D1=D2=50; Высоты передающей и приемной антенн составляют: h1=80м h2=10м; Расстояние между антеннами: r=8км.

-------------------------------------------------

- Вопрос: Какие основные электрические параметры принято использовать для характеристики антенн?

# Задача №2

Найти напряженность поля в месте приема для случая горизонтальной поляризации, если известно, что:

Волны распространяются над сухим грунтом (=4;  =0.001сим/м);

Мощность передачи  Р=15Вт; Длина волны =35см; Коэффициенты направленного действия антен в створе трассы D1=D2=100; Высоты передающей и приемной антенн составляют: h1=60м h2=10м; Расстояние между антеннами: r=28км. Рассмотреть предварительно возможность применения в данном случае формулы Введенского.

-------------------------------------------------

- Вопрос: В каком случае можно сказать, что антенна имеет фазовый центр? Как выглядит при наличии фазового центра волновой  фронт излучения антенны?

## Задача №3

Найти множитель ослабления и напряженность поля в месте приема для случая вертикальной поляризации, если известно, что:

Волны распространяются над влажным грунтом; Мощность передачи Р=50Вт; Длина волны =1м; КНД передающей антенны D1=60; высоты передающей и приемной антенн: h1=25м h2=10м; Расстояние между антеннами: r=10км.

Оценить возможность применения формулы Введенского.

-------------------------------------------------

- Вопрос:  Почему при проектировании антенн важно уметь рассчитывать  такой параметр, как входное сопротивление антенны? От чего зависит этот параметр для вибраторной антенны?

### Задача №4

Рассчитать множитель ослабления для случая вертикальной поляризации по следующим данным:

Волны распространяются над влажным грунтом;

Длина волны =1м; КНД передающей антенны D1=60; высоты передающей и приемной антенн: h1=16м h2=4м; расстояние между антеннами: r=5км. Определить расстояние от передающей антенны, на котором будет наблюдаться второй максимум множителя ослабления.

-------------------------------------------------

- Вопрос:  Какой смысл  вкладывается в понятие «дальняя зона антенны»? Как далеко от антенны реально располагается дальняя зона, и какими чертами характеризуется поле в этой зоне?

## Задача №5

Определить мощность используемого передатчика, работающего на длине волны =30см, необходимую для создания на расстоянии 40км от передатчика напряженности  поля ЕД=40мкв/м. Волны распространяются над морем:  =80;  =4 сим/м. Приемная антенна располагается на мачте высотой 10 м, передающая поднята на высоту 100 м над уровнем моря.

-------------------------------------------------

- Вопрос:  В каком направлении будет преимущественно излучать линейная антенная решетка при фазовом запаздывании возбуждающего сигнала в расчете на один период, равном произведению  волнового числа на период решетки? Приведите примеры использования такого режима в реальных антеннах.

## Задача №6

Определить размеры области, в пределах которой на поверхности Земли формируется отраженная волна, при следующих параметрах:

Длина трассы  r=20 км; Высоты антенн h1=h2=50м;  Длина волны  =10см.

Как повлияют на результирующий сигнал неоднородности почвы, если их размеры заметно меньше размеров вышеупомянутой области? При какой высоте неровностей в этой области можно считать ее поверхность “гладкой”?

-------------------------------------------------

- Вопрос:   Каким образом обеспечивается на практике, в режиме излучения близком к нормальному, однонаправленность (отсутствие обратного главного максимума) диаграммы плоской антенной решетки? Привести примеры реальных антенн.

## Задача №7

Определить и исследовать зависимость напряженности поля от расстояния при следующих даных:

Мощность передачи Р1=50Вт; Длина волны =1м; D1=100; h1=60м h2=20м; волна горизонтально поляризована; влажный грунт с параметрами =40;  =0.01 сим/м. Исследование провести для точек, соответствующих третьему максимуму, расстоянию, соответстующему применимости формулы Введенского и на  расстоянии  0.7 r0,   где  r0 – дальность прямой видимости.

-------------------------------------------------

- Вопрос:  Как обычно сказываются на работе вибраторных антенн близкорасположенные металлические элементы конструкций транспортных средств, на которых устанавливаются эти антенны?

Задача №8

Найти максимальную мощность сигнала на входе приемника, подключенного к параболической антенне с КИП=0.6 для случая вертикальной поляризации, если известно, что:

Волны распространяются над сухим грунтом (=4;  =0.001сим/м);

Мощность передачи Р=25Вт; Длина волны =5см; Коэффициенты направленного действия антен в створе трассы D1=50 и D2=150; Высоты передающей и приемной антенн составляют: h1=30м h2=20м; Расстояние между антеннами: r=10км.

-------------------------------------------------

- Вопрос:    Какие слои атмосферы заметно влияют на характер распространения радиоволн? В чем проявляется обычно это влияние?

# Задача №9

Определить ЭДС, которую можно обнаружить на зажимах оптимальным образом ориентированного симметричного полуволнового вибратора, если он применяется для приема волны с горизонтальной поляризацией, и известно, что:

Волны распространяются над сухим грунтом (=4;  =0.001сим/м);

Мощность передачи Р=25Вт; Длина волны =45см; Коэффициент направленного действия антенны в створе трассы D1=100; Высоты передающей и приемной антенн составляют: h1=60м h2=10м; Расстояние между антеннами: r=35км. Рассмотреть возможность применения в данном случае формулы Введенского. Как оптимально сориентировать приемную антенну?

-------------------------------------------------

- Вопрос:  Какого рода антенны наиболее часто используются на базовых станциях систем сотовой связи, и каким образом при использовании этих антенн можно оперативно менять размеры сот?

## Задача №10

Описать форму и определить размеры области, в пределах которой преимущественно формируется отраженная от поверхности Земли волна, при следующих параметрах:

Длина трассы  r=30км; Высоты антенн h1=50, h2=30м;  Длина волны  =1 м. В чем состоит различие между влиянием на результирующий сигнал неоднородностей местности в случаях, когда размеры неоднородностей:

А) сравнимы с размерами вышеупомянутой области?

Б) заметно меньше размеров области?

-------------------------------------------------