Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

# Кафедра  ТС

## Пояснительная записка

## к курсовой работе  на тему:

## «Проектирование линейной антенной решетки»

## по курсу

АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН.

# Выполнил: ст. гр. СПР-306

Усанова А.А.

Проверил:     Гараев Р. А.

# Уфа 2004

Задание на курсовую работу:

Разработать линейную антенную решетку для работы в режиме осевого излучения.

Обеспечить минимальный УБЛ с монотонным спадом.

Поляризация излучения - круговая. Длина волны - 20 см (3%).

В конструкции применить одинаковые излучатели, длина антенны 1.5 м.

Дополнительно определить: КНД, поляризационные характеристики.

ВВЕДЕНИЕ.

Данная курсовая работа посвящена расчёту линейной антенной решетки (ЛАР), работающей в режиме нормального излучения. Особенностью конструкции является необходимость формировать излучение с круговой поляризацией. Указанное обстоятельство означает необходимость применения в качестве элементарных излучателей  ЛАР слабонаправленных антенн, излучающих волны с круговой поляризацией. С учетом длины волны 20 см  наиболее целесообразно применить в качестве таких антенн турникетные вибраторные антенны с ориентацией плеч перпендикулярно оси ЛАР. Последнее требование вытекает из необходимости согласно заданию работать в режиме осевого излучения. Для удобства расчетов будем считать, что плечи симметричных электрических вибраторов (СЭВ) из состава турникетов  ориентированы вдоль осей X и Y, ось ЛАР при этом совпадает с осью Z. Генерация волны с круговой поляризацией подразумевает  необходимость при возбуждении СЭВ, входящих в один турникет, подводить СВЧ сигнал к СЭВ, ориентированному вдоль оси Y с запаздыванием или опережением на ±π2  по отношению к СЭВ, ориентированному вдоль оси X..

Требование задания на КР о малости уровня боковых лепестков и их монотонном спаде может быть реализовано за счет применения либо неравноамплитудных решеток с  шагом не более полуволны и со спадом амплитуд питающих СЭВ токов к краям ЛАР, либо за счет применения неэквидистантных решеток с разреживанием излучателей к краям ЛАР. Потенциально разреживание позволяет избавиться от необходимости использовать многочисленные делители сигнала с точно заданными коэффициентами  деления, кроме того, возможно в некоторых случаях снижение общего количества излучателей. В этой связи,  в данной КР выбран вариант неэквидистантного исполнения ЛАР (см. рис.1).

Диаграмма направленности ЛАР, как известно [1], может быть представлена в виде произведения множителя системы и диаграммы направленности одного излучателя, в нашем случае –  турникета  из двух СЭВ.

Рис.1. Устройство антенной решетки  и ориентация осей.

# ДИАГРАММА СИММЕТРИЧНОГО ВИБРАТОРА

В любой точке дальней зоны поле вибратора имеет линейную поляризацию. Амплитудная ДН симметричного электрического вибратора:

f(θ,ϕ)=sinθcos(klcosθ)−cosklsin2θПричем первый сомножитель в правой части описывает ДН элемента тока (ЭЭВ), второй – множитель системы (использован полярный угол в собственной  системе координат СЭВ).

Нормированная амплитудная ДН:

F(θ,ϕ)=cos(klcosθ)−coskl(1−coskl)sinθ        Фаза напряженности поля, создаваемого СЭВ не зависит от угла , точнее, меняется на обратную при переходе амплитудной ДН через нуль. Т.о. СЭВ обладает фазовым центром и излучает чисто сферическую волну.

В данной работе представленные формулы должны применяться с учетом реальной ориентации СЭВ вдоль осей X  и Y. В частности, углы для подстановки в формулу должны определяться из условий cosθСЭВ=sinθ⋅cosϕ  для СЭВ

с плечами вдоль  Х .  Для СЭВ с плечами вдоль  оси Y аналогичное условие:

cosθСЭВ=sinθ⋅sinϕ

Помимо этого, с точки зрения расчета поляризационных параметров антенны важны диаграммы направленности по  составляющим поля Eθ   и   Eϕ, в базисе ортов ϕ0 и θ0.  Расчет  указанных составляющих поля СЭВ требует умножения значений, полученных по формуле для ДН СЭВ на косинус (для Eϕ) или синус (для Eθ) угла , определяемого из условия

cosα=cosϕsin2θ+cos2θ⋅cos2ϕ   для СЭВ вдоль Y,

или

cosα=sinϕsin2θ+cos2θ⋅sin2ϕ для СЭВ вдоль оси Х.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ

Геометрия антенны определяется следующими параметрами:

► длина плеча СЭВ, выбирается для обеспечения заданного требования о малости и монотонном характере спада УБЛ. За счет достаточно узкой диаграммы СЭВ возможно подавление реально немонотонного характера поведения УБЛ.

Кроме того, с точки зрения согласования с фидером необходимо использовать  резонансное значение длины плеча, т.е. четвертьволновое или полуволновое. С учетом снижения входного сопротивления СЭВ при включении в состав ЛАР разумно выбрать полуволновые вибраторы;

► средний шаг СЭВ вдоль  оси Z  ЛАР  выбирается из соображений минимального числа излучателей, отсутствия вторичных главных максимумов и по возможности монотонного характера спада УБЛ. Длина ЛАР вдоль оси при этом определяет ширину главного максимума диаграммы направленности, КНД и поляризационные параметры в пределах диаграммы.

Слова «средний шаг» в данном случае употреблены в связи с тем, что для неэквидистантной решетки эта величина меняется вдоль оси Z. Шаг и эффективная длина определяются в процессе моделирования антенны опытным путем при помощи разработанной программы, варьируя шаг решетки и ее полную эффективную длину и анализируя получаемый множитель системы и диаграмму направленности.

Подбор координат отдельных излучателей реализуется при помощи функции Neq_Coor, которая использует заданную огибающую для среднего тока вдоль ЛАР, путем деления интеграла по огибающей на желаемое число излучателей с последующим подбором координат центров тяжести отрезков, соответствующих одному излучателю.

Практически при помощи разработанного набора программ  показано, что приемлемым значением среднего шага является расстояние в половину длины волны. Соответствующее число излучателей для длины ЛАР составило 21 шт. (турникетов).

###### ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ АНТЕННЫ

Основными поляризационными параметрами антенн, формирующих волну с круговой поляризацией,  обычно являются:

- отношение большой и малой полуосей эллипса   s=ab,

- угол наклона большой полуоси эллипса,

- отношение для каждого направления в пространстве составляющих напряженности поля Eθ   и   Eϕ, которое можно рассчитать через отношение α=AθFθ(θ,ϕ)AϕFϕ(θ,ϕ).

- Кроме того, к числу поляризационных параметров относится фазовый сдвиг для составляющих  поля Eθ   и   Eϕ, т.е. величина  Δψ=ψθ(θ,ϕ)−ψϕ(θ,ϕ).

Разработанная программа реально рассчитывает и показывает последние два параметра.

РАСЧЕТ КНД

Для расчета коэффициента направленного действия разработанной антенны использована непосредственно формула, выводимая из определения КНД:

Dmax=4π0π02πF2(θ,ϕ)⋅sinθ⋅dθ⋅dϕ

##### РАБОТА С ПРОГРАММОЙ

Основным (стартовым) сценарием для пакета Matlab, организующим все расчеты является: AxialLAR.m

При работе с этим сценарием возможно путем соответствующего редактирования или введя операторы input интерактивно менять размер ЛАР и шаг СЭВ вдоль нее, а также размер плеча СЭВ, форму огибающей для тока,  подбирая оптимальные параметры.

Помимо этого сценария используются следующие файлы:

| Titul.txt Zadanie.txt | Текстовые файлы с соответствующей информацией |
| --- | --- |
| rd_disp.m | Сценарий для показа предыдущих файлов |
| Neq_Coor.m | Сценарий подбора координат излучателей на оси ЛАР для получения неэквидистантной решетки |
| TABLICA.TXT | Выходной файл, в который записываются номера турникетных СЭВ, их координаты Z и сдвиги фаз по сравнению с первым турникетом |
| MainScrp.m | Вызываемый циклически с помощью меню сценарий основных расчетов |
| LARSysF.m | Функция расчета множителя системы для ЛАР |
| CalcSEVx.m | Функция расчета диаграммы направленности СЭВ вдоль Х |
| CalcSEVy.m | Функция расчета диаграммы направленности СЭВ вдоль Y |
| shwSysF.m | ###### Сценарий показа системного множителя ЛАР |
| shwSEVx.m | ###### Сценарий показа двух сечений ДН СЭВ с плечами вдоль Х |
| shw2dDNp.m | Сценарий показа плоских сечений ДН ЛАР для составляющей поля Eϕ при разных азимутальных углах |
| shw2dDNt.m | Сценарий показа плоских сечений ДН ЛАР для составляющей поля Eθ при разных азимутальных углах |
| shw3dDNp.m | Сценарий показа 3-хмерной ДН ЛАР для составляющей поля Eϕ |
| shw3dDNt.m | Сценарий показа 3-хмерной ДН ЛАР для составляющей поля Eθ |
| shw3dT_P.m | Сценарий показа в 3-хмерной форме отношения составляющих поля Eθ/Eϕ |
| shwDlPsi.m | Сценарий показа плоских срезов разностей фаз Δψ=ψθ(θ,ϕ)−ψϕ(θ,ϕ) при разных азимутальных углах |
| DispKND.m | Сценарий расчета и показа КНД для направления главного максимума |

При работе программы рекомендуется внимательно следовать ее указаниям, выводимым в командное или графические окна.

В частности, на медленном компьютере без указаний программы не нажимать на клавиши.

В меню программы можно использовать переключатели показа в полярной или декартовой системе и включения или выключения фазовой коррекции сдвигов между излучателями при переходе к неноминальным длинам волн для компенсации ухода диаграммы.

Содержимое файла Tablica.txt:

| № изл. | Z м | Фаза  | № изл. | Z м | Фаза  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.891 | -85.32 | 17 | 0.045 | 112.27 |
| 2 | -0.697 | 44.57 | 18 | 0.077 | -166.09 |
| 3 | -0.587 | -39.87 | 19 | 0.113 | -74.23 |
| 4 | -0.506 | 164.25 | 20 | 0.150 | 17.62 |
| 5 | -0.441 | -32.45 | 21 | 0.186 | 109.48 |
| 6 | -0.389 | 100.22 | 22 | 0.223 | -158.67 |
| 7 | -0.336 | -127.10 | 23 | 0.263 | -56.61 |
| 8 | -0.292 | -14.83 | 24 | 0.308 | 55.66 |
| 9 | -0.247 | 97.43 | 25 | 0.352 | 167.92 |
| 10 | -0.207 | -160.51 | 26 | 0.405 | -59.40 |
| 11 | -0.170 | -68.65 | 27 | 0.458 | 73.28 |
| 12 | -0.134 | 23.20 | 28 | 0.522 | -123.43 |
| 13 | -0.097 | 115.06 | 29 | 0.603 | 80.69 |
| 14 | -0.061 | -153.09 | 30 | 0.713 | -3.74 |
| 15 | -0.028 | -71.44 | 31 | 0.907 | 126.14 |
| 16 | 0.008 | 20.41 |  |  |  |

Список литературы:

1. Ерохин  Г.А.,Чернышев О.В.      Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн   М.1996г.

2. Кислов. Курс лекций по АФУ.

3. Курс лекций по АФУ.