Федеральное Агентство по Образованию РФ

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра ТС

Лабораторная работа №1

по дисциплине: Распространение радиоволн и антенно-фидерные

устройства систем подвижной радиосвязи

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАПРАВЛЕННОСТИ

ЛИНЕЙНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК

Выполнили студенты группы СПР-309

Горшенин И.И.

Басыров И.Р.

Стешин Г.П.

Проверил: Зуев О.О.

Уфа 2007

Лабораторная работа №1

Исследование характеристик направленности

линейных антенных решеток

Исследование линейной антенной решетки проводится с помощью математического пакета Matlab.

Вид главного меню программы:

1. Определить влияние знака и величины фазового сдвига токов возбуждения на направление главного максимума множителя системы

Множитель системы без фазового сдвига. ψ=0 Антенная решетка работает в режиме нормального излучения, направление главного максимума Θгл=900

Множитель системы с фазовым сдвигом, отвечающим условию 0<ψ<kd, где k=2πλ k=0.314kd=3.14=1800главный максимум наклоняется к положительной половине оси z, если же 0>ψ>−kd, то к отрицательной, следовательно АР начинает работать в режиме наклонного излучения

ψ=900					ψ=−900

Если выбрать фазовый сдвиг таким образом, чтобы он удовлетворял условию ψ≥kd или соответственно ψ≤−kd, где k=2πλ k=0.314kd=3.14=1800, то это обеспечит переход в режим осевого излучения (главный максимум - вдоль оси Z, под углами, соответственно, Θгл=00 или Θгл=1800).

ψ=1800					ψ=−1800

2. Определить зависимость ширины главного максимума от длины ЛАР и длины волны.

Вид множителя системы при значениях, выставленных в программе по умолчанию:

В полярной системе координат:

В декартовой системе координат:

Вид множителя системы при минимальном и максимальном значении длины ЛАР

В полярных координатах:

D=80					D=280

В Декартовых координатах:

D=80					D=280

Следовательно, при уменьшении длины решетки главный максимум увеличивается, а при увеличении длины решетки происходит сужение главного максимума и возрастания количества боковых лепестков.

Вид множителя системы при минимальном и максимальном значении длины волны

В полярных координатах:

λ=10					λ=40

В Декартовых координатах:

λ=10					λ=40

Следовательно, при уменьшении длины волны главный максимум уменьшается, но появляется очень большой боковой лепесток при Θ=00 и Θ=1800), а при увеличении длины волны происходит расширение главного максимума.

3. Определить влияние отношения шага ЛАР к длине волны на наличие вторичных главных максимумов и монотонность огибающей УБЛ

Шаг решетки вычисляется по формуле: d=D(2⋅M).

Если d>λ2, то:

Проявляется немонотонный характер поведения огибающей УБЛ. (на графике представлен модуль множителя системы)

Если d>λ, то:

Появляются дополнительные главные максимумы.