Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Телекоммуникационные Системы

Кафедра ТС

Лабораторная работа №1 по

«Распространению радиоволн и АФУ»

Исследование диаграммы направленности антенны

Выполнили:

студенты

группы МКС-315,

Абзалов А. В,

Давлетов Д. В.,

Ерохин А. А.,

Иванов А. С.,

Куликов К. А.,

Мазитов Н. И.,

Сабиров М. Р.,

Шмелёв В. Ю.,

Шулепов К. А.

Проверил:

преподаватель

Багманов В. Х.

Уфа – 2007

Лабораторная работа № 1.

Исследование диаграммы направленности антенны.

Цель работы.

Знакомство с примитивными антеннами, получение навыков об их конструкции, изучение и исследование диаграммы направленности антенн.

Выполнение задания.

На передающую антенну подаётся сигнал от генератора с частотой – 395 МГц. К приёмной антенне подключён цифровой милливольтметр, который показывает близкое к стабильному значение напряжения. При повороте на определённый угол реверсной передающей антенны можно регулировать уровень (интенсивность) приходящего сигнала, при этом изменяя диаграмму направленности третьей антенны.

Длинна волны h больше длины передающей антенны l, поэтому данную антенну можно рассматривать как элементарный линейный проводник. Также дело обстоит и на приёмной стороне.

Таблица с данными для построения зависимости приходящего сигнала от угла поворота антенны.

| Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол поворота φ, ° | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Напряжение U, мВ | 52 | 42 | 28 | 20 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |

Вывод: в проделанной лабораторной работе удалось реально на опыте увидеть зависимость напряжения принятого сигнала на приёмной стороне от угла поворота реверсной антенны. Также необходимо указать, что при заданной частоте были возможны некоторые сторонние излучения, которые также принимались, и это отражалось постоянными незначительными колебаниями напряжения. Сторонние излучения могли быть вызваны влиянием сотовых телефонов, других предметов, находящихся в комнате и взаимно излучающих и отражающих другие сигналы, скоростными соединениями Wi-Fi, или телевизионными сигналами, излучаемыми более мощной городской антенной и пр.