Министерство высшего образования РФ.

# Уфимский государственный авиационно-технический университет

Кафедра ТС.

Пояснительная записка к

курсовому проекту

По предмету: «АФУ и РРВ».

«Расчет электромагнитного поля

излучающей антенны»

Часть II.

## Выполнил: студент гр. СПР-302

Сыртланов И.

Проверил: преподаватель кафедры ЗИ

Гараев Р.А.

### УФА – 2001

Вариант 4.1.

# Задание

Тип излучателя                     Турникетная антенна с горизонтальными стержнями

Тип приемной антенны       Горизонтальный симметричный вибратор вдоль ОХ

Высота мачты излучающей      100 метров

антенны (H)

## Высота расположения               1.5 метра

## приемной антенны на

подвижном объекте

Координаты начала                    X0=1.2 км.   Y0=0 км.

трассы

Координаты конца                     X1=10 км.   Y1=30 км.

трассы

Особенности местности:       на расстоянии 0,5км. от передатчика протекает река                                                                         шириной 300 м. в направлении OХ.

Препятствия:                           Здание  15*15*40 м3.,в  точке X=0.5 км.   Y=0.5 км.

Определить диапазон изменения напряженности электромагнитных полей, создаваемых передающей антенной вдоль трассы перемещения подвижного объекта, снабженного приемной антенной в следующих условиях.

Высота мачты излучающей антенны базовой станции Н, высота расположения приемной антенны на подвижном объекте h, рабочая частота f (МГц).

Ориентация:	            OZ - вертикаль,

OX - север-юг,

OY - запад-восток.

Передающая антенна располагается в точке Х=0, Y=0.

Объект перемещается по прямой из точки (X0, Y0) в точку (X1, Y1).

500 м.

Река-300м

H

Rast

h

900

=900

Генератор

У

Х

3360 м.

Схема передачи сигнала.

Турникетная антенна.

Область пространства, существенно участвующая в формировании поля на заданной линии.

В теории распространения радиоволн, особенно при оценке влияния земли, важное значение имеет понятие ”существенная область”.

Формы и размеры существенной области возможно установить аналитически, используя принцип эквивалентности. Согласно этому принципу поле в точке приема определяется суммарным действием вторичных источников, распределенных по воображаемой поверхности, замкнутой вокруг источника или точки приема.

Существенную область обычно ограничивают примерно восьмью зонами Френеля (метод зон Френеля заключается в разделении фронта волны на ряд кольцевых зон, построенных таким образом, чтобы расстояния от краев соседних зон до точки излучения различались на величину, равную λ2). При таком приближении ошибка в вычислении поля не превышает 16 процентов.

ρn=n⋅λ⋅r0'⋅r0''(r0'+r0')   Внешний радиус n-ой зоны Френеля определяется соотношением:

Коэффициент отражения (коэффициент Френеля) зависит от электрических параметров отражающей поверхности, угла подения и вида поляризации волны.

Поле излучателя в освещенной зоне в приближении плоской земли

E.зм=E.пр+E.отр;    Расчет поля земной волны будем вести, используя отражательную трактовку влияния земли, при которой поле земной волны представляется в виде суммы прямой волны и отраженной.

Действующее значение напряженности поля:

EД=EОД⋅V=(30⋅P1'⋅G1r)⋅1+R2+2⋅R⋅cos[(4⋅π⋅h1⋅h2)(λ⋅r)−θ];

Где V – модуль интерференционного множителя ослабления, который                                         оценивает дополнительное ослабление амплитуды напряженности поля

по сравнению с ее ослаблением в условиях свободного пространства.

Интерференционный множитель с учетом сферичности земли.

В рамках отражательной трактовки, когда влияние земли сводят к интерференции в точке приема прямой и отраженной волн, влияние сферичности земной поверхности учитывают путем соответствующих изменений амплитуды и фазы отраженной волны по сравнению со случаем плоской земли.

Выпуклость земной поверхности приводит к заметному расхождению отраженной волны, что уменьшает плотность потока мощности отраженной волны в заданном направлении. Для учета этого явления вводят понятие коэффициента расходимости.

Dp=11+(2⋅r2⋅h1⋅h2)[aзм(h1+h2)3];

где h1 и h2 – приведенные высоты передающей и приемной антенны.

Rсф=R⋅Dp;    Уменьшение напряженности поля отраженной волны за счет расхождения пучка лучей оценивают путем изменения модуля коэффициента отражения.

V=1+(R⋅Dp)2+2⋅R⋅Dp⋅cos[(4⋅π⋅h1⋅h2)(λ⋅r)−θ];     После подстановки получаем выражение для модуля интерференционного множителя с учетом сферичности земли.

Учет рефракции волн

Диэлектрическая проницаемость атмосферы плавно меняется по высоте. Распространение радиоволн в такой среде сопровождаются плавным искривлением траектории распространения – явлением рефракции.

1Азм−1ρ=1Азмэ−1∞;     При расчетах неудобно иметь дело с криволинейными траекториями. Этого можно избежать введя понятие эквивалентного радиуса земли. В концепции эквивалентного радиуса принимается, что распространение происходит по прямолинейной траектории, но над землей не с истинным радиусом Азм, а с некоторым эквивалентным радиусом Азм э. Величина Азм э определяется из условия, что разность меду значениями кривизны реальной траектории радиусом R и реальной земли радиусом Азм  равна разности между значениями кривизны спрямленной траектории (R равно бесконечности) и кривизны воображаемой  земли радиусом Азм э :

Азмэ=Азм(1−Азмρ);                Отсюда:

При стандартной тропосферной рефракции Азм э= 8500 км.;

Азм э/ Азм  ~ 4/3.

### Оценка существенной зоны

В диапазоне УКВ высота поднятия антенн на передаче (h1)и приеме (h2) обычно больше длины волны λ, поэтому весь путь распространения земной волны делят на три зоны: освещенную, полутени и тени.

Приемная и передающая антенны в нашем случае расположены в прямой видимости.

По формуле для первой зоны Френеля определили, что данное в задании препятствие не влияет на распространение радиоволн.

В освещенной зоне поле имеет интерференционную структуру за счет сложения прямой и отраженной от Земли волн.

Принцип работы программы:

- При запуске файла Begin2.m , вы наблюдаете следующее:

- Происходит запуск файла титульного листа Titul.m

- Далее идет основное тело программы.

- P1экв=P1|⋅G1Программа просит ввести эквивалентную мощность излучения антенны.

Которую  я буду учитывать при расчете напряженности поля.

- Далее происходит ввод основных параметров, расчет их.

- После этого в цикле азимутального угла  я нахожу координаты точки, в которой азимутальный угол равен 450, что соответствует учету высотного препятствия с координатами (0,5: 0,5). Учитывая высоту передающей антенны и здания можем им пренбречь.

- Далее я буду рассчитывать параметры для приближения плоской Земли. (без учета сферичности Земли и рефракции волн)

- Далее  определяю 8-ю зону Френеля  на месте препятствия.

- Определяю, в какой из существенных зон находится антенна.

- Произвожу расчет коэффициента отражения в зависимости от местности.

- Рассчитываю ДН всей антенны как сумму  ДН от каждого СЭВ.

- В отдельной функции Ref_fren рассчитываю коэффициенты отражения для ортогональной (перпендикулярной)  и тангенциальной (параллельной) составляющих.

- Далее учитывая изменение фазы при отражении рассчитываю интерференционный множитель для обоих составляющих поля.

- После этого рассчитываю ортогональную и тангенциальную составляющую напряженности поля и их сумму.

- Далее произвожу расчет параметров с учетом сферичности Земли

- Повторяю пункты 5,7-14 с учетом эквивалентного радиуса Земли

- В файле Graphiks.m вывожу графики всех перечисленных выше величин.

- В файле Need.m я даю рекомендации по выбору приемной антенны.