Содержание

Задание	3

1.Разработка функциональной схемы	4

2. Постановка требований к узлам	6

2.1 Последовательно-параллельный и параллельно-последовательный преобразователи, регистры входящих и исходящих номеров	6

2.2 Дешифратор	7

2.3 Речевое и адресное запоминающие устройства	7

2.4 Счетчик	10

2.5 Мультиплексоры	11

2.6 Регистры номера входящего и исходящего канала.	13

3. Расчет блокировок коммутационного поля в режиме	14

индивидуального искания	14

Приложение А. Коммутатор 66. Диаграммы временные.

# Задание

общее число входов коммутационного поля N = 9;

число входов одного коммутатора n = 4;

число коммутаторов в среднем звене m = 6;

интенсивность нагрузки  Y=0,4 Эрл

ИКМ - 15

###### Рисунок 1. Структура коммутационного поля

# 1.Разработка функциональной схемы

Рисунок 2.  Функциональная схема

S/P - последовательно-параллельный преобразователь;

P/S - параллельно-последовательный преобразователь;

РЗУ - речевое запоминающее устройство;

АЗУ - адресное запоминающее устройство;

СЧ - счетчик;

ДШ - дешифратор;

МX1 - мультиплексор адреса РЗУ;

МX2 - мультиплексор адреса АЗУ;

Р1 - регистр номера входящего канала;

Р2 - регистр номера исходящего канала;

УУ - устройство управления.

Пространственно-временная коммутация технически осуществляется с помощью запоминающих устройств: Речевого ЗУ и адресного ЗУ; в РЗУ информация записывается последовательно, т.е. по адресам со счетчика, а считывается по адресам, формируемым АЗУ, которое считывает входящие номера во время следования необходимых для коммутации исходящих номеров. Так как РЗУ и АЗУ работают только в параллельном коде, необходимо использовать последовательно – параллельный (s/p) и параллельно-последовательный   (p/s) преобразователи.

С выхода последовательно – параллельного преобразователя информация в параллельном коде поступает на вход данных РЗУ. Мультиплексор РЗУ осуществляет автоматическое переключение адресов на запись (сигналов со счетчика) и адресов на считывание (сигналов с АЗУ). В нулевую ячейку РЗУ записывается  нулевой канал нулевого тракта, в первую – нулевой канал первого тракта и т.д. Считанная из РЗУ информация поступает в параллельно - последовательный преобразователь.

В АЗУ хранится таблица соединений входящих и исходящих каналов. Мультиплексор АЗУ осуществляет автоматическое переключение адресов на считывание (со счетчика) и адресов на запись (с регистра номера исходящего канала). На вход данных АЗУ поступает информация с регистра номера входящего канала.

Комбинационная схема предназначен для формирования сигналов разрешения режима параллельной загрузки информации в регистры. Тактовый счётчик ТСч2 формирует адреса для последовательной записи и считывания, а также сигналы, подаваемые на входы комбинационной схемы.

Вся информация в коммутаторе представлена в двоичном коде.

Приведем пример осуществления коммутации 6-го входящего с 9-ым исходящим каналом при сквозной нумерации. Для этого устройство управления коммутационным полем должно записать в регистр входящих каналов число 6, а в регистр исходящих – число 9. С выхода регистров данная комбинация чисел запишет в АЗУ: по адресу 9 число 6. При считывании из АЗУ под управлением сигналов счетчика в момент 9-го исходящего канала считывается записанное туда число 6, которое через мультиплексор адреса РЗУ в 9-ый исходящий временной интервал, задаваемый сигналами счетчика, считает из РЗУ содержимое 6-ой ячейки, куда ранее было записано информационное слово 6-го входящего канала. Таким образом, осуществляется коммутация 6-го входящего канала с   9-ым исходящим.

# 2. Постановка требований к узлам

## 2.1 Последовательно-параллельный и параллельно-последовательный преобразователи, регистры входящих и исходящих номеров

Последовательно – параллельный преобразователь построен на 15-ти микросхемах К155ИР13. Первые восемь регистров работают в режимах параллельной загрузки данных и сдвига вправо (необходимые сигнала управления приходят с дешифратора). 9-15-й регистры постоянно находится в режиме сдвига вправо.

Так как используется только 6 ИКМ тракта то полезная информация содержится только в 6-х канальных интервалах(на выходе S/P преобразователя). В остальных 2-х канальных интервалах полезной информации не содержится.

Регистры входящих и исходящих каналов также строятся на регистре К155ИР13. Данный регистр постоянно работает в режиме параллельной загрузки данных.

Микросхема   К155ИР13 – универсальный, восьмиразрядный, синхронный регистр сдвига. Каждая операция продолжается в регистре не более 20 нс. Синхронную работу регистру обеспечивают специальные входы выбора режима S0 и S1. В таблице 1 указаны сочетания уровней на этих входах, позволяющие переводить регистр в тот или иной режим. Кроме однотипных параллельных входов D0-D7, имеются также дополнительные D-входы: DR – вход последовательного ввода данных при сдвиге информации вправо, DL - вход последовательного ввода данных при сдвиге информации влево. Низким уровнем на входе R все выходные сигналы устанавливаются на низкий уровень. Регистр потребляет ток 116 мА, тактовая частота его может превышать 25 МГц.

Таблица 1.   Состояния регистра К155ИР13

| Режим работы | Вход |  |  | Выход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С R | S1 S0 | DR Dn DL | Q0 | Q1-Q6 | Q7 |
| Сброс | х Н | х х | х х х | Н | Н -Н | Н |
| Хранение |  В | Н Н | х х х | q0 | q1-q6 | q7 |
| Сдвиг влево | В В | В Н В Н | х х Н х х В | q1 q1 | q2 –q7 q2-q7 | Н В |
| Сдвиг вправо | В В | Н В Н В | Н х х В х х | Н В | q0-q5 q0-q5 | q6 q6 |
| Параллельная загрузка | В | В В | х dn х | d0 | d1-d6 | d7 |

## 2.2 Дешифратор

Дешифратор К155ИД12 преобразует 3-х разрядный двоичный код поступающий на входы D1,D2,D4 в сигнал высокого уровня на соответствующих выходах А0-А7. V-вход запрет. Время задержки распространения сигнала от адресного входа до выхода 50 нс. Ток потребления микросхемы 60 мА. Принцип работы дешифратора показан в табл.2

Таблица 2.   Состояния дешифратора К555ИД7

| Вход |  |  |  | Выход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4 | D2 | D1 | V | А |  |
| H | Н | Н | Н | 0 |  |
| Н | Н | В | Н | 1 |  |
| Н | В | Н | Н | 2 |  |
| Н | В | В | Н | 3 |  |
| В | Н | Н | Н | 4 |  |
| В | Н | В | Н | 5 |  |
| В | В | Н | Н | 6 |  |
| В | В | В | Н | 7 |  |

## 2.3 Речевое и адресное запоминающие устройства

В качестве РЗУ и АЗУ используем БИС статического оперативного запоминающего устройства.

Тип микросхемы выбираем по критериям быстродействия и емкости. Быстродействие запоминающего устройства определяется временем выборки адреса:

tвыб.=Тц/2n,

где  Тц =125 мкс - длительность цикла;  n=256 -  общее количество каналов, записываемых в РЗУ в параллельном виде.

tвыб.=125  ⋅10-62  ⋅256=244 нс.

Так как на входе имеем 6 ИКМ-трактов, то количество адресов РЗУ:

Авх=

где n- количество входящих ИКМ-трактов;

k- количество каналов в ИКМ-тракте;

разрядность счетчика:

d=

Емкость РЗУ 128 х 8

количество адресов АЗУ:

Аисх=

где m- количество иcходящих ИКМ-трактов;

Количество разрядов АЗУ:

Dвх=

Емкость АЗУ 64 х 7

РЗУ и АЗУ построены на основе микросхемы КМ185РУ7. Параметры микросхемы, назначение выводов и таблица истинности микросхемы КМ185РУ7 приведены в таблицах 3, 4 и 5.

Таблица 3. Параметры микросхемы КМ185РУ7

| Информационная емкость | 1024 бит |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация | 256 слов4 разряда |  |  |
| Напряжение питания | 5 В ±5% |  |  |
| Потребляемая мощность | не более 710 мВт |  |  |
| Диапазон температур | -10…+700С |  |  |
| Совместимость по входу и выходу | с ТТЛ - схемами |  |  |
| Входное напряжение низкого уровня высокого уровня | не более 0.8 В не менее 2.1 В |  |  |
| Входное напряжение низкого уровня высокого уровня | не более 0.45 В не менее 2.4 В |  |  |
| Входной ток низкого уровня высокого уровня | не более 0.3 мА не менее 0.04 мА |  |  |
| Выходной ток низкого уровня высокого уровня | не более 8 мА не менее 5.2 мА |  |  |
| Время выборки адреса tА(А) | не более 45 нс |  |  |
| Время выбора tСS | не более 30 нс |  |  |
| Время выборки считывания tА(RD) |  | не более 40 нс |  |
| Время выборки сигнала разрешения по выходу tА(СЕО) |  | не более 30 нс |  |
| Время установления сигнала записи относительно адреса tSU(А-WR) |  | не менее 10 нс |  |
| Время установления сигнала записи относительно входных данных tSU(DI-WR) |  | не менее 5 нс |  |
| Длительность сигнала записи tW(WR) |  | не менее 30 нс |  |
| Время сохранения адреса после сигнала записи tV(WR-A) |  | не менее 5 нс |  |
| Время сохранения входных данных после сигнала записи tV(WR-DI) |  | не менее 5 нс |  |
| Время восстановления высокого сопротивления или время восстановления высокого уровня при подключении RL к UCC после сигнала СS tDIS(CS) |  | не более 30 нс |  |
| Время восстановления высокого сопротивления или время восстановления высокого уровня при подключении RL к UCC после сигнала СЕО tDIS(CEO) |  | не более 30 нс |  |
| Время восстановления высокого сопротивления после сигнала считывания tDIS(RD) |  | не более 35 нс |  |
| Время цикла записи tCY(WR) |  | не менее 45 нс |  |

Таблица 4.  Назначение выводов микросхемы КМ185РУ7

| ##### Выводы | ##### Назначение | ##### Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1-7, 21 | Адресные входы | А1-А7, А0 |
| 9, 11, 13, 15 | Входы данных | DI0-DI3 |
| 10, 12, 14, 16 | Выходы данных | DO0-DO3 |
| 17, 19 | Выбор микросхемы | CS1, CS2 |
| 20 | Сигнал запись – считывание | WR/RD |
| 18 | Разрешение по выходу | CEO |
| 22 | Напряжение питания | UCC |
| 8 | Общий | 0 В |

Таблица 5. Таблица истинности микросхемы КМ185РУ7.

| CS1 | CS2 | CEO | WR | A0 - A7 | DI0 - DI3 | DO0 - DO3 | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М | M | X | X | X | X | Roff | Хранение |
| B | H | X | H | A | H | Roff | Запись 0 |
| B | H | X | H | A | B | Roff | Запись 1 |
| B | H | H | B | A | X | Данные в прямом коде | Считывание |
| B | H | B | B | A | X | Roff | Запрет выхода |

Сигнал записи считывания на ОЗУ и АЗУ формируется путем подачи тактовой частоты.

## 2.4 Счетчик

Двоичный счетчик К555ИЕ10 запускается положительным перепадом тактового импульса и имеет синхронную загрузку. Специально для синхронного каскадирования микросхема имеет два входа разрешения: E1 (параллельный) и E2 (вспомогательный), а также выход Р (окончание счета). В применяемом двухкаскадном счетчике сигнал с выхода Р первого счетчика поступает на вход E1 второго счетчика, на вход С обоих счетчиков подается fT. Счетчик считает тактовые импульсы, если на обоих его входах E1 и E2 напряжение высокого уровня. Вход E1 последующего счетчика получает разрешение счета в виде напряжения высокого уровня от выхода Р  предыдущего счетчика. Счетчик потребляет от источника питания ток  32 мА. Максимальная тактовая частота счета 25 МГц. Время распространения сигнала от входа С до выхода Р2 составляет 27 нс. Режимы работы счетчика К555ИЕ10 сведены в таблицу 7.

Таблица 7.  Режимы работы счетчика К555ИЕ10.

| ##### Режим | Вход |  |  |  |  |  | Выход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | C | V1 | P1 | V2 | Dn | Qn | P2 |
| Сброс | Н | х | х | х | х | х | Н | Н |
| Параллельная | В |  | х | х | н | н | Н | Н |
| загрузка | В |  | х | х | н | в | В | В |
| Счет | В |  | в | в | в | х | Счет | В |
| Хранение | В | х | н | х | в | х | qn | B |
|  | B | x | x | н | в | х | qn | B |

## 2.5 Мультиплексоры

Мультиплексоры предназначены для автоматической выборки одного из двух информационных каналов и подключения его к своему выходу.

Мультиплексоры адреса АЗУ и РЗУ построены на основе микросхемы К155КП11. Назначение выводов и таблица истинности микросхемы К155КП11 приведены в таблицах 8 и 9

Параметры микросхемы К155КП11.

Напряжение питания                                                     5 В ±5%

Выходное напряжение  низкого уровня                        0,4 В

высокого уровня                       2,4 В

Входной ток                 низкого уровня                         -1,6мА

высокого уровня                       0,04мА

Табл. 8   Назначение выводов микросхемы К155КП11.

| Выводы | Назначение | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 2,3,5,6,10,11, 13,14 | Информационные входы | DI00 - DI30 , DI01 - DI31 |
| 1 | Вход выборки адреса | А |
| 15 | Вход стробирования | S |
| 4,7,9,12 | Информационные выходы | DO0 - DO3 |
| 8 | Общий | 0 |
| 16 | Напряжение питания | Ucc |

Табл.9 Таблица истинности микросхемы К155КП11.

| S | A | DIi0 | DIi1 | DOi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X | Z |
| 0 | 0 | Данные в прямом коде | X | Данные в прямом коде |
| 0 | 1 | X | Данные в прямом коде | Данные в прямом коде |

Мультиплексор адреса АЗУ.

На нулевые информационные входы мультиплексора адреса АЗУ подаются  сигналы со счетчика, а на единичные - с регистра номера исходящих каналов.  На адресный вход А подаются сигналы частотой fT. На стробирующий вход S сигнал логического 0.

В режиме записи в АЗУ мультиплексор пропускает сигналы с регистра, в режиме считывания  из АЗУ - со счетчика.

Мультиплексор адреса РЗУ.

На нулевые информационные входы мультиплексора адреса РЗУ подаются сигналы со счетчика, а на единичные – с АЗУ. На адресный вход А подаются сигналы частотой fT co счетчика.. На стробирующий вход S сигнал логического 0. В режиме записи в РЗУ мультиплексор пропускает сигналы со счетчика, в режиме считывания  из РЗУ - с выхода АЗУ.

## 2.6 Регистры номера входящего и исходящего канала.

Регистры номера входящего и исходящего канала предназначены для разгрузки оперативной памяти устройства управления.

В качестве регистров номера входящего и исходящего канала используются микросхемы К155ИР13, работающие в режиме параллельной загрузки. На информационные входы обоих регистров подаются сигналы с устройства управления. Сигнал с информационных выходов регистра номера входящего канала подаются на входы данных АЗУ. Сигнал с информационных выходов регистра номера исходящего канала подаются на мультиплексор адреса АЗУ.

Временная диаграмма S/P- преобразователя