Задание.

## Разработать пространственно-временной коммутатор потоков Е1 и рассчитать блоки-ровки построенного на его основе коммутационного поля в режиме индивидуального искания.

## Исходные данные:  общее число входов коммутационного поля  N=4;

## число входов одного коммутатора n=2;

## число коммутаторов в среднем звене k=8;

## интенсивность нагрузки  у =0,8 Эрл.

## Структура коммутационного поля соответствующая исходным данным представлена на ри-

## сунке 1.

## Рисунок 1. Структура коммутационного поля.

## Для реализации данного коммутационного поля необходимо рассчитать пространственно- временной коммутатор 8ģ8 потоков Е1.

## Расчет пространственно - временного коммутатора 8ģ8.

Структурная схема пространственно - временного коммутатора 8ģ8 представлена на рисунке 2.

Рисунок 2.  Структурная схема пространственно - временного коммутатора 8ģ8.

ППП1 - последовательно-параллельный преобразователь;

ППП2 - параллельно-последовательный преобразователь;

РЗУ - речевое запоминающее устройство;

АЗУ - адресное запоминающее устройство;

СЧ - счетчик;

ДШ - дешифратор;

М1 - мультиплексор адреса РЗУ;

М2 - мультиплексор адреса АЗУ;

Р1 - регистр номера входящего канала;

Р2 - регистр номера исходящего канала;

УУ - устройство управления.

# Назначение элементов и принцип работы

# пространственно - временного коммутатора

Входящие ИКМ тракты поступают на  последовательно - параллельный преобразователь

в котором информация, представленная в последовательной форме, преобразуется в параллельную.

С выхода последовательно - параллельного преобразователя поступает на вход данных РЗУ. В РЗУ происходит регулярная запись под воздействием сигналов со счетчика, являю-

щихся адресами для РЗУ. В нулевую ячейку записывается 0-й канал 0-го тракта, в первую -                                           0-й канал 1-го тракта и т.д.

В АЗУ формируется карта соединений входящих и исходящих каналов.

Мультиплексор М1 осуществляет автоматическое включение на адресный вход РЗУ сиг-

налов со счетчика (в режиме записи)  или сигналов с выхода АЗУ (в режиме считывания).

# Мультиплексор М2 осуществляет автоматическое включение на адресный вход АЗУ сиг-

налов со счетчика (в режиме считывания)  или сигналов с регистра номера исходящего  ка-

нала (в режиме записи).

Регистры номера входящего и исходящего хранят номера коммутируемых входящих и ис-

ходящих каналов, получаемые от устройства управления.

Счетчик формирует сетку частот, являющуюся адресами для АЗУ и РЗУ.

Дешифратор предназначен для формирования сигналов PE (разрешения параллельной заг-

рузки) регистров последовательно - параллельного и параллельно -последовательного пре-образователей.

В параллельно - последовательном преобразователе происходит обратное преобразование

информации из параллельной в последовательную форму.

Пусть необходимо коммутировать 2-ой входящий канал с 6-м исходящим каналом.

Информация с входящих трактов преобразуется в ППП1 из последовательной в параллельную

форму и поступает на РЗУ. В РЗУ эта информация записывается по адресам, приходящим со счетчика. В АЗУ записывается номер входящего канала, поступившего с Р1, по адресу исходящего канала, который поступает с регистра Р2, пройдя через мультиплексор М2 (т.е. в 6-ой адрес записывается число 2 в двоичном коде).

В режиме считывания из 6-го адреса АЗУ (поступившего со счетчика) считывается чис-ло 2 ,которое через мультиплексор М1 поступает на адресный вход РЗУ (т.е. является адре-сом). Из РЗУ считывается информация, хранящаяся по 2-му адресу. Эта информация посту-пает в ППП2 и преобразуется из параллельной в последовательную форму.

Последовательно - параллельный преобразователь.

Последовательно - параллельный преобразователь построен на регистрах К555ИР9 и К155ИР13 и дешифраторе К155ИД10.

В регистрах К555ИР9 происходит непосредственное преобразование информации из парал-

лельной формы в последовательную. На информационные входы параллельной загрузки каждо-го регистра подаются входящие ИКМ тракты. Данные загружаются в регистры, когда на входе разрешения параллельной загрузки РЕ напряжение низкого уровня. При поступлении положительного перепада тактового импульса fT на вход С в регистре происходит сдвиг данных вправо на одну позицию, в результате чего на последовательном выходе Q7 получим

данные в последовательном виде, но сдвинутые на 8 тактов.

На входы СЕ и S1 регистров К555ИР9 подается уровень логического нуля. Назначение вы-водов и таблица истинности микросхемы К555ИР9 приведены в таблицах 1 и 2.

Табл.1 Назначение выводов микросхемы К555ИР9.

| Выводы | Назначение | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение параллельной загрузки | # РЕ |
| 10 | Вход последовательной загрузки | # S1 |
| 11-14,3-6 | Входы параллельной загрузки | # D0 - D7 |
| 2 | # Тактовый вход | # С |
| 15 | Разрешение тактовым импульсам | # СЕ |
| 16 | ### Питание | # Ucc |
| 8 | ### Общий | # 0 |

## Табл.2 Таблица истинности микросхемы К555ИР9.

| Режим работы | Входы |  |  |  |  | ### Внутреннее состояние |  | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### РЕ | ### СЕ | ### С | ### S1 | ### D0-D7 | Q0 | Q1…Q6 | Q7 |
| Параллельная загрузка | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0…0 | 0 |
|  | 0 | X | X | X | 1 | 1 | 1…1 | 1 |
| Последователь-ный сдвиг | 1 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Q0…Q5 | Q6 |
|  | 1 | 0 |  | 1 | Х | 1 | Q0…Q5 | Q6 |
| Хранение | 1 | 1 | Х | Х | Х | Q0 | Q1…Q6 | Q7 |

Сдвиговые регистры К155ИР13 предназначены для синхронного вывода данных с последова-тельно - параллельного преобразователя. Данные с выхода Q7 регистра К555ИР9 поступают

на вход последовательного сдвига вправо DR регистра К155ИР13. Сдвиг происходит при по-

ступлении положительного перепада тактового импульса fT на вход С. Так как на разных регистрах должен быть получен сдвиг на разное количество тактов, данные снимаются с разных выходов регистра К155ИР13 (с выхода Q6 со сдвигом на 7 тактов; c Q5 - на 6 актов; c Q4 - на 5 тактов и т.д.) Сигналы с выходов регистров подаются на РЗУ.

Сдвиг вправо обеспечивается подачей уровня логического нуля на вход S0 и уровня логи-ческой единицы на вход S1. На информационные входы D0-D7 и вход сдвига влево DL подается уровень логического нуля, а на вход сброса R - логической единицы.

Назначение выводов и таблица истинности микросхемы К155ИР13 приведены в таблицах 3 и 4.

Табл.3 Назначение выводов микросхемы К155ИР13.

| Выводы | Назначение | ### Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 3,5,7,9,15, 17,19,21 | Информационные входы | D0 - D7 |
| 11 | Вход синхронизации | # C |
| 2 | Сдвиг вправо | # DR |
| 22 | Сдвиг влево | # DL |
| 1,23 | Выбор режима | # S0 ,S1 |
| 13 | Вход сброса | # R |
| 4,6,8,10,14 16,18,20 | Информационные выходы | # Q0-Q7 |
| 24 | Питание | # Ucc |
| 12 | Общий | # 0 |

## Табл.4  Таблица истинности микросхемы К155ИР13

| # С | R | S0 | S1 | DR | DL | Dn | Q0 | Q1 … Q6 | Q7 | ## Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 … 0 | 0 | Сброс |
|  | 1 | 0 | 0 | X | X | X | Q0 | Q1 … Q6 | Q7 | Хранение |
|  | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | Q1 | Q2 … Q7 | 0 | Сдвиг влево |
|  | 1 | 1 | 0 | X | 1 | X | Q1 | Q2 … Q7 | 1 |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | Q0 … Q5 | Q6 | Сдвиг вправо |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1 | Q0 … Q5 | Q6 |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | X | dn | d0 | d1 … d6 | Q7 | Параллельная загрузка |

Дешифратор К155ИД10 формирует сигналы РЕ, которые поступают на вход регистров К555ИР9. На вход DI1 подается сигнал частотой fт2, на DI2 -fт4, на DI4-fт8 со счетчика.; на вход DI8 подается уровень логического нуля. Таблица истинности микросхемы К155ИД10 приведена в таблице 5.

## Табл.5 Таблица истинности микросхемы К155ИД10

| ### Входы |  |  |  | Выходы DO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### DI8 | ### DI4 | ### DI2 | ### DI1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

## Временная диаграмма работы последовательно - параллельного преобразователя пред-ставлена на рисунке В1.

Речевое и адресное запоминающие устройства.

## Речевое и адресное запоминающие устройства выбираются по критериям быстродействия и емкости.

Быстродействие запоминающего устройства определяется временем выборки адреса..

tвыб.=Тц/2n ;

где  Тц =125 мкс - период цикла;

n =256 - число каналов.

tвыб.=125⋅10-62⋅256=245 нс.

## Емкость запоминающего устройства определяется числом входящих ИКМ трактов и разряд-

ностью передаваемых сигналов, т.о. емкость запоминающих устройств в коммутаторе 8 ģ8

должна быть 256 слов ģ8 бит.

РЗУ и АЗУ построены на основе микросхемы КМ185РУ7. Назначение выводов и таблица истинности микросхемы КМ185РУ7 приведены в таблицах 6 и 7.

Параметры микросхемы КМ185РУ7:

Информационная емкость                                               1024 бит

Организация                                                               256 слов ģ8 бит

Время выборки адреса                                                   не более 45 нс

Напряжение питания                                                     5 В ±5%

Совместимость по входу и выходу                                    с ТТЛ - схемами

Входное напряжение  низкого уровня                                  0,8 В

высокого уровня                               2,1 В

## Выходное напряжение  низкого уровня                                0,45 В

высокого уровня                                2,4 В

Входной ток  низкого уровня                                            0,3мА

высокого уровня                                          0,04мА

Выходной ток низкого уровня                                           8мА

высокого уровня                                          5,2мА

| Табл. 6 Назначение выводов микросхемы КМ185РУ7. Выводы | # Назначение | # Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1-7,21 | Адресные входы | А0 - А7 |
| 9,11 | Входы данных | DI0 - DI3 |
| 13.15 | Выходы данных | DO0 - DO3 |
| 17.19 | Выбор микросхемы | CS1 , CS2 |
| 20 | Сигнал запись-считывание | # WR |
| 18 | Разрешение по выходу | # CEO |
| 8 | Общий | 0 |
| 22 | Напряжение питания | Ucc |

Табл.7 Таблица истинности микросхемы КМ185РУ7.

| CS1 | CS2 | CEO | WR | A0 - A7 | DI0 - DI3 | DO0 - DO3 | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # M | # M | X | X | X | X | # Z | Хранение |
| H | L | X | L | A | L | Z | Запись 0 |
| H | L | X | L | A | H | Z | Запись 1 |
| H | L | L | H | A | X | Данные в прямом коде | Считывание |
| H | L | H | H | A | X | Z | Запрет выхода |

Примечание: М - любая комбинация уровней, отличная от CS1=H и CS2=L .

X - безразличный уровень сигнала.

H - высокий уровень сигнала.

L - низкий уровень сигнала.

A - значение текущего адреса.

На информационные входы АЗУ подаются сигналы регистра номера входящего канала. На адресные входы - с мультиплексора адреса АЗУ.

Сигналы записи WR и разрешения по выходу СЕО формируются на комбинационной схеме.

Сигнал разрешения по выходу СЕО является отрицанием fт.

Синтезируем комбинационную схему на основе логических элементах ИЛИ-НЕ и И-НЕ.

На основе временной диаграммы работы АЗУ (рисунок В6) строим таблицу истинности

cигнала WR и карту Карно (таблицы 8 и 9)

Табл.8 Таблица истинности                            Табл.9  Карта Карно сигнала WR.

| cигнала WR ### WR |  | fт2fт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 4fт | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| fт | 2fт | 4fт | WR |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Минимальная ДНФ сигнала WR:

WR =

Этому выражению соответствует схема, приведенная на рисунке 3.

Рисунок 3.  Комбинационная схема.

Временная диаграмма работы комбинационной схемы представлена на рисунке В15.

На вход CS1 подается уровень логической единицы, CS2 -  логического нуля.

Информация с выходов данных DO0 - DO7 АЗУ поступает на информационные входы регист-ра К155ИР13, работающего в режиме параллельной загрузки, в котором происходит строби-рование сигналов с частотой fт для увеличения длительности сигналов и синхронизации

сигналов относительно тактовой частоты fт. Синхронную работу регистра обеспечивают входы выбора режима S0 и S1, на которые подается уровень логической единицы. На вход синхронизации подается сигнал fт  с комбинационной схемы. На входы DR и DL подается уро-вень логического нуля. На выходе регистра получаем данные с задержкой на 1 такт. Сигнал

с выхода стробирующего регистра подаются на мультиплексор адреса РЗУ.

Временная диаграмма работы стробирующего регистра представлена на рисунке В7.

На адресные входы РЗУ подаются сигналы  с мультиплексора адреса РЗУ. Так как сигналы с мультиплексора адреса РЗУ приходят с задержкой в 1 такт, то сигналы с параллельно -

последовательного преобразователя, приходящие на информационные входы РЗУ, необходимо

задержать на 1 такт.

Задержка данных осуществляется на регистре К155ИР13, работающего в режиме парал-

лельной загрузки. Информация, поступившая на входы данных регистра с параллельно - по-следовательного преобразователя, появится на его выходах с приходом фронта синхро-импульса на вход С, поэтому на вход синхронизации подается сигнал fт  с комбинационной схемы. Режим параллельной загрузки обеспечивается подачей на входы S0 и S1 уровня логической единицы. На входы DR и DL подается уровень логического нуля. Сигналы с выхода данных регистра подаются на вход данных РЗУ.

Временная диаграмма работы регистра задержки данных представлена на рисунке В11.

Сигнал записи WR и сигнал разрешения по выходу CEO подаются с комбинационной схемы; на вход CS1 подается уровень логической единицы, CS2 -  логического нуля.

Временная диаграмма работы РЗУ представлена на рисунке В10.

Информация с выходов данных РЗУ поступает на стробирующий регистр К155ИР13 ,принцип

работы, которого рассмотрен выше. Сигнал с выхода стробирующего регистра поступает на    параллельнно - последовательный преобразователь. Временная диаграмма работы строби-рующего регистра представлена на рисунке В12.

Мультиплексоры адреса АЗУ и РЗУ.

## Мультиплексоры предназначены для автоматической выборки одного из двух информа-ционных каналов и подключения его к своему выходу.

Мультиплексоры адреса АЗУ и РЗУ построены на основе микросхемы К155КП11. Назначение выводов и таблица истинности микросхемы К155КП11 приведены в таблицах 10 и 11.

Параметры микросхемы К155КП11.

## Напряжение питания                                                     5 В ±5%

## Выходное напряжение  низкого уровня                                 0,4 В

высокого уровня                               2,4 В

Входной ток  низкого уровня                                            -1,6мА

высокого уровня                                          0,04мА

Табл. 10   Назначение выводов микросхемы К155КП11.

| Выводы | # Назначение | # Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 2,3,5,6,10,11, 13,14 | Информационные входы | DI00 - DI30 , DI01 - DI31 |
| 1 | Вход выборки адреса | ### А |
| 15 | Вход стробирования | ### S |
| 4,7,9,12 | Информационные выходы | DO0 - DO3 |
| 8 | Общий | # 0 |
| 16 | Напряжение питания | Ucc |

Табл.11  Таблица истинности микросхемы К155КП11.

| # S | A | DIi0 | DIi1 | DOi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X | Z |
| 0 | 0 | Данные в прямом коде | X | Данные в прямом коде |
| 0 | 1 | X | Данные в прямом коде | Данные в прямом коде |

Мультиплексор адреса АЗУ.

На нулевые информационные входы мультиплексора адреса АЗУ подаются  сигналы со счетчика, а на единичные - с регистра номера исходящих каналов.  На адресный вход А по-даются сигналы частотой fT c комбинационной схемы. На стробирующий вход S сигнал логи-ческого 0.

В режиме записи в АЗУ мультиплексор пропускает сигналы с регистра, в режиме считы-вания  из АЗУ - со счетчика.

Временная диаграмма работы мультиплексора адреса АЗУ представлена на рисунке В5.

Мультиплексор адреса РЗУ.

## На нулевые информационные входы мультиплексора адреса РЗУ подаются сигналы со счетчика, а на единичные - со стробирующего регистра. Так как сигналы со стробирующего регистра приходят с задержкой в 1 такт, то сигналы со счетчика тоже необходимо задер-жать на 1 такт. Задержку осуществляют на регистре задержки адреса, представляющий со-

## бой регистр К155ИР13, работающий в режиме параллельной загрузки (принцип работы анало-гичен работе регистра задержки данных с последовательно - параллельного преобразова-теля).  Временная диаграмма работы регистра задержки адреса мультиплексора адреса РЗУ представлена на рисунке В8.

## На адресный вход А подаются сигналы частотой fT co счетчика.. На стробирующий вход S сигнал логического 0.

В режиме записи в РЗУ мультиплексор пропускает сигналы со счетчика, в режиме считы-вания  из РЗУ - с выхода АЗУ.

Временная диаграмма работы мультиплексора адреса РЗУ представлена на рисунке В9.

Счетчик.

Счетчик представляет собой 3 коскадно соединенных четырехразрядных двоичных синхрон-ных счетчика К555ИЕ10.

Назначение выводов и таблица истинности микросхемы К555ИЕ10 приведены в таблицах 12 и 13.

Табл.12  Назначение выводов микросхемы К555ИЕ10.

| Выводы | ### Назначение | ### Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 3,4,5,6 | Входы предварительной установки | DI1 - DI4 |
| 9 | Вход параллельной загрузки | ### L |
| 2 | #### Вход синхронизации | C |
| 7,10 | Входы разрешения счета | ### E1, E2 |
| 1 | Вход сброса | R |
| 11,12,13,14 | Счетные выходы | Q1, Q2, Q4, Q8 |
| 15 | Выход окончания счета | ### P |
| 8 | Питание | Ucc |
| 16 | Общий | 0 |

Табл.13  Таблица истинности микросхемы К555ИЕ10.

| ### Режим работы | ### Входы |  |  |  |  |  | Выходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | C | Е1 | Е2 | L | Dn | Qn | P |
| Сброс | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| ### Параллельная загрузка | 1 |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 |  | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Счет | 1 |  | 1 | 1 | 1 | X | счет | 1 |
| Хранение | 1 | X | 0 | X | 1 | X | Qn | 1 |
|  | 1 | X | X | 0 | 1 | X | Qn | 1 |

На рисунке 4 приведена схема каскадного соединения счетчика К555ИЕ10.

Рисунок 4. Схема соединения (наращивания) счетчиков.

Счетчик формирует сетку частот для комбинационной схемы и адреса для АЗУ и РЗУ. Сброс счетчика в нулевое состояние, осуществляется подачей напряжения низкого уровня на вход сброса R с устройства управления. На вход синхронизации С подается сигнал час-тотой 4fт. На вход параллельной загрузки L подается уровень логической единицы, а на вхо- ды предварительной установки DI1 - DI4 - логического нуля. Счетчик запускается положи-тельным перепадом тактового импульса, подаваемым на вход синхронизации С при наличии на входах разрешения счета E1 и Е2 напряжения высокого уровня

Временная диаграмма работы счетчика представлена на рисунке В2.

Регистры номера входящего и исходящего канала.

Регистры номера входящего и исходящего канала предназначены для разгрузки оператив-ной памяти устройства управления.

В качестве регистров номера входящего и исходящего канала используются микросхемы К155ИР13, работающие в режиме параллельной загрузки. На информационные входы обоих ре-гистров подаются сигналы с устройства управления. Сигнал с информационных выходов ре-гистра номера входящего канала подаются на входы данных АЗУ. Сигнал с информационных выходов регистра номера исходящего канала подаются на мультиплексор адреса АЗУ. Рабо-та микросхемы К155ИР13 в режиме параллельной загрузки описана ранее. Назначение выводов и таблица истинности микросхемы К155ИР13 приведены в таблицах 3 и 4.

Временные диаграммы работы регистров представлены на рисунках В3 и В4.

Параллельно - последовательный преобразователь.

## Параллельно - последовательный преобразователь предназначен для преобразования внутренней информации коммутатора, представленной в параллельной форме в последова-тельную форму для передачи в исходящие ИКМ тракты.

## Элементная база и принцип действия параллельно - последовательного преобразователя

## аналогичны - последовательно - параллельному преобразователю.

## Так как информация на параллельно - последовательный преобразователь поступает с за-держкой в 2 такта относительно последовательно - параллельного преобразователя, то   необходимо  задержать сигналы разрешения параллельной загрузки РЕ. Для этого сигналы на

## дешифратор  К155ИД10 подаются через регистр задержки К155ИР13 с регистра задержки ад-реса (DD24 на принципиальной схеме)

Временная диаграмма работы регистра задержки представлена на рисунке В13.

## Временная диаграмма работы параллельно - последовательного преобразователя  пред-ставлена на рисунке В14.

## Расчет блокировок коммутационного поля

## в режиме индивидуального искания.

## На основе рассчитанного пространственно-временного коммутатора строим коммутацион-ное поле согласно структуре приведенной на рисунке 1.

## В качестве коммутаторов первого звена 2ģ8 используем рассчитанный коммутатор 8ģ8, у которого используются только 2 входа и все 8 выходов, во втором звене используем 2 вхо-  да и 2 выхода, а в третьем 8 входов и 2 выхода.

## Рассчитаем блокировки коммутационного поля по методу  вероятностных графов.

## Строим вероятностный граф коммутационного поля для режима индивидуального искания.

## Рисунок 5. Вероятностный граф.

## Метод вероятностных графов основан на замене вероятности блокировки - р  интенсив-ностью нагрузки у.

## р =у =0,8.

## Вероятность блокировки коммутационного поля рассчитывается по формуле:

## Рбл.=1−(1-р30)28=1−(1-0,830)28=1,4⋅10-21

## Метод вероятностных графов некорректно применять для схем Клосса  т.к. вероятность

## блокировок для таких схем практически равна нулю за счет того, что число выходов ком-

## мутаторов первого звена больше чем 2n-1, где n - число входов коммутатора первого звена..

# Заключение.

## Задачей курсовой работы являлось ознакомление с принципом работы и основными мето-дами проектирования пространственно - временного коммутатора..

## В процессе выполнения курсовой работы спроектирован пространственно - временной коммутатор, элементной базой которого являются отечественные ТТЛ микросхемы серий 155, 185, 555.

## Работоспособность спроектированного  пространственно - временного коммутатора под-

## тверждается временными диаграммами всех элементов коммутатора и расчетом блокировок коммутационного поля.