Федеральное агентство по образованию

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра ТС

Лабораторная работа №1

по курсу: «Сети связи и системы коммутации»

Изучение принципа работы и устройства АТС-54

Выполнила: ст. группы МКС-414

Якупова Э.Р.

Проверила:  Исламова Н.Х.

Уфа-2007

Лабораторная работа №1

Изучение принципа работы и устройства АТС-54

Цель: понять основы работы АТС-54, а также всего оборудования, которое       обеспечивает связь абонентов.

Практическая часть: АТС-54 занимает целое двухэтажное здание по улице Рабкоров. Состоит из нескольких помещений, в каждом из которых находится оборудование, необходимое для полной и качественной работы станции. 9 ноября группа МКС-414 посетила данное учреждение.

Операторская:

Телефонная станция-это набор устройств, необходимых для обеспечения связи между абонентами. Станция С-12 alcatel отвечает всем требованиям. В операторской есть рабочие места, позволяющие общаться со станцией. На дисплей компьютера выводится вся информация о событиях, происходящих на АТС (возникающие ошибки, аварийные сигналы), при помощи другой программы с этого же компьютера можно протестировать абонента или саму линию связи. По параметрам линии (ёмкость, сопротивление) можно узнать, где нарушена изоляция или есть какие-либо другие повреждения.

Также в этом помещении есть панель, на которую выходят все аварийные сигналы (срочные и не срочные), на ней загораются лампочки (красные – срочные, жёлтые - несрочные), которые сопровождаются звуковым сигналом.

Устройство RAPTOR – компьютер, собирающий непосредственную информацию о 30.000 абонентов, т.е. этот аппарат отвечающий за платные звонки.

Станция: alcatel С-12 конструктивно располагается в стандартных штативах, в каждом из которых 6,5 рядов и находится 25.000 абонентов. Станция выполнена в полностью распределённом направлении, нет основного процессора, состоит модульно, каждый модуль имеет свой процессор. Каждая плата имеет свою определённую функцию и имеет стандартный набор элементов, что значительно уменьшает стоимость, так как нет каких-либо специализированных микросхем. Центрального устройства нет, но есть некоторые модули, которые отвечают за всю станцию, это – генераторы. Они необходимы для того, чтобы все процессы на станции происходили в одном такте (хотя не только по данной станции, но и по всей ГТС). У них есть своя частота синхронизации, к ней подключена внешняя частота синхронизации, и распределение идёт по всему штативу.

Также в штативе располагаются 2 станционных диска объёмом по 2 Мбайта. На самих дисках есть программа, по которой работает АТС, она уже загружена по модулям и если перезагружаем модуль, то используем эти диски. Также там находятся 2 магнитооптических диска, которые необходимы на случай аварии. Т.е. туда делается резервная копия, которая при остановке работы станции не позволяет информации потеряться.

Жёсткого закрепления за определённым устройством нет, т.е. на одном штативе располагается и абонентская часть, и часть управления, и генераторы, тракты.

Абонентская часть: обслуживает 128 абонентов. Платы взаимодополняемы (если убрать одну плату, вторая возьмёт на себя не 128 абонентов, а 256).

Плата: 16 абонентов, свой набор логики, сложная, но поддаётся ремонту.

Конструктивное поле очень ёмкое, всё взаимосвязано. Поле позволяет подключить до 250.000 абонентов.

С оборотной стороны модулей находятся межконструктивные кабели, которые объединяются в кросс и идут в ЛС.

СП (система уплотнения), которая обеспечивает связь с другими АТС, чаще всего используют ИКМ, а также кольцо SDH.

Сейчас межстанционная связь идёт по волокну (оптические кабели). Потоки со скоростью 2,048 Мбит направляются в различные АТС.

В помещении строгий температурный режим, который необходим для правильной работы оборудования. В связи с этим используют промышленные кондиционеры. Прохладный воздух подводится к аппаратуре снизу и вытягивается сверху.

Аккумуляторная: аккумуляторы используются в случае отключения питания станции. Они состоят из двух групп батарей, в каждой из которых находится 32 шт. Одна батарея обеспечивает питание в 2500 А/час. На аккумуляторах станция может проработать примерно 10 часов без перебоя.

Выпрямительная: в этом помещении находится 3 выпрямителя, из которых выходят 2 кабеля: в аккумуляторную и на станцию. Здесь происходит выпрямление напряжения из 220 В в 60 В. Также, на случай короткого замыкания есть предохранители, которые потребляют 250 А, в отличии от координатной станции. Для тренировки батарей в наличии есть нагрузка (выполнена в виде отдельного ящика).

Кроссовая: ОГРОМНОЕ!!! Количество кабелей, которые рассчитаны на 25.000 абонентов. Кабель расшит по рамкам в 128 абонентов. На каждой рамке есть защита по току(фишка). В случае увеличения значения тока, сопротивление соответственно стремится к бесконечности, и следовательно, линия связи отключается от станции.

Каждая рамка заземлена. На каждую рамку нашивается 100 пар.                       Также в данной комнате есть рабочие места (бюро ремонта), т.е. в случае нарушения качества связи абоненты попадают именно сюда.

Также на экскурсии нас ознакомили с таким инструментом, как кроссовер. Он необходим для лёгкого и удобного соединения контактов.

Вывод: в процессе экскурсии мы ознакомились с оборудованием и принципом работы АТС-54. Прошли по основным помещениям с аппаратурой, которые обеспечивают полную и правильную работу станции. Убедились в том, что за каждым этапом работы наблюдают высококвалифицированные специалисты.