Цель:

Ознакомление с организационной структурой, принципом работы, структурно-элементной базой АТС-55 г.Уфы.

Описание АТС Alcatel 1000 S12

Функциональным ядром АТС-55 является оборудование телефонной станции Alcatel 1000 S12. Рассмотренная аппаратная конфигурация АТС-55 рассчитана на 30000 абонентов с возможным расширением. В помещении АТС 54/55/56 размещено оборудование для обслуживания 25000 абонентов, оборудование для обслуживания ещё 5000 абонентов находится на выносах.

- Согласно данным производителя, структура ALCATEL 1000 S12 позволяет одинаково эффективно реализовать широкий спектр сетевых применений. Эти применения включают:

- - телефонная сеть общего пользования (PSTN), (ТФОП);

- - цифровая сеть с интеграцией обслуживания (ISDN) (ЦСИО);

- - наземная сеть подвижной связи общего пользования (PLMN);

- - ведомственные (специальные) сети;

- - подсистемы операторов ручного обслуживания;

- - поддержка эксплуатации и техобслуживания.

Для данной АТС: максимальная емкость составляет 100.000 АЛ.

максимальная емкость узла - 60.000СЛ.

максимальное число вызовов в ЧНН - 750.000.

максимальная пропускная нагрузка для опорной станции. – 25.000 Эрл.

- Устройство и работа.

- В состав станции входит:

- - оборудование подключения (СЛ, АЛ, устройства сигнализации, рабочих мест операторов и т.д.);

- - коммутационное поле DSN;

- - подсистема управления;

- - подсистема синхронизации тактовых и тональных сигналов;

- - подсистема эксплуатации и технического обслуживания.

- Статив ALCATEL 1000 S12 имеет высоту 2,1м, ширину 0,9м и глубину 0,52м.

- Оперативное управление процессами в модулях производится с помощью процессоров Intel 0.86-486, в каждом стативе имеется 2 HDD 1.2Gb (один работает в горячем резерве).

- Основой распределенной архитектуры ALCATEL 1000 S12 является модульная конструкция и цифровое неблокируемое коммутационное поле  DSN на 250000 номеров. Оно имеет  многоступенчатую и многоплановую структуру. Основными функциями DSN является выполнение команд процессоров для установления соединений между абонентскими или соединительными линиями, для передачи речи и данных и для обмена сообщений между процессорами.

- Функциональным блоком цифрового коммутационного поля DSN является цифровой коммутационный элемент. Он располагает всей необходимой логикой, чтобы осуществлять автоматическое искание свободных путей, контроль за соединением и рассоединением.

- Контроль за биллингом осуществляется с помощью системы RAPTOR PC-совместимого интерфейса.

- Модули станции ALCATEL 1000 S12 можно распределить по группам:

- терминальные модули, имеющие прямой и непрямой интерфейс с внешним миром. Эта группа включает модули абонентских и соединительных линий, а также служебные комплекты;

- системные модули. Это модуль периферии и загрузки и модуль тактов и тонов.

- Модуль аналоговых абонентов (ASM).

- Модуль ASM предназначен для подключения аналоговых абонентских линий. Максимальное количество обслуживаемых линий - 128. Одна абонентская плата обслуживает 16 абонентов. В модуле 8 абонентских плат. Этот модуль разработан с учетом перекрестного соединения (программного и аппаратного) с другим аналогичным модулем. Это сделано для повышения надежности работы станции. При отказе процессора одного из модулей ASM такое соединение дает возможность процессору парного модуля ASM обрабатывать не только свои 128 линий, но и 128 линий отказавшего модуля.

- Модуль абонента ЦСИО (ISM).

- Модуль цифровых абонентов (ЦСИО) обслуживает базовые доступы (ВА). Каждый ВА имеет два информационных канала (В-канала) по 64 кбит/с, и один D-канал 16 кбит/с для передачи данных и сигнализации. Один модуль ISM может обрабатывать до 64 ВА.

- Модули ISM работают в перекрестном режиме аналогично модулям ASM.

- Смешанный абонентский модуль (MSM).

- Модуль MSM может обслуживать комбинацию аналоговых и цифровых линий. Эти модули используются для экономии оборудования путем смешанного заполнения стативов аналоговыми и цифровыми платами и являются хорошим переходным вариантом при внедрении услуг ЦСИО на сети. Эти модули так же работают в перекрестном режиме.

- Модуль цифровых магистралей (DTM).

- В настоящее время на сети используются цифровые тракты (соединительные линии) с различными видами сигнализации. Для взаимодействия с этими трактами, а так же для связи с RSU в станции имеется несколько магистральных модулей, которые разделяются на две основные группы:

- низшие оконечные магистральные модули. Они содержат 31 магистральный канал или 30 магистральных каналов с или без ВСК в 16 канале.

- высшие оконечные магистральные модули. Их называют модулями тракта с интегральным пакетом (IPTM).

- Модули цифровых магистралей используются в станции без резервирования, поэтому для повышения надежности работы соединительных линий одного направления их необходимо распределять между несколькими однотипными модулями.

- Модуль общего канала высокой производительности (НССМ).

- Модуль НССМ обрабатывает сигнализацию ОКС №7 МККТТ. Тракт ОКС №7, подключенный к DTM, постоянно связан с модулем НССМ. Один НССМ может обслуживать максимум восемь трактов сигнализации ОКС №7.

- Модуль интерфейса вынесенного абонентского блока ISDN (IRIM).

- Модуль IRIM является одним из высших оконечных магистральных модулей. Он поддерживает до 2-х интерфейсов 2 Мбит/с потоков к одному выносному абонентскому блоку ЦСИО (IRSU).

- Модуль служебных каналов (SCM).

- Модуль SCM поддерживает обработку регистровой сигнализации. При этом возможна организация как межстанционной многочастотной сигнализации, так и обработки многочастотного тонального набора телефонного аппарата. Кроме того, этот модуль служит для организации конференц - связи.

- Модуль периферийных устройств и загрузки (P&L)

- Модуль P&L выполняет следующие функции:

- - поддержку интерфейсов человек-машина, т.е. интерфейсов и ПК операторов системы и принтеров;

- - обработку ввода/вывода до 7-ми устройств памяти, таких как магнитный диск, оптический диск;

- - управление загрузкой ПО в распределенные процессоры станции;

- обработку аварийных сигналов

- В виду важности этих функций модуль P&L всегда дублирован и работает в режиме горячего резерва.

- Модуль тактовых и тональных сигналов (С&Т).

- Модуль C&T осуществляет синхронизацию станции сигналом основной тактовой частоты 8196 МГц, а также генерирует тональные сигналы и сигналы реального времени, которые распределяются по всем модулям и цифровому полю. В станции имеются два модуля C&T, выполняющие одинаковые функции и работающие в режиме горячего резерва. Может осуществляться также режим внешней синхронизации, при котором на С&Т поступает эталонный синхросигнал или сигнал от “главной” станции.

- Модуль тестирования соединительных линий (ТТМ).

- Модуль ТТМ используется для тестирования сигнализации, коммутации и качества передачи в исходящих направлениях.

- Дополнительный элемент управления (АСЕ).

- АСЕ обеспечивает дополнительную вычислительную мощность для выполнения ряда функций. Любой модуль имеет доступ ко всему ПО. В станции всегда есть один или несколько резервных АСЕ, способных взять на себя функции неисправного или перегруженного управляющего элемента.

- Цифровой интегральный модуль оповещений (DIAM).

- Модуль DIAM может посылать вызывающему абоненту записанные в цифровом виде голосовые сообщения. Необходимое сообщение посылается по запросу в абонентскую линию или по соединительным линиям в другие станции.

- Модуль операторского интерфейса (OIM).

- Один модуль OIM может объединять цифровые рабочие места операторов (телефонистов). Задача OIM- выполнять функции интерфейса между ALCATEL 1000 S12 и группами рабочих мест телефонистов. Для доступа к системе оператор использует терминал на базе ПЭВМ.

- Модуль звена данных (DLM).

- К одному модулю DLM подключаются два (V24) модема. К другим модулям станции подключать модемы нельзя.

Кросс

При рассмотрении организационной структуры АТС-55 ключевую роль играют кроссы: оптический, линейный и станционный.

Оптический кросс предназначен для долговременной коммутации и служит для соединения станции с другими АТС, а также АМТС.

Линейный кросс служит для подключения абонентских линий. Он обеспечивает в случае необходимости оперативное переключение абонентов с одного порта на другой. На стороне линейной части установлены разрядники. Они защищают станционную часть от возможных перенапряжений, возникающих в линейной части.

На абонентский кросс расшиваются кабели, приходящие с абонентских плат АТС. Каждому разъёму на кроссе соответствует свой телефонный номер. Соединяя абонентский кросс с линейным, подключают абонентские линии на определённые порты АТС (номера).

Электроснабжение АТС

К выпрямительной подведено напряжение 220 В, которое было получено путем преобразования трехфазного напряжения 380 В в ВРУ электрощитовой. В выпрямительной происходит преобразование напряжения 220 В в напряжение 60 В (67 В с учётом требования на подзарядку аккумуляторов). Выпрямитель состоит из 3 блоков выпрямителей, работающих независимо, мощность каждого 15 кВт (250 А и 60 В).

- Стандартная АТС ALCATEL 1000 S12 на 10.000 номеров, выполненная по J - технологии, потребляет 15 кВт. Соответственно АТС 54/55/56 потребляет около 45 кВт.

На случай аварийного отключения электроэнергии в здании станции установлены аккумуляторные батареи VARTA, способные обеспечивать электроснабжение станции в аварийном режиме в течение 10 часов. Их суммарная ёмкость составляет 7500 Ач.

Вывод

В ходе проведённой лабораторной работы ознакомились с организацией и аппаратным обеспечением современной городской цифровой АТС, ознакомились с организацией постоянного и аварийного электроснабжения АТС.