ОПИСАНИЕ АТС М-200 И ЕГО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Цифровая АТС "М-200" предназначена для организации сетей связи и управления на предприятиях, в учреждениях, гостиницах, селах и прочих объектах, а также на ведомственных сетях связи. ЦАТС "М-200" — это современное отечественное оборудование связи, предназначенное для автоматической коммутации абонентских и соединительных линий во взаимоувязанной сети общего пользования РФ и ведомственных сетях связи. Цифровая АТС М-200 имеет модульное построение, территориально распределенную коммутацию, децентрализованное программное управление и возможности централизации технического обслуживания. Модульная архитектура АТС М-200 позволяет распределять оборудование системы по всей территории города или сельского административного района, образуя наложенную цифровую сеть или цифровой "остров".

- ПО АТС М-200

- Структура программного обеспечения

Программное обеспечение ЦАТС «М-200» (в дальнейшем ПО) состоит из двух частей:

- ПО для ПЭВМ обслуживающего персонала АТС (Модуль оператора АТС);

- рабочее ПО собственно АТС «М-200».

Сервисное ПО для

ПЭВМ оператора АТС

Рабочее ПО

АТС М-200

Общая структурная схема программного обеспечения ЦАТС «М-200»

Программное обеспечение ЦАТС М-200 включает в себя следующий набор программных средств:

- Модуль оператора АТС

- ПО конфигурирования

- ПО тарификации (не входит в базовое ПО)

- ПО визуализации функционирования АТС

- ПО мониторинга  функционирования СЛ (соединительных линий)

- Тестирование АШ

- Модуль оператора АТС

Комплексная система «Модуль Оператора» представляет собой набор программных средств, предназначенных для эксплуатации техническим и административным персоналом АТС М-200.

МО позволяет производить организацию, учет и выполнение всего комплекса работ связанных с:

- пуско-наладочными работами;

- плановым ремонтом/обслуживанием;

- учетом, анализам и устранением нештатных или экстренных ситуаций;

- управлением и конфигурированием АТС;

- администрированием базы внешних стыков АТС, базы абонентов;

- проведением тарификационных мероприятий;

- мониторингом функционирования АТС;

- анализом работоспособности станции;

- проверкой состояния абонентских и соединительных линий;

- удаленным контролем, мониторингом и управлением АТС.

«Модуль Оператора» включает в себя следующие подсистемы:

- подсистема конфигурирования АТС;

- подсистема визуализации работы АТС;

- подсистема мониторинга состояния АТС;

- подсистема тестирования абонентских комплектов;

- подсистема сбора и анализа тарификационных данных;

- ПО конфигурирования

Представляет собой набор системных утилит предназначенных для настройки, программирования и конфигурирования ЦАТС М-200.

Сюда входят:

- SMP администратор

- SMP конфигуратор

- ПО тарификации (не входит в базовое ПО)

Предназначено для сбора, хранения, обработки и анализа тарификационных данных, расчета с абонентами АТС, получения статистических данных по АТС.

Программа тарификации:

- «ТАРИФ 2002».

- ПО визуализации функционирования АТС

Предназначено для визуализации текущего состояния АТС, внесения оперативных изменений в параметры абонентских портов или портов соединительных линий, контроля состояния абонентских линий, управления состоянием портов АЛ или СЛ.

Программа визуализации (в зависимости от поставки):

- «Visual SMP»

- ПО мониторинга  функционирования СЛ

Предназначено для графического и визуального анализа текущего состояния портов цифровых и/или аналоговых соединительных линий на низком уровне. Предназначено для использования квалифицированным персоналом в целях пуско-наладки и конфигурирования АТС. Программа мониторинга:

- «Монитор SMP»

- Тестирование АШ

Предназначено для анализа физического состояния абонентских линий.

Программа тестирования:

- «Тест АШ SMP»

ВКЛЮЧЕНИЕ СТАНЦИИ И НАЧАЛО РАБОТЫ

Соединение АТС М-200 с ПЭВМ осуществляется  с помощью шнура, который с одной стороны подключается в COM-порт ПЭВМ, а с другой – в COM2-порт (нижний), находящийся на плате К86 АТС М-200.

Перед включением станции АТС М-200, необходимо включить: рубильник (в левое положение, 3-й снизу и средний),  сетевой фильтр и ПЭВМ. После того, как операционная система компьютера полностью загрузилась, можно включать АТС М-200.

АТС М-200 включается при помощи переключателя на передней панели (вверх – включить, вниз - выключить).

ЗАПУСК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АТС М-200

Все необходимые программы для работы с АТС М-200 находятся в папке “ПО АТС М200” расположенной на рабочем столе. Для взаимодействия персонального компьютера с АТС М-200 применяется стандартный протокол TCP/IP. Подключиться к станции можно как с помощью специального ПО поставляемого с АТС, так и любой терминальной программой по протоколу TELNET. Порт, используемый для подключения – 10001.

На компьютере, непосредственно подключенном через СОМ-порт к АТС, должна быть запущена программа SCOMM.EXE (в папке «ПО АТС М200») – сервер доступа к АТС. IP-адресом АТС является адрес этого компьютера. Таким образом, подключение к станции может быть осуществлено с любого компьютера, имеющего доступ к станционному.

Для начала работы со станцией нужно:

- Запустить программу SCOMM.EXE (находятся в папке “ПО АТС М200” расположенной на рабочем столе).

Программа Scomm.exe должна быть запущена все время, пока выполняются какие-либо операции с АТС. Может быть запущена только одна копия сервера SCOMM. После запуска SCOMM сам находит существующие в  системе COM- порты и пытается подключится к АТС. При успешном подключении статус COM-порта изменяется на «Соединен».

- Запустить программу SMPADMIN.EXE (находятся в папке “ПО АТС М200” расположенной на рабочем столе).

«SMP Администратор» представляет собой основную программу для настройки, управления и обслуживания АТС М-200. Программа предназначена для:

  - Получения информации о составе и текущем состоянии АТС

  - Получения информации о версии загруженного ПО и времени загрузки

последней конфигурации

  - Получения терминального доступа к любому модулю в составе АТС

  - Загрузки рабочего ПО в станцию

  - Чтения текущей конфигурации из АТС

  - Составления первичной конфигурации АТС через интуитивно-понятный

диалог

  - Синтаксического анализа конфигурационных файлов

  - Компиляции конфигурационных файлов

  - Загрузки конфигурации в АТС

  - Анализа состояния и тонкой настройки абонентских портов АТС в online

режиме

- Установки системного времени АТС

- Получения отладочной (трассировочной) информации из АТС

Программа «SMP Администратор» состоит из следующих подсистем:

|  | Подсистема контроля состояния АТС М-200 (SMP АТС) |
| --- | --- |
|  | Подсистема связи сервисных программ с АТС М-200 (SMP Scomm) |
|  | Подсистема сбора первичных тарификационных данных (SMP Spider) |
|  | Подсистема конфигурирования (Модуль оператора АТС М-200) |
|  | Подсистема сетевого мониторинга АТС М-200 (Сетевой мониторинг АТС М-200) |
|  | Подсистема обработки первичных тарификационных данных (SMP CallBuilder) |
|  | Подсистема редактирования (SMP конфигуратор) |
|  | Подсистема аварийной сигнализации АТС М-200 (SMP Alarm) |
|  | Подсистема тестирования абонентского шлейфа (SMP АТС Test) |

Описание основных подсистем программы «SMP Администратор»

SMP АТС – в окне подсистемы SMP АТС отображаются состав и текущее состояние АТС. Это окно можно открыть, щелкнув левой кнопкой мыши на иконку с изображением , через меню “окна” пункт “АТС” или нажав клавишу F6. В окне в табличном режиме представлен состав АТС и состояние каждого из входящих в станцию модулей.

Назначение столбцов:

- № - номер модуля

- Тип – тип модуля. МР – цифровой коммутатор (может быть типа А или В)

или МАЛ.

- Мотор (версия) – версия рабочего ПО, загруженного в АТС

- Конфигурация от – дата и время, когда была загружена конфигурация.

- Статус – текущее состояние подключения к компьютеру (OK – подключен, НЕТ –

отключен).

При потери связи с АТС, статус (в верхней части, над таблицей) сменится на «выключен». Для восстановления соединения может быть использована кнопка «восстановить» или перезапуск программы.

SMP Spider – программа терминал тарификации «SMPSpider» предназначена для сбора, первичной обработки и сохранения тарификационных (и сопутствующих) данных от цифровой АТС М-200. Для запуска программы щелкните левой кнопкой мыши на иконку с изображением . Откроется главное окно программы. Для подключения к АТС, программа «SMPSpider» может работать в двух режимах – прямое подключение (СОМ-порт) и SComm. Выбор режима осуществляется выбором соответствующей кнопки в верхней части окна программы. Результатом работы программы SMPSpider являются два файла с расширениями TFS и TXT.

TFS – необработанные двоичные данные, полученные от АТС. Этот файл необходим для дальнейшей обработки программой «SMP CallBuilder».

TXT – файл с отладочной/трассировочной информацией от АТС М-200.

Модуль оператора АТС М-200 – предназначен для создания и настройки абонентских линий по отдельности. Запускается нажатием левой кнопкой мыши на иконку с изображением .

Сетевой мониторинг АТС М-200 – ПО мониторинга функционирования АТС М-200 предоставляет обслуживающему персоналу станции наглядную информацию о текущем состоянии АТС. Запустить программу можно, щелкнув левой кнопкой мыши на иконку с изображением . После запуска течении некоторого времени программа считывает из АТС текущую конфигурацию и получает информацию о текущем состоянии портов и потоков. По завершении загрузки на экран будут выведены все активные в данный момент модули. Если в окне общего мониторинга два раза нажать на модуль МАЛ, откроется окно мониторинга данного модуля.

В открывшимся окне отображаются установленные в модуле ТЭЗы (Типовой Элемент Замены) (согласно конфигурации) и состояние всех задействованных портов.

Состояние портов отображается следующими цветами:

- серый – порт свободен, находится в исходном состоянии

- зеленый – порт занят, разговорное состояние

- желтый – порт занят, предответное состояние

- малиновый – порт занят, отбойное сотояние

SMP CallBuilder – программа SMPCallBuilder предназначена для обработки «сырых» данных, полученных от АТС с помощью программы SMPSpider, и формирования файла тарификационных записей. Необработанные данные могут быть получены из файлов с расширением TFS. После обработки создается два файла с теми же именами, что и файл TFS и с расширениями LOG и ERR. Запустить программу можно, щелкнув левой кнопкой мыши на иконку с изображением .

LOG – непосредственно тарификационная информация.

ERR – файл с информацией, признанной как ошибочная.

SMP конфигуратор – предназначен для преобразования текстовых файлов конфигурации во внутренний формат АТС М-200 (SMP-формат). Программа запускается  нажатием на кнопку «Прочитать конфигурацию» в SMP АТС либо, щелкнув левой кнопкой мыши на иконку с изображением . Средняя часть программы представляет собой текстовый редактор, отображающий текстовую конфигурацию АТС. В нижней части размещаются сообщения об ошибках в синтаксисе (с указанием номера строки) и информация о выполнении компиляции. Справа расположены кнопки, позволяющие открывать и сохранять текстовые файлы, проверять синтаксис и записывать конфигурацию в АТС.

SMP Alarm – программа SMPAlarm выводит на экран и сохраняет в компьютере информацию о всех системных событиях происходящих с АТС. В случае возникновения события, рассматриваемого как аварийное, включается цветовая и звуковая сигнализация (необходимо наличие звука на компьютере). Дата и время события выводятся согласно установленного системного времени АТС. Идентификатор объекта указывает на номер модуля, от которого сообщение получено. Запускается нажатием левой кнопки мыши на иконке .

SMP АТС Test – Система тестирования абонентского шлейфа предназначена для тестирования и анализа текущего состояния линейного тракта абонентов подключенных к АТС М-200. Запускается нажатием левой кнопки мыши на иконке . Программа SMPSubTest состоит их двух основных окон:

- Измерения  – непосредственно «пульт оператора», позволяющий выполнять все действия, связанные с измерением абонентского шлейфа (АШ).

- Архив – в окне «Архив» в табличном виде выводятся результаты проведенных измерений.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТС М-200

Создание простой конфигурации

Перед тем, как начать создание конфигурации для АТС необходимо запустить программу SCOMM.EXE и SMPADMIN.EXE (запуск этих программ был описан ранее). После этого из программы SMPADMIN.EXE запускаем «Модуль оператора АТС М-200» (Подсистема конфигурирования)  нажатием левой кнопкой мыши на иконку с изображением . После того, как программа запустится, выбираем в верхнем меню программы вкладку «Модули», далее в контекстном меню выбираем строчку «Добавить…». Откроется окно «Добавление модуля». В этом окне необходимо выбрать тип модуля (модуль МАЛ-4) и номер модуля (1), затем нажать кнопку «Добавить». После этого в левом окошке программы появится иконка , обозначающая добавленный модуль. Нажимаем на эту иконку и в среднем окошке программы появляются слоты (желтоватый оттенок) и потоки (синеватый оттенок) АТС. Далее выбираем крайний слева слот. В правом окне программы изменяем значение тип слота на «SLOT_A16». Следующий слот так же изменяем на «SLOT_C88». На слотах появились небольшие квадраты – это порты. Выделяем все порты слота A16 и в правом окне программы задаем номера. В строке «Номер 1» прописываем значение «200+» и нажимаем “Ввод”. Затем выбираем первые восемь портов слота C88 и таким же образом прописываем значение «216+». Теперь у каждого порта есть свой номер. Этот номер порта является абонентским номером. Загружаем созданную конфигурацию в АТС. Для этого щелкаем левой кнопкой мыши на кнопку с изображением. После этого появляется сообщение «Загрузка успешно завершена». Нажимаем на кнопку «OK» и закрываем программу «Модуль оператора АТС М-200». На предложение «сохранить измененную конфигурацию», нажимаем на кнопку «Нет». Следующим этапом создания конфигурации будет редактирование программного кода. Для этого запустим SMP АТС (подсистема контроля состояния АТС М-200) нажав клавишу F6 на клавиатуре или щелкнув левой кнопкой мыши на иконку с изображением . В появившемся окне выбираем модуль АТС и нажимаем на кнопку «Прочитать конфигурацию». После этого открывается окно «SMP Конфигуратора» с программным кодом созданной нами конфигурации. В этом программном коде ищем строчку «ROUTE [1] { NAME = ""}» (ROUTE – указывает на группу маршрутизации, по которой будут обрабатываться входящие вызовы поступившие от портов принадлежащих к данной группе) и после слова «NAME=""» прописываем строчку «RECORD "200" - "223" LOCAL» (номера с 200 по 223 принадлежат к внутреннему номерному пространству АТС). Нажимаем кнопку «Записать в АТС». Далее появляется сообщение «Загрузка успешно завершена». Нажимаем на кнопку «OK». Закрываем «SMP Конфигуратор» на предложение «сохранить конфигурацию в файл», нажимаем на кнопку «Нет». Затем закрываем SMP АТС. Конфигурация на 24 номера, начиная с 200 и до 223 готова.

ТЕСТИРОВАНИЕ АТС

Перед тем, как начать тестирование АТС необходимо запустить программу SCOMM.EXE и SMPADMIN.EXE (запуск этих программ был описан ранее). После этого из программы SMPADMIN.EXE запускаем программу SMP АТС Test (подсистема тестирования абонентского шлейфа) использующуюся для тестирования АТС M-200. Чтобы ее запустить необходимо, щелкнуть левой кнопкой мыши на иконке с изображением . После этого открывается окно программы тестирования АТС. Программа состоит из двух основных окон «Архив» и «Измерения». В окне «Архив» отображаются результаты тестирования. Окно «Измерения», часть программы позволяющая выполнять все действия, связанные с измерением абонентского шлейфа. Можно проводить тестирование, как абонентского шлейфа (конкретного абонента или группы абонентов), так и общий тест АТС.

- Тест конкретного абонентского шлейфа – проводит измерение АШ по номеру указанному в поле «Абонентский номер» расположенное в верхней части окна «Измерения». Тестирование занимает около минуты.

- Тест группы абонентов – тестирует абонентские шлейфы для группы портов, заданной интервалом. Начальный номер в поле «Абонентский номер», конечный – «Интервал по».

В правой части окна «Измерения» можно ввести значения, которые будут рассматриваться в качестве пограничных при проведении теста абонентского шлейфа. Значения, выпадающие за указанные в этом разделе, подсвечиваются красным в окне «Архив». В разделе «Результаты» выводятся данные, полученные при последнем измерении.

- Общий тест АТС – проверка наличия в ТЭЗе (Типовой Элемент Замены) К-86 измерителя абонентского шлейфа.

Для начала тестирования необходимо ввести номер модуля, в соответствующем поле. В случае  успешного прохождения теста выводится сообщение «КФС модуля пройден успешно. Напряжение 62В» (значение напряжения может слегка варьировать).

В окне «Архив» в табличном виде выводятся результаты проведенных измерений.

Таблица может быть:

- Выведена на печать – кнопка «Печать». Будет сформирован файл в формате RTF, после он откроется в программе, настроенной для этого формата по умолчанию – MSWord или WordPad.

- Очищена полностью – кнопка «Очистить»

- Очищена выборочно – кнопка «Удалить выделенные». Удаляется одна или более выделенных строк.

- Отфильтрована по заданным параметрам – раздел «Выборка». Отметив галочку «Выбора» можно ввести необходимые критерии фильтрации и нажать кнопку «Применить».

МОНИТОРИНГ РАБОТЫ АТС М-200

ПО мониторинга функционирования АТС М-200 предоставляет обслуживающему персоналу станции наглядную информацию о текущем состоянии АТС. Программа не показывает детальную информацию о прохождении служебных сообщений, о работе протоколов сигнализации и т.д. Ее задача - подробное визуальное представление работы станции в текущий момент времени, что существенно облегчает работу оператора.

Перед тем, как начать мониторинг АТС необходимо запустить программу SCOMM.EXE и SMPADMIN.EXE. Для запуска ПО мониторинга АТС необходимо запустить программу Сетевой мониторинг АТС М-200 (Подсистема сетевого мониторинга АТС М-200) щелкнув на иконку с изображением . Далее в течении некоторого времени программа считывает из АТС текущую конфигурации и получает информацию о текущем состоянии портов и потоков. По завершении загрузки на экран будут выведены все активные в данный момент модули.

Модули обозначаются прямоугольниками , в которых указывается:

- тип модуля (МЦК, МАЛ)

- номер модуля (MID)

- текущее состояние всех доступных в данном модуле потоков Е1

Если в окне общего мониторинга два раза нажать левой кнопкой мыши на модуль МАЛ, откроется окно мониторинга данного модуля. В открывшимся окне отображаются установленные в модуле ТЭЗы (согласно конфигурации) и состояние всех задействованных портов .

Состояние портов отображается следующими цветами:

- серый – порт свободен, находится в исходном состоянии

- зеленый – порт занят, разговорное состояние

- желтый – порт занят, предответное состояние

- малиновый – порт занят, отбойное сотояние

Двойной щелчок мышью на значке абонентского порта  открывает окно мониторинга состояния абонента. В заголовке окна пишется информация о физическом расположении абонента в модуле.

Слева выведены данные о текущем состоянии абонента:

- номер абонента

- тип сигнализации

- состояние (свободен, разговорное, предответное, отбойное, блокировка)

- номер (набранный номер, если состояние разговорное или предответное)

- АОН

- направление (входящее, исходящее)

- тоновый набор

Кнопки  в нижней части окна:

|  | Показать путь прохождения текущего вызова в пределах сети |
| --- | --- |
|  | Открыть парный порт – открывает парный порт (АЛ или СЛ) для текущего вызова |
|  | Карточка порта – открывает карточку абонента |
|  | Отображение таблицы контроля |
|  | Отбить порт – принудительный отбой порта |
|  | Подать звук – подает частотный сигнал в абонентскую линию |
|  | Заблокировать (отключить) порт |
|  | Разблокировать (включить) порт |
|  | Обновить выводимые на экран данные |

В терминальном окне справа выводятся системные сообщения (отладочные) связанные с данным портом.

Возможные сообщения:

- SEIZURE – занятие со стороны абонента (входящее)

- RELEASE_IN – отбой со стороны абонента

- RELEASE_OUT – отбой со стороны АТС (абонент получает сигнал занято)

- MON_PORT_FREE – системное освобождение порта

- NUMBER aaa bbb – набран номер (aaa- набранный номер, bbb – номер АОН)

- ACCEPT – вызов принят, переход в предответное состояние

- CALL – исходящий вызов на абонента со стороны станции

- ANSWER – ответ, переход в разговорное состояние