Цель:

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с телефонной станцией типа М-200, получение навыков установки рабочих параметров телефонной станции, получение навыков тестирования абонентских шлейфов, ознакомление со способами управления и администрирования данной станции.

Введение:

Цифровые   АТС   М-200   -   это   современное   отечественное телекоммуникационное оборудование, предназначенное для замены морально и физически устаревшего парка АТС, а также для строительства новых мультисервисных сетей связи. Станции М-200 являются надежными, экономичными, постоянно совершенствующимися цифровыми системами коммутации с гибкой модульной структурой оборудования и программного обеспечения. Основное достоинство АТС М-200 - это возможность построения распределенной сети связи, что существенно минимизирует затраты при построении сетей и их обслуживании.

Область применения АТС М-200

1. Городская связь

Городская АТС М-200 предназначена для организации проводной связи на городских телефонных сетях в качестве:

•    Опорно-транзитной Городской АТС

•    Узловой районной АТС

•    Оконечной Городской АТС

•    Подстанции Городской АТС

Функционально структура Городской АТС М-200 отражает современные тенденции развития коммутационного оборудования в сетях связи нового поколения (NGN-сеть).

Городская АТС М-200 обеспечивает построение коммутационного узла емкостью до:

•    20000 абонентских линий

•    7680 цифровых каналов

•    80 интерфейсов V5.2

Выносные модули к ГАТС М-200 подключаются по стандартному интерфейсу V5.2, который позволяет производить централизованное управление абонентской сетью, исполнять требования СОРМ и обеспечивать тарификацию.

ГАТС М-200 отличается:

Функциональными блоками (МАЛ, МЦК) и интегральными системными функциями управления и технического обслуживания.

ГАТС М-200 предоставляет широкий набор абонентских услуг и сигнализаций:

•    Интерфейсы аналогового абонентского доступа

•    Интерфейсы цифрового (ISDN) абонентского доступа

•    Интерфейсы VOIP-шлюза

•    Интерфейсы широкополосного (ADSL, HDSL. VDSL, CHDSL) доступа

Используя различные комбинации программных и аппаратных средств, обеспечивается конфигурирование ГАТС М-200 с широкими функциональными возможностями и различными емкостями до 27680 портов.

Для  обеспечения  надежности  главные узлы  управляющей  и коммутационной группы дублированы.

2 Сельская связь

Сельская АТС М-200 предназначена для телефонизации сельских административных районов и применяется в качестве:

•    Сельско-пригородного узла

•    Центральной сельской АТС

•    Узловой сельской АТС

•    Оконечной сельской АТС

Комплексное внедрение сельских АТС М-200 позволяет рационально строить наложенную цифровую сеть с единым центром технической

эксплуатации.

САТС М-200 легко интегрируется в современные сети связи, и

гармонично обеспечивает их дальнейшую эволюцию в сети нового поколения (NGN).

САТС М-200 отличается:

•    Малыми размерами и массой

•    Низким энергопотреблением (менее 0,3 Вт/порт)

•    Высокой степенью защиты абонентских комплектов АТС М-200 от сторонних наводок

•    Простотой инсталяции и запуском в эксплуатацию

•    Не привередливостью в обслуживании и низкими затратами в эксплуатации

САТС М-200 предоставляет:

•    Интерфейсы аналогового абонентского доступа

•    Интерфейсы цифрового (ISDN) абонентского доступа

•    Интерфейсы VOIP-шлюза

•    Интерфейсы широкополосного доступа

САТС М-200 подключаются:

По цифровым каналам (по оптоволоконным линиям или по медным проводам) с поддержкой протоколов:

ОКС7, 1ВСК, 2ВСК, R1.5, РRI, V5.х, одно- и двух- частотные сигнализации

По аналоговым каналам:

•    4-х / 6-ти проводных универсальных РСЛ с ВСК

•    2-х / 4-х проводных ТЧ каналов

•	3-х проводных физических соединительных линий (ФСЛ)

Выносы САТС М-200 подключаются по стандартному интерфейсу V5.2, который позволяет производить центра- лизованное управление абонентской сетью, исполнять требования СОРМ и обеспечивать тарификацию соединений

3 Учрежденческо-производственная связь

Учрежденческо-производственные АТС М-200 предназначены для организации сети связи на предприятиях любого масштаба (малого, среднего и крупного бизнеса) до 20 тысяч номеров.

Надежная работа УПАТС М-200 обеспечивается благодаря открытой архитектуре станции в соответствии с рекомендациями  МСЭ-Т  и  точному  соблюдению международных стандартов.                            УПАТС М-200 легко интегрируется в современные сети связи, и гармонично обеспечивает их дальнейшую | эволюцию в сети нового поколения (NGN).

УПАТС М-200 обеспечивает:

•    Соединение внутри предприятия и/или по всей корпоративной сети

•    Подключение к сети общего пользования и к ведомственным сетям связи

•    Использование традиционных и широкополосных услуг

•    Подключение пользовательских терминалов различных технологий

•    Тарификацию соединений и статистический контроль затрат

•    Широкий спектр дополнительных видов услуг, в т.ч. голосовая почта

•    Гибкую настройку с учетом функциональности и емкости

•    Адаптацию АТС М-200 под требования Заказчика.

УПАТС М-200 предоставляет:

•    Интерфейсы аналогового абонентского доступа

•    Интерфейсы цифрового (ISDN) абонентского доступа

•    Интерфейсы VOIP-шлюза

•    Интерфейсы гибридного (GK) абонентского доступа

•    Интерфейсы широкополосного абонентского доступа

УПАТС М-200 подключается:

По цифровым каналам (по оптоволоконным линиям или по медным проводам) с поддержкой протоколов:

ОКС7, 1ВСК, 2ВСК, R1.5, РR1, V5.х, одно- и двух- частотные сигнализации

По аналоговым каналам:

•    4-х / 6-ти проводных универсальных РСЛ с ВСК

•    2-х / 4-х проводных ТЧ каналов

•    3-х проводных физических соединительных линий (ФСЛ)

4 Цифровые узлы коммутации

Узел коммутации М-200 серии МРхх - это высокотехнологическая

открытая          платформа          для телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных.

Она предназначена для построения местных, комбинированных и транзитных узлов коммутаций разного масштаба с широким спектром применяемых сигнализаций МСС.

Узел  МРхх  построен  на  единой интеллектуальной    платформе,    которая позволяет   осуществлять   полнодоступную коммутацию 120... 7680 цифровых каналов и

имеет пакет универсального сетевого программного обеспечения (протокол GCSP). Подключение к сетям связи осуществляется через стандартный цифровой интерфейс Е1 (G.703).

В семейство цифровых узлов коммутации М-200 входят:

•    МР-512 - узел цифровой коммутации 512 потоков Е1 (15360 каналов)

•    МР-256 - узел цифровой коммутации 256 потоков Е1 (7680 каналов)

•    МР-128 - узел цифровой коммутации 128 потоков Е1 (3840 каналов

•    МР-64 - узел цифровой коммутации 64 потоков Е1 (1920 каналов)

•    МР-32 - узел цифровой коммутации 32 потоков Е1 (960 каналов)

•    МР-16 - узел цифровой коммутации 16 потоков Е1 (480 каналов)

•    МР-12 - узел цифровой коммутации 12 потоков Е1 (360 каналов)

•    МР-8 - узел цифровой коммутации 8 потоков Е1 (240 каналов)

•    МР-4 - узел цифровой коммутации 4 потоков Е1 (120 каналов)

Цифровой узел М-200 осуществляет поддержку практически всех протоколов межстанционных связей традиционной телефонии - ОКС №7 (SSN7), 1ВСК, 2ВСК (CAS), РRI ЕDSSI, V5.х, R1.5, одно- и двухчастотные сигнализации.

Это обеспечивает легкую адаптацию узлов МРхх в уже существующих сетях связи, а также широкие возможности при строительстве новых сетей.

Узлы коммутации серии МРхх выполняют следующие функции:

•    Обеспечивает полнодоступную коммутацию любого цифрового канала с любым

•    Обеспечивает   конвертирование   протоколов   сигнализаций индивидуально цифровых каналов в любом из цифровых потоков

•    Выполняют анализ транслируемых (передаваемых) цифр с автоматическим выбором направлений исходящей связи

•    Обеспечивают маршрутизацию системных сообщений

•    Формируют полный учет и регистрацию транзитных соединений. Основными характеристиками транспортной сети GCSP являются:

•    Пакетная форма передачи служебной информации от различных источников, составляющих сеть по общим цифровым линиям связи

•    Универсальность   сети   относительно   типов   передаваемой информации

•    Динамическое перераспределение сетевых ресурсов в зависимости от графика и заданных приоритетов обслуживания

•    Поддержка широковещательных системных сообщений

Особое внимание сегодня уделяется интеграции современных МОП-технологий в АТС М-200 , которые обеспечивают:

•    « мультисервисность », под которой понимается независимость предоставления услуг от транспортных технологий;

•    « широкополосность » - возможность гибкого и динамичного изменения скорости передачи информации в широком диапазоне, в зависимости от текущих потребностей пользователей;

•    « мультимедийность » - способность сети передавать многокомпонентную информацию (речь, данные, видео, аудио) с необходимой синхронизацией этих компонентов в реальном времени и использованием сложных конфигураций соединений;

•    « интеллектуальность » - возможность управления услугой, вызовом и соединением со стороны пользователя или поставщика услуг;

•    « инвариантность доступа » - возможность организации доступа к услугам, независимо от используемой технологии;

•    « многооператорность » - возможность участия нескольких операторов в процессе предоставления услуги и разделение их ответственности в соответствии с их областью деятельности.

Состав цифровых АТС М-200

Модуль цифровой коммутации (МЦК)

выполняет роль центрального коммутатора АТС. В качестве модулей цифровой коммутации используются цифровые коммутаторы МР-4, МР-8, МР-16, МР-32, МР-64, МР-128. Он применяется, когда необходимо увеличить количество цифровых СЛ, создать сети с распределенной территориальной   структурой,   передавать   видеоинформацию   или организовывать пакетную передачу цифровых сигналов.

Модуль абонентских линий (МАЛ)

терминальный модуль для подключения аналоговых телефонных аппаратов      и      аналоговых      соединительных      линий.

МАЛ выполняет роль терминального модуля для подключения АЛ. Также МАЛ выполняет роль терминального модуля для подключения до 64 аналоговых СЛ. В этом виде модуль будет иметь сокращенное обозначение МАСЛ. В составе МАСЛ реализован 1 поток Е1, дополнительно устанавливается       еще       до       2-х       потоков       Е1. МАЛ представляет собой автономную АТС с установкой в конструктив 19" или в индивидуальном корпусе. При объединении нескольких МАЛ образуется АТС с единой нумерацией и необходимым количеством портов. Модуль МАЛ состоит из кассеты евростандарта 19" с кросс-платой и необходимого набора ТЭЗов.

В стандартный модуль МАЛ/МАСЛ входят следующие ТЭЗы:

•    блок управления и коммутации с 1 Е1 - ТЭЗ К-86 - 1 шт;

•    плата линейного окончания - количество определяется модификацией АТС;

•    источник электропитания модуля - ТЭЗ И60 (И-22, И-24) - 1 шт;

На блок управления и коммутации С-86 может быть установлено дополнительно 2 субмодуля ТЭЗ Е1. Итого С-86 обеспечивает работу в одном модуле МАЛ (МАСЛ) до 3 Е1.

Состав плат линейных окончаний модулей МАЛ/МАСЛ:

К- 86 - плата блока управления и коммутации с 2-мя контроллерами ИКМ-потоков;

А-16 - линейная плата на 16 аналоговых абонентских комплектов с измерением         параметров         абонентского         шлейфа;

А-84 - линейная плата на 6 системных абонентских комплектов;

И-16 - линейная плата на 16 цифровых (ВК1) абонентских комплектов U -интерфейса;

С-88 - линейная плата на 8 двухпроводных СЛ и 8 абонентских комплектов;

С-68/4 - линейная плата на 12 четырехпроводных универсальных РСЛ;

С-68/6 - линейная плата на 12 шестипроводных универсальных РСЛ;

В-38 - линейная плата на 8 входящих (в т.ч.междугородних) трехпроводных ФСЛ;

И-38 - линейная плата на 8 исходящих трехпроводных ФСЛ.

Каждый модуль МАЛ/МАСЛ имеет выход на МЦК в количестве 2-х потоков Е1, что равно пропускной способности в 60 цифровых каналов. Поэтому установка в один модуль более 64 аналоговых СЛ нежелательна.

Модуль оператора

это пакет сервисного ПО, с помощью которого осуществляется конфигурирование АТС,  мониторинг функционирования,  а также тарификация разговоров, в том числе и путем удаленного доступа. Модуль оператора реализован на базе ПЭВМ в среде MS WINDOWS. Информация в каждом из окон автоматически обновляется по мере ее поступления от АТС.

Модуль СОРМ

используется при необходимости исполнения специальных функций АТС.

Описание  лабораторной  установки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (просто сказать какой блок и насколько абонентов^ какие платы)

Порядок выполнения работы

1. Открыть папку с ПО для станции М-200. Открыть папку с версией 53589. Найти программу 8Сотт. Дождаться соединения по порту 10001.

Свернуть окно SМР SComm, при этом в правом нижнем углу окна уведомления появится активный значок SМР SComm.

2. Запустить программу SМР ADMIN.

Запустить подпрограмму Ехсhаngе  (подсистема контроля состояния АТС М-200).

В появившемся окне выбрать модуль аналоговой линии (МАЛ), которому соответствует статус ОК.

После выбора выполнить команду «Прочитать конфигурацию из АТС».

В появившемся окне необходимо зафиксировать следующие строки:

номер рабочего слота (SLOT), префикс выхода в линию и количество абонентов.

Поменять префикс в строке NUМВЕRА = "100+" и номера абонентов в строке RЕСОRD) "100" - "131" LOCAL

Нажать кнопку «Записать в АТС».

Закрыть все окна.

3. Повторить действия пункта 2 и убедиться в изменении префикса и номеров абонентов.

4. В окне SМР ADMIN запустить подпрограмму Соnfiguration (подсистема конфигурирования).

В меню «Файл» выбрать команду «Считать из АТС». Выбрать появившийся в данном окне модуль аналоговой линии.

5. В окне программы SМР ADMIN запустить подпрограмму MONITOR

(подсистема сетевого мониторинга АТС М-200™).

В окне «Сетевой мониторинг АТС М-200» нажать кнопку «МАЛ I». В появившемся окне «МАЛ 1 5.35.86» выбрать абонента и проделать

над ним следующие операции:

•    установить соединение с другим абонентом;

•    отобразить контроль за соединением;

•    отбить порт;

•    подать звук;

•    блокировать абонента;

•    разблокировать абонента.

После каждого действия следует обновлять состояние.

1. Подключение АТС М-200 и ПЭВМ рабочего места оператора

1. Подключить АТС М-200 к ПЭВМ рабочегоместа оператора. Для этого соединить кабелем расположенным на системном блоке АТС М200 разъем СОМ2 модуля К86 с СОМ-портом на задней стенке системного блока ПЭВМ рабочего места оператора.

2. Подключить переноску  находящуюся на рабочем столе к розетке электропитания 220 В.

3. На щитке электропитания в ауд. 407 включить (в левое положение электрорубльник, находящийся в центре щетка) и третий снизу автомат защиты сети.

4. Включить переключатель на переноске питания.

5. Включить питание оборудования АТС М200 на передней панели модуля питания системного блока.

6. Проверить загорание индикаторов сети (220 В) и вторичных источников питания -60 В, ~ 95 В, + 5 В и - 5 В. Убедиться, что светодиод «авария» не горит. При загорании светодиода «авария» или отсутствия свечения любого из светодиодов -60 В, - 95 В, + 5 В и - 5 В перевести выключатель модуля питания М200 в положение «Выкл.» и обратить О к лаборанту или преподавателю.

7. Нажать кнопку «Включения» на системном блоке ПЭВМ рабочего места оператора и дисплее ПК.

2. Запуск программного обеспечения М200

Все необходимое для работы с АТС М200 программное обеспечение находится в папке «ПО АТС М200» на рабочем столе. Для начала работы со станцией необходимо:

1. Запустить программу SСОММ.ЕХЕ находящуюся в папке «ПО АТС М200»; данная программа должна быть запущена всё время, пока выполняются какие-либо операции  с АТС. После запуска программы SСОММ.ЕХЕ. Определяются порты подключения к АТС (порт 1001) и статус СОМ порта изменится состояния «Поиск» на «Соединен».

2. Запустить программу из папки «ПО папке «ПО АТС М200» находящуюся «SМР АDМIN.ЕXЕ на рабочем столе.

«SМР Администратор» представляет собой основную программу для настройки, управления и обслуживания АТС М-200. Программа предназначена для:

• Получения информации о составе и текущем состоянии АТС

• Получения информации о версии загруженного ПО и времени загрузки последней конфигурации

• Получения терминального доступа к любому модулю в составе АТС

• Загрузки рабочего ПО в станцию

• Чтения текущей конфигурации из АТС

• Составления первичной конфигурации АТС через интуитивно-понятный диалог

• Синтаксического анализа конфигурационных файлов

• Компиляции конфигурационных файлов

• Загрузки конфигурации в АТС

• Анализа состояния и тонкой настройки абонентских портов АТС в опПпе

режиме

• Установки системного времени АТС

• Получения отладочной (трассировочной) информации из АТС Программа «§МР Администратор» состоит из следующих подсистем:

Описание основных подсистем программы «8МР Администратор»

SМР АТС - в окне подсистемы 8МР АТС отображаются состав и текущее состояние АТС. Это окно можно открыть, щелкнув левой кнопкой мыши на иконку с изображением И, через меню "окна" пункт "АТС" или нажав клавишу Р6. В окне в табличном режиме представлен состав АТС и состояние каждого из входящих в станцию модулей. Назначение столбцов:

• № - номер модуля

• Тип - тип модуля. МР - цифровой коммутатор (может быть типа А или В)

или МАЛ.

• Мотор (версия) - версия рабочего ПО, загруженного в АТС

• Конфигурация от - дата и время, когда была загружена конфигурация.

• Статус - текущее состояние подключения к компьютеру (ОК -подключен, НЕТ -отключен).

При потери связи с АТС, статус (в верхней части, над таблицей) сменится на «выключен». Для восстановления соединения может быть использована кнопка «восстановить» или перезапуск программы.

SМР Spider - программа терминал тарификации «SМРSpider» предназначена  для  сбора,  первичной  обработки  и  сохранения тарификационных (и сопутствующих) данных от цифровой АТС М-200. Для запуска программы щелкните левой кнопкой мыши на иконку с изображением. Откроется главное окно программы. Для подключения к АТС, программа «SМРSpider» может работать в двух режимах - прямое подключение (СОМ-порт) и SСоmm. Выбор режима осуществляется выбором соответствующей кнопки в верхней части окна программы. Результатом работы программы SМРSpider являются два файла с расширениями ТFS и ТХТ.

ТFS - необработанные двоичные данные, полученные от АТС. Этот файл необходим для дальнейшей обработки программой «SМР Са11Вuilder».

ТХТ - файл с отладочной/трассировочной информацией от АТС М-200.

Модуль оператора АТС М-200 - предназначен для создания и настройки абонентских линий по отдельности. Запускается нажатием левой кнопкой мыши на иконку с изображением .

Сетевой   мониторинг  АТС   М-200  -  ПО   мониторинга функционирования АТС М-200 предоставляет обслуживающему персоналу станции наглядную информацию о текущем состоянии АТС. Запустить программу можно, щелкнув левой кнопкой мыши на иконку с изображением

После запуска течении некоторого времени программа считывает из АТС текущую конфигурацию и получает информацию о текущем состоянии портов и потоков. По завершении загрузки на экран будут выведены все активные в данный момент модули. Если в окне общего мониторинга два раза нажать на модуль МАЛ, откроется окно мониторинга данного модуля.

В открывшимся окне отображаются установленные в модуле ТЭЗы (Типовой Элемент Замены) (согласно конфигурации) и состояние всех задействованных портов. Состояние портов отображается следующими цветами:

• серый - порт свободен, находится в исходном состоянии

• зеленый — порт занят, разговорное состояние

• желтый - порт занят, предответное состояние

• малиновый - порт занят, отбойное сотояние

SМР CaiiBuilder - программа SМР CaiiBuilder предназначена для обработки «сырых» данных, полученных от АТС с помощью программы SМРSpider,   и   формирования   файла   тарификационных   записей. Необработанные данные могут быть получены из файлов с расширением ТFS. После обработки создается два файла с теми же именами, что и файл ТFS и с расширениями LOG и ЕRR. Запустить программу можно, щелкнув левой кнопкой мыши на иконку с изображением. LOG - непосредственно тарификационная информация. ЕRR - файл с информацией, признанной как ошибочная.

SМР конфигуратор — предназначен для преобразования текстовых файлов конфигурации во внутренний формат АТС М-200 (SМР-формат). Программа запускается нажатием на кнопку «Прочитать конфигурацию» в SМР АТС либо, щелкнув левой кнопкой мыши на иконку с изображением

Средняя часть программы представляет собой текстовый редактор, отображающий текстовую конфигурацию АТС. В нижней части размещаются сообщения об ошибках в синтаксисе (с указанием номера строки) и информация о выполнении компиляции. Справа расположены кнопки, позволяющие открывать и сохранять текстовые файлы, проверять синтаксис и записывать конфигурацию в АТС.

SМР А1arm - программа SМР А1arm выводит на экран и сохраняет в компьютере информацию о всех системных событиях происходящих с АТС. В случае возникновения события, рассматриваемого как аварийное, включается цветовая и звуковая сигнализация (необходимо наличие звука на компьютере). Дата и время события выводятся согласно установленного системного времени АТС. Идентификатор объекта указывает на номер модуля, от которого сообщение получено. Запускается нажатием левой кнопки мыши на иконке.

SМР АТС Test - Система тестирования абонентского шлейфа предназначена для тестирования и анализа текущего состояния линейного тракта абонентов подключенных к АТС М-200. Запускается нажатием левой кнопки мыши на иконке. Программа состоит их двух основных окон:

• Измерения  - непосредственно «пульт оператора», позволяющий выполнять все действия, связанные с измерением абонентского шлейфа (АШ).

• Архив - в окне «Архив» в табличном виде выводятся результаты проведенных измерений.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТС М-200

Создание простой конфигурации

Перед тем, как начать создание конфигурации для АТС необходимо запустить программу SСОММ.ЕХЕ и SМРАDMIN.ЕХЕ (запуск этих программ был описан ранее). После этого из программы SМРАDMIN.ЕХЕ запускаем «Модуль оператора АТС М-200» (Подсистема конфигурирования)

нажатием левой кнопкой мыши на иконку с изображением. После того, как программа запустится, выбираем в верхнем меню программы вкладку «Модули», далее в контекстном меню выбираем строчку «Добавить...». Откроется окно «Добавление модуля». В этом окне необходимо выбрать тип модуля (модуль МАЛ-4) и номер модуля (1), затем нажать кнопку

«Добавить». После этого в левом окошке программы появится иконка, обозначающая добавленный модуль. Нажимаем на эту иконку и в среднем окошке программы появляются слоты (места расположения   типовых элементов замены - ТЭЗ) в системном блоке АТС М200. Выбираем слот ТЭЗов абонентских комплектов А-16 (крайний слева) переводом на него указателем однократным нажатием левой кнопки «мыши».

В правок окне экрана двукратным нажатием кнопки «мыши» на надпись «Откл.», выбираем в открывшемся окне тип слота «SLOT А16». Замечем, что после выбора на изображении слота А16 появились небольшие прямоугольники - это так называемы «порты» - интерфейсы АТС, в которые включаются абонентские или соединительные линии. Выбираем указателем и нажатием левой кнопки «мыши» появившие порты и задаём им номера. Для чего в правом верхнем окне экрана в столбце «Значение» напротив строки «Номер» после двойного щелчка левой кнопки устанавливаем с клавиатуры номера портов слота А16, последовательно начиная с 200 по 215 фиксируя каждое значение номера кнопкой «Ввод». Выбираем следующий слот (второй слева направо). После двухразового нажатия надписи «Откл.» выбираем, в открывшемся окне «SLOT С88» для установленного в АТС М200 ТЭЗа С88 - комплектов абонентских и соединительных линий.

Для восьми верхних портов слота С88 - абонентских комплектов назначаем номера с 216 по 223 по описанной выше процедуре.

Далее, необходимо загрузить конфигурацию в память АТС для этого переключаемся на панели задач в программу SМР-администратор, запущенную ранее и запускаем модуль «Подсистема контроля состояния» АТС М200 (верхний слева). Выделяем в открывшемся окне первую строку (номер, тип, мотор, конфигурация, статус) нажатием левой кнопки мыши, не закрывая данное окно переключаем в программу «Модуль оператора АТС», на панели задач.

Затем записываем данную конфигурацию в выбранный модуль щелкая левой кнопкой мыши на кнопку с изображением загрузки  на панели инструментов. После чего должно появиться сообщение «Загрузка успешно завершена» нажимаем кнопку «ОК» и закрываем программу «Модуль оператора», переключившись в нее на панели задач и нажав кнопку в правом верхнем углу. На предложение «Сохранить измененную конфигурацию» (в памяти компьютера) отвечаем «нет».

После этого необходимо присвоить загруженные ранее номера группе маршрутизации, в которой будут обрабатываться входящие вызовы

Открываем окно SМР-конфигуратора, нажимая кнопкой мыши на кнопку «Прочитать конфигурацию» окна SМР АТС. Открывается окно SМР-конфигуратор с программным кодом созданной нами конфигурации после строки ROUTE [ ] {Name = " " прописываем строку Record пробел "200" пробел - пробел "215" пробел LOCAL, что обозначает принадлежность номеров с 200 по 215 внутреннему номерному пространству группе маршрутизации   АТС. Нажимаем кнопку «Записать в АТС». После появления сообщения «Загрузка успешно завершена» нажимаем кнопку ОК, закрываем   окно   SМР-конфигуратора.  На  предложение  записать конфигурацию в файл (в память компьютера) отвечаем «нет». Закрываем окно подсистемы контроля состояния АТС, чем завершаем создание конфигурации   последовательным   снятием   телефонных   трубок, подключенных, к троссу АТС телефонных аппаратов определяем номера портов на ТЭЗ А-16, к которым они подключены. В соответствии с ранее выполненной процедурой модуля МАЛ определяем номера телефонных аппаратов. После чего окончательно проверяем программирование модуля МАЛ АТС М200, осуществляя вызовы с подключенных телефонных аппаратов.

В окне SМР-администратор в меню программ выбираем вкладку «Абоненты» нажимая на неё кнопкой мыши. В появившемся подменю выбираем строку «Список абонентов». Проверяем в открывшемся окне соответствие номеров телефонных аппаратов номерам модуля, слота, порта.