Перечень задач, выносимых для проверки на государственном экзамене

- По дисциплине «Спутниковые и радиорелейные системы передачи»

- Задача №1

- Рассчитать множитель ослабления V, дБ, на открытой трассе с одной точкой отражения при следующих исходных данных:

- - диапазон частот: 3,4...3,9 ГГц;

- - длина пролета R0 = 41 км;

- - расстояние между точками передачи и отражения R = 12,3 км;

- - просвет Н = 28 м;

- - эффективный вертикальный градиент диэлектрической проницаемости воздуха gэф = –8∙10-8 м-1;

- - модуль коэффициента отражения от земной поверхности Ф = 0,8.

- Задача №2

- Определить полосу пропускания ТФ-ствола АРРЛ ППТФ при следующих исходных данных:

- - верхняя   частота  линейного   спектра Fв = 5932 кГц;

- - число каналов ТЧ N = 1320;

- - эффективная девиация частоты на канал Δfк = 140 кГц.

- Задача №3

- Рассчитать высоту просвета при нулевой рефракции Н(0) на трассе без зеркального отражения от Земли при следующих исходных данных:

- - диапазон частот: 1,7…2,1 ГГц;

- - длина пролета R0 = 35 км;

- - расстояние между точкой передачи и наивысшей точкой пролета R = 21 км;

- - средняя ошибка топографической карты d = 9 м;

- - вертикальный градиент диэлектрической проницаемости воздуха

- g= –9∙10-8 м-1;

- стандартное отклонение вертикального градиента диэлектрической проницаемости воздуха σ = 7∙10-8 м-1.

- Задача №4

- Рассчитать минимально допустимый множитель ослабления ТФ ствола АРРЛ Vmin0,1%ТФ, дБ при следующих исходных данных:

- - аппаратура АРРЛ: КУРС-2М;

- - антенна: АДЭ-3,5;

- - длина пролета R0 = 35 км;

- - суммарные потери в АВТ для левой антенны bΣ л = 3,7 дБ;

- - суммарные потери в АВТ для правой антенны bΣ п, = 3,61 дБ.

- Задача №5

- Рассчитать минимально допустимый множитель ослабления ТВ ствола АРРЛ Vmin0,1%ТВ, дБ при следующих исходных данных:

- - аппаратура АРРЛ: КУРС-2М;

- - антенна: АДЭ-3,5;

- - длина пролета R0 = 35 км;

- - суммарные потери в АВТ для левой антенны bΣ л = 3,7 дБ;

- - суммарные потери в АВТ для правой антенны bΣ п, = 3,61 дБ.

- Задача №6

- Рассчитать минимально допустимый множитель ослабления ствола ЦРРЛ VminЦ, дБ при следующих исходных данных:

- - аппаратура ЦРРЛ: Ракита-8М;

- - антенна: АДЭ-2,5;

- - длина пролета R0 = 44 км;

- - суммарные потери в АВТ для левой антенны bΣ л = 6,6 дБ;

- - суммарные потери в АВТ для правой антенны bΣ п, = 6,3 дБ;

- - энергетический запас ΔVобр = 7 дБ.

- Задача №7

- Рассчитать значения мощности сигнала в точках диаграммы уровней сигнала на пролете АРРЛ для V(80%) при следующих исходных данных:

- - аппаратура АРРЛ: КУРС-2М;

- - антенна: АДЭ-3,5;

- - длина пролета R0 = 35 км;

- - суммарные потери в АВТ для левой антенны bΣ л = 3,7 дБ;

- - суммарные потери в АВТ для правой антенны bΣ п, = 3,61 дБ.

- Задача №8

- Рассчитать значения мощности сигнала в точках диаграммы уровней сигнала на пролете ЦРРЛ при следующих исходных данных:

- - аппаратура ЦРРЛ: Ракита-8М;

- - антенна: АДЭ-2,5;

- - длина пролета R0 = 44 км;

- - суммарные потери в АВТ для левой антенны bΣ л = 6,6 дБ;

- - суммарные потери в АВТ для правой антенны bΣ п, = 6,3 дБ;

- - минимально допустимый множитель ослабления VminЦ= -31,6 дБ.

- Задача №9

- Рассчитать множитель ослабления V, дБ, на открытой трассе с одной точкой отражения при следующих исходных данных:

- - диапазон частот: 7,9...8,4 ГГц;

- - длина пролета R0 = 32 км;

- - расстояние между точками передачи и отражения R = 16 км;

- - просвет Н = 17 м;

- - эффективный вертикальный градиент диэлектрической проницаемости воздуха gэф = –9∙10-8 м-1;

- - модуль коэффициента отражения от земной поверхности Ф = 0,3.

- Задача №10

- Определить полосу пропускания ТФ-ствола АРРЛ ППТФ при следующих исходных данных:

- - верхняя   частота  линейного   спектра Fв = 3340 кГц;

- - число каналов ТЧ N = 720;

- - эффективная девиация частоты на канал Δfк = 200 кГц.

- Задача №11

- Рассчитать высоту просвета при нулевой рефракции Н(0) на трассе без зеркального отражения от Земли при следующих исходных данных:

- - диапазон частот: 3,4...3,9 ГГц;

- - длина пролета R0 = 47 км;

- - расстояние между точкой передачи и наивысшей точкой пролета R = 32,9 км;

- - средняя ошибка топографической карты d = 9 м;

- - вертикальный градиент диэлектрической проницаемости воздуха

- g= –10∙10-8 м-1;

- стандартное отклонение вертикального градиента диэлектрической проницаемости воздуха σ = 8∙10-8 м-1.

- Задача №12

- Рассчитать минимально допустимый множитель ослабления ТФ ствола АРРЛ Vmin0,1%ТФ, дБ при следующих исходных данных:

- - аппаратура АРРЛ: Р-600М;

- - антенна: РПА-2П-2;

- - длина пролета R0 = 36 км;

- - суммарные потери в АВТ для левой антенны bΣ л = 3,48 дБ;

- - суммарные потери в АВТ для правой антенны bΣ п, = 3,6 дБ.

- Задача №13

- Рассчитать минимально допустимый множитель ослабления ТВ ствола АРРЛ Vmin0,1%ТВ, дБ при следующих исходных данных:

- - аппаратура АРРЛ: Р-600М;

- - антенна: РПА-2П-2;

- - длина пролета R0 = 36 км;

- - суммарные потери в АВТ для левой антенны bΣ л = 3,48 дБ;

- - суммарные потери в АВТ для правой антенны bΣ п, = 3,6 дБ.

- Задача №14

- Рассчитать минимально допустимый множитель ослабления ствола ЦРРЛ VminЦ, дБ при следующих исходных данных:

- - аппаратура ЦРРЛ: Электроника-связь-11;

- - диаметр антенны D = 1,25 м;

- - коэффициент использования поверхности антенны kисп = 0,6;

- - длина пролета R0 = 20 км;

- - энергетический запас ΔVобр = 6 дБ.

- Задача №15

- Рассчитать значения мощности сигнала в точках диаграммы уровней сигнала на пролете АРРЛ для V(80%) при следующих исходных данных:

- - аппаратура АРРЛ: КУРС-4;

- - антенна: АДЭ-3,5;

- - длина пролета R0 = 47 км;

- - суммарные потери в АВТ для левой антенны bΣ л = 3,51 дБ;

- - суммарные потери в АВТ для правой антенны bΣ п, = 3,43 дБ.

- Задача №16

- Рассчитать значения мощности сигнала в точках диаграммы уровней сигнала на пролете ЦРРЛ при следующих исходных данных:

- - аппаратура ЦРРЛ: Электроника-связь-11;

- - диаметр антенны D = 1,25 м;

- - коэффициент использования поверхности антенны kисп = 0,6;

- - длина пролета R0 = 20 км;

- - минимально допустимый множитель ослабления VminЦ= -46,7 дБ.

- Задача №17

- Рассчитать множитель ослабления V, дБ, на открытой трассе с одной точкой отражения при следующих исходных данных:

- - диапазон частот: 5,67...6,17 ГГц;

- - длина пролета R0 = 32 км;

- - расстояние между точками передачи и отражения R = 22,4 км;

- - просвет Н = 22 м;

- - эффективный вертикальный градиент диэлектрической проницаемости воздуха gэф = –11∙10-8 м-1;

- - модуль коэффициента отражения от земной поверхности Ф = 0,75.

- Задача №18

- Определить полосу пропускания ТФ-ствола АРРЛ ППТФ при следующих исходных данных:

- - верхняя   частота  линейного   спектра Fв = 1540 кГц;

- - число каналов ТЧ N = 360;

- - эффективная девиация частоты на канал Δfк = 200 кГц.

- Задача №19

- Рассчитать высоту просвета при нулевой рефракции Н(0) на трассе без зеркального отражения от Земли при следующих исходных данных:

- - диапазон частот: 5,67...6,17 ГГц;

- - длина пролета R0 = 43 км;

- - расстояние между точкой передачи и наивысшей точкой пролета R = 12,9 км;

- - средняя ошибка топографической карты d = 9 м;

- - вертикальный градиент диэлектрической проницаемости воздуха

- g= –10∙10-8 м-1;

- стандартное отклонение вертикального градиента диэлектрической проницаемости воздуха σ = 6∙10-8 м-1.

- Задача №20

- Рассчитать минимально допустимый множитель ослабления ТФ ствола АРРЛ Vmin0,1%ТФ, дБ при следующих исходных данных:

- - аппаратура АРРЛ: КУРС-4;

- - антенна: АДЭ-3,5;

- - длина пролета R0 = 47 км;

- - суммарные потери в АВТ для левой антенны bΣ л = 3,51 дБ;

- - суммарные потери в АВТ для правой антенны bΣ п, = 3,43 дБ.

- Задача №21

- Рассчитать минимально допустимый множитель ослабления ТВ ствола АРРЛ Vmin0,1%ТВ, дБ при следующих исходных данных:

- - аппаратура АРРЛ: КУРС-4;

- - антенна: АДЭ-3,5;

- - длина пролета R0 = 47 км;

- - суммарные потери в АВТ для левой антенны bΣ л = 3,51 дБ;

- - суммарные потери в АВТ для правой антенны bΣ п, = 3,43 дБ.

- Задача №22

- Рассчитать значения мощности сигнала в точках диаграммы уровней сигнала на пролете АРРЛ для V(80%) при следующих исходных данных:

- - аппаратура АРРЛ: Электроника-Связь-6;

- - антенна: АДЭ-3,5;

- - длина пролета R0 = 43 км;

- - суммарные потери в АВТ для левой антенны bΣ л = 6,77 дБ;

- - суммарные потери в АВТ для правой антенны bΣ п, = 6,44 дБ.

- Задача №23

- Рассчитать множитель ослабления V, дБ, на открытой трассе с одной точкой отражения при следующих исходных данных:

- - диапазон частот: 7,9...8,4 ГГц;

- - длина пролета R0 = 42 км;

- - расстояние между точками передачи и отражения R = 23,1 км;

- - просвет Н = 15 м;

- - эффективный вертикальный градиент диэлектрической проницаемости воздуха gэф = –9∙10-8 м-1;

- - модуль коэффициента отражения от земной поверхности Ф = 0,2.

- Задача №24

- Определить полосу пропускания ТФ-ствола АРРЛ ППТФ при следующих исходных данных:

- - верхняя   частота  линейного   спектра Fв =2596 кГц;

- - число каналов ТЧ N = 600;

- - эффективная девиация частоты на канал Δfк = 200 кГц.

- Задача №25

- Рассчитать минимально допустимый множитель ослабления ТФ ствола АРРЛ Vmin0,1%ТФ, дБ при следующих исходных данных:

- - аппаратура АРРЛ: КУРС-8;

- - антенна: АДЭ-2,5;

- - длина пролета R0 = 40 км;

- - суммарные потери в АВТ для левой антенны bΣ л = 6,39 дБ;

- - суммарные потери в АВТ для правой антенны bΣ п, = 6,56 дБ.