Влияние осадков на распространение радиоволн

Происходит ослабление электромагнитной энергии вследствие рассеяния частицами гидрометеоров (дождь, туман, снег, град и т. д.) и нерезонансного поглощения ее в самих частицах. Рассеяние и поглощение зависят от состояния гидрометеоров (жидкие или твердые), размеров капельных образований, интенсивности осадков, их температуры, длины волны сигнала.

Ослабление сигнала в осадках наблюдается одновременно во всех стволах радиорелейной системы, работающей в одном частотном диапазоне.

Множитель ослабления V, дБ, при распространения радиоволн в зоне осадков определяется по формуле

V = — γ / Rэф,  или  V = — γэф / R0,

где γ — коэффициент ослабления, дБ/км; Rэф — эффективная длина трассы, км, на которой коэффициент ослабления примерно постоянен и равен γ; γэф — коэффициент ослабления γ определяемый для эффективной интенсивности осадков, которую можно считать равномерно распределенной по длине трассы R0.

Коэффициент ослабления γ зависит от частоты, температуры и интенсивности дождя J (мм/ч) и определяется по таблице и номограмме. Так же определяется γ для мокрого и сухого снега, града.

Коэффициент ослабления в сухом снеге и граде значительно меньше, чем в дожде той же интенсивности, из-за меньшей величины диэлектрической проницаемости твердых частиц (для воды ε ≈ 80, для льда ε = 2-3).

В табл. 9.9 приведены рассчитанные значения коэффициентов ослабления в сухом снеге при сильном снегопаде интенсивностью 10 мм/ч и соответствующие значения у для дождя той же интенсивности.

Эксперименты показывают, что при f<50 ГГц влиянием сухого снега можно пренебречь. В ряде случаев наблюдались также заметные ослабления при граде даже на частоте 2 ГГц, но в течение не более 0,001% времени.

Коэффициент ослабления в мокром снеге в среднем примерно такой же, как и в дожде равной интенсивности. В отдельные периоды времени при возникновении крупных мокрых хлопьев значения γ для мокрого снега оказываются в 5—10 раз большими.

Коэффициент ослабления в туманах и облаках

γ = ke M,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  где М — количество жидкой воды в единице объема (водность), г/м3;

ke — коэффициент ослабления на единицу водности дБ∙м3/(км∙г)

Зависимость ke от частоты и температуры определяется по таблицам и номограммам.

Эффективная длина трассы Rэф зависит от неравномерности выпадения осадков на трассе, а также от угла, под которым волна проходит через зону осадков. Чаще трассы обычных РРЛ горизонтальны, поэтому направление распространения волны перпендикулярно потоку осадков. В этом случае Rэф определяется в основном их неравномерностью, которая зависит от климатических условий, типа осадков, их интенсивности.

Сведения о пространственной неравномерности снегопадов в литературе отсутствуют. Горизонтальная протяженность туманов достигает нескольких сотен километров при вертикальной протяженности до тысячи метров. Слоистые облака имеют горизонтальную протяженность до 1000 км, а кучевые — до 10 км. Вертикальная протяженность облаков — до 10 км. Учитывая эти размеры, для облаков и туманов можно считать, что Rэф≥ R0.

Размеры дождевых зон (очагов):

1. Слабые дожди (J<5 мм/ч) имеют значительные горизонтальные протяженности, так как образуются внутри устойчивых воздушных масс. В этом случае Rэф ≈ R0.

2. Дожди средней интенсивности (до 20 мм/ч), выпадающие из слоистых, фронтальных облаков (обложные дожди), могут иметь горизонтальную протяженность до нескольких сотен километров. В этом случае также Rэф ≈ R0.

3. Дожди интенсивностью 25—30 мм/ч ориентировочно имеют протяженность 10—20 км. В этом случае в зависимости от длины трассы Rэф <> R0.

4. Ливневые дожди (J ≥40 мм/ч) отличаются наибольшей неравномерностью. Квазимгновенные значения Rэф для дождей одной и той же интенсивности имеют значительные различия. Более надежные для прогнозирования значения Rэф  (или γэф)  могут быть получены на основании статистических данных (по графикам, номограммам).

Имеющиеся экспериментальные и теоретические данные показывают, что в большинстве климатических районов ослаблением в дождях можно пренебречь на частотах ниже 6 ГГц.