СХЕМЫ ДЕМОДУЛЯЦИИ И ИХ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Применение относительного бинарного кодирования при ФМ, чтобы избежать неопределенности фазы при восстановлении несущей, получило широкое распространение. Такой способ манипуляции в литературе обозначают несколькими терминами: ОФМ, ФМ с относительным (или дифференциальным) кодированием, фазоразностная манипуляция (ФРМ) и др. Демодулятор такого сигнала (рис. 4) представляет собой когерентный ФД UR, дополненный элементами преобразователя кода (ПК) относительного бинарного в бинарный – перемножителем А1 и линией задержки (ЛЗ) А2. Принятый сигнал сначала демодулируют как ИКМ-ФМ. Затем видеоимпульсы подают на ПК, напряжение на выходе которого Uп=Uвых(t)Uвых(t–T). Перемножитель выполняет сравнение полярностей сигналов соседних символов: если они одинаковы, то Uп>0; если они противоположны, то Uп<0. На выходе ФД может иметь место обратная работа. Однако, т.к. при этом изменится полярность сигналов Uвых(t) и 
Uвых(t–T), то в выходном сигнале перемножителя обратная работа практически не проявляется.

# Рис.4. Функциональная	схема когерентного демодулятора ИКМ-ОФМ

Вероятность ошибочного приема отдельного символа будет такой же, как и при когерентной ФМ. Ошибка на выходе перемножителя возникает, если неверно принят только один из двух соседних символов. При независимых ошибках вероятность этого

p1 = pФМ (1– pФМ);

p1  pФМ при Qш > 4.

Если оба соседних символа приняты неверно, то на выходе перемножителя ошибка компенсируется. Один ошибочный символ попадает на его выход дважды и вызывает две ошибки, т. е. вероятность ошибок при ОФМ и когерентном приеме:

pОФМ к = 2 pФМ.

Сигналы ИКМ-ОФМ могут быть демодулированы другим способом —автокорреляционным по схеме рис. 5. Такой демодулятор реализовать проще, чем когерентный. Здесь не нужен ОГ, так как в качестве опорного напряжения служит сигнал предыдущей посылки, задержанный на время, равное тактовому интервалу. Очевидно, что при этом возможность «обратной работы» принципиально исключается. Ошибка при приеме «1» возникает в том случае, когда под воздействием ТШ разность фаз соседних посылок изменится так, что

–0,5 < (φс(t) – φс(t–T)) < 0,5.

Рис. 5. Функциональная схема автокорреляционного демодулятора ИКМ-ОФМ

Поскольку ТШ со входа приемника полностью попадает на оба входа ФД, то помехоустойчивость автокорреляционного демодулятора ниже, чем когерентного. Вероятность ошибок при ИКМ-ОФМ и автокорреляционном приеме

рОФм АК = 0,5е–Qш.

Различие между сигналами ИКМ-ФМ и ИКМ-ЧФМ состоит в том, что при ЧФМ фаза сигнала на тактовом интервале меняется плавно, а при ФМ —дискретно. Демодуляцию сигналов ИКМ-ЧФМ выполняют так же, как ИКМ-ФМ или ИКМ-ОФМ. Поэтому вероятность ошибок при ИКМ-ЧФМ рассчитывают по формулам для pФМ , pОФМ к , рОФм АК в зависимости от того, исполь-зовано или нет относительное кодирование, и от способа демодуляции.

Численно помехозащищенность по отношению к ТШ оценивают значением qш, при котором достигается заданная вероятность ошибок. Такие значения qш, рассчитанные из выражений для рчм, pФМ к, рОФм АК, указаны в табл. 1. Из рассмотренных схем наибольшую помехозащищенность имеет схема когерентного приема сигналов ИКМ-ФМ.

Табл. 1

| Сигнал | ИКМ-ФМ | ИКМ-ОФМ | ## икм-чм |
| --- | --- | --- | --- |
| Способ демодуляции | Когерентный | Автокорреля-ционный | Фильтровой |
| qш , дБ при pош = 10–3 | 6,8 | 8 | 11 |
| qш , дБ при pош = 10–6 | 10,5 | 11,2 | 14,2 |

Прием сигналов с многоуровневой манипуляцией

При определении помехозащищенности таких сигналов различают: вероятность ошибочного приема символов многоуровневого сигнала p, вероятность ошибок в каждом двоичном ЦС pi и среднюю вероятность ошибок по всем двоичным ЦС рср. При анализе помехозащищенности обычно определяют p, а качество канала у потребителя характеризует pi или рср. Рациональным выбором метода кодирования при ИКМ можно обеспечить

pi  0,5 (М/(М – 1)) p.

Векторная диаграмма сигналов ИКМ-4ФМ на приеме приведена на рис.6. Для упрощения на рис. 6 показано воздействие ТШ Uш только на вектор 00. В результате влияния ТШ на входе приемника вместо вектора 00 действует вектор U, фаза которого  вместо c(t)=/4. Демодулировать такой СВЧ сигнал и разделить на 2 двоичных ЦС можно с помощью схемы рис. 7. В ней установлены два ФД, опорные напряжения которых отличаются по фазе на /2, для чего применяют ЛЗ. Напряжения на выходах UR1 и UR2 пропорциональны соответственно значениям sin  и cos . В зависимости от полярности напряжения на входе регенератор принимает решение о том, какой символ был передан (здесь символу «0» соответствует положительная полярность).

Рис. 6. Векторная диаграмма сигнала ИКМ-4ФМ на приеме

Рис. 7. Функциональная схема демодулятора ИКМ-4ФМ

Если под воздействием ТШ фаза  примет значение 1 > c(t) + /4 или 2 < c(t) – /4, то возникнет ошибка. При использовании кода Грея она будет на выходе только одного из РИ схемы, в то время как при других способах кодирования ошибка может возникать в обоих двоичных ЦС. Для системы ИКМ-4ФМ при коде Грея вероятности ошибки в первом и втором ЦС одинаковы, т.е. p1 4ФМ = p2 4ФМ.

Передача сигнала ИКМ-4ФМ рассматривалась выше, как передача на двух ортогональных несущих двоичных ЦС с ИКМ-ФМ, причем векторы этих несущих на рис. 6 совпадают с осями у и x соответственно для 1-го и 2-го сигналов, а амплитуда сигнала на каждой из несущих U1=Uc2. Соотношение для расчета p1 4ФМ можно получить из формул для pФМ к или pФМ, если учесть, что мощность сигнала делится при 4ФМ поровну между двумя ортогональными колебаниями:

p1 4ФМ = 0,5 erfc (QШ2).

В системах с МФМ, МОФМ и МЧФМ при применении кода Грея достигается наименьшая средняя вероятность ошибки по всем двоичным ЦС.

Восстановление несущей при ИКМ-МФМ приводит к неопределенности фазы M/2 и сопровождается такими же трудностями, как и при ИКМ-ФМ. Поэтому предпочтение отдают относительному кодированию, т.е. ИКМ-МОФМ.

Для демодуляции сигналов ИКМ-МЧМ применяют фильтровой демодулятор или ЛЧД. Функциональная схема фильтрового демодулятора при M = 4 (рис. 8) выполнена аналогично схеме рис. 1, только к каждому ПФ подключены по два ДО, и их выходные напряжения суммируются в определенной полярности. Полярность указана на рис. 8 для случая, когда применен код Грея. Частота сигнала соответствует частоте fc указанной в табл. 2 (см. также тему «Многопозиционные (многоуровневые) методы манипуляции»). Разнесение соседних частот f и АЧХ фильтров выбирают такими, чтобы в момент отсчета в регенераторе на  поступал сигнал только от одного ПФ, от остальных лишь ТШ. Для согласованных фильтров f =1/T и, следовательно, полоса УПЧ приемника Пц ЧМ = (1,1В + (М1)/T)  МВ. В этом случае Qш  и Qвx не совпадают.

Табл. 2.

| Символы в последовательностях (ЦС) |  | ИКМ-4ЧМ | ИКМ-4ЧФМ (МСМ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A (1ЦС) | B (2ЦС) | частота сигнала fc | частота сигнала fc | изменение фазы Δφc |
| 0 | 0 | f4 | f0 + B/4 | π/4 |
| 0 | 1 | f3 | f0 + 3B/4 | 3π/4 |
| 1 | 0 | f2 | f0 – B/4 | –π/4 |
| 1 | 1 | f1 | f0 – 3B/4 | –3π/4 |

Рис. 8. Функциональная схема фильтрового демодулятора ИКМ-4ЧМ

Вероятность ошибки определяется, как вероятность того, что огибающая ТШ на выходе любого из (М1) ПФ будет меньше огибающей суммарного процесса на выходе ПФ, настроенного на частоту f4, если принимается fc = f4. Поскольку ТШ на всех ПФ независимы, то

p мчм = (М1) pчм,

где pчм определяют из (**):

p мчм = 0,5(М1)е–0,5Qш.