СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЦИФРОВОГО (ЦФ) СТВОЛА

При организации ЦФ ствола (рис. 1) на ОРС подают линейный цифровой сигнал (ЛЦС) от аппаратуры цифровой системы передачи (ЦСП), например ИКМ-120, по кабельной соединительной линии (КСЛ). Такой ЛЦС поступает в квазитроичном коде. Схема ОРС содержит приемопередающую радиорелейную аппаратуру: модулятор (Мд), передатчик СВЧ колебаний (П), приемник СВЧ колебаний (Пр), демодулятор (Дм), антенно-фидерный тракт (АФТ), антенну и устройство сопряжения (УС), которое в литературе называют также оконечным оборудованием ЦФ ствола.

# Рис. 1. Структурная схема ЦФ ствола на ОРС

Передатчики и приемники СВЧ для ЦФ стволов выполняют по таким же схемам, что и для аналоговых стволов систем радиосвязи.

Устройство сопряжения предназначено для преобразования ЛЦС к виду, удобному для передачи по РРЛ, и обратного преобразования цифрового сигнала (ЦС), поступающего от РРЛ, в ЛЦС. Цель такого преобразования — уменьшение возможных искажений ЦС при передаче их по РРЛ. В составе УС регенераторы импульсов (РИ1 и РИ2), преобразователи кодов (ПК1 и ПК2), скремблер (СКР) и дескремблер (ДСКР), прибор контроля цифрового тракта (КЦТ). Этот прибор измеряет коэффициент ошибок по битам ЦС:

kош = Ne/Nt = Ne/Bt0,

где Ne и Nt — число ошибок и общее число бит ЦС за сеанс длительностью t0 соответственно. При возрастании коэффициента ошибок до определенного значения (kош  10–3) либо при пропадании входного ЛЦС, КДТ включает генератор аварийного сигнала (АС). В этом случае по ЦФ стволу передается сигнал индикации аварийного состояния (СИАС). РИ1 служит для исправления искажений сигнала, вызванных КСЛ. В ПК1 производится преобразование квазитроичпого ЛЦС в бинарный или относительный бинарный. Этот сигнал в отличие от ЛЦС называют двоичным ЦС, бинарным ЦС или двухуровневым ЦС.  На вход ПК1 может поступать ЛЦС с укороченными импульсами, но длительность импульса на выходе ПК1, соответствующая передаче одного символа, всегда равна тактовому интервалу Т, поскольку только в этом случае приемопередающая радиорелейная аппаратура может иметь наиболее узкую полосу пропускания.

Скремблер выполняет определенные логические преобразования двоичного ЦС, в результате которых в выходной сигнале исключается возможность появления длинных серий одинаковых символов. Серия «0» (или «1») подряд на k тактовых интервалах на выходе ПК1 может наблюдаться, например, при передаче измерительных сигналов, малой загрузке и т.д. Очевидно, когда передается длинная серия «0», в двоичном ЦС появляется постоянная и НЧ составляющие. При этом в спектре двоичного ЦС уменьшается доля энергии на тактовой частоте. Ясно, что на интервале времени, когда передается длинная серия символов «0», двоичный ЦС практически не содержит информации о тактовой частоте. Если этот ЦС передать по РРЛ, то на приеме из него будет трудно выделить колебания тактовой частоты, необходимые для нормальной работы регенератора и других устройств. В результате могут наблюдаться срывы работы систем тактовой синхронизации по всей РРЛ. Передача таких ЦС по цифровым радиорелейным линиям (ЦРРЛ) ухудшает также условия электромагнитной совместимости. Действительно, при передаче импульсов длительностью kT энергия сигнала на выходе передатчика оказывается сосредоточенной в более узкой полосе, чем при передаче последовательности символов «0» и «1». Вследствие этого при работе нескольких РРС в общей полосе частот возникают помехи другим станциям от этого передатчика.

С выхода скремблера двоичный ЦС поступает на модулятор, о помощью которого изменяет амплитуду, либо частоту, либо фазу СВЧ сигнала на выходе передатчика.

Принятый СВЧ сигнал демодулируют и подают в приемную часть УС (см. рис. 1). Регенератор импульсов (РИ2) служит для исправления искажений ЦС, возникающих при передаче по РРЛ. Дескремблеры выполняют преобразование ЦС, обратное скремблированию, т.е. восстанавливают сигнал, идентичный входному сигналу скремблера. Точное совпадение этих сигналов наблюдается лишь при безошибочном приеме. В ПК2 происходит преобразование двоичного ЦС в ЛЦС.

Виды помех в цифровых каналах.

Учет влияния реальных параметров аппаратуры

Помехи, возникающие при передаче ЦС по ЦРРЛ, оценивают на выходе регенератора импульсов РИ2 (см. рис. 1) по величине вероятности ошибок.

Выше были определены вероятности ошибок при воздействии ТШ на входной сигнал. Но ТШ в схемах демодуляторов ИКМ-ФМ, ИКМ-ОФМ, ИКМ-4ФМ воздействует также и на колебания ОГ, что приводит к росту вероятности ошибок. Кроме того, вероятность ошибок может увеличиться из-за неточности установки порога срабатывания или фазы тактовых импульсов в регенераторах (неидеальности регенератора). Существенное влияние на вероятность ошибок оказывает выбор фильтров, стоящих в приемнике до регенератора, как додетекторных, так и последетекторных. Если эффективная полоса частот приемника достаточно мала, так что Пц < B, то импульсы на входе регенератора растягиваются и влияют на прием соседних импульсов. Возникают межсимвольные искажения (МСИ). При увеличении Пц крутизна фронта импульса растет, но также растет и мощность ТШ, поступающего на регенератор. Оптимальное значение Пц, при котором совместное влияние ТШ и МСИ минимально: ПАМ,ФМ,ОФМ  = (1,1…1,2)В, 
ПЧМ = (1,1…1,2)В+Δf (см. «Полоса пропускания цифрового ствола» в лекции «Модуляторы и демодуляторы цифровых систем радиосвязи»). На вероятность ошибок влияет также форма АЧХ и ФЧХ фильтра. Для оценки влияния МСИ и неидеальностей регенератора удобна глаз-диаграмма (рис. 2). Ее наблюдают на входе регенератора. Она представляет собой наложение в течение времени, равного двум тактовым интервалам ЦС, всех возможных импульсных последовательностей, соответствующих различным комбинациям соседних символов ЛЦС. Цифрами +1, 0, –1 обозначены амплитуды импульсов. На рис. 2,б показана форма импульса для комбинации символов 010, на рис. 2,а эта же кривая обозначена . Буквой  обозначена кривая для комбинации символов 101,  — кривая для комбинации –1, 1, –1. Идеальные моменты принятия решения в регенераторе соответствуют середине тактового интервала и показаны на рис. 2,а сплошными вертикальными линиями. Процесс принятия решения в регенераторе иллюстрируют кресты в центре раскрыва глаз-диаграммы, вертикальные черты которых определяют момент решения, а горизонтальные — порог срабатывания. Неточности в установке этих параметров регенератора смещают положение креста. Безошибочная работа регенератора будет, когда, несмотря на совместное влияние этих неточностей и ТШ, эти кресты остаются внутри заштрихованных областей. Каждую такую область называют «глазом», а ее максимальный размер по вертикали Н–раскрывом.

Межсимвольные искажения проявляются в том, что амплитуды напряжения импульса не достигают максимальных и минимальных значений (+1, 0 или –1) и импульсы растянуты. На рис. 2,в штриховыми линиями показаны огибающие  и  в отсутствие МСИ, а сплошными линиями — при МСИ. Стрелки указывают, куда будут трансформированы эти огибающие при МСИ. В результате, раскрыв глаз-диаграммы h станет меньше, чем Н. Поскольку область, соответствующая правильному приему решения в регенераторе, стала меньше, то вероятность ошибок, с учетом влияния ТШ на входе, возрастает.

Учитывают МСИ введением энергетического запаса на неидеальности аппаратуры qш (или qвх). Величина qш (qвх) показывает, на сколько децибел нужно увеличить отношение сигнал-шум на входе реального демодулятора (приемника), чтобы с учетом МСИ получить ту же вероятность ошибок, что и в случае аппаратуры с идеальными параметрами. Значения qвх, соответствующие определенным значениям рош, можно рассчитать, пользуясь техническими параметрами реальных ЦРРСП. Например, при рош=10–6:

qвх = qвх.p(-6) – qвх.(-6),

где qвх.p(-6) — определенное на основании технических данных отношение сигнал-шум на входе реального приемника, при котором рош=10–6; qвх.(-6) — теоретическое отношение сигнал-шум на входе приемника, которое учитывает только влияние ТШ, соответствующее рош=10–6. В свою очередь,

qвх.p(-6) = pс.вх.(-6) – pш.вх,

где pс.вх.(-6) — указанный в паспортных данных ЦРРСП уровень мощности сигнала на входе реального приемника (в дБВт), при котором рош=10–6; pш.вх=10 lg (nшkT0Пц) — уровень мощности ТШ на входе приемника (в дБВт).

Рис. 2. а – к пояснению глаз-диаграммы квазитроичного ЛЦС,

б – форма импульса при последовательности 010,

в – к пояснению закрытия глаз-диаграммы при МСИ.

Для определения qвх.(-6) нужно вычислить требуемое отношение сигнал-шум на входе демодулятора Qш, при котором рош=10–6. Для вычисления Qш используют одну из формул для расчета рчм, pФМ к, pФМ, pОФМ к, рОФм АК, p мчм в соответствии с видом манипуляции и способом демодуляции. Затем следует по пересчитать это отношение ко входу приемника (Qвх) и перейти к дБ: qвх=10lg(QшВ/Пц).

В паспортных данных аппаратуры может быть указано значение уровня мощности сигнала на входе приемника для другого значения рош, например pс.вх.(-3) при рош=10–3. В этом случае аналогичным образом может быть рассчитано значение qвх, соответствующее рош=10–3. Обычно энергетический запас qвх = 2 ... 6 дБ.