Ракита-МК

Каналообразующее оборудование

Оборудование ”Ракита–8МК” предназначено для создания внутризоновых цифровых сетей связи. Представляет собой универсальное каналообразующее оборудование цифровых систем передачи с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ). Предназначено для объединения/разделения 420 основных цифровых каналов (ОЦК) и каналов, образованных на их базе, а также сигналов цифровых стыков E1, E2, в сигнал третичного сетевого стыка со скоростью передачи 34368 Кбит/c (E3) и модуляции этим сигналом промежуточной частоты (ПЧ) 70 МГц.

Оборудование “Ракита-МК” обеспечивает организацию:

- модуляцию/демодуляцию цифрового потока E3 в ПЧ 70 МГц;

- мультиплексирование потоков E1, E2 и индикацию ошибок;

- каналов тональной частоты (ТЧ);

- цифровых каналов со скоростью передачи 64 кбит/с ;

- двухпроводных каналов для подключения к абонентской линии АТС ;

- двухпроводных каналов с передачей сигналов индукторного вызова;

- каналов коллективного пользования

- функциональный контроль и телеконтроль оборудования на магистрали.

Состав оборудования

- модем МД-34 (МД-17) с мультиплексорами Е3/Е2/Е1

- мультиплексор каналов МК-30 до 30 каналов ТЧ, СЛ, ПА, ОЦК в количестве 1-15 в зависимости от заказа

- шкаф унифицированный

- комплект цифровой передачи ТВ "TLS4000TV" (при организации до 4 каналов ТВ в одном РЛ стволе

РАДИОРЕЛЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«РАДИУС», «РАДИУС-8М»

Новое поколение СВЧ оборудования, предназначенного для внутризоновой цифровой либо аналоговой сети связи и сети подачи сигналов телевизионных программ на передающие антенны, которое заменит в производстве оборудование второго поколения типа «Курс-8», «Курс-8М». В приемопередающей аппаратуре «Радиус», «Радиус-8М» широко применяется тонкопленочная технология гибридных интегральных схем. Использование перспективных отечественных проводниковых приборов обеспечивает высокую надежность аппаратуры и малые затраты на эксплуатацию.

На радиорелейных линиях «Радиус», «Радиус-8М» в одной системе резервирования могут работать совместно цифровые и аналоговые стволы.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ «РАДИУС», [«РАДИУС-M»]

| Диапазон рабочих частот | 7.9-8. 4ГГц |
| --- | --- |
| Число стволов на РРЛ | от 1 до 8 |
| Типовое число стволов на РРЛ | 4 |
| Модуляция радиосигнала |  |
| в цифровом стволе | 4-позиционная ОФМ |
| в аналоговыхх стволах и низкоскоростных цифровых | ЧМ |
| Пропускная способность: |  |
| цифрового ствола | 34,368 Мбит/c |
| аналогового ТФ ствола | 120-720 каналов ТЧ |
| аналогового ТВ ствола | 1 видео и 4 звуковых канала |
| Удельные потери в волноводном тракте | 0.04 дБ/м |
| Коэффициент шума приемника, не более | 4 дБ |
| Мощность передатчика, не менее | 0.2[0.5] Вт |
| Затухание сигнала в фильтрах и элементах внутреннего тракта на пролет | 4.5 дБ |
| Нестабильность частоты гетеродинов | 10х10-6 |
| без термостатов | 20х10-6 |
| КСВН входа и выхода | 1.15 |
| Порог включения замещающего генератора приемника, не более | -114 дБВт |
| Визометрические отношения сигнал/шум при уровне сигнала -67 дБВт, не менее | 80 дБ |
| Допустимый диапазон напряжений питания | от -20 В до –72 В |
| Мощность потребляемая приемопередатчиком | не более 15 Вт |
| Масса статива приемопередатчика | 45 кг |
| Габариты статива, мм | 120х225х1800 |