Исходные данные. Краткие технические характеристики аппаратуры.

Таблица 1.1 Задание на курсовое проектирование

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| № варианта | 19 |
| Длина интервала R0, км | 50 |
| Вертикальный градиент g,10−8м−1 | -11,0 |
| Стандартное отклонение σ,10−8м−1 | 8,5 |
| Климатический район | Остров Сахалин и Курильские острова |
| Аппаратура АРРЛ | Рассвет-2 |
| Антенна АРРЛ | РПА-2П-2 |
| Длина РРЛ L, км | 940 |
| Число каналов ТЧ в стволе | 600 |
| Число ТФ стволов, ед. | 1 |
| Число ТВ стволов, ед. | 2 |
| Аппаратура ЦРРЛ | Радуга-2 |
| Антенна ЦРРЛ | АДЭ-3,5 |

Таблица 1.2 Высотные отметки профиля (в метрах) при значениях относительной координаты К

| Кi | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hi | 53 | 30 | 21 | 21 | 30 | 40 | 50 | 69 | 58 | 42 | 59 |

Таблица 1.3 Технические характеристики аппаратуры Рассвет - 2

| Диапазон частот, ГГц |  | 3,4..3,9 |
| --- | --- | --- |
| Средняя длина волны λ, см |  | 8,2 |
| Система резервирования |  | 3+1 |
| Мощность передатчика рпд, Вт(дБВт) |  | 5(7) |
| Коэффициент шума nш, ед.(дБ) |  | 25(14) |
| Ширина полосы пропускания приемника, МГц |  | 38 |
| Число каналов ТЧ N, шт |  | 600 |
| Верхняя частота линейного спектра FВ, кГц |  | 2596 |
| Девиация частоты на канал Δf, кГц |  | 200 |
| Уровень включения ЗГ, пВт(дБВт) |  | 100(-100) |
| Полный коэффициент системы , дБ | ТФ | 146,3 |
|  | ТВ | 151,4 |

Таблица 1.4 Технические характеристики ЦРРЛ Радуга-2

| Параметр | Значения |
| --- | --- |
| Частота, ГГц | 1,7–2,1 |
| Мощность передатчика, Вт (дБВт) | 0,1(–10) |
| Число ТФ каналов | 120 |
| Метод модуляции | 2-ОФМ |
| Скорость передачи ЦС по стволу, Мбит/с | 8,448 |
| Мощность сигнала пороговая при Pош=10-3, дБВт | –115 |

Содержание

Стр.

Задание на курсовое проектирование	4

1.Введение	4

2.Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи (ВСС)…	6

3.Норимрование качественных показателей стволов РРЛ………………………7

3.1 Нормы на шумы в канале ТЧ аналоговой РРЛ……………………………….7

3.2 Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в телевизионном канале аналоговой РРЛ…………………………………………..7

3.3 Нормы на долустимые проценты времени ухудшения качества связи в цифровой РРЛ………………..…………………………………………………….8

4. Планы распределения частот	 9

4.1 АРРЛ Рассвет-2	9

4.2 ЦРРЛ Радуга-2.	10

5. Построение профиля пролета и определение высот подвеса антенн	12

5.1 Построение профиля пролета.	12

5.2 Выбор высот подвеса антенн	12

6. Расчет потерь, вносимых антенно-волноводным трактом (АВТ)	14

7. Расчет минимально допустимых множителей ослабления рабочих стволов	15

7.1 Расчет для телефонного ствола	15

7.2 Расчет для телевизионного ствола	15

7.3 Расчет для цифрового ствола	 16

8. Проверочный расчет устойчивости связи на РРЛ	 17

8.1 Расчет устойчивости связи на АРРЛ	17

8.2 Расчет устойчивости связи на ЦРРЛ	18

9. Расчет диаграмм уровней сигнала на пролете	20

9.1 АРРЛ, Vmin 0,1%	20

9.2 АРРЛ, V(80%)	20

9.3 ЦРРЛ,Vц,min	20

Заключение.	22

Список использованных источников…………………………………………….23

АРРЛ Рассвет-2.

Максимальная и минимальная длины волн

где кГц - верхняя частота линейного спектра

Δfп(0,1%) – квазипиковая девиация частоты (максимальное отклонение частоты под действием модулирующего сигнала, соответствующее квазипиковой мощности группового сигнала Pп(0,1%), превышаемой в течение 0,1% времени).

Δfп(0,1%)=Δfк⋅100,05(P1ср+χ(0,1%)+10lgN),

где   N – число каналов ТЧ;

P1 ср = –13 дБм – средняя мощность одного канала по нормам ВСС для систем с N >240;

χ(0,1%)=10,5 дБ – пик-фактор группового сигнала для систем с N >240;

Δfк =200 кГц – эффективная девиация частоты на канал (девиация частоты на выходе модулятора, соответствующая измерительному сигналу мощностью 1 мВт на входе любого канала ТЧ)

Δfп(0,1%)=200⋅103⋅100,05(−13+10,5+10lg600)=3,674⋅106ГцППТФ=22596⋅103+3,674⋅106=12,54⋅106Гц=12,54МГц

Полоса пропускания телевизионного ствола ППТВ

ППТВ=2(Fв+ΔfТВ)=2(6МГц +4МГц)=20МГц,

где  Fв = 6 МГц – верхняя частота  линейного спектра ТВ-сигнала;

ΔfТВ = 4 МГц – девиация частоты ТВ-сигнала.

Эффективная шумовая температура приемника

Тпм = (nш–1)T0=(25-1)·293К=7032К,

где  Т0= 293 К – эффективная шумовая температура источника,

nш =25 – коэффициент шума, ед.

ЦРРЛ Радуга-2.

Максимальная и минимальная длины волн

λсм,max=30fГГц,min=301,7=17,6470смλсм,min=30fГГц,max=302,1=14,2857см

Коэффициент системы Kсц :

Kсц=Pпд-Pcпор=−10+115=105дБВт,

где   Pпд, дБВт – мощность передатчика (табл. 1.4);

Pс пор, дБВт – пороговая мощность сигнала, при которой соблюдается вероятность ошибки Pош≤10-3 (табл. 1.4).

Полоса пропускания ЦРРЛ:

ППц=1,2⋅Вlog2М=1,2⋅8,448Мбитсlog22=10,138МГц,

где   В – скорость передачи цифрового сигнала по стволу (табл. 1.4);

М – количество уровней модуляции (для 2-ОФМ М=2).

2. Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи (ВСС)

Число секций в РРЛ:

n=LlcБЦ=940км250кмБЦ=4,

где   L – протяжённость РРЛ;

lc – протяженность секции (для магистральной РРЛ, ВСС  lc=250 км);

[*]БЦ – операция округления до ближайшего целого числа.

Число интервалов (пролетов) в каждой секции магистральной РРЛ mс=6.

Общее количество интервалов РРЛ:

m=mc⋅n=6⋅4=24

- Обозначения:  – ПРС,  – УРС, – ОРС

Рис. 1  – Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи

Таким образом число станций:

оконечных – 2;
узловых – 3;
промежуточных – 20;

всего на РРЛ – 25.

3. Нормирование качественных показателей стволов РРЛ.

3.1. Нормы на шумы в канале ТЧ аналоговой РРЛ.

Таблица 3.1. Нормы на шумы в канале ТЧ магистральной аналоговой РРЛ

| Эталонная протяженность РРЛ, L, км | Нормируемый показатель | Значение нормируемого показателя |
| --- | --- | --- |
| 2500 | Среднеминутная псофометрическая мощность шума, которая может превышаться не более чем в 20% времени любого месяца: Pш 20%, пВт | 10000 |
|  | Среднеминутная псофометрическая мощность шума, которая может превышаться не более чем в 0,1% времени любого месяца: Pш 0,1%, пВт | 50000 |
|  | Средняя за 5 мс невзвешенная мощность шума, которая может превышаться не более чем в 0,01% времени любого месяца: Pш 0,01%, пВт | 1000000 |

3.2. Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в телевизионном канале аналоговой РРЛ.

Таблица 3.2. Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в телевизионном канале магистральной аналоговой РРЛ

| Эталонная протяженность РРЛ, L, км | Нормируемый показатель | Значение нормируемого показателя |
| --- | --- | --- |
| 2500 | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визиометрическому шуму 20lgUрcUш может падать не более чем 20% времени любого месяца, дБ | 61 |
|  | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визиометрическому шуму 20lgUрcUш может падать не более чем 1% времени любого месяца, дБ | 57 |
|  | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визиометрическому шуму 20lgUрcUш может падать не более чем 0,1% времени любого месяца, дБ | 49 |

3.3. Нормы на допустимые проценты времени ухудшения качества связи в цифровой РРЛ.

Таблица 3.3. Допустимые проценты времени, в течение которого Pош может превышать значение Pош доп

| Сеть связи | Эталонная протяженность РРЛ, L, км | Процент времени Smax доп, в течение которого Pош > Pош доп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pош доп = 10-6 |  | Pош доп = 10-3 |
| Магистральная | 2500 | 0,4 |  | 0,054 |  |
| Внутризоновая | 1400 | 3,5 |  | 0,0735 |  |
| Местная | 200 | 1,5 |  | 0,032 |  |

4. Планы распределения частот

4.1 АРРЛ Рассвет-2.

Рисунок 2. Полный план распределения частот АРРЛ Рассвет-2

Номинальные значения частот стволов fn, МГц, определяются по формуле:

fn =  f0 – 259 + 28 n

где f0=3653,5МГц, n = 1..8

f1=3653,5−259+28=3422МГцf2=3653,5−259+28⋅2=3450МГцf3=3653,5−259+28⋅3=3478МГцf4=3653,5−259+28⋅4=3506МГцf5=3653,5−259+28⋅5=3534МГцf6=3653,5−259+28⋅6=3563МГцf7=3653,5−259+28⋅7=3591МГцf8=3653,5−259+28⋅8=3619МГц

а в верхней половине диапазона

f1'=3653,5+7+28=3688МГцf2'=3653,5+7+28⋅2=3716МГцf3'=3653,5+7+28⋅3=3744МГцf4'=3653,5+7+28⋅4=3772МГцf5'=3653,5+7+28⋅5=3800МГцf6'=3653,5+7+28⋅6=3829МГцf7'=3653,5+7+28⋅7=3857МГцf8'=3653,5+7+28⋅8=3885МГц

Для построения заданной аналоговой РРЛ необходимо выделить 4 частотных ствола (1 телефонный, 2 телевизионных и 1 резервный). Используя 4 ствола с нечетными номерами .

На частотах f1, f3, f5, f7 осуществляется прием, на частотах f'1, f'3, f'5, f'7 передача.

Рисунок 3. План распределения частот АРРЛ Рассвет-2 для проектируемой магистрали.

4.2 ЦРРЛ Радуга-2.

Рисунок 4. Полный план распределения частот ЦРРЛ  Радуга-2.

Номинальные значения частот стволов в нижней половине спектра fn, МГц, определяются по формулам:

fn =  f0 – 208 + 29 n ,									 где   n = 1..6;

f0=1903 МГц.

f1=1903−208+29⋅1=1724МГцf2=1903−208+29⋅2=1753МГцf3=1903−208+29⋅3=1782МГцf4=1903−208+29⋅4=1811Гцf5=1903−208+29⋅5=1840МГцf6=1903−208+29⋅6=1869МГц

в верхней половине диапазона fn/  – по формуле:

fn/ =  f0 + 5 + 29 n ,

где   n = 1..6;

f0=1903 МГц.

f1'=1903+5+29⋅1=1937МГцf2'=1903+5+29⋅2=1966МГц

f3'=1903+5+29⋅3=1995МГцf4'=1903+5+29⋅4=2024МГцf5'=1903+5+29⋅5=2053МГцf6'=1903+5+29⋅6=2082МГц

В ЦРРЛ используется два ствола: один рабочий и один резервный. При выборе несущих частот стволов будем руководствоваться возможно максимальным разнесением этих частот друг от друга.

Рисунок 5. План распределения частот ЦРРЛ  Радуга-2 для проектируемой магистрали.

5. Построение профиля пролета и определение высот подвеса антенн

5.1 Построение профиля пролета.

Рассчитаем высотные отметки линии условного нулевого уровня по формуле

y = (R02 / (2а)) ki (1 – ki),

где  ki = Ri / R0  – относительная координата текущей точки на оси абсцисс;

R0  – длина пролета;

Ri –  расстояние до текущей точки;

а = 6370 км – геометрический радиус Земли.

и занесем в таблицу 5.1

Таблица 5.1. Высотные отметки профиля пролета

| ki | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hi, м | 53 | 30 | 21 | 21 | 30 | 40 | 50 | 69 | 58 | 42 | 59 |
| yi, м | 0 | 17.6 | 31.4 | 41.2 | 47.1 | 49.1 | 47.1 | 41.2 | 31.4 | 17.6 | 0 |
| yi+hi, м | 53 | 47.6 | 52.4 | 62.2 | 77.1 | 89.1 | 97.1 | 110.2 | 89.4 | 59.6 | 59 |

5.2 Выбор высот подвеса антенн

Выбор высот подвеса антенн (h) определяется высотой просвета при нулевой рефракции Н(0), которая откладывается вертикально вверх от самой высокой точки профиля (вершины препятствия). Через эту точку проводят линию, соединяющую центры антенн на станциях, ограничивающих пролет. Желательно, чтобы высоты подвеса антенн были одинаковыми (не менее 15 м и не более 120 м).

В проекте предусмотрен расчет пролетов первого типа. На пролетах 1 типа местность пересеченная (нет зеркального отражения от Земли). Величина Н(0) вычисляется по формуле:

H(0) = H0 + d – ΔH(g+ σ),

где  H0=13R0λk(1−k) – радиус минимальной зоны Френеля;

ΔH(g+ σ) = – (R02 /4) (g+ σ) k (1 – k) – изменение просвета на пролете за счет атмосферной рефракции;

k = ki для наивысшей точки пролета;

d – средняя ошибка топографической карты (для равнинно-холмистой местности и масштаба карты 1:105 значение средней ошибки d = 9 м);

gи σ  заданы в табл. 1.1,

λ – средняя длина волны (табл. 1.3).

H0=13⋅50000⋅0,082⋅0,7⋅0,3=16,941мΔH(g+σ)=−5000024⋅−11⋅10−8+8,5⋅10−8⋅0,7⋅0,3=3,281мH(0)=16,941+9−3,281=22,66м

Рисунок 6. Профиль пролета.

Путем подбора и с учетом H(0) получили высоты антенн hл=hп=75,66м

6. Расчет потерь, вносимых антенно-волноводным трактом (АВТ)

Рисунок 7

Структурная схема антенно-волноводного тракта (для антенн типа РПА).

Схема антенно-волноводного тракта с рупорно-параболической антенной для работы в диапазоне частот 4 ГГц.:

1-антенна; 2-переход; 3-волновод герметизирующий; 4- секция со штуцером; 5-фильтр поглощения; 6-монтажный комплект круглого волновода; 7-корректор эллиптичности; 8-поляризационный селектор; 9-нагрузка; 10-монтажный комплект эллиптического волновода; 11- герметизирующая вставка

Суммарные потери в АВТ (для АРРЛ и ЦРРЛ)

bΣ = bЭЛ АВТ + αвlв + αгlг,

где   bЭЛ АВТ  – потери в элементах АВТ (считать bЭЛ АВТ = 2,4 дБ);

αв и αг – потери на единицу длины в вертикальном и горизонтальном волноводах соответственно (считать αг = 0,05 дБ/м, зависимость αв от диапазона частот приведена в табл. 6.1);

lв  – длина вертикального волновода (lв = h – 3, м);

lг – расстояние от вышки до технического здания (считать lг= 10 м)

Т.к. высоты правой и левой антенн одинаковы, то для АРРЛ потери составят

bΣП=bΣЛ=2,4+0,013⋅72,66+0,05⋅10=3,845дБ

а для ЦРРЛ

bΣП=0дБ

Таблица 6.1 Зависимость потерь на единицу длины в вертикальном волноводе от диапазона частот.

| f, ГГц | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| αв, дБ | 0,02 | 0,013 | 0,09 | 0,085 | 0,091 | 0,11 |

7. Расчет минимально допустимых множителей ослабления рабочих стволов

7.1 Расчет для телефонного ствола

Для ТФ-ствола АРРЛ минимально допустимый множитель ослабления определяется по формуле:

20lgVmin0,1%ТФ=10lgPкPшт0,1%+L0+bΣл+п−GΣ−KТФ,

где  10lgPкPшт0,1%=44дБ;

Pк= 1 мВт = 109 пВт – полезная мощность на выходе каждого ТФ-канала;

Pшт 0,1% = 40000 пВт – максимальная допустимая мощность тепловых шумов;

KТФ – коэффициент системы для ТФ-ствола (табл. 1.3);

L0 – основные потери передачи в открытом пространстве;

GΣ = 2G – суммарный коэффициент усиления антенн;

bΣ л+п = bΣ л + bΣ п – потери в АВТ на пролете.

Основные потери передачи в открытом пространстве рассчитываются по формуле:

L0 = 20 lg (4 π R0 / λ).

R0=L/m=940/16=58,75 км

bΣ л+п = bΣ л + bΣ п=2·3,845=7,69 дБ

GΣ = 2G=2·39,5=79дБ

L0=20lg(4π·50/0,082)=77,687 дБ

20lgVmin0,1%ТФ=44+77,687+7,69−79−146,3=−95,923дБ

7.2 Расчет для телевизионного ствола

Для ТВ-ствола АРРЛ минимально допустимый множитель ослабления определяется по формуле:

20lgVmin0,1%ТВ=20lgUрсUш+L0+bΣл+п−GΣ−KТВ,

где  20lgUрсUш=49дБ;

Uрс – размах яркостного сигнала;

Uш – шумовое напряжение;

KТВ – коэффициент системы для ТВ-ствола (табл. 1.3).

20lgVmin0,1%ТВ=49+77,687+7,69−79−151,4=−96,023дБ

Дальнейший расчет нужно проводить для лимитирующего ствола с большим минимально допустимым множителем ослабления, т.е. ствола, в котором процент времени недопустимо сильных шумов будет больше. Таким стволом является телефонный ствол.

7.3 Расчет для цифрового ствола

Для ствола ЦРРЛ минимально допустимый множитель ослабления определяется по формуле:

20lgVminЦ=Pспор−Pпд+L0+bΣл+п−GΣ+ΔVобр,

где ΔVобр – энергетический запас, учитывающий влияние мешающих сигналов, вызванных обратным излучением и приемом этих сигналов на каждой промежуточной станции (считать ΔVобр= 5..10 дБ);

L0 = 20 lg (4 π R0 / λ).

λср=30fср,ГГц=301,9=15,79см

L0=20lg(4π⋅500,1579)=71,996дБ

GΣ=2·G=2·35=70дБ

20lgVminЦ=−115+10+71,996+7,69−70+10=−85,314дБ

8. Проверочный расчет устойчивости связи на РРЛ

8.1 Расчет устойчивости связи на АРРЛ

Допустимый процент времени перерывов связи 0,1% задан для гипотетической эталонной цепи длиной 2500 км, поэтому для заданной длины РРЛ L (в км) допустимый процент времени перерывов связи:

SmaxАРРЛ=0,1%L2500

SmaxАРРЛ=0,1%9402500=0,00376%

Неустойчивость связи на i-м пролете:

Ti = T0i (Vmin) + Tиi (Vmin) + Tдi (Vmin),

где  T0i – неустойчивость связи из-за экранирующего действия препятствий (в данном случае можно принять T0i = 0);

Tиi – неустойчивость связи из-за интерференции прямой волны и волн, отраженных от поверхности Земли и oт слоистых неоднородностей тропосферы;

Tдi – неустойчивость связи из-за ослабления энергии радиоволн в гидрометеорах (считается только для частоты f ≥ 8 ГГц, т.е. Tдi=0 ).

Неустойчивость связи из-за интерференции прямой и отраженной волн определяется по формуле:

Тиi=Vmin2T(Δε),%,

где   Vmin – минимально допустимый множитель ослабления в разах, т.е.

Vmin = 100,05 Vmin , дБ ;

T(Δε)≈4,1⋅10−4⋅R02ff (где R0 – в км, f – в ГГц) – вероятность (в %) возникновения интерференционных замираний, обусловленных отражениями радиоволн от слоистых неоднородностей тропосферы с перепадом диэлектрической проницаемости воздуха Δε.

Vmin=100,05·(-95,923)=

Vmin2=2,557⋅10−10

T(Δε)≈4,1⋅10−4⋅502⋅3,65⋅3,65=7,148

Тиi=2,557⋅10−10⋅7,148=1,828⋅10−9,%

Поскольку в  аппаратуре применяется посекционное резервирование (3+1), т.е. частотно-разнесенный прием (ЧРП), необходимо найти суммарный процент времени перерывов связи на секции из-за интерференции прямой и отраженной волн с учетом резервного ствола:

TCΣ=x+12Cf⋅10−2mC⋅Tиi2,

где   х – число рабочих стволов;

Сf = 10..40 – эмпирический коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний на пролете при ЧРП (считать Сf = 20..25);

mс – число интервалов в секции РРЛ.

Для всей РРЛ, состоящей из n секций (и m интервалов), суммарный процент времени перерывов связи:

SРРЛ=n⋅TCΣ+i=1mT0i(Vmin)+i=1mTдi(Vmin).

TCΣ=3+1225⋅10−26⋅1,828⋅10−92=0,6015⋅10−16%

SРРЛ=4⋅0,6015⋅10−16=2,406⋅10−16%, что меньше чем  SmaxАРРЛ

8.2 Расчет устойчивости связи на ЦРРЛ

Особенностью цифровых радиорелейных линий (ЦРРЛ) является зависимость вероятности ошибок (Pош) на выходе линии от уровня сигнала и от порогового уровня сигнала на входе приемника.

Помехоустойчивость ЦРРЛ определяется выбранными методами модуляции и демодуляции, особенностями аппаратурных решений. Цифровая РРЛ считается в состоянии простоя, если в течение 10 с сигнал пропадает, либо Pош>10-3 – срыв связи.

Учитываются две допустимые величины Рош:

- для случая отсутствия глубоких замираний сигнала на пролете РРЛ Pош доп = 10-6 (усредненная за 1 минуту она может быть превышена в течение заданного процента времени любого месяца). В настоящее время рекомендация на Pош доп = 10-6 проверяется в эксплуатационных условиях;

- для случая глубоких замираний сигнала на пролете РРЛ Pош доп = 10-3 (усредненная за 1 с она может быть превышена в течение заданного процента времени любого месяца).

Нормируемые значения качественных показателей ЦРРЛ – это допустимые проценты времени ухудшения качества, в течение которого Pош может превышать значение Pош доп – сведены в табл. 3.3.

Определяющим техническим параметром аппаратуры ЦРРЛ является пороговый уровень сигнала на входе приемника (Pс пор, дБВт), при котором обеспечивается Pош доп = 10-3.

Для цифровой магистральной РРЛ протяженностью L, км, отличающейся от эталонной протяженности 2500 км, Рош не должна превышать Pош доп = 10-3 в течение более, чем

SmaxЦРРЛ=0,054%L2500, % времени.

SmaxЦРРЛ=0,054%9402500=2,03⋅10−4%

Неустойчивость связи и суммарный процент времени перерывов связи для ЦРРЛ считается так же, как для АРРЛ. Найденное значение SPPJI сравнивают с допустимым значением SmaxЦРРЛ. На правильно спроектированной РРЛ должно выполняться условие 0,9∙SmaxЦРРЛ≥ SPPJI.

Ti = T0i (Vmin) + Tиi (Vmin) + Tдi (Vmin),

Тиi=Vmin2T(Δε),%,

Vmin=100,05·(-85,314)=

Vmin2=2,942⋅10−9

T(Δε)≈4,1⋅10−4⋅502⋅1,9⋅1,9=2,684%

Тиi=2,942⋅10−9⋅2,684=7,896⋅10−9,%

TCΣ=1+1225⋅10−26⋅7,896⋅10−92=5,61125⋅10−16%

SРРЛ=4⋅5,61125⋅10−16=22,445⋅10−16%

0,9⋅SmaxЦРРЛ=0,9⋅2,03⋅10−4%=1,827⋅10−4%

Неравенство 0,9∙SmaxЦРРЛ≥ SPPJI выполняется.

9. Расчет диаграмм уровней сигнала на пролете

9.1 АРРЛ, Vmin 0,1%

Значения мощности сигнала в точках диаграммы:

- P1 = Pпд=7 дБ;

- P2 = P1 – bл=7-3,845=3,155 дБ;

- P3 = P2 + G=3,155+39,5=42,655 дБ;

- P4 = P3 – L0 + Vmin 0,1%=42,655-77,687-95,923=-130,955 дБ;

- P5 = P4 + G=-130,955+39,5=-91,455 дБ;

- P6 = P5 –=-91,455-3,845=-95,3 дБ;

- P7 = P1=7 дБ.

9.2 АРРЛ, V(80%)

Значения мощности сигнала в точках диаграммы:

- P1 = Pпд= 7 дБ;

- P2 = P1 – bл= 7-3,845=3,155 дБ;

- P3 = P2 + G=3,155+39,5=42,655 дБ;

- P4 = P3 – L0 + V(80%)=42,655-77,687-6=-41,032 дБ;

- P5 = P4 + G=-41,032+39,5=-1,532 дБ;

- P6 = P5 – bп=-1,532-3,845=-5,377 дБ;

- P7 = P1=7дБ.

9.3 цРРЛ, Vminц

Значения мощности сигнала в точках диаграммы:

1. P1 = Pпд=-10 дБ;

2. P2 = P1 – bл=-10-3,845=-13,845дБ;

3. P3 = P2 + G=-13,845+35=21,155 дБ;

4. P4 = P3 – L0 + Vminц=21,155-71,996-85,314=-136,155 дБ;

5. P5 = P4 + G=-136,155+35=-101,155 дБ;

6. P6 = P5 – bп=-101,155-3,845=-105 дБ;

7. P7 = P1=-10 дБ.

Рисунок 8 Диаграмма уровней сигнала на пролете