Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072.461000.000 ПЗ

3. Нормирование качественных показателей стволов РРЛ

3.1 Нормы на шумы в канале ТЧ аналоговой РРЛ

## Таблица 4.1

Нормы на шумы в канале ТЧ магистральной аналоговой РРЛ

| Эталонная протяженность РРЛ, L, км | #### Нормируемый показатель | Значение нормиру- емого показателя |
| --- | --- | --- |
| 2500 | Среднеминутная псофометрическая* мощность шума, которая может превышаться не более чем в 20% времени любого месяца: Pш 20%, пВт | 10000 |
|  | Среднеминутная псофометрическая мощность шума, которая может превышаться не более чем в 0,1% времени любого месяца: Pш 0,1%, пВт | 50000 |
|  | Средняя за 5 мс невзвешенная мощность шума, которая может превышаться не более чем в 0,01% времени любого месяца: Pш 0,01%, пВт | 1000000 |

* Измерение шумов в канале ТЧ производится псофометром, представляющим собой квадратичный вольтметр с включенным на входе фильтром, АЧХ которого учитывает чувствительность уха и телефона к частотам от 300 до 3400 Гц. Измеренные псофометром шумы называют псофометрическими (взвешенными).

3.2 Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в телевизионном канале аналоговой РРЛ

##### Таблица 3.2

Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в телевизионном канале магистральной аналоговой РРЛ

| Эталонная протяженность РРЛ, L, км | # Нормируемый показатель | Значение нормируе –мого показателя |
| --- | --- | --- |
| 2500 | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визометрическому** шуму 20lgUрcUш может падать не более чем 20% времени любого месяца, дБ | 61 |
|  | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визометрическому шуму 20lgUрcUш может падать не более чем 1% времени любого месяца, дБ | 57 |
|  | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визометрическому шуму 20lgUрcUш может падать не более чем 0,1% времени любого месяца, дБ | 49 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072.461000.000 ПЗ

** Визометрическое напряжение шума есть напряжение, измеренное квадратичным с временем интеграции 1 с через включенный на входе визометрический (взвешивающий) фильтр. АЧХ визометрического фильтра учитывает чувствительность человеческого глаза к различным по частоте составляющим шума на экране телевизора.

3.3 Нормы на допустимые проценты времени ухудшения качества связи в цифровой РРЛ

## Таблица 3.3

Допустимые проценты времени, в течение которого Pош может превышать значение Pош доп

| Сеть связи | Эталонная протяженность РРЛ, L, км | Процент времени Smax доп, в течение которого Pош > Pош доп |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pош доп = 10-6 | Pош доп = 10-3 |
| Магистральная | 2500 | 0,4 | 0,054 |
| Внутризоновая | 1400 | 3,5 | 0,0735 |
| Местная | 200 | 1,5 | 0,032 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072.461000.000 ПЗ